У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2025 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 45.20.11.100 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ГАЗ и ВАЗ Южного строительного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"»

6038-ТО ПРОД-2027-ТК_Южный_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.2. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.2. Требования к срокам оказания услуг	8

2.2.1. Сроки выполнения услуг:	8

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	9

2.2.2. Требования к качеству услуг	9

Таблица 4. Требования к качеству услуг	10

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	…………………………...10

- 1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 45.20.11.000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей Транспортной группы Южного строительного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро»

1.3. Цель оказания услуг

Содержание автотранспорта Транспортной группы Южного строительного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного, технического обслуживания и текущего ремонта.

1.4. Существующее положение

Услуги оказываются в отношении объектов заказчика в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1).

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей Транспортной группы Южного строительного участка | п. Водораздельный Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики | ГАЗ 330202 Гос. Номер К430ОС26 | - |
|  |  |  | ГАЗ 32213 Гос. Номер М 220 УЕ 07 |  |
|  |  |  | ГАЗ 330232-0244 Гос Номер К136АК126 |  |
|  |  |  | ВАЗ 2170 Приора Гос. Номер М543ВЕ05 |  |
|  |  |  | ГАЗ 330202 Гос. номер А039ХЕ15 |  |

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Техническое обслуживание ТС проводится с учетом имеющегося пробега ТС и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.4.2.  Текущий ремонт

,ТС заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ТС неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата, кроме базовых.

1.4.3. При выявлении необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.4.4. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт подвески и ходовой части ТС (при необходимости);

- ремонт агрегатов ТС и их замена (при необходимости);

- электромонтажные работы (при необходимости);

- кузовные и малярные работы (при необходимости);

- замена стекол (при необходимости).

1.4.5. Стоимость применяемых для ремонта запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.4.6. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

- 2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

- 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЗ 330202 Гос. Номер К430ОС26 ТО | Усл.ед | 7 |
|  | ГАЗ 330202 Гос. Номер К430ОС26 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | ГАЗ 32213 Гос. Номер М 220 УЕ 07 ТО | Усл.ед | 3 |
|  | ГАЗ 32213 Гос. Номер М 220 УЕ 07 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | ГАЗ 330232-0244 Гос Номер К136АК126 ТО | Усл.ед | 3 |
|  | ГАЗ 330232-0244 Гос Номер К136АК126 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | ВАЗ 2170 Приора Гос. Номер М543ВЕ05 ТО | Усл.ед | 5 |
|  | ВАЗ 2170 Приора Гос. Номер М543ВЕ05 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | ГАЗ 330202 Гос. номер А039ХЕ15 ТО | Усл.ед | 5 |
|  | ГАЗ 330202 Гос. номер А039ХЕ15 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |

Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

Автомобилей марки ВАЗ (2170 Приора)

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 2 | Воздушный фильтр двигателя | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
| 3 | Проверить и при необходимости заменить клапан PCV принудительной вентиляции картера двигателя | - | - | П/3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Свечи зажигания | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
| 5 | Электрические провода системы зажигания | - | - | - | - | - | З | - | - | З | - |
| 6 | Ремни привода навесных агрегатов | - | - | - | - | - | З | _ | - | З | - |
| 7 | Масло и масляный фильтр автоматической трансмиссии | - | - | - | - | З | - | - | - | - | З |
| 8 | Ремень привода газораспределительного механизма | Через каждые 75 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Заменить охлаждающую жидкость | Один раз в три года или через каждые 90 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Заменить тормозную жидкость в гидроприводе тормозов | Один раз в два года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проверить состояние элементов системы выпуска отработавших газов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 12 | Проверить состояние тормозных колодок, суппортов и шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 13 | Проверка состояния шарниров равных углов скоростей и элементов передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Проверка уровня рабочей жидкости автоматической трансмиссии | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Проверка уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 16 | Проверка уровня рабочей жидкости механической трансмиссии | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 17 | Проверка уровня охлаждающей жидкости, состояние шлангов и хомутов системы охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Износ тормозных накладок колодок задних колёс и стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 19 | Проверка давления воздуха в шинах )включая запасное колесо), осмотр шин на предмет износа и повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Проверка (регулировка) стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 21 | Проверка работы системы освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверка работы системы кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверка электрооборудования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 24 | Проверка (смазка) петель кузова и замков | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |

* П – проверка; З–Замена; ЧЗ–частичная замена; С–смазка.

За пределами пробега 100 т.  проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс.  или по временному интервалу.

Автомобилей марки ГАЗ

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, рамы и колёс, состояние: стёкол, зеркал заднего вида, устройств освещения и световой сигнализации | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Работоспособность ремней безопасности, замков и предохранителей открывания капота, замков дверей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Состояние элементов передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Состояние подвески двигателя | - | - | П | - | П | - | П | - | П | П |
| 5 | Схождение и максимальный угол поворота передних колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Регулировку подшипников ступиц колёс | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П |
| 7 | Состояние ремня привода вспомогательных агрегатов и его натяжителя – при необходимости заменить | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8 | Свободный ход рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Зазоры в подшипниках шестерён главной передачи переднего и заднего мостов | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 10 | Вставки с датчиком массового расхода воздуха к корпусу воздушного фильтра | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок и шлангов, уровни эксплуатационных жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 12 | Проверить и, при необходимости, отрегулировать зазор между клапанами и коромыслами | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 14 | Произвести внешний осмотр деталей двигателя (шлангов, патрубков, трубок, проводов и т.п.) с целью определения и устранения их контактов с деталями автомобиля, приводящих к разрушению деталей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Работоспособность клапана продувки адсорбера (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 16 | Плотность охлаждающей жидкости | один раз в год перед зимним сезоном эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Свободный ход педали тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 19 | Износ тормозных колодок и диска передних колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Износ тормозных накладок колодок задних колёс и стояночного тормоза | - | - | П | - | П | - | П | - | П | П |
| 21 | Эффективность работы рабочей и стояночной тормозной систем, работу регулятора давления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверить работу приводов системы отопления и вентиляции | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверить соединения пальцев шарниров рулевых тяг с рычагами поворотных стоек и при необходимости подтянуть соединения | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 24 | Заменить ремень привода навесных агрегатов | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З |
| 25 | Подтянуть крепление насоса системы охлаждения, шкива насоса системы охлаждения, корпуса термостата, муфты вентилятора, радиатора, его облицовки, масляного радиатора, картера сцепления, впускного и выпускного коллекторов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 26 | Подтянуть крепление хомутов шлангов системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Заменить свечи зажигания (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409) | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
| 28 | Заменить масло в раздаточной коробке | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 29 | Заменить масло в коробке передач | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 30 | Заменить масло в переднем и заднем мостах | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 31 | Заменить смазку в подшипниках ступиц передних и задних колёс и подтянуть болты крепления тормозных щитов, цапф переднего моста | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
|  | Заменить масло и фильтр в масляном баке системы гидроусилителя рулевого управления | через 90000км пробега или один раз в два года, в зависимости от того, что раньше наступит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Смазать шарниры переднего и заднего карданных валов шлицы переднего и заднего карданных валов, шарниры рулевых тяг | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 34 | Смазать подшипники вала рулевого колеса и шлицы карданного вала рулевого управления | - | - | - | С | - | - | С | - | - | С |
| 35 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 36 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 37 | Фильтр воздушный | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |

* П – проверка; З–Замена; С–смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

2.1.3. Требования к cрокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей Транспортной группы Южного строительного участка | С 01.01.2027 | 31.12.2027 г. |
|  | Техническое обслуживание | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 1 (одного) дня |
|  | Текущий ремонт | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 3 (трех) дней |
|  | Электротехнические работы | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 2 (двух) дней |
|  | Диагностические работы | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 1 (одного) дня |

2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |  |
| 1.1 | Качество | Услуги должны выполняться с соблюдением технологических процессов, обеспечивающих безопасность эксплуатации транспортных средств и отвечать требованиям Международного стандарта, ГОСТов и ТУ, регламентирующими данный вид деятельности. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить услугу, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации | - |  |
| 2. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия Исполнителя | Оказываемые услуги не должны наносить вред имуществу Заказчика. Исполнитель несет ответственность за сохранность автотранспорта заказчика с момента приема транспортных средств на обслуживание и до передачи транспортных средств заказчику. |  |  |  |  |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупке.

Ответственный исполнитель

Начальник ТГ ЮСУ	          					         	                  Хестанов В.В.

Технический куратор

Руководитель ГКЭОиРТС                                                                                 Патычек Ю.А.