«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Владивостокского

представительства АО «ТК РусГидро»

____________ ___________

«___» _____________ 2026 г

Техническое задание

ОКПД2: 38.22.19.000 - Услуги по утилизации отходов III-V классов опасности для Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей для нужд Владивостокского представительства АО «ТК РусГидро»

Лот № 8120-ЭКСП ПРОД-2027-Влад ТК РусГидро АО

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 38.22.19.000 - Услуги по утилизации отходов III-V классов опасности для Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей для нужд Владивостокского представительства АО «ТК РусГидро». Лот № 8120-ЭКСП ПРОД-2027-Влад ТК РусГидро АО.

#### Цель оказания услуг

Соблюдение требований Федерального закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а именно передача отходов производства специализированной организации с целью их дальнейшей утилизации и/или обезвреживания.

#### 1.3. Существующее положение

Таблица № 1.  Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ОКПД2: 38.22.19.000 - Услуги по утилизации отходов III-V классов опасности для Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей для нужд Владивостокского представительства АО «ТК РусГидро» | Место оказания услуг: Оказание услуг осуществляется на объектах Исполнителя, имеющего действующую лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов III-V классов опасности. Территория сбора и вывоза отходов: Вывоз отходов осуществляется с объектов Заказчика (Владивостокского представительства АО «ТК РусГидро»), расположенных в следующих субъектах РФ: Хабаровский край; Приморский край; Сахалинская область; Амурская область. | - | - |

Таблица № 2. Перечень отходов Заказчика

| № | Наименование отхода | Код ФККО | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | III |
| 2 | Отходы минеральных масел трансмиссионных | 4 06 150 01 31 3 | III |
| 3 | Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 4 06 120 01 31 3 | III |
| 4 | Отходы минеральных масел индустриальных | 4 06 130 01 31 3 | III |
| 5 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 20 401 60 3 | III |
| 6 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 9 19 20 101 39 3 | III |
| 7 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | III |
| 8 | Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 9 21 303 01 52 3 | III |
| 9 | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 9 21 301 01 52 4 | IV |
| 10 | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 9 21 130 02 50 4 | IV |
| 11 | Камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 9 21 120 01 50 4 | IV |
| 12 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 204 02 60 4 | IV |
| 13 | Шлак сварочный | 9 19 100 02 20 4 | IV |
| 14 | Картриджи печатных устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 81 20 302 52 4 | IV |
| 15 | Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 81 20 40 152 4 | IV |
| 16 | Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 81 202 01 52 4 | IV |
| 17 | Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 4 81 201 01 52 4 | IV |
| 18 | Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе | 4 81 205 02 52 4 | IV |
| 19 | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | IV |
| 20 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | IV |
| 21 | Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | IV |
| 22 | Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 7 33 310 01 71 4 | IV |
| 23 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 | V |
| 24 | Отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 4 05 182 01 60 5 | V |
| 25 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | V |
| 26 | Лом бронзы несортированный | 4 62 130 99 20 5 | V |
| 27 | Лом и отходы стальные несортированные | 4 61 200 99 20 5 | V |
| 28 | Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | 9 20 310 01 52 5 | V |
| 29 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | V |
| 30 | Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 00 52 5 | V |

#### 1.4. Иные требования и сведения общего характера

- Заказчик предоставляет Исполнителю информацию о местах накопления, объемах, количестве контейнеров, схемах проездов.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 3. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения |  | Количество* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | ОКПД2: 38.22.19.000 - Услуги по утилизации отходов III-V классов опасности для Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей для нужд Владивостокского представительства АО «ТК РусГидро» | тн | 15,5 |  |

### *Объем услуг является ориентировочным, заказчик не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

### 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 4. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 38.22.19.000 - Услуги по утилизации отходов III-V классов опасности для Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей для нужд Владивостокского представительства АО «ТК РусГидро» | С момента подписания договора | 31.12.2027 г. |

#### 2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 5. Требования к качеству услуг

# Наименование услуг/этапа услуг:  ОКПД2: 38.22.19.000 - Услуги по утилизации отходов III-V классов опасности в Хабаровском крае, Приморском крае, Сахалинской области для нужд Владивостокского представительства АО "ТК РусГидро"

| № пп | Наименование параметра |  | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |
|  | Соблюдение требований федеральных и локальных нормативных актов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, отходами производства и потребления, экологической безопасности. | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими НПА: Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Постановление Правительства РФ №2290 от 26.12.2020 года «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности». Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |  |
|  | Наличие действующей лицензии | Исполнитель должен обладать действующей лицензией на деятельность по обращению с отходами I–IV классов опасности. Работы с отходами V класса опасности осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |
|  | Услуги по утилизации отходов III-V классов опасности в Хабаровском крае, Приморском крае, Сахалинской области для нужд Владивостокского представительства АО «ТК РусГидро» | Исходя из географической или территориальной привязки Заказчика, Исполнитель должен иметь возможность осуществлять деятельность в Хабаровском крае, Приморском крае, Сахалинской области, Амурской области. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |
|  | Сбор, обработка, утилизация, обезвреживание отходов. | Исполнитель должен иметь площадку для приема отходов в Хабаровском крае, Приморском крае, Сахалинской области. Исполнитель должен иметь возможность проводить обработку, утилизацию, обезвреживание отходов, в соответствии с действующим законодательством в области обращения с отходами. |  |
|  | Транспортирование отходов. | - При транспортировании Отходов (с промплощадки Заказчика на промплощадку Исполнителя, если она расположена в Хабаровском крае, Приморском крае, Сахалинской области) силами Заказчика, Заказчик обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты доставки Отходов, сообщить Исполнителю об этом посредством письменной заявки на электронную почту или по телефону с указанием даты и времени доставки, количества и вида Отходов, марки и номера транспортного средства. Исполнитель подтверждает Заказчику готовность принять Отходы. Без наличия подтверждения приём Отходов не производится. |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |
|  | Оборудование для взвешивания отходов. | Исполнитель собственными силами и средствами осуществляет взвешивание отходов на весах, имеющих действующее свидетельство о поверке. |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |
|  | Исполнитель должен обладать необходимым минимальным количеством работников для выполнения услуг. | Исполнитель должен обладать необходимым минимальным количеством работников, прошедших соответствующие обучения, для выполнения услуг. |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |
|  | В стоимость услуг должны быть включены расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе, но не ограничиваясь следующим: обработка, обезвреживание и утилизация отходов. |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |
|  | Передача отходов производится партиями. По окончании приема-передачи Исполнитель составляет и передает Заказчику оригиналы первичных учетных и отчетных документов в двух экземплярах: Акты приема-передачи отходов, Акты об утилизации, Акты оказанных услуг и Счета на оплату. |  |  |
| 2.3. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  |
| 2.3.1. | Требования к информационной безопасности результата оказания услуг | Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях проведения услуг. |  |
| 2.3.2 | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Исполнитель обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения услуг. |  |
| 2.3.3. | Требования к безопасности оказания услуг | Услуги по утилизации отходов должны быть безопасны и должны исключать возможность причинения вреда здоровью. |  |
| 2.4. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |
| 2.4.1. | По результатам оказанных услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику пакет отчетной документации, оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ. | Перечень передаваемых документов: Акт приема-передачи отходов (с указанием наименования, кода по ФККО и фактического веса партии); Акт об утилизации отходов (подтверждающий факт конечного обращения с отходами); Акт оказанных услуг (содержащий сведения об объеме и стоимости услуг); Счет на оплату. Способы передачи документации: Посредством систем электронного документооборота (ЭДО) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи; Посредством электронной почты (скан-копии оригиналов); Почтой России или курьерской службой в бумажном варианте (оригиналы). Дополнительные требования: Дублирование: Исполнитель обязан обеспечить повторное предоставление (дублирование) документов по запросу Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса. Скан-копии документов должны быть четкими, читаемыми и содержать все необходимые реквизиты (подписи, печати, даты). Данные в Актах об утилизации должны строго соответствовать сведениям, указанным в Актах приема-передачи по конкретной партии отходов. |  |
| 3 | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |
| 3.1. | За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |  |
| 4. | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |
| 4.1. | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими требуемых услуг. |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Стоимость услуг определяется на основании установленных федеральным органом исполнительной власти ФАС России тарифов.