ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку МТР

ОКПД2 26.51.53. Поставка запасных частей и приборов

для участка химического анализа

Лот №26-ЭКСП-БПД-2026-КамГЭС

Оглавление

Общие сведения………………………………………………………………………………………...3

1.1 Наименование закупаемой продукции	4

1.2 Цель использования закупаемой продукции	4

1.3 Существующее положение.	4

2. Требование к продукции	…4

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	…4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции	…5

2.2 Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ……….…………..……...17

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГТС | Гидротехническое сооружение |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| МТР | Материально-технические ресурсы (продукция) |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| КИА | Контрольно-измерительная аппаратура |
| НИР | Научно-исследовательская работа |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| РФ | Российская Федерация |
| СИ | Средство измерений |
| ТТ | Технические требования |
| Участок | Участок химического анализа Службы мониторинга оборудования и Гидротехнических сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ФГИС «Аршин» | Федеральный государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений «Аршин» |

1.2 Наименование закупаемой продукции

Запасные части и приборы (далее по тексту — МТР) для нужд участка химического анализа филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»

1.2 Цель использования закупаемой продукции

Цель: обеспечение бесперебойной работы средств измерений и вспомогательного оборудования Участка.

Задача: замена комплектующих частей и оборудования, выработавших срок службы, выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

1.3 Существующее положение

В настоящее время на Участке требуется замена средств измерений, выработавших срок службы (не обеспечивающих требуемую точность измерений), а также пополнение ЗИП, обеспечивающих работоспособность   вспомогательного оборудования Участка.

2. Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Картридж предварительной очистки для системы очистки воды Elix-3 | Progard TS 2 (кат. №PR0G0T0S2) или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Регулятор давления для системы «Elix-3» | кат. №ZF3000511 | шт. | 2 |
|  | Вентиляционный фильтр для внешнего полиэтиленового резервуара системы Elix-3 (тип воды 2) | TANKMPK01 | шт. | 4 |
|  | Преобразователь термоэлектрический для измерителя температуры IT-8-К/К | К1-КП кабельный погружной с гибким кабелем | шт. | 1 |
|  | Плоский соединитель для измерителя температуры IT-8-К/К | L2 | шт. | 2 |
|  | Изотермический контейнер со съёмной крышкой 15 л | "Igloo Cool 16 BLU" или эквивалент | шт. | 1 |
|  | Кейс для транспортировки пробоотборников | Elchrom-ВВ | шт. | 1 |
|  | Пробоотборник трансформаторного масла | Elchrom-GS 20 мл с гермоузлом или эквивалент | шт. | 12 |
|  | Бидон с крышкой объемом 3 л | Нержавеющая сталь | шт. | 1 |
|  | Стабилизатор напряжения | Ресанта АСН-15000/3-Ц или эквивалент | шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Мешалка магнитная с подогревом | ULAB US-6120 или эквивалент | шт. | 2 |
|  | Манометр | ДМ88008-Вуф Кс исп. 1, 0-16 МПа или эквивалент | шт. | 1 |
|  | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный | ЩК96 или эквивалент | шт. | 1 |

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции.

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Картридж предварительной очистки для системы очистки воды Elix-3 | С даты подписания договора | До 30.11.2026 |
|  | Регулятор давления для системы «Elix-3» | С даты подписания договора | До 30.11.2026 |
|  | Вентиляционный фильтр для внешнего полиэтиленового резервуара системы Elix-3 (тип воды 2) | С даты подписания договора | До 30.11.2026 |
|  | Преобразователь термоэлектрический для измерителя температуры IT-8-К/К | С даты подписания договора | До 30.11.2026 |
|  | Плоский соединитель для измерителя температуры IT-8-К/К | С даты подписания договора | До 30.11.2026 |
|  | Изотермический контейнер со съёмной крышкой 15 л | С даты подписания договора | До 30.11.2026 |
|  | Кейс для транспортировки пробоотборников | С даты подписания договора | До 30.11.2026 |
|  | Пробоотборник трансформаторного масла | С даты подписания договора | До 30.11.2026 |
|  | Бидон с крышкой объемом 3 л | С даты подписания договора | До 30.11.2026 |
|  | Стабилизатор напряжения | С даты подписания договора | До 30.11.2026 |
|  | Мешалка магнитная с подогревом | С даты подписания договора | До 30.11.2026 |
|  | Манометр | С даты подписания договора | До 30.11.2026 |
|  | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный | С даты подписания договора | До 30.11.2026 |

#### 2.2 Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

1. Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ОКПД2 28.29.82.120 Картридж предочистки для системы очистки воды Elix-3 «Progard TS 2» (кат. №PR0G0T0S2) или эквивалент, совместимый с системой очистки воды Elix-3

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) — параметры эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Назначение | Защита картриджа обратного осмоса системы Elix-3 от образования накипи, органических и микробиологических загрязнений, окисления хлором | Согласие с требованием |  |
| 1.2 | Вид исполнения | Одноблочный трёхкомпонентный картридж | Согласие с требованием |  |
| 1.3 | Материал картриджа | Полипропилен и EPDM-каучук | Согласие с требованием |  |
| 1.4 | Наполнение картриджа | Природный активированный уголь (0,575 мл), пропитанный ионами серебра, слоя крупнокристаллических полифосфатов и финишного 1 мкм микрофильтра Полигард (целлюлозное волокно) | Согласие с требованием |  |
| 1.5 | Высота, см | 39,5 | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 329 | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - паспорт и/или инструкция по замене; - сертификат качества продукции. | Согласие с требованием |  |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |
| 4.2 | Применение эквивалентов закупаемой продукции | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |

2. Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): ОКПД2 28.14.11.122 Регулятор давления для системы очистки воды Elix-3 (кат. №ZF3000511)

Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Назначение |  | регулировка входного давления внутри системы очистки воды Elix-3 | Согласие с требованием |  |
| 1.2 | Рабочее давление, бар (не менее) |  | 6 | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 329 | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - паспорт и/или инструкция по замене; - сертификат качества |  | Согласие с требованием |  |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Дополнительные требования к продукции |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |

3. Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1): ОКПД2 28.25.14.111 Вентиляционный фильтр для внешнего полиэтиленового резервуара системы Elix-3 (вода тип 2) TANKMPK01

Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Назначение | Фильтрующий материал для удаления загрязнения из воздуха во время хранения очищенной воды | Согласие с требованием |  |
| 1.2 | Компонентный состав | Активированный уголь, натриевая известь, гидрофобный фильтр с порами 0,45 мкм | Согласие с требованием |  |
| 1.3 | Материал корпуса | Полипропилен | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 329 | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества | Согласие с требованием |  |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |

4. Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1.1): ОКПД2 26.51.51.160 Преобразователь термоэлектрический для измерителя температуры IT-8-К/К.

Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе измерителя температуры IT-8-K/K, уже использующейся заказчиком.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Назначение | Измерение температуры в составе с переносным измерителем температуры IT-8-K/K |  |  |
| 1.2 | Чувствительный элемент | ТП.ХА(К) хромель-алюмель | Согласие с требованием |  |
| 1.3 | Диапазон измерения температуры | (от минус 50 до плюс 800) °С | Согласие с требованием |  |
| 1.4 | Класс допуска по ГОСТ 6616-94 | 2 | Согласие с требованием |  |
| 1.5 | Диаметр электрода, мм | 2,0 | Согласие с требованием |  |
| 1.6 | Длина кабеля, м | 2 | Согласие с требованием |  |
| 1.7 | Длина зонда, мм | 200 | Согласие с требованием |  |
| 1.8 | Рабочий спай | изолированый | Согласие с требованием |  |
| 1.9 | Тип исполнения | К1-КП кабельный погружной | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 329 | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - паспорт. | Согласие с требованием |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |

5. Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1.1): ОКПД2 27.33.13.120 Плоский соединитель L2 для измерителя температуры IT-8-K/K

Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе измерителя температуры IT-8-K/K, уже использующейся заказчиком.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Назначение | для подключения термопары к переносному цифровому измерителю температуры IT-8-K/K | Согласие с требованием |  |
| 1.2 | Тип | плоский минисоединитель с двумя ножевыми контактами | Согласие с требованием |  |
| 1.3 | Цветовая маркировка | зеленая или желтая для термопары типа ТП.ХА(К) хромель-алюмель | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |

6. Наименование продукции (позиция №6 Таблицы 1.1): ОКПД2 29.20.21.121 Изотермический контейнер со съёмной крышкой 15 л типа "Igloo Cool 16 BLU" или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) — параметры эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Назначение | Поддержание заданной температуры при транспортировке проб воды с аккумуляторами холода | Согласие с требованием |  |
| 1.2 | Материал | Пластик | Согласие с требованием |  |
| 1.3 | Масса, кг | 2 - 3 | Согласие с требованием |  |
| 1.4 | Объем, дм3 | 15 - 20 | Согласие с требованием |  |
| 1.5 | Ручка для переноски | Наличие, складная |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 329 | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - паспорт и/или инструкция по замене; - сертификат качества продукции. | Согласие с требованием |  |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |
| 4.2 | Применение эквивалентов закупаемой продукции | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |

7. Наименование продукции (позиция №7 Таблицы 1.1): ОКПД2 29.20.21.129 Кейс для транспортировки пробоотборников Elchrom

Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием, уже использующейся заказчиком.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Назначение | для транспортировки, временного хранения проб трансформаторного масла | Согласие с требованием |  |
| 1.2 | Тип кейса | ВВ | Согласие с требованием |  |
| 1.3 | Вместимость кейса для транспортиров-ки пробоотборни-ков с гермоузлом (объемом 20 см3), шт | 10 | Согласие с требованием |  |
| 1.6 | Материал изготовления | пластик | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 329 | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - инструкция по эксплуатации | Согласие с требованием |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |

8. Наименование продукции (позиция №8 Таблицы 1.1): ОКПД2 26.51.53.190 Пробоотборник трансформаторного масла с гермоузлом типа Elchrom-GS или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) - параметры эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Назначение | Отбор, хранение и транспортировка проб трансформаторного масла | Согласие с требованием |  |
| 1.2 | Объем пробоотборника, см3 | 20 | Согласие с требованием |  |
| 1.3 | Материал пробоотборника | стекло | Согласие с требованием |  |
| 1.4 | Конструктивные особенности пробоотборника по ГОСТ Р МЭК 60475-2013 | Градуированный газонепроницаемый шприц, оснащенный трехходовым пластиковым краном с нейлоновым корпусом и полипропиленовой (PP) втулкой или трехходовым краном из нержавеющей стали. Шприц с подобранными цилиндром и поршнем, в которых поршень может свободно перемещаться при изменении объема масла, обусловленного повышением или понижением давления в шприце, для предотвращения поломки при его использовании. | Согласие с требованием |  |
| 1.5 | Гермоузел | наличие |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - паспорт; - руководство по эксплуатации | Согласие с требованием |  |
| 4.2 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |
| 4.3 | Применение эквивалентов закупаемой продукции | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |

9. Наименование продукции (позиция №9 Таблицы 1.1): ОКПД2 25.99.12.112 Бидон с крышкой из нержавеющей стали

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) - параметры эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Назначение | Отбор проб воды | Согласие с требованием |  |
| 1.2 | Объем, дм3 | 3 | Согласие с требованием |  |
| 1.3 | Материал | Нержавеющая сталь | Согласие с требованием |  |
| 1.4 | Конструктивные особенности | С крышкой | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - паспорт/ руководство по эксплуатации | Согласие с требованием |  |
| 4.2 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |

10. Наименование продукции (позиция №10 Таблицы 1.1): ОКПД2 26.51.45.190 Стабилизатор напряжения типа Ресанта АСН-1500/3-Ц или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) - параметры эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Назначение | для выравнивания входного напряжения и защиты лабораторных приборов от перепадов напряжения с суммарной мощностью до 15 кВт | Согласие с требованием |  |
| 1.2 | Тип напряжения | Трехфазное (380 В) | Согласие с требованием |  |
| 1.3 | Размещение | Напольное | Согласие с требованием |  |
| 1.4 | Диапазон входного напряжения | 240 - 450 | Согласие с требованием |  |
| 1.5 | Максимальная мощность, Вт | 15000 | Согласие с требованием |  |
| 1.6 | Номинальная величина выходного напряжения, В | 220 ± 22 | Согласие с требованием |  |
| 1.7 | Рабочая частота, Гц | 50/60 | Согласие с требованием |  |
| 1.8 | Класс защиты | IP 20 | Согласие с требованием |  |
| 1.9 | Максимальный ток на каждую фазу, А | 22 |  |  |
| 1.10 | Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех | Согласие с требованием |  |
| 1.11 | Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона | наличие | Согласие с требованием |  |
| 1.12 | Тип управления | Микропроцессорное | Согласие с требованием |  |
| 1.13 | Тип расположения | Релейный | Согласие с требованием |  |
| 1.14 | Тип кабеля для подключения по ГОСТ 31996-2012 | Кабель силовой ВВГнг, 5 жил, сечение 6 мм | Согласие с требованием |  |
| 1.15 | Длина силового кабеля, м | 10 - 12 | Согласие с требованием |  |
| 1.16 | Габаритные размеры стабилизатора, Д*Ш, см (не более) (обусловлены местом размещения) | 55*55 | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - паспорт; - руководство по эксплуатации - сертификат безопасности продукции; | Согласие с требованием |  |
| 4.2 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |
| 4.3 | Применение эквивалентов закупаемой продукции | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |

11. Наименование продукции (позиция №11 Таблицы 1.1): ОКПД2 26.51.53.190 Мешалка магнитная с подогревом типа ULAB US-6120 или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) - параметры эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Назначение | пробоподготовка | Согласие с требованием |  |
| 1.2 | Электропитание | (220 ± 22) В; (50 ± 1) Гц | Согласие с требованием |  |
| 1.3 | Максимальный объем перемешиваемого образца, дм3 (не менее) | 1 | Согласие с требованием |  |
| 1.4 | Скорость перемешивания, об/мин (не менее) | 100 - 1500 | Согласие с требованием |  |
| 1.6 | Максимальная температура нагрева рабочей поверхности, °С (не менее) | 280 | Согласие с требованием |  |
| 1.6 | Штатив с держателем | наличие | Согласие с требованием |  |
| 1.7 | Регулировка скорости вращения | наличие | Согласие с требованием |  |
| 1.8 | Регулировка температуры нагрева | наличие | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - паспорт; - руководство по эксплуатации. | Согласие с требованием |  |
| 4.2 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |
| 4.3 | Применение эквивалентов закупаемой продукции | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |

12. Наименование продукции (позиция №12 Таблицы 1.1): ОКПД2 26.51.52.130 Манометр типа ДМ88008-Вуф Кс исп. 1, 0-16 МПа или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) - параметры эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Диапазон показаний, МПа | 1-16 | Согласие с требованием |  |
| 1.2 | Класс точности | 1,5 | Согласие с требованием |  |
| 1.3 | Номинальный диаметр корпуса, мм (конструктивная особенность оборудования на котором применяется манометр (натекатель Н-12) | 63 | Согласие с требованием |  |
| 1.4 | Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 65 | Согласие с требованием |  |
| 1.6 | Резьба присоединительного штуцера | М12*1,5 | Согласие с требованием |  |
| 1.6 | Специальная измеряемая среда | кислород | Согласие с требованием |  |
| 1.7 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 | Согласие с требованием |  |
| 1.8 | Виброзащищенность по ГОСТ 52931 | N2 | Согласие с требованием |  |
| 1.9 | Регистрация СИ в государственном реестре средств измерений, допущенных к применению на территории РФ | Утвержденного типа на территории РФ | Согласие с требованием |  |
| 1.10 | Сведения о результатах поверки СИ | Должны быть зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, предусмотренным частью 3 статьи 20 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |
| 2.2 | Маркировка (знак) утверждения типа | Должен быть нанесен в соответствии с требованиями описания типа СИ | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - паспорт; - сертификат об утверждении типа СИ; - описание типа СИ; - методика поверки; - свидетельство о поверке и/или номер записи о поверке в ФГИС «Аршин»). | Согласие с требованием |  |
| 4.2 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |
| 4.3 | Применение эквивалентов закупаемой продукции | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |

13. Наименование продукции (позиция №12 Таблицы 1.1): ОКПД2 26.51.43.116 Прибор щитовой цифровой электроизмерительный типа ЩК96 или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) - параметры эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Диапазон показаний напряжения и частоты тока | До 500 В; (45 — 65) Гц | Согласие с требованием |  |
| 1.2 | Напряжение питания, В | 220 | Согласие с требованием |  |
| 1.3 | Интерфейс | RS | Согласие с требованием |  |
| 1.4 | Класс точности | 0,5 | Согласие с требованием |  |
| 1.6 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ3.1 | Согласие с требованием |  |
| 1.9 | Регистрация СИ в государственном реестре средств измерений, допущенных к применению на территории РФ | Утвержденного типа на территории РФ | Согласие с требованием |  |
| 1.10 | Сведения о результатах поверки СИ | Должны быть зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, предусмотренным частью 3 статьи 20 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |
| 2.2 | Маркировка (знак) утверждения типа | Должен быть нанесен в соответствии с требованиями описания типа СИ | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - паспорт; - руководство по эксплуатации; - сертификат об утверждении типа СИ; - описание типа СИ; - методика поверки; - свидетельство о поверке и/или номер записи о поверке в ФГИС «Аршин»). | Согласие с требованием |  |
| 4.2 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |
| 4.3 | Применение эквивалентов закупаемой продукции | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |

2.2.1.

¹ В позициях предусматривающих эквивалент, указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, участник указывает конкретные наименования (тип/марку) продукции в Приложении 1 к Письму о подаче оферты «Коммерческое предложение» без указания «или эквивалент».

(Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации).

2.2.2. Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в Документации о закупке.

2. Коммерческое предложение (Приложение 1 к Письму о подаче оферты) по форме и инструкции, представленной в Документации о закупке.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.