У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 33.17.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту строительной техники Южного строительного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"»

6029-ТО ПРОД-2027-ТК_Южный_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.2. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.2. Требования к срокам оказания услуг	10

2.2.1. Сроки выполнения услуг:	10

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	10

2.2.2. Требования к качеству услуг	10

Таблица 4. Требования к качеству услуг	10

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………....11

- 1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.17.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту строительной техники Южного строительного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"

1.3. Цель оказания услуг

Содержание автотранспорта Южного строительного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного, технического обслуживания и текущего ремонта.

1.4. Существующее положение

Услуги оказываются в отношении объектов заказчика в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1).

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт строительной техники Транспортной группы Южного строительного участка | По месту нахождения Исполнителя, |  |  |
|  |  |  | Каток дорожный вибрационный XCMG XS163 2647ХМ50 (ТО 250 м/ч) |  |
|  |  |  | погрузчик LONKING CDM856 9936 УВ26 (ТО 250 м/ч) |  |
|  |  |  | Экскаватор JCB 9945У В26 (ТО 500 м/ч) |  |
|  |  |  | Экскаватор XCMG 5218СС26 (текущий ремонт при необходимости) |  |

* Перечень марок транспортных средств является ориентировочным и может быть изменен с учетом потребности Заказчика в пределах цены договора.

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Техническое обслуживание ТС проводится с учетом имеющегося пробега ТС и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.5.2.  Текущий ремонт ТС заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ТС неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата, кроме базовых.

1.4.3. При выявлении необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.5.4. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт подвески и ходовой части ТС (при необходимости);

- ремонт агрегатов ТС и их замена (при необходимости);

- электромонтажные работы (при необходимости);

- кузовные и малярные работы (при необходимости);

- замена стекол (при необходимости).

1.5.5. Стоимость применяемых для ремонта запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.5.6. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

1.5.7. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами.

- 2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

- 2.1.2. Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Каток дорожный вибрационный XCMG XS163 2647ХМ50 ТО-250 м/ч | Усл.ед | 2 |
|  | Каток дорожный вибрационный XCMG XS163 2647ХМ50 ТО-500 м/ч | Усл.ед | 2 |
|  | Каток дорожный вибрационный XCMG XS163 2647ХМ50 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | погрузчик LONKING CDM856 9936 УВ26 ТО-250 м/ч | Усл.ед | 4 |
|  | погрузчик LONKING CDM856 9936 УВ26 ТО-500 м/ч | Усл.ед | 2 |
|  | погрузчик LONKING CDM856 9936 УВ26 ТО-1000 м/ч | Усл.ед | 1 |
|  | погрузчик LONKING CDM856 9936 УВ26 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Экскаватор JCB 9945У В26 ТО-500 м/ч | Усл.ед | 2 |
|  | Экскаватор JCB 9945У В26 ТО-1000 м/ч | Усл.ед | 2 |
|  | Экскаватор JCB 9945У В26 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Экскаватор XCMG 5218СС26 ТО-250 м/ч | Усл.ед | 2 |
|  | Экскаватор XCMG 5218СС26 ТО-500 м/ч | Усл.ед | 1 |
|  | Экскаватор XCMG 5218СС26 ТО-1000 м/ч | Усл.ед | 1 |
|  | Экскаватор XCMG 5218СС26 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |

* Перечень марок транспортных средств является ориентировочным и может быть изменен с учетом потребности Заказчика в пределах цены договора.

Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

Перечень выполняемых работ SHANTUI SD16

| № п/п | Наименование работ | ТО -250м/ч | ТО -500 м/ч | ТО -1000 м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка диагональных стоек | - | С | С |
|  | Смазка кардана (2 места) | - | С | С |
|  | Передача обратного хода (2 места) | - | П | П |
|  | Радиатор (проверить и почистить) | - | П | П |
|  | Заменить масло в редукторе, трансмиссии, муфте рулевого управления, картере конической шестерни | - | - | З |
|  | Прочистить фильтр грубой очистки редуктора, гидравлического бака | - | П | П |
|  | Заменить элемент фильтра и масло в баке гидравлического масла | - | - | З |
|  | Элементы подвески (проверить состояние смазки) | - | П | - |
|  | Смазка стержня компенсатора | - | С | С |
|  | Смазка вала уровня педали замедления хода | - | С | С |
|  | Смазка вала рычага переключения передач (3 точки) | - | С | С |
|  | Смазка вала рычага педали тормоза (6 точек) | - | С | С |
|  | Смазка вала рычага подачи топлива (4 точки) | - | С | С |
|  | Смазка вала рычага управления отвалом (7 точек) | - | С | С |
|  | Замена охлаждающей жидкости | - | - | З |
|  | Замена воздушных фильтров | З | З | З |
|  | Натяжение гусениц (проверить, настроить) | - | П | П |
|  | Замена масла и фильтров масляных ДВС | З | З | З |
|  | Замена топливных фильтров | З | З | З |
| - С | Смазка вала вентилятора (1 точка) | С | С | С |
|  | Смазка натяжного вала ролика (1 точка) | С | С | С |
|  | Смазка винта стойки (1 точка) | С | С | С |
|  | Смазка шаровой шарнирной стойки (2 точки) | С | С | С |
|  | Смазка шаровой цилиндра (2 точки) | С | С | С |
|  | Смазка стойки крепления цилиндра (4 точки) | С | С | С |
|  | Смазка опорной консоли балки цилиндра (4 точки) | С | С | С |
|  | Смазка шаровой шарнира цилиндра наклона (4 точки) | С | С | С |
|  | Смазка шаровой шарнира косой балки (2 точки) | С | С | С |
|  | Смазка шаровой шарнира руки (3 точки) | С | С | С |
|  | Картер конечной передачи | П | П | П |
|  | Бак гидравлического масла | П | П | П |
|  | Проверить и настроить натяжение приводного ремня генератора | П | П | П |
|  | Проверить и затянуть болты башмаков гусениц | П | П | П |
|  | Замена элемента (редуктора, картера трансмиссии, масляного фильтра муфты рулевого управления | - | - | З |
|  | Проверка уровня электролита | П | П | П |
|  | Картер муфты рулевого | П | П | П |
|  | Проверить устройство эфирного подогрева | П | П | П |
|  | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояния трубок и шлангов, уровни эксплуатационных жидкостей | П | П | П |
|  | Проверить и при необходимости отрегулировать зазор между клапанами и коромыслами | - | - | П |
|  | Проверить работу приводов системы отопления и вентиляции | П | П | П |
|  | Замена масла в системе гидравлики | - | - | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 100о м/ч  проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания.

Перечень выполняемых работ экскаватор JCB

| № п/п | Наименование работ | ТО 500 м/ч | ТО 1000 м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить уровень охлаждающей жидкости или заменить | - | З |
| 2. | Проверить уровень масла двигателя | П | П |
| 3. | Проверить натяжение ремней при наличие повреждений (заменить) | П | П |
| 4. | Проверить двигатель на задымленность и наличие шумов | П | П |
| 5. | Заменить топливные фильтры | З | З |
| 6. | Заменить масло и фильтр ДВС | З | З |
| 7. | Заменить воздушный фильтр | З | З |
| 8. | Проверить уровень тормозной жидкости при необходимости долить | П | П |
| 9. | Проверить стояночный тормоз, слить конденсат | П | П |
| 10. | Проверить все системы на наличие утечек (масло, воздух, жидкости) | П | П |
| 11. | Проверить исправность датчиков контроля | П | П |
| 12. | Проверить наличие шумов и перегрева узлов и агрегатов | П | П |
| 13. | Проверить исправность рычагов и кнопок управления | П | П |
| 14. | Проверить затяжку болтов и гаек рамы и корпуса | П | П |
| 15. | Проверить радиатор на наличие внешних повреждений и загрязнений | П | П |
| 16. | Проверить раму и внешние компоненты на наличие повреждений | П | П |
| 17. | Заполнить смазкой все шарнирные соединения | С | С |
| 18. | Заменить фильтр гидравлический бака возвратный | - | З |
| 19. | Заменить фильтр гидравлический бака напорный | - | З |
| 20. | Заменить гидравлическое масло | - | З |
| 21. | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработанных газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок, шлангов, уровни эксплуатационных жидкостей | П | П |
| 22. | Проверить и при необходимости отрегулировать зазор между клапанами и коромыслами | - | П |
| 23. | Проверить работу приводов системы отопления и вентиляции | - | - |
| 24. | Проверить соединение пальцев шарниров рулевых тяг с рычагами поворотных стоек и при необходимости подтянуть соединения | П | П |
| 25. | Заменить свечи накаливания | - | З |
| 26. | Проверить уровень масла в бортовых редукторах и при необходимости долить/заменить | П/З | П/З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

Перечень выполняемых работ экскаватор XCMG

| № п/п | Наименование работ | ТО 250 м/ч | ТО 500 м/ч | ТО 1000 м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить уровень охлаждающей жидкости или заменить | - | - | З |
| 2. | Проверить уровень масла двигателя | П | П | П |
| 3. | Проверить натяжение ремней и наличие повреждений (заменить) | П | П | П |
| 4. | Проверить двигатель на задымленность и наличие шумов | П | П | П |
| 5. | Заменить топливные фильтры | З | З | З |
| 6. | Заменить масло и фильтр ДВС | З | З | З |
| 7. | Заменить воздушный фильтр | З | З | З |
| 8. | Проверить КПП на наличие шумов | П | П | П |
| 9. | Проверить исправность датчиков контроля | П | П | П |
| 10. | Проверить наличие шумов и перегрева узлов и агрегатов | П | П | П |
| 11. | Проверить исправность рычагов и кнопок управления | П | П | П |
| 12. | Проверить затяжку болтов и гаек рамы и корпуса | П | П | П |
| 13. | Проверить радиатор на наличие внешних повреждений и загрязнений | П | П | П |
| 14. | Проверить раму и внешние компоненты на наличие повреждений | П | П | П |
| 15. | Заполнить смазкой все шарнирные соединения | С | С | С |
| 16. | Заменить фильтр гидравлический бака возвратный | - | - | З |
| 17. | Заменить фильтр гидравлический бака напорный | - | - | З |
| 18. | Заменить гидравлическое масло | - | - | З |
| 19. | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработанных газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок, шлангов, уровни эксплуатационных жидкостей | П | П | П |
| 20. | Проверить и при необходимости отрегулировать зазор между клапанами и коромыслами | - | - | П |
| 21. | Проверить работу приводов системы отопления и вентиляции | - | П | - |
| 22. | Заменить свечи накаливания | - | - | П |
| 23. | Проверить уровень масла в бортовых редукторах и при необходимости долить/заменить | П/З | П/З | П/З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 100 м/т  проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания.

Перечень выполняемых работ погрузчиков LONKING

| № п/п | Наименование работ | ТО 250 м/ч | ТО 500 м/ч | ТО 1000 м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить уровень охлаждающей жидкости или заменить | - | - | З |
| 2. | Проверить уровень масла двигателя | П | П | П |
| 3. | Проверить натяжение ремней и наличие повреждений (заменить) | П | П | П |
| 4. | Проверить двигатель на задымленность и наличие шумов | П | П | П |
| 5. | Заменить топливные фильтры | З | З | З |
| 6. | Заменить масло и фильтр ДВС | З | З | З |
| 7. | Заменить воздушный фильтр | З | З | З |
| 8. | Заменить масло и фильтр КПП | - | - | З |
| 9. | Проверить КПП на наличие шумов | П | П | П |
| 10. | Проверить эффективность тормозов | П | П | П |
| 11. | Проверить уровень тормозной жидкости при необходимости долить | П | П | П |
| 12. | Проверить стояночный тормоз, слить конденсат | П | П | П |
| 13. | Проверить износ тормозных дисков и колодок, при необходимости заменить | П | П | П |
| 14. | Проверка нагнетательных цилиндров тормозов, заменить тормозную жидкость | - | - | З |
| 15. | Проверить рулевое управление на наличие люфта | П | П | П |
| 17. | Проверить все системы на наличие утечек (масло, воздух, жидкости) | П | П | П |
| 18. | Проверить исправность датчиков контроля | П | П | П |
| 19. | Проверить наличие шумов и перегрева узлов и агрегатов | П | П | П |
| 20. | Проверить исправность рычагов и кнопок управления | П | П | П |
| 21. | Проверить затяжку болтов и гаек рамы и корпуса | П | П | П |
| 22. | Проверить затяжку болтов и гаек на дисках, валах, мостах | П | П | П |
| 23. | Проверить радиатор на наличие внешних повреждений и загрязнений | П | П | П |
| 24. | Проверить затяжку болтов и гаек крепления КПП и ДВС | П | П | П |
| 25. | Проверить раму и внешние компоненты на наличие повреждений | П | П | П |
| 26. | Заполнить смазкой все шарнирные соединения | С | С | С |
| 27. | Заменить фильтр гидравлический бака возвратный | - | - | З |
| 28. | Заменить фильтр гидравлический бака напорный | - | - | З |
| 29. | Заменить гидравлическое масло | - | - | З |
| 30. | Проверить уровень масла в мостах и при необходимости долить | П | П | П |
| 31. | Замена масла в мостах | - | П | З |
| 32. | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработанных газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок, шлангов, уровни эксплуатационных жидкостей | П | П | П |
| 33. | Проверить и при необходимости отрегулировать зазор между клапанами и коромыслами | - | - | П |
| 34. | Проверить работу приводов системы отопления и вентиляции | - | П | - |
| 35. | Проверить соединение пальцев шарниров рулевых тяг с рычагами поворотных стоек и при необходимости подтянуть соединения | П | П | П |
| 36. | Заменить свечи накаливания | - | - | П |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 100 м/т проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания.

Перечень выполняемых работ катка дорожного вибрационного XCMG (XS163 2647ХМ50)

| № п/п | Наименование работ | ТО 250 м/ч | ТО 500 м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена масла, фильтров в гидравлики | П | П |
| 2. | Состояние ремня привода вспомогательных агрегатов и его натяжителей – при необходимости заменить | П | П |
| 3. | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработанных газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок, шлангов, уровни эксплуатационных жидкостей | П | П |
| 4. | Проверить и при необходимости отрегулировать зазор между клапанами и коромыслами | - | П |
| 5. | Произвести внешний осмотр деталей двигателя (шлангов, патрубков, трубок, проводов и т.п.) с целью определения и устранения их контактов с деталями автомобиля, приводящих к разрушению деталей | П | П |
| 6. | Свободный ход педали тормозной системы | П | П |
| 7. | Проверить износ тормозных накладок колодок и стояночного тормоза | П | П |
| 8. | Проверка эффективности работы рабочей и стояночной тормозных систем, работы регулятора давления | П | П |
| 9. | Проверить работу приводов системы отопления и вентиляции | П | П |
| 10. | Проверить соединение пальцев шарниров рулевых тяг с рычагами поворотных стоек и при необходимости подтянуть соединения | П | П |
| 11. | Заменить ремень привода навесных агрегатов | - | П |
| 12. | Проверить уровень масла в картере двигателя и при необходимости долить | П | П |
| 13. | Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить через фильтр | П | П |
| 14. | Проверить показания мановакуметра фильтра при работающем двигателе и при превышении предельного значения заменить фильтрующий элемент | П | П |
| 15. | Проверить состояние скребков вальца. При необходимости отрегулировать их прилегание к вальцу | П | П |
| 16. | Очистить сапуны бака гидросистемы и топливного бака | П | П |
| 17. | Смазать подшипники вибровальца | С | С |
| 18. | Подтянуть крепление насоса системы охлаждения, шкива насоса системы охлаждения, корпуса термостата, муфты вентилятора, радиатора, его облицовки, масляного радиатора, картера сцепления, впускного и выпускного коллекторов | П | П |
| 19. | Подтянуть крепление хомутов шлангов системы охлаждения | П | П |
| 20. | Заменить масло в масляной ванне вибратора, предварительно промыв емкости дизельным топливом | З | З |
| 21. | Заменить масло в коробке передач | - | З |
| 22. | Замена масла моторного | З | З |
| 23. | Заменить фильтр масляный | З | З |
| 24. | Заменить фильтр воздушный | З | З |
| 25. | Заменить фильтр топливный | З | З |

За пределами пробега 500 м/ч проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания.

- 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей и спецтехники Транспортной группы Южного строительного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро" | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. |
|  | Техническое обслуживание транспортного средства | С момента подачи заявки | В течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки |
|  | Текущий ремонт транспортного средства | С момента подачи заявки | В течении 3 (трех) календарных дней с момента подачи заявки |
|  | Электротехнические работы | С момента подачи заявки | В течении 2 (двух) календарных дней с момента подачи заявки |
|  | Диагностические работы | С момента подачи заявки | В течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки |

2.2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |  |
| 1.1 | Качество | Услуги должны выполняться с соблюдением технологических процессов, обеспечивающих безопасность эксплуатации транспортных средств и отвечать требованиям Международного стандарта, ГОСТов и ТУ, регламентирующими данный вид деятельности. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить услугу, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации | - |  |
| 2. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия Исполнителя | Оказываемые услуги не должны наносить вред имуществу Заказчика. Исполнитель несет ответственность за сохранность автотранспорта заказчика с момента приема транспортных средств на обслуживание и до передачи транспортных средств заказчику. |  |  |  |  |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.

Ответственный исполнитель

Начальник ТГ ЮСУ          					         	                   Павлюк Г.Е.

Технический куратор

Руководитель ГКЭОиРТС                                                                                  Патычек Ю.А.