Техническое задание

- Наименование закупаемых Услуг

  - Услуги по независимому аудиту контроля качества и количества топлива.

- Заказчик

2.1. ПАО «РусГидро».

3.Цели и задачи. Существующее положение

Исполнитель обязан обеспечить наличие всех необходимых допусков, сертификатов и лицензий на сотрудников и используемое оборудование, в т.ч. на лабораторию (при определении качественных характеристик-угля, смеси золы и шлака), в соответствии с действующим законодательством.

  - Основные цели.

Согласно письменному поручению – Заявки Заказчика:

- Осуществить целевой анализ процедур приемки и проверки топлива по количеству и качеству или смеси золы и шлака, включающий отбор проб, их анализ, проверку и анализ сходимости результатам аналогичных по времени проб, проведенных лабораториями источников тепло- и электрогенерации подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций (далее Объекта, Приложение 1).

- Выполнить маркшейдерские замеры и определить объемы (и количество в тоннах) угля на складах Объектов в соответствии с применяемыми в Российской Федерации инструкциями и стандартами.

- Осуществлять контроль за сотрудниками Объектов при проведении замеров насыпной плотности угля, в соответствии с СТО РусГидро 08.01.118-2021 и изменениями в приказе ПАО «РусГидро» от 31.05.2023 № 359, а также с установленными ГОСТами.

  - Задачи, которые должен выполнить Исполнитель:

- Формирование комплексной системы оценки систем топливоприёмки в подконтрольных ПАО «РусГидро» организациях.

- Оценка процедуры приемки и проверки топлива по количеству и качеству на Объекте.

- Определение «узких» мест в системе приемки и проверки, являющихся источниками риска в системе контроля на Объекте.

- Проведение анализа систем топливоприёмки на Объекте.

  - В рамках оказания Услуг по Заявке Заказчика:

3.3.1. при проверках первого уровня

- выполнить анализ процессов приёмки топлива на Объектах в соответствии с применимыми в Российской Федерации стандартами ГОСТ Р59248-2020 и ГОСТ Р ИСО 18283-2010 (для угля), ГОСТ 2517-2012 (для жидкого топлива);

- выполнить анализ состояния топливно-транспортного хозяйства, относящегося к процессам обращения с топливом на Объектах;

-  выполнить анализ процессов количественного учета и списания топлива, а также уровень оснащенности и состояние технических средств, используемых в процессах количественного учета и списания топлива на Объектах;

- выполнить анализ процессов контроля качества топлива, а также уровень оснащенности и состояние технических средств, используемых в процессах исследований и контроля качества топлива на Объектах;

- выполнить анализ действующих договоров на поставку топлива;

- выполнить анализ качественных характеристик угля (показатели содержания золы, влаги, летучих веществ, серы и калорийности), мазута и дизельного топлива (по характеристикам стандартов и технических регламентов на поставляемое топливо);

- подготовить рекомендации по оптимизации проверяемых процессов;

- выполнить проверку процессов обеспечения Объектов топливом;

- выразить, на основе проведенных проверок, мнение о достоверности отражения в отчетности всех существенных аспектов обеспечения топливом Объектов за отчетный период;

- согласовать и зафиксировать состав (численность, квалификацию, опыт) специалистов, участвующих в проведении проверки со стороны Исполнителя;

- оказывать во время проведения проверки, услуги по проверке количества и качества топлива силами специалистов Исполнителя, с обеспечением необходимого уровня их квалификации;

- в случае необходимости по запросу Заказчика (устному или письменному) консультировать Заказчика при подготовке им пояснений к предоставляемым данным.

3.3.2. при проверках второго уровня:

- выполнить маркшейдерские замеры и определить объемы (и количество в тоннах) угля на складах Объектов в соответствии с применяемыми в Российской Федерации инструкциями и стандартами (РД 34.09.107 «Методические указания по инвентаризации угля и горючих сланцев на электростанциях);

- определить объемы (и количество в тоннах) угля на складах Объектов по данным маркшейдерских замеров;

- выполнить анализ процессов учета и списания топлива на Объектах в соответствии с локальными нормативными документами Заказчика, включая СТО РусГидро 08.01.118-2021;

- выполнить анализ процессов учета и списания топлива на Объектах в соответствии с локальными нормативными документами Заказчика, включая СТО РусГидро 08.01.118-2021;

- подготовить рекомендации по оптимизации проверяемых процессов;

- выразить на основе проведенной проверки мнение о достоверности отражения в отчетности всех существенных аспектов обеспечения топливом Объектов за отчетный период.

3.3.3. при проверках третьего уровня:

- выполнить анализ процессов приёмки топлива на Объектах в соответствии с применимыми стандартами ГОСТ Р 59248-2020 и ГОСТ Р ИСО 18283-2010 (для угля), ГОСТ 2517-2012 (для жидкого топлива) или смеси золы и шлака в соответствии с принятыми стандартами;

- выполнить анализ процессов количественного учета и списания топлива, а также уровень оснащенности и состояние технических средств, используемых в процессах количественного учета и списания топлива на Объектах;

- выполнить анализ качественных характеристик угля (показатели содержания золы, влаги, летучих веществ, серы и калорийности), мазута и дизельного топлива (по характеристикам стандартов и технических регламентов на поставляемое топливо) и смеси золы и шлака (потеря массы при прокаливании);

- оказывать во время проведения проверки услуги по проверке количества и качества топлива силами специалистов Исполнителя, с обеспечением необходимого уровня их квалификации.

3.3.4. при проверке четвертого уровня:

- выполнить выборочный анализ (согласно Заявке Заказчика) качественных характеристик угля (показатели содержания золы, влаги, летучих веществ, серы и калорийности и потеря массы при прокаливании), смеси золы и шлака (потеря массы при прокаливании), мазута и дизельного топлива (по характеристикам стандартов и технических регламентов на поставляемое топливо).

3.3.5. при проверке пятого уровня:

- осуществить контроль сотрудников Объектов при проведении замеров насыпной плотности угля, в соответствии с СТО РусГидро 08.01.118-2021, изменениями в приказе ПАО «РусГидро» от 31.05.2023 № 359 и установленными в Российской Федерации ГОСТами.

3.4. Перечень Объектов проверки с указанием их местонахождения приведен в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

- Требования к закупаемым Услугам

  - По результатам каждой проверки по каждому Объекту, указанному в Приложении № 1 к Техническому заданию настоящего Договора, Исполнитель обязан подготовить отчёт.

    - Отчет должен содержать (проверка первого уровня):

- результаты оценки процедур приемки и проверки топлива по количеству и качеству;

- анализ качественных характеристик топлива

- результаты оценки материально-технического оснащения процессов отбора проб;

- результаты анализа действующих договоров ПО на поставку топлива;

- рекомендации по оптимизации проверяемых процессов;

- сведения, указанные в разделе 4 Договора.

4.1.2. Отчет должен содержать (проверка второго уровня):

- результаты маркшейдерских замеров;

- анализ соответствия фактических объемов угля отчетным документам;

- анализ соответствия фактического состояния угольного склада принятой нормативно-технической документации;

- сведения, указанные в разделе 4 Договора.

    - Отчет должен содержать (проверка третьего уровня):

- анализ качественных характеристик топлива или смеси золы и шлака.

- результаты оценки материально-технического оснащения процессов отбора проб;

- сведения, указанные в разделе 4 Договора

    - Отчет должен содержать (проверка четвертого уровня):

- выборочный анализ качественных характеристик угля смеси золы и шлака или жидкого топлива;

- сведения, указанные в разделе 4 Договора.

  - Все основные выводы должны быть обоснованы, оформлены в виде отчета.

Отчет должен содержать презентационные материалы, пояснительную записку с описанием выводов и графическое представление.

По итогам исполнения Договора необходимо подготовить сводный отчет.

  - Отчёт является конфиденциальным документом и предназначен для внутреннего пользования Заказчика.

  - Приемка оказанных Услуг на соответствие их количества и качества установленным Договором и Применимым правом требованиям осуществляется путем подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД в соответствии с условиями Договора.

- Иные условия оказания Услуг

  - В процессе оказания Услуг Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими работниками требований, действующих на момент оказания Услуг природоохранного, лесного и земельного законодательства Российской Федерации, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

  - Приложения к настоящему Техническому заданию:

Приложение № 1 – Перечень Объектов проверки.

Приложение №2 –Таблица стоимости услуг (выборочно).

| ЗАКАЗЧИК: |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

Перечень Объектов проверки

|  | ТЭС | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «ДГК» |  |
| 1.1. | Хабаровская ТЭЦ-1 | 680015, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Узловая, д.15а |
| 1.2. | Хабаровская ТЭЦ-3 | 680025, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, Шоссе Федоровское, 14-А |
| 1.3. | Комсомольская ТЭЦ-2 | 681000, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д.1/3 |
| 1.4. | Амурская ТЭЦ-1 | 682640, Россия, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Западное шоссе, д.10 |
| 1.5. | Биробиджанская ТЭЦ | 679014, Россия, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 60 |
| 1.6. | Хабаровская ТЭЦ-2 (Ургальская котельная) | 680026, Россия, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, пос. Чегдомын ЦЭС, д15 |
| 1.7 | АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» | 682820, Россия, Хабаровский край, г. Советская Гавань, Кишиневская ул., стр. 2 |
| 1.8. | Артемовская ТЭЦ | 692775, Россия, Приморский край, г. Артем, Каширская ул., д. 23 |
| 1.9. | Партизанская ГРЭС | 692880, Россия, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2 |
| 1.10. | Владивостокская ТЭЦ-2 | 690034, Россия,Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 |
| 1.11. | Благовещенская ТЭЦ | 675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, Загородная ул., 177 |
| 1.12. | Райчихинская ГРЭС | 676767, Россия, Амурская обл., рп. Прогресс, ул. Бурейская, д. 1 |
| 1.13. | Нерюнгринская ГРЭС | 678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор |
| 1.14. | Чульманская ТЭЦ | 678930, Россия, Республика Саха (Якутия), Нерюн гринский улус, п. Чульман, ул. Советская, 37 |
| 2 | ПАО «Магаданэнерго» |  |
| 2.1. | Аркагалинская ГРЭС | 686332, Россия, Магаданская обл., Сусуманский район, пгт. Мяунджа, ул. Центральная, д. 47 |
| 2.2. | Магаданская ТЭЦ | 685000, Россия, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Советская, д. 24. |
| 3 | АО «Чукотэнерго» |  |
| 3.1. | Эгвекинотская ГРЭС | 689202, Россия,Чукотский АО, рп. Эгвекинот, п. Эгвекинот-1 |
| 3.2. | Чаунская ТЭЦ | 689400, Россия, Чукотский АО, г. Певек, ул. Обручева, д. 38 |
| 3.3. | Анадырская ТЭЦ | 689000, Россия, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д.35 |
| 4 | ПАО «Сахалинэнерго» |  |
| 4.1. | Сахалинская ГРЭС-2 | 694840, Россия, Сахалинская обл., Томаринский р-н, с. Ильинское, Ильинское шоссе, д.1 |
| 4.2. | Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 | 693012, Россия, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков, д.1 |
| 5 | ПАО «Камчатскэнерго» |  |
| 5.1. | Котельные Коммунальной энерг-етики ПАО «Камчатскэнерго» | 683032, Россия, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул. Степная, д. 50 |
| 5.2. | Камчатские ТЭЦ | 683030, Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский: ул. Сахалинская, д.28 |
| 6 | АО «ЮЭСК» (база ЮЭСК) | 683003, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д.2 |
|  | АО «ЮЭСК» ДЭС 11 с. Тигель | 688000, Россия, Камчатский край, Тигельский район, с. Тигель, ул. Нагорная, д.19а |
| 7 | АО «Сахаэнерго» |  |
| 7.1. | Депутатская ТЭЦ | 678540, Россия, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район (улус), п. Депутатский. |
| 7.2. | ДЭС в п. Белая Гора | 678890, Россия, Республика Саха (Якутия), Абыйский улус |
| 7.3. | ДЭС в п. Хонуу | 678860, Россия, Республика Саха (Якутия) Момский улус, п. Хондуу |
| 7.4. | ДЭС в п. Батагай | (678500, Россия, Республика Саха (Якутия) Верхоянский улус, п. Батагай |
| 7.5. | ДЭС в п. Зырянка | (678770, Россия,Республика Саха (Якутия) Верхнеколымский улус, п. Зырянка |
| 7.6. | ДЭС в п. Саныяхтат | 678134, Республика Саха (Якутия), Олекминский улус, п. Саныяхтат |
| 7.7. | ДЭС в п. Токко | 678109, Россия, Республика Саха (Якутия), Олекминский улус, п. Токко |
| 7.8. | ДЭС в п. Саккырыр | 678500, Россия, Республика Саха (Якутия) Эвено-Бытынтайский улус, п. Саккырыр |
| 8 | АО «Теплоэнергосервис» |  |
|  | Котельная ТЭС | 678730, Россия, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, п. Усть-Нера, Северный проезд, д.9 |

| 9 | АО «Инфраструктурные Проекты» |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Зуевская ТЭС | 286784, Россия, Донецкая Народная Республика, г.о. Харцызский , г. Зугрэс, улица 60 лет Октября, д.100 |
| 9.2 | Старобешевская ТЭС | 287230, Россия, Донецкая Народная Республика, м.о. Старобешевский, пгт. Новый Свет, ул. Станционная, д.3 |

| Приложение № 2 Таблица стоимости единичных расценок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена за единицу, тыс. руб. с НДС ( НДС- __%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка (всего/стоимость транспорта и проживания) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | первого уровня | второго уровня (маркшейдерские замеры) | третьего уровня | четвертого уровня | пятого уровня |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| УГОЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аудит контроля качества и количества топлива Хабаровская ТЭЦ-1 | Усл. ед. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Аудит контроля качества и количества топлива Нерюнгринская ГРЭС | Усл. ед. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Аудит контроля качества и количества топлива Магаданская ТЭЦ | Усл. ед. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Аудит контроля качества и количества топлива Чаунская ТЭЦ | Усл. ед. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Аудит контроля качества и количества топлива Сахалинская ГРЭС | Усл. ед. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Аудит контроля качества и количества топлива АО «Теплоэнергосервис» | Усл. ед. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Аудит контроля качества и количества топлива АО «Инфраструктурные проекты» ЗуевскаяТЭС | Усл. ед. |  |  |  |  |  |  |
| ЖИДКОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аудит контроля качества и количества топлива Хабаровская ТЭЦ-1 | Усл. ед. |  |  |  |  | - |  |
| 2 | Аудит контроля качества и количества топлива Владивостокская ТЭЦ-1 | Усл. ед. |  |  |  |  | - |  |
| 3 | Аудит контроля качества и количества топлива Нерюнгринская ГРЭС | Усл. ед. |  |  |  |  | - |  |
| 4 | Аудит контроля качества и количества топлива ДЭС в п. Белая Гора | Усл. ед. |  |  |  |  | - |  |
| 5 | Аудит контроля качества и количества топлива ПАО «Камчатскэнерго» филиал Камчатские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 | Усл. ед. |  |  |  |  | - |  |
| 6 | Аудит контроля качества и количества топлива АО «ЮЭСК» ДЭС п. Тигель | Усл. ед. |  |  |  |  | - |  |
| 7 | Аудит контроля качества и количества топлива на Зуевской ТЭС | Усл. ед. |  |  |  |  | - |  |