	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директор-

Главный инженер

Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК»

__________Э.В. Сальников

«_____»____________2026г.




Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 22.21.29 Поставка труб и фитингов

для нужд Воткинского филиала

ЛОТ №0064-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ВотФ
СОДЕРЖАНИЕ

	1. ООбщие сведения
	
	3

	1.1 Обозначения и сокращения
	
	3

	1.2 Наименование закупаемой продукции
	
	3

	1.3 Цель использования закупаемой продукции
	
	3

	2. Требования к продукции
	
	3

	2.1 Требования к объемам и срокам поставки
	
	3

	2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	
	3

	Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	
	3

	2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
	
	4

	Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	
	4

	2.2 Требования к качеству продукции
	
	5

	Таблица 3.1 Требования к продукции
	
	5

	3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
	
	6


1. Общие сведения.
1.1. Обозначения и сокращения.
	ТУ
	технические условия

	шт
	штук

	м
	метр

	ГОСТ 
	государственный стандарт

	ПЭ
	полиэтилен


1.2. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2: 24.10.8 Поставка труб и фитингов для нужд Воткинского филиала
1.3. Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение договора №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2024 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» между филиалом ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» и акционерным обществом «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК»).
2. Требования к продукции.

2.1.
Требования к объемам и срокам поставки.

2.1.1.
Перечень и объем закупаемой продукции.

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество 

	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	
	

	1. 
	Труба PE100 110 SDR17 ООО "ИКАПЛАСТ" (или эквивалент)
	Длина

Диаметр условного прохода

Материал
	46 м (бухта)

100 мм

PE100 SDR17

по ГОСТ 18599-2001
	м
	46,0

	2. 
	Труба PE100 110 SDR17 ООО "ИКАПЛАСТ" (или эквивалент)
	Длина

Диаметр условного прохода

Материал
	6,0 м (прямая)

100 мм

PE100 SDR17

по ГОСТ 18599-2001
	м
	6,7

	3. 
	Труба PE100 90 SDR17 ООО "ИКАПЛАСТ" (или эквивалент)
	Длина

Диаметр условного прохода

Материал
	14 м (прямая)

80 мм

PE100 SDR17

по ГОСТ 18599-2001
	м
	14,1

	4. 
	Тройник литой редукционный ПЭ100 SDR17 110х90х110 мм ООО "ФС-Синтез" (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода

Материал
	100 мм, 80 мм

ПНД ПЭ100

SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 
	шт
	10,0

	5. 
	Фланец PE100 SDR17 для втулки Ø110, Ру 1,0МПа ООО  "ИКАПЛАСТ" (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода

Рабочее давление

Материал
	100 мм

1,0 МПа

Сталь 20 ГОСТ 33259-2015
	шт
	20,0

	6. 
	Фланец PE100 SDR17 для втулки Ø110, Ру 0,6МПа ООО ГК «ЮНИОН ПАЙП» (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода

Рабочее давление

Материал
	100 мм

0,6 МПа

Сталь 20 ГОСТ 33259-2015
	шт
	4,0

	7. 
	Втулка под фланец PE100 Ø110 SDR17 ООО "ИКАПЛАСТ" (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода

Материал
	100 мм

ПНД ПЭ100

SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
	шт
	38,0

	8. 
	Тройник литой ПЭ100 SDR17 110мм ООО "ФС-Синтез" (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода

Материал
	80 мм

ПНД ПЭ100

SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 
	шт
	4,0

	9. 
	Втулка под фланец PE100 Ø90 SDR17 ООО "ИКАПЛАСТ" (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода

Материал
	80 мм

ПНД ПЭ100

SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
	шт
	14,0

	10. 
	Фланец PE100 SDR17 для втулки Ø90, Ру 0,6МПа ООО ГК «ЮНИОН ПАЙП» (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода

Рабочее давление

Материал
	80 мм

0,6 МПа

Сталь 20 ГОСТ 33259-2015
	шт
	14,0

	11. 
	Фланец PE100 SDR17 для втулки Ø110, Ру 1,0МПа ООО "ИКАПЛАСТ" (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода

Рабочее давление

Материал
	100 мм

1,0 МПа

Сталь 20 ГОСТ 33259-2015
	шт
	14,0

	12. 
	Отвод электросварной 90° ПЭ100 SDR17 Ø110 ООО ФС-Синтез (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода
Направление потока
Материал
	100 мм

90 гр.

ПЭ100  SDR17

по ГОСТ 18599-2001
	шт
	8,0

	13. 
	Отвод электросварной 45° ПЭ100 SDR17 Ø110 мм ООО ФС-Синтез (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода
Направление потока
Материал
	100 мм

45 гр.

ПЭ100  SDR17

по ГОСТ 18599-2001
	шт
	8,0

	14. 
	Отвод электросварной 90° ПЭ100 SDR17 Ø90 мм ООО ФС-Синтез (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода
Направление потока
Материал
	80 мм

90 гр.

ПЭ100  SDR17

по ГОСТ 18599-2001
	шт
	10,0

	15. 
	Труба стальная профильная 40х20х1,5

ГОСТ 13663-86
	Размер профиля

Толщина стенки

Материал
	40 мм х 20 мм

1,5 мм

сталь 20
	м
	30,57

	

	16. 
	Втулка под фланец PE100 Ø110 SDR17 ООО "ИКАПЛАСТ" (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода

Материал
	100 мм

ПНД ПЭ100

SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
	шт
	14,0

	17. 
	Втулка под фланец удлиненная PE100 Ø110 SDR17 ООО "ИКАПЛАСТ" (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода

Материал
	100 мм

ПНД ПЭ100

SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
	шт
	2,0

	18. 
	Фланец PE100 SDR17 для втулки Ø110, Ру 1,0МПа ООО "ИКАПЛАСТ" (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода

Рабочее давление

Материал
	100 мм

1,0 МПа

Сталь 20 ГОСТ 33259-2015
	шт
	16,0

	19. 
	Фланец 100-10-01-1-В

ГОСТ 33259-2015
	Диаметр условного прохода

Рабочее давление

Материал
	100 мм

1,0 МПа

Сталь 20 ГОСТ 33259-2015
	шт
	2,0

	20. 
	Фланец 100-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015
	Диаметр условного прохода

Рабочее давление

Материал
	100 мм

1,0 МПа

Сталь 12Х18Н10Т
	шт
	4,0

	21. 
	Отвод литой 90гр  ПЭ100 SDR17 Ø110 (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода
Направление потока
Материал
	100 мм

90 гр.

ПНД ПЭ100

SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 
	шт
	23,0

	22. 
	Отвод 90гр стальной   Ø114х4,0 ГОСТ 17375-2001 
	Диаметр условного прохода
Направление потока
Материал
	100 мм

90 гр.

Сталь 12Х18Н10Т

ГОСТ 17375-2001 
	шт
	4,0

	23. 
	Труба PE100 110 SDR17 ООО "ИКАПЛАСТ" (или эквивалент)
	Длина
Диаметр условного прохода

Материал
	20,0 м (прямая)

100 мм

PE100 SDR17

по ГОСТ 18599-2001
	м
	20,0

	24. 
	Труба стальная бесшовная Ø21,3х2,8 ГОСТ 8732-78

	Диаметр условного прохода

Толщина стенки

Материал
	15 мм

2,8 мм

сталь 12Х18Н10Т
	м
	6,0

	25. 
	Сгон Ду15 ГОСТ 8969-75


	Диаметр условного прохода

Материал
	15 мм

сталь 12Х18Н10Т
	шт
	4,0

	26. 
	Отвод литой 45гр  ПЭ100 SDR17 Ø110 ООО "ИКАПЛАСТ" (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода
Направление потока
Материал
	100 мм

45 гр.

ПНД ПЭ100

SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 
	шт
	2,0

	27. 
	Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 Ø110 мм ООО ФС-Синтез (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода

Материал
	100 мм

ПЭ100  SDR17

по ГОСТ 18599-2001
	шт
	8,0

	28. 
	Переход удлиненный литой  ПЭ100 SDR17 Ø110х90 ООО "ИКАПЛАСТ" (или эквивалент)
	Диаметр условного прохода

Материал
	100 мм, 80 мм

ПНД ПЭ100

SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 
	шт
	2,0

	29. 
	Сгон Ду50 ГОСТ 8969-75


	Диаметр условного прохода

Материал
	50 мм

сталь 20
	шт
	2,0

	30. 
	Сгон Ду25 ГОСТ 8969-75


	Диаметр условного прохода

Материал
	50 мм

сталь 12Х18Н10Т
	шт
	2,0

	

	31. 
	Труба стальная бесшовная Ø114х5 ГОСТ 8732-78  
	Диаметр условного прохода

Толщина стенки

Материал
	100 мм

5,0 мм

сталь 20
	м
	4,0

	32. 
	Отвод 45гр стальной   Ø114х4,0 ГОСТ 17375-2001 
	Диаметр условного прохода
Направление потока
Материал
	100 мм

45 гр.

Сталь 20

ГОСТ 17375-2001 
	шт
	2,0

	33. 
	Отвод 90гр стальной   Ø114х4,0 ГОСТ 17375-2001 
	Диаметр условного прохода
Направление потока
Материал
	100 мм

90 гр.

Сталь 20

ГОСТ 17375-2001 
	шт
	2,0


2.1.2.
Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 22.21.29 Поставка труб и фитингов

для нужд Воткинского филиала
	С даты заключения договора
	Не позднее 30 рабочих дней с даты заключения договора


2.2.
Требования к качеству продукции.

Таблица 2 Требования к продукции.

Наименование продукции: В соответствии с Приложением №1 к Техническим требованиям ОКПД 2: 22.21.29 Поставка труб и фитингов для нужд Воткинского филиала

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Требования к техническим характеристикам
	В соответствии с Таблицей 1.1

	1.2. 
	Требования соответствия 


	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 70628.2-2023,  ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 , ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 32415-2013 а также обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ

	1.3. 
	Требования комплектации
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Условия и место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком на склад покупателя.

Адрес поставки: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край, г. Чайковский, территория ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник – четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

В случае поставки продукции с периодом до окончания срока годности менее 12 месяцев, обмен продукции производится за счет поставщика.

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	3.1. Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

· Сертификат качества в 1 экз.;

· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;

· Инструкция по эксплуатации на русском языке в 1 экз.;

· Упаковочный лист на Продукцию 1 экз.;

· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии, Сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;

· Обязательные первичные документы:

 Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз. или Транспортную накладную (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки).

 Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД).

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию, предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.


3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
9

