Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [28.25.12.130] Поставка оборудования для кондиционирования воздуха для нужд производственных участков в г. Рыбинске и г. Углич»

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [28.25.12.130] Поставка оборудования для кондиционирования воздуха для нужд производственных участков в г. Рыбинск и г. Углич (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 1200-250-2025 от 25.12.2025 г. «Выполнение работ по монтажу и наладке технических средств охраны комплексной системы безопасности Рыбинской и Угличской ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

- Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п |  | Наименование продукции | Код ОКПД2 |  | Единица измерения | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| Перечень и объем закупаемой продукции Угличской ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сплит-система GUD100W1/NhB-S/GUD100ZD1/B-S Gree | 28.25.12.130 |  | Компл. | 1 |  |  |
|  |  | Сплит-система GUD160W1/NhB-X/GUD160ZD1/B-S Gree | 28.25.12.130 |  | Компл. | 2 |  |  |
|  |  | Кондиционер мобильный Electrolux , 0.95 кВт,220В, Bliss Art EACM-09 GT/N6 | 28.25.12.130 |  | Компл. | 2 |  |  |
| Перечень и объем закупаемой продукции Рыбинской ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сплит-система GUD100W1/NhB-S/GUD100ZD1/B-S Gree |  |  | 28.25.12.130 | Компл. |  | 1 |  |
|  | Сплит-система GUD160W1/NhB-X/GUD160ZD1/B-S Gree |  |  | 28.25.12.130 | Компл. |  | 2 |  |
|  | Сплит-система GWH18ALD-K6DNA1A/O-GWH18AAD-K6DNA2E/I Gree |  |  | 28.25.12.130 | Компл. |  | 1 |  |
|  | Сплит-система BSD-07HN1 Ballu |  |  | 28.25.12.130 | Компл. |  | 2 |  |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| -  | ОКПД2 [28.25.12.130] Поставка оборудования для кондиционирования воздуха Рыбинской ГЭС. | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |
| - 2. | ОКПД2 [28.25.12.130] Поставка оборудования для кондиционирования воздуха Угличской ГЭС. | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

Поставка осуществляется двумя партиями на два адреса.

2.2. Требования к качеству продукции

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции: ОКПД2 [28.25.12.130] Поставка оборудования для кондиционирования воздуха для нужд производственных участков в г. Рыбинск и г.Углич |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1.1 | Сплит-система GUD100W1/NhB-S/GUD100ZD1/B-S Gree | Тип | Инверторная сплит-система. |
|  |  | Площадь охлаждаемого помещения, м2 | До 100 |
|  |  | Режимы работы | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение |
|  |  | Класс энергоэффективности | А+ (охлаждение) / А (обогрев) |
|  |  | Электропитание | 220–240 В, 1 фаза, 50 Гц |
|  |  | Мощность охлаждения, кВт | 10 |
|  |  | Мощность обогрева, кВт | 11 |
|  |  | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,12 |
|  |  | Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,9 |
|  |  | Расход воздуха, м3/ч | 1800 |
|  |  | Уровень шума (внутренний блок), дБ | 37 |
|  |  | Уровень шума (внешний блок), дБ | 58 |
|  |  | Рабочие температуры (охлаждение), °C | от –20 до +48 |
|  |  | Рабочие температуры (обогрев), °C | от –25 до +24 |
|  |  | Способ монтажа | Напольный/Потолочный |
|  |  | Комплектующие для монтажа | В комплекте |
|  |  | Цвет | белый |
| 1.2 | Сплит-система GUD160W1/NhB-X/GUD160ZD1/B-S Gree | Тип | Инверторная сплит-система. |
|  |  | Площадь охлаждаемого помещения, м2 | До 160 |
|  |  | Режимы работы | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение |
|  |  | Класс энергоэффективности | А (охлаждение) / А (обогрев) |
|  |  | Электропитание | 220–240 В, 1 фаза, 50 Гц |
|  |  | Мощность охлаждения, кВт | 16 |
|  |  | Мощность обогрева, кВт | 18 |
|  |  | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,4 |
|  |  | Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,8 |
|  |  | Расход воздуха, м3/ч | 2600 (есть несколько ступеней: 2600/2300/2000/1600). |
|  |  | Уровень шума (внутренний блок), дБ | До 47 |
|  |  | Уровень шума (внешний блок), дБ | 60 |
|  |  | Рабочие температуры (охлаждение), °C | от –20 до +48 |
|  |  | Рабочие температуры (обогрев), °C | от –25 до +24 |
|  |  | Способ монтажа | Напольный/Потолочный |
|  |  | Комплектующие для монтажа | В комплекте |
|  |  | Цвет | белый |
| 1.3 | Сплит-система GWH18ALD-K6DNA1A/O-GWH18AAD-K6DNA2E/I Gree | Тип | Настенная сплит-система. |
|  |  | Площадь охлаждаемого помещения, м2 | До 50 |
|  |  | Режимы работы | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение |
|  |  | Класс энергоэффективности | А ++(охлаждение) / А +(обогрев) |
|  |  | Электропитание | 220–240 В, 1 фаза, 50 Гц |
|  |  | Мощность охлаждения, кВт | 4,6 |
|  |  | Мощность обогрева, кВт | 5,2 |
|  |  | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | До 1,43 |
|  |  | Потребляемая мощность (обогрев), кВт | До 1,4 |
|  |  | Расход воздуха, м3/ч | До 850 |
|  |  | Уровень шума (внутренний блок), дБ | До 48 |
|  |  | Уровень шума (внешний блок), дБ | До 54 |
|  |  | Рабочие температуры (охлаждение), °C | от –15 до +43 |
|  |  | Рабочие температуры (обогрев), °C | от –15 до +24 |
|  |  | Комплектующие для монтажа | В комплекте |
|  |  | Цвет | белый |
| 1.4 | Сплит-система BSD-07HN1 Ballu | Тип | Настенная сплит-система. |
|  |  | Площадь охлаждаемого помещения, м2 | До 23 |
|  |  | Режимы работы | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение |
|  |  | Класс энергоэффективности | А |
|  |  | Электропитание | 220–240 В, 1 фаза, 50 Гц |
|  |  | Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
|  |  | Мощность обогрева, кВт | 2,34 |
|  |  | Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | До 684 |
|  |  | Потребляемая мощность (обогрев), Вт | До 650 |
|  |  | Расход воздуха, м3/ч | До 450 |
|  |  | Уровень шума (внутренний блок), дБ | До 30 |
|  |  | Уровень шума (внешний блок), дБ | До 55 |
|  |  | Рабочие температуры (охлаждение), °C | от +18 до +43 |
|  |  | Рабочие температуры (обогрев), °C | от –7 до +24 |
|  |  | Комплектующие для монтажа | В комплекте |
|  |  | Цвет | белый |
| 1.5 | Кондиционер мобильный Electrolux , 0.95 кВт,220В, Bliss Art EACM-09 GT/N6 | Тип | Мобильный моноблок |
|  |  | Площадь охлаждаемого помещения, м2 | До 24 |
|  |  | Режимы работы | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение |
|  |  | Класс энергоэффективности | А |
|  |  | Электропитание | 220–240 В, 1 фаза, 50 Гц |
|  |  | Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
|  |  | Мощность обогрева, кВт | 2,34 |
|  |  | Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | До 950 |
|  |  | Потребляемая мощность (обогрев), Вт | До 750 |
|  |  | Расход воздуха, м3/ч | До 400 |
|  |  | Уровень шума, дБ | До 50 |
|  |  | Рабочие температуры (охлаждение), °C | от +15 до +43 |
|  |  | Комплектующие для монтажа | В комплекте |
|  |  | Цвет | белый |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС, 152615, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33, территория Угличской ГЭС |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются