Технические требования на поставку МТР

Поставка разъединителей 10 кВ  в рамках ремонтной и инвестиционной программ филиала  "Хабаровские электрические сети"

технологическое присоединение

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| РЛНД.1-10 II/400 УХЛ1 10000В 400А | Р – разъединитель; Л – линейный; Н – наружной установки; Д – два опорных изолятора на полюс; 1 (2) – количество заземляющих ножей на полюс; 2 – количество полюсов (только для двухполюсного разъединителя); 10 – номинальное напряжение, кВ; AL- Алюминиевые ножи II – степень загрязненности для фарфорового изолятора С4-80-II УХЛ1; VI-степень загрязненности для полимерного изолятора ОСК УХЛ1; УХЛ1 – вид климатического исполнения и категория размещения |
| --- | --- |
| ПРНЗ-10 УХЛ1 | П – привод; Р – ручной; Н – наружной установки; З – с приводом для заземляющих ножей; 2– привод для РЛНД с двумя заземляющими ножами; 10 – для управления разъединителем на напряжение 10 кВ; УХЛ1 – вид климатического исполнения и категория размещения |
| КМЧ | Комплект металлических (монтажных) частей для крепления разъединителя и вала на стойке СВ-105 железобетонной опоры любого типа |
| ГОСТ | государственный стандарт |

  - Наименование закупаемой продукции

Разъединители 10 кВ

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

|  | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск |  |  |  |
| - 1.1. | Разъединитель РЛНД.1-10 II/400 УХЛ1 10000В 400А с ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 23 |
| - 1.2 | КМЧ Комплект монтажных частей к РЛНД (Крон-йн (РА-5 3шт.,РА-2 1шт.,РА-1 1шт.),ХомутХ7-3шт.,ВАЛ РА-3 2шт) | Компл. | 23 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разъединители 10 кВ, п. 1.1. Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции | с даты подписания договора | в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №№ 1.1. Таблицы 1): Разъединители 10 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям* |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненное приложение № 1 |  |  |
|  | Уровень изоляции изделия должен соответствовать ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих безопасность оборудования | В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (разъединители должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52726-2007). Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184. | Согласие с требованием | Представить копию действующей декларации о соответствии ГОСТу/ указать регистрационный номер декларации о соответствии ГОСТу на разъединители 10 кВ. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). | Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД | Указать срок гарантии на продукцию | -//- |  |  |
|  | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений. | Не менее 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД. | Указать срок гарантии на продукцию | -//- |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
|  | Все металлические части разъединителя, должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или быть изготовлены из материалов, не подверженных коррозии |  | Указать антикоррозионное покрытие или материал, не подверженного коррозии | -//- |  |  |
|  | Требования к доставке |  |  |  |  |  |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск | Продукция должна быть доставлена: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой 2025-2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| - 7. | Применение законодательства о национальном режиме: |  |  |  |  |  |
| - 7.1. | Происхождение поставляемой продукции |  | В составе Коммерческого предложения Участник указывает страну и производителя продукции. | Согласие с требованием | -//- |  |

- Требования к документации по ценообразованию.

- 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

- Приложения:

Приложение № 1: Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам.

* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции [В разделе «Предложения участника» в отношении каждого требования нужно указать соответствующий способ подтверждения: согласие, указание технических характеристик, предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения].