Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [25.11; 26.11; 27.33 ] Поставка электротехнической продукции для нужд Жигулевского филиала»

Лот №0016-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЖигФ

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [25.11; 26.11; 27.33 ] Поставка электротехнической продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», №27-КАП-РЕМ-2025-ЖиГЭС/1090-90-2025 от 12.05.2025 «Капитальный ремонт гидроагрегата ст. №16  Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС заключенные между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | DIN-рейка перфорированная EKF tdr-1.0 PROxima 1000х35х15мм оцинкованная | 27.33.13.130 | шт | 4 |
|  | DIN-рейка перфорированная Omega ТН 35-7.5 2000х35х7.5мм оцинкованная продольный паз | 27.33.13.130 | шт | 2 |
|  | DIN-рейка 200мм оцинкованная | 27.33.13.130 | шт | 1 |
|  | Вентилятор Sunon KDE2408PTV2 постоянного тока DC 80х80х25 | 27.11.10.120 | шт | 4 |
|  | Вентилятор с фильтром Finder 7F.20.8.230.2055 IP54 с электродвигателем 20Вт 55м3/ч | 27.11.10.120 | шт | 5 |
|  | Вставка плавкая EKF ПВЦ 10х38-32А цилиндрическая | 27.12.21.000 | шт | 38 |
|  | Вставка плавкая TDM ППНН-35 габарит 1 SQ0713-0025 для предохранителя 250А | 27.12.21.000 | шт | 3 |
|  | Выключатель DKC MD63-1C10-6 AC 10А C 1P 6кА | 27.12.22.000 | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический DKC Yon MD63 16А C 1P 6кА MD63-1C16-6 | 27.12.22.000 | шт | 65 |
|  | Выключатель автоматический модульный DKC MD63-3C25-6 AC 25А C 3P 6кА | 27.12.22.000 | шт | 4 |
|  | Выключатель автоматический DKC Yon MD63 AC 50А C 3P 6кА AC IP20 MD63-3C50-6 | 27.12.22.000 | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 10А C 1P 6кА 230В C9F36110 | 27.12.22.000 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 25А C 3P 6кА 400В C9F36325 | 27.12.22.000 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока DKC Yon MDR63-22C16-A AC 16А 2P 6кА 30мА | 27.12.22.000 | шт | 7 |
|  | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63 16А C 3P 6кА MD63-3C16-6 | 27.12.22.000 | шт | 3 |
|  | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63 25А C 1P 6кА MD63-1C25-6 | 27.12.22.000 | шт | 14 |
|  | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63-3C16-10 16А C 3P 10кА | 27.12.22.000 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63-3C25-10 25А C 3P 10кА | 27.12.22.000 | шт | 4 |
|  | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63-3C32-10 32А 3P 10кА | 27.12.22.000 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63-3C40-10 40А C 3P 10кА | 27.12.22.000 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63H-3PC63 63А C 3P 10кА | 27.12.22.000 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический ВА51-35М1-340010-100А-1250-690AC AC 100А 3P 10кА 690В УХЛ3 | 27.12.22.000 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ АЕ2056М-100-100А-10Iн-400AC-У3 AC 100А 3P 6кА | 27.12.22.000 | шт | 4 |
|  | Выключатель 1-клавишный 6А 250В IP20 открытой установки белый Schneider Electric Прима A16-051M-B |  | шт | 18 |
|  | Выключатель пакетный EKF PROxima ПВ 2-16 М1 380В 16А IP56 пластиковый | 27.33.11.130 | шт | 1 |
|  | Гильза соединительная изолированная ГСИ 6 КВТ | 27.33.13.130 | шт | 90 |
|  | Гильза кабельная: медная под опрессовку ГМЛ 10-5 | 27.33.13.130 | шт | 110 |
|  | Гильзы кабельные медные под опрессовку ГМЛ 4-3 | 27.33.13.130 | шт | 50 |
|  | Зажим наборный IEK ЗНИ-70мм2 (JXB250А) YZN10-070-K03 600В серый | 27.33.13.120 | шт | 8 |
|  | Клемма вводная IEK YKVM-4-25-FL 4-25мм2 для модульного оборудования КВМ | 27.33.13.120 | шт | 39 |
|  | Клемма силовая вводная IEK КВС YZN12-050-K03 6-50мм2 серая | 27.33.13.120 | шт | 77 |
|  | Клемма соединительная Wago 222-413 32А 3-проводная 0.08-4мм2 | 27.33.13.120 | шт | 785 |
|  | Контактор электромагнитный IEK КМИ-49512 230В 95А IP20 3Р 1НЗ+1НО | 27.33.13.140 | шт | 5 |
|  | Контактор электромагнитный Schneider Electric LC1E95M5 Easypact TVS 3P 400/220В 95А IP2x 3Р 1НЗ+1НО | 27.33.13.140 | шт | 17 |
|  | Пускатель магнитный нереверсивный Электротехник ET511488 ПМЛ 2100 380В 25А трехполюсной IP00 УХЛ4 | 27.33.13.140 | шт | 4 |
|  | Коробка ответвительная DKC 54300 пластик 312х239х132мм IP55 | 27.33.13.190 | шт | 5 |
|  | Коробка распаечная IEK КМ41237 UKO11-075-040-000-K41-44 пластик 4вв 75х75х40мм IP44 | 27.33.13.190 | шт | 46 |
|  | Корпус Tekfor КМПн-12 TF5-KP72-N-12-65-K03-K02 IEK с дверцей IP65 пластиковый навесной | 27.12.40.000 | шт | 2 |
|  | Корпус распределительный ЩРН-24 30251DEK Dekraft 24 модуля IP54 металлический 400х300х120мм | 27.12.40.000 | шт | 1 |
|  | Щит распределительный ЩРн-12 SQ0905-0070 TDM IP66 стальной 265х330х120мм навесной | 27.12.40.000 | шт | 1 |
|  | Щит распределительный ЩРн-12з-1 36 MKM14-N-12-31-Z IEK IP31 УХЛ3 стальной 265х310х120мм настенный | 27.12.40.000 | шт | 1 |
|  | Щит распределительный ЩРН-36 mb24-36 IP54 стальной 520х310х120мм навесной | 27.12.40.000 | шт | 1 |
|  | Щит с монтажной панелью ЩМП-06-2 IEK IP54 У2 | 27.12.40.000 | шт | 3 |
|  | Щит автоматического переключения ЩАП-43 63А АВР VG212087 Электроспектр | 27.12.40.000 | шт | 1 |
|  | Щит ЩРН-12з-1 76 Б0028758 ЭРА 12 модулей IP31 УХЛ3 металлический 220х300х125мм навесной | 27.12.40.000 | шт | 2 |
|  | Клипса-держатель для трубы гофрированной 20мм | 27.33.13.130 | шт | 440 |
|  | Держатель с защелкой для трубы 32мм DKC 51032 | 27.33.13.130 | шт | 120 |
|  | Металлорукав ЗЭТАРУС МРПИнг zeta44405 20мм черный в ПВХ изоляции с протяжкой | 27.33.13.130 | м | 60 |
|  | Металлорукав ЗЭТАРУС МРПИнг zeta44407 25мм черный в ПВХ изоляции с протяжкой | 27.33.13.130 | м | 30 |
|  | Металлорукав Р3-ЦПнг 32мм в ПВХ-изоляции с протяжкой | 27.33.13.130 | м | 60 |
|  | Наконечник кабельный луженый ТМЛ 150-16-19 | 27.33.13.130 | шт | 1 |
|  | (Наконечник кабельный ТМЛ 10-6-5 | 27.33.13.130 | шт | 93 |
|  | Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5 | 27.33.13.130 | шт | 15 |
|  | Наконечник кабельный ТМЛ-6-6-4 | 27.33.13.130 | шт | 6 |
|  | Наконечник кабельный ТМЛ 6-5-4 | 27.33.13.130 | шт | 80 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2.5-8 | 27.33.13.130 | шт | 100 |
|  | Ограничитель на DIN-рейку для клеммовых зажимов для УХВ IEK YXD10 металл 35мм | 27.33.13.130 | шт | 30 |
|  | Предохранитель 12,5 URD 84 TQF 1700 PC84UD13C17CTQ FERRAZ (кат. №225987А) | 27.12.10.190 | шт | 2 |
|  | Предохранитель высоковольтный ПКТ 102-10-40-12.5 У3 | 27.12.10.140 | шт | 3 |
|  | Предохранитель высоковольтный ПКТ 103-10-80-20 У3 | 27.12.10.140 | шт | 4 |
|  | Предохранитель низковольтный КЭАЗ ПН2-400-400А 110892 380В 400А У3 | 27.12.21.000 | шт | 11 |
|  | Предохранитель низковольтный ООО КЭАЗ ПН2-100-100А 110863 380В 100А | 27.12.21.000 | шт | 2 |
|  | Предохранитель низковольтный ПН2-250-250А 380В 250А | 27.12.21.000 | шт | 5 |
|  | Предохранитель ПРС-63-У3-П вставка плавкая ПВД-III-40УЗ | 27.12.21.000 | шт | 6 |
|  | Предохранитель ПРС-6-УЗ-П с плавкой вставкой ПВД1-4 УЗ | 27.12.21.000 | шт | 6 |
|  | Реле электротепловое токовое РТИ-3361 55-70А ИЭК | 27.33.13.190 | шт | 2 |
|  | Розетка двойная с заземлением 2х2К+3 16А белая Schneider Electric Этюд РС16-007b | 27.33.13.110 | шт | 2 |
|  | Розетка с заземлением 16А 250В 1 розетка IP20 белая PAp10-3-ОП IEK на DIN-рейку | 27.33.13.110 | шт | 1 |
|  | Розетка с заземлением 1шт 16А 250В белая скрытая IP20 Systeme Electric Этюд PC16-003B | 27.33.13.110 | шт | 2 |
|  | Розетка с заземлением без шторок с изолирующей пластиной двухместная 16А 250В белая открытой установки IP20 Systeme Electric Blanca BLNRA010211 | 27.33.13.110 | шт | 31 |
|  | Розетка силовая двойная 16А 220-240В 2Р+РЕ IP44 106-0400-0110/110 Lezard открытой установки | 27.33.13.110 | шт | 2 |
|  | Розетка с заземлением 16А 250В 1-местная IP20 открытой установки молочная Systeme Electric Blanca BLNRA010112 | 27.33.13.110 | шт | 9 |
|  | Розетка с заземлением 16А 250В 3-местная открытой установки молочная Systeme Electric Blanca BLNRA010312 | 27.33.13.110 | шт | 5 |
|  | Трансформатор напряжения понижающий ОСО-0.25-09 0.25кВА 220/24В УХЛЗ | 27.11.42.000 | шт | 4 |
|  | Трансформатор понижающий ТСЗИ-2.5 380-220/36В | 27.11.42.000 | шт | 1 |
|  | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/36В IP54 | 27.11.42.000 | шт | 1 |
|  | Шина нулевая N Navigator NBB-M69-20D/B 100А 20 отверстий на DIN-изоляторе | 27.33.13.120 | шт | 1 |
|  | Шина нулевая N IEK ШНИ 6х9-12-Д-С YNN10-69-12D-K07 100А 12отв. 6х9мм на DIN-изоляторе латунь синий | 27.33.13.120 | шт | 6 |
|  | Шина электротехническая М1 100х10мм медная | 24.44.23.000 | м | 9 |
|  | Вилка штепсельная 16А 220-250В 1 розетка черная В16-005М с заземлением | 27.33.13.110 | шт | 2 |
|  | Муфта кабельная вводная МВПнг-20, ГОФРОМАТИК | 27.33.13.130 | шт | 28 |
|  | Муфта кабельная вводная МВПнг-32, ГОФРОМАТИК | 27.33.13.130 | шт | 4 |
|  | Труба гофрированная ПВХ 20мм CTG20-20-K41-0501 IEK с протяжкой серая | 27.33.14.000 | м | 150 |
|  | Скоба металлическая двухлапко-вая СМД 25-26, 50226, КВТ (FORTISFLEX) | 27.33.13.130 | шт | 10 |
|  | Пост кнопочный ПКЕ 212-2-У3-IP40 | 27.12.40.000 | шт | 2 |
|  | Приставка контактная ПКЛ 11М О4 А | 27.12.40.000 | шт | 4 |
|  | Контакторы электромагнитные МК1-30 У3А, 380В, 40А, Uкат-110В | 27.33.13.140 | ШТ | 2 |
|  | Контакторы электромагнитные МК2-30 У3А, 380В, 63А, Uкат-110В | 27.33.13.140 | ШТ | 1 |
|  | Контакторы электромагнитные МК4-20 У3А, 160А, Uкат-110В | 27.33.13.140 | ШТ | 1 |
|  | Катушка контактора 5ЛХ.522.045-04 110В | 27.33.13 | ШТ | 8 |
|  | Катушка контактора ВИАК 685.412.025-06 220В | 27.33.13 | ШТ | 8 |
|  | Кнопка КЕ 011У3 | 27.33.13.162 | ШТ | 1 |
|  | Электромагнит тормозной КМТ-4М (в комплекте с блоком питания) | 27.90.40 | ШТ | 1 |
|  | Электромагнит тормозной МО-200 | 27.90.40 | ШТ | 1 |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2046 М-20Р-00У3-Б 25А | 27.33.13.120 | ШТ | 6 |
|  | Автоматический выключатель АП-50Б-2МТУ 3.2. 10х3,5А | 27.33.13.120 | ШТ | 1 |
|  | Выключатели автоматические: АЕ2046М-100-00 У3 I-25А | 27.33.13.120 | ШТ | 1 |
|  | Выключатель автоматический 6.3А 10Iн АП50Б 3МТ УЗ 400В АС | 27.33.13.120 | ШТ | 1 |
|  | Выключатель автоматический АЕ 2046М-100-00У3А 10А | 27.33.13.120 | ШТ | 2 |
|  | Выключатель автоматический АЕ 2046М-200-00У3-Б, 25А | 27.33.13.120 | ШТ | 1 |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39-344730-630А-5000-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ230АС-УХЛ3-КЭАЗ | 27.33.13.120 | ШТ | 1 |
|  | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле ПМЛ-3100 УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 1р+1з, 40А | 27.33.13.130 | ШТ | 1 |
|  | Пускатель электромагнитный ПМА-4100 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 63А, без реле | 27.33.13.130 | ШТ | 2 |
|  | Реле максимального тока РЭО-401 160А | 27.33.13.190 | ШТ | 1 |
|  | Реле РЭО 401, 25А с блок-контактом | 27.33.13.190 | ШТ | 4 |
|  | Реле РЭО401 40А с блок-контактом | 27.33.13.190 | ШТ | 1 |
|  | Реле твердотельное 5П19.10ТС-1-8 | 27.33.13.190 | ШТ | 9 |
|  | Реле электромагнитные РЭВ-811УХЛ3, 220В | 27.33.13.190 | ШТ | 1 |
|  | Реле электромагнитные РЭВ-830, 25А | 27.33.13.190 | ШТ | 1 |
|  | Источник питания стабилизированный Форпост ИПС-3000-380/12В-100А-23-F 3000Вт 12В 100А | 27.12.33.000 | ШТ | 1 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заявка 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DIN-рейка перфорированная EKF tdr-1.0 PROxima 1000х35х15мм оцинкованная | шт | 3 | С даты подписания договора | Не позднее 12.01.2027* |
| 1.2. | DIN-рейка 200мм оцинкованная | шт | 1 |  |  |
| 1.3. | Вставка плавкая EKF ПВЦ 10х38-32А цилиндрическая | шт | 12 |  |  |
| 1.4. | Выключатель автоматический DKC Yon MD63 16А C 1P 6кА MD63-1C16-6 | шт | 11 |  |  |
| 1.5. | Выключатель автоматический модульный DKC MD63-3C25-6 AC 25А C 3P 6кА | шт | 4 |  |  |
| 1.6. | Выключатель автоматический DKC Yon MD63 AC 50А C 3P 6кА AC IP20 MD63-3C50-6 | шт | 2 |  |  |
| 1.7. | Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 10А C 1P 6кА 230В C9F36110 | шт | 1 |  |  |
| 1.8. | Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 25А C 3P 6кА 400В C9F36325 | шт | 1 |  |  |
| 1.9. | Выключатель автоматический дифференциального тока DKC Yon MDR63-22C16-A AC 16А 2P 6кА 30мА | шт | 3 |  |  |
| 1.10. | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63 16А C 3P 6кА MD63-3C16-6 | шт | 3 |  |  |
| 1.11. | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63 25А C 1P 6кА MD63-1C25-6 | шт | 14 |  |  |
| 1.12. | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63-3C16-10 16А C 3P 10кА | шт | 1 |  |  |
| 1.13. | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63-3C25-10 25А C 3P 10кА | шт | 2 |  |  |
| 1.14. | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63-3C40-10 40А C 3P 10кА | шт | 1 |  |  |
| 1.15. | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63H-3PC63 63А C 3P 10кА | шт | 1 |  |  |
| 1.16. | Выключатель автоматический КЭАЗ АЕ2056М-100-100А-10Iн-400AC-У3 AC 100А 3P 6кА | шт | 4 |  |  |
| 1.17. | Выключатель 1-клавишный 6А 250В IP20 открытой установки белый Schneider Electric Прима A16-051M-B | шт | 15 |  |  |
| 1.18. | Выключатель пакетный EKF PROxima ПВ 2-16 М1 380В 16А IP56 пластиковый | шт | 1 |  |  |
| 1.19. | Гильза кабельная: медная под опрессовку ГМЛ 10-5 | шт | 10 |  |  |
| 1.20. | Гильзы кабельные медные под опрессовку ГМЛ 4-3 | шт | 50 |  |  |
| 1.21. | Клемма силовая вводная IEK КВС YZN12-050-K03 6-50мм2 серая | шт | 4 |  |  |
| 1.22. | Клемма соединительная Wago 222-413 32А 3-проводная 0.08-4мм2 | шт | 220 |  |  |
| 1.23. | Контактор электромагнитный IEK КМИ-49512 230В 95А IP20 3Р 1НЗ+1НО | шт | 5 |  |  |
| 1.24. | Контактор электромагнитный Schneider Electric LC1E95M5 Easypact TVS 3P 400/220В 95А IP2x 3Р 1НЗ+1НО | шт | 4 |  |  |
| 1.25. | Пускатель магнитный нереверсивный Электротехник ET511488 ПМЛ 2100 380В 25А трехполюсной IP00 УХЛ4 | шт | 4 |  |  |
| 1.26. | Коробка распаечная IEK КМ41237 UKO11-075-040-000-K41-44 пластик 4вв 75х75х40мм IP44 | шт | 36 |  |  |
| 1.27. | Корпус распределительный ЩРН-24 30251DEK Dekraft 24 модуля IP54 металлический 400х300х120мм | шт | 1 |  |  |
| 1.28. | Щит распределительный ЩРн-12 SQ0905-0070 TDM IP66 стальной 265х330х120мм навесной | шт | 1 |  |  |
| 1.29. | Щит распределительный ЩРН-36 mb24-36 IP54 стальной 520х310х120мм навесной | шт | 1 |  |  |
| 1.30. | Щит автоматического переключения ЩАП-43 63А АВР VG212087 Электроспектр | шт | 1 |  |  |
| 1.31. | Щит ЩРН-12з-1 76 Б0028758 ЭРА 12 модулей IP31 УХЛ3 металлический 220х300х125мм навесной | шт | 2 |  |  |
| 1.32. | Клипса-держатель для трубы гофрированной 20мм | шт | 400 |  |  |
| 1.33. | Держатель с защелкой для трубы 32мм DKC 51032 | шт | 120 |  |  |
| 1.34. | Металлорукав ЗЭТАРУС МРПИнг zeta44405 20мм черный в ПВХ изоляции с протяжкой | м | 60 |  |  |
| 1.35. | Наконечник кабельный ТМЛ 10-6-5 | шт | 10 |  |  |
| 1.36. | Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5 | шт | 10 |  |  |
| 1.37. | Наконечник кабельный ТМЛ-6-4 | шт | 6 |  |  |
| 1.38. | Наконечник кабельный ТМЛ 6-5-4 | шт | 80 |  |  |
| 1.39. | Предохранитель ПРС-63-У3-П вставка плавкая ПВД-III-40УЗ | шт | 6 |  |  |
| 1.40. | Предохранитель ПРС-6-УЗ-П с плавкой вставкой ПВД1-4 УЗ | шт | 6 |  |  |
| 1.41. | Розетка с заземлением 1шт 16А 250В белая скрытая IP20 Systeme Electric Этюд PC16-003B | шт | 2 |  |  |
| 1.42. | Розетка с заземлением без шторок с изолирующей пластиной двухместная 16А 250В белая открытой установки IP20 Systeme Electric Blanca BLNRA010211 | шт | 25 |  |  |
| 1.43. | Розетка с заземлением 16А 250В 1-местная IP20 открытой установки молочная Systeme Electric Blanca BLNRA010112 | шт | 5 |  |  |
| 1.44. | Розетка с заземлением 16А 250В 3-местная открытой установки молочная Systeme Electric Blanca BLNRA010312 | шт | 5 |  |  |
| 1.45. | Трансформатор напряжения понижающий ОСО-0.25-09 0.25кВА 220/24В УХЛЗ | шт | 4 |  |  |
| 1.46. | Трансформатор понижающий ТСЗИ-2.5 380-220/36В | шт | 1 |  |  |
| 1.47. | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/36В (выключатель автоматическ IP54 | шт | 1 |  |  |
| 1.48. | Шина нулевая N Navigator NBB-M69-20D/B 100А 20 отверстий на DIN-изоляторе | шт | 1 |  |  |
| 1.50. | Шина нулевая N IEK ШНИ 6х9-12-Д-С YNN10-69-12D-K07 100А 12отв. 6х9мм на DIN-изоляторе латунь синий | шт | 4 |  |  |
| 1.51. | Муфта кабельная вводная МВПнг-20, ГОФРОМАТИК | шт | 28 |  |  |
| 1.52. | Муфта кабельная вводная МВПнг-32, ГОФРОМАТИК | шт | 4 |  |  |
| 1.53. | Труба гофрированная ПВХ 20мм CTG20-20-K41-0501 IEK с протяжкой серая | м | 150 |  |  |
| 1.54. | Скоба металлическая двухлапковая СМД 25-26, 50226, КВТ (FORTISFLEX) | шт | 10 |  |  |
| 1.55. | Пост кнопочный ПКЕ 212-2-У3-IP40 | шт | 2 |  |  |
| 1.56. | Приставка контактная ПКЛ 11М О4 А | шт | 4 |  |  |
| 1.57. | Пускатель электромагнитный ПМА-4100 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 63А, без реле | ШТ | 2 |  |  |
| Заявка 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Вставка плавкая EKF ПВЦ 10х38-32А цилиндрическая | шт | 24 | С 09.03.2027 | Не позднее 15.03.2027* |
| 2.2. | Вставка плавкая TDM ППНН-35 габарит 1 SQ0713-0025 для предохранителя 250А | шт | 3 |  |  |
| 2.3. | Выключатель DKC MD63-1C10-6 AC 10А C 1P 6кА | шт | 2 |  |  |
| 2.4. | Выключатель автоматический DKC Yon MD63 16А C 1P 6кА MD63-1C16-6 | шт | 16 |  |  |
| 2.5. | Выключатель автоматический дифференциального тока DKC Yon MDR63-22C16-A AC 16А 2P 6кА 30мА | шт | 2 |  |  |
| 2.6. | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63-3C25-10 25А C 3P 10кА | шт | 1 |  |  |
| 2.7. | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63-3C32-10 32А 3P 10кА | шт | 1 |  |  |
| 2.8. | Выключатель автоматический ВА51-35М1-340010-100А-1250-690AC AC 100А 3P 10кА 690В УХЛ3 | шт | 1 |  |  |
| 2.9. | Клемма силовая вводная IEK КВС YZN12-050-K03 6-50мм2 серая | шт | 8 |  |  |
| 2.10. | Клемма соединительная Wago 222-413 32А 3-проводная 0.08-4мм2 | шт | 172 |  |  |
| 2.11. | Коробка ответвительная DKC 54300 пластик 312х239х132мм IP55 | шт | 5 |  |  |
| 2.12. | Корпус Tekfor КМПн-12 TF5-KP72-N-12-65-K03-K02 IEK с дверцей IP65 пластиковый навесной | шт | 2 |  |  |
| 2.10. | Металлорукав ЗЭТАРУС МРПИнг zeta44407 25мм черный в ПВХ изоляции с протяжкой | м | 30 |  |  |
| 2.11. | Наконечник кабельный ТМЛ 10-6-5 | шт | 5 |  |  |
| 2.12. | Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5 | шт | 5 |  |  |
| 2.13. | Ограничитель на DIN-рейку для клеммовых зажимов для УХВ IEK YXD10 металл 35мм | шт | 4 |  |  |
| 2.14. | Предохранитель высоковольтный ПКТ 102-10-40-12.5 У3 | шт | 2 |  |  |
| 2.15. | Предохранитель высоковольтный ПКТ 103-10-80-20 У3 | шт | 2 |  |  |
| 2.16. | Предохранитель низковольтный КЭАЗ ПН2-400-400А 110892 380В 400А У3 | шт | 9 |  |  |
| 2.17. | Предохранитель низковольтный ПН2-250-250А 380В 250А | шт | 3 |  |  |
| 2.18. | Реле электротепловое токовое РТИ-3361 55-70А ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 2.19. | Розетка двойная с заземлением 2х2К+3 16А белая Schneider Electric Этюд РС16-007b | шт | 2 |  |  |
| 2.20. | Розетка с заземлением без шторок с изолирующей пластиной двухместная 16А 250В белая открытой установки IP20 Systeme Electric Blanca BLNRA010211 | шт | 2 |  |  |
| 2.21. | Розетка силовая двойная 16А 220-240В 2Р+РЕ IP44 106-0400-0110/110 Lezard открытой установки | шт | 2 |  |  |
| 2.22. | Шина электротехническая М1 100х10мм медная | м | 9 |  |  |
| 2.23. | Вилка штепсельная 16А 220-250В 1 розетка черная В16-005М с заземлением | шт | 2 |  |  |
| 2.24. | Контакторы электромагнитные МК1-30 У3А, 380В, 40А, Uкат-110В | ШТ | 2 |  |  |
| 2.25. | Контакторы электромагнитные МК2-30 У3А, 380В, 63А, Uкат-110В | ШТ | 1 |  |  |
| 2.26. | Выключатель автоматический 6.3А 10Iн АП50Б 3МТ УЗ 400В АС | ШТ | 1 |  |  |
| 2.27. | Выключатель автоматический АЕ 2046М-100-00У3А 10А | ШТ | 2 |  |  |
| 2.28. | Выключатель автоматический АЕ 2046М-200-00У3-Б, 25А | ШТ | 1 |  |  |
| 2.29. | Выключатель автоматический ВА51-39-344730-630А-5000-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ230АС-УХЛ3-КЭАЗ | ШТ | 1 |  |  |
| 2.30. | Реле максимального тока РЭО-401 160А | ШТ | 1 |  |  |
| 2.31. | Реле твердотельное 5П19.10ТС-1-8 | ШТ | 9 |  |  |
| Заявка №3 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | DIN-рейка перфорированная EKF tdr-1.0 PROxima 1000х35х15мм оцинкованная | шт | 1 | С 07.06.2027 | Не позднее 15.06.2027* |
| 3.2. | DIN-рейка перфорированная Omega ТН 35-7.5 2000х35х7.5мм оцинкованная продольный паз | шт | 1 |  |  |
| 3.3. | Вентилятор с фильтром Finder 7F.20.8.230.2055 IP54 с электродвигателем 20Вт 55м3/ч | шт | 5 |  |  |
| 3.4. | Выключатель автоматический DKC Yon MD63 16А C 1P 6кА MD63-1C16-6 | шт | 18 |  |  |
| 3.5. | Выключатель автоматический дифференциального тока DKC Yon MDR63-22C16-A AC 16А 2P 6кА 30мА | шт | 2 |  |  |
| 3.6. | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63-3C25-10 25А C 3P 10кА | шт | 1 |  |  |
| 3.7. | "Выключатель автоматический КЭАЗ АЕ2056М-100-100А-10Iн-400AC-У3 AC 100А 3P 6кА" | шт | 4 |  |  |
| 3.8. | Выключатель 1-клавишный 6А 250В IP20 открытой установки белый Schneider Electric Прима A16-051M-B | шт | 3 |  |  |
| 3.9. | Гильза кабельная ГМЛ 10-5 | шт | 100 |  |  |
| 3.10. | Зажим наборный IEK ЗНИ-70мм2 (JXB250А) YZN10-070-K03 600В серый | шт | 8 |  |  |
| 3.11. | Клемма вводная IEK YKVM-4-25-FL 4-25мм2 для модульного оборудования КВМ | шт | 24 |  |  |
| 3.12. | Клемма силовая вводная IEK КВС YZN12-050-K03 6-50мм2 серая | шт | 40 |  |  |
| 3.13. | Контактор электромагнитный Schneider Electric LC1E95M5 Easypact TVS 3P 400/220В 95А IP2x 3Р 1НЗ+1НО | шт | 13 |  |  |
| 3.14. | Коробка распаечная IEK КМ41237 UKO11-075-040-000-K41-44 пластик 4вв 75х75х40мм IP44 | шт | 10 |  |  |
| 3.15. | Щит распределительный ЩРн-12з-1 36 MKM14-N-12-31-Z IEK IP31 УХЛ3 стальной 265х310х120мм настенный | шт | 1 |  |  |
| 3.16. | Щит с монтажной панелью ЩМП-06-2 IEK IP54 У2 500х400х220мм | шт | 3 |  |  |
| 3.17. | Клипса-держатель для трубы гофрированной 20мм | шт | 40 |  |  |
| 3.18. | Наконечник кабельный луженый ТМЛ 150-16-19 Texenergo CLCT150-16-19LR медный | шт | 1 |  |  |
| 3.19. | Наконечник кабельный ТМЛ 10-6-5 | шт | 78 |  |  |
| 3.20. | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2.5-8 2.5мм2 8мм медь/полипропилен | шт | 100 |  |  |
| 3.21. | Ограничитель на DIN-рейку для клеммовых зажимов для УХВ IEK YXD10 металл 35мм | шт | 16 |  |  |
| 3.22. | Предохранитель высоковольтный ПКТ 102-10-40-12.5 У3 | шт | 1 |  |  |
| 3.23. | Предохранитель высоковольтный ПКТ 103-10-80-20 У3 | шт | 2 |  |  |
| 3.24. | Предохранитель низковольтный КЭАЗ ПН2-400-400А 110892 380В 400А У3 | шт | 2 |  |  |
| 3.25. | Предохранитель низковольтный ООО КЭАЗ ПН2-100-100А 110863 380В 100А | шт | 2 |  |  |
| 3.26. | Предохранитель низковольтный ПН2-250-250А 380В 250А | шт | 2 |  |  |
| 3.27. | Розетка с заземлением 16А 250В 1 розетка IP20 белая PAp10-3-ОП IEK на DIN-рейку | шт | 1 |  |  |
| 3.28. | Розетка с заземлением без шторок с изолирующей пластиной двухместная 16А 250В белая открытой установки IP20 Systeme Electric Blanca BLNRA010211 | шт | 4 |  |  |
| 3.29. | Розетка с заземлением 16А 250В 1-местная IP20 открытой установки молочная Systeme Electric Blanca BLNRA010112 | шт | 4 |  |  |
| 3.30. | Шина нулевая N IEK ШНИ 6х9-12-Д-С YNN10-69-12D-K07 100А 12отв. 6х9мм на DIN-изоляторе латунь синий | шт | 2 |  |  |
| 3.31. | Контакторы электромагнитные МК4-20 У3А, 160А, Uкат-110В | ШТ | 1 |  |  |
| 3.32. | Катушка контактора 5ЛХ.522.045-04 110В | ШТ | 8 |  |  |
| 3.33. | Катушка контактора ВИАК 685.412.025-06 220В | ШТ | 8 |  |  |
| 3.34. | Кнопка КЕ 011У3 | ШТ | 1 |  |  |
| 3.35. | Электромагнит тормозной КМТ-4М (в комплекте с блоком питания) | ШТ | 1 |  |  |
| 3.36. | Электромагнит тормозной МО-200 | ШТ | 1 |  |  |
| 3.37. | Автоматический выключатель АЕ 2046 М-20Р-00У3-Б 25А | ШТ | 6 |  |  |
| 3.38. | Автоматический выключатель АП-50Б-2МТУ 3.2. 10х3,5А | ШТ | 1 |  |  |
| 3.39. | Выключатели автоматические: АЕ2046М-100-00 У3 I-25А | ШТ | 1 |  |  |
| 3.40. | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле ПМЛ-3100 УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 1р+1з, 40А | ШТ | 1 |  |  |
| 3.41. | Реле РЭО 401, 25А с блок-контактом | ШТ | 4 |  |  |
| 3.42. | Реле РЭО401 40А с блок-контактом | ШТ | 1 |  |  |
| 3.43. | Реле электромагнитные РЭВ-811УХЛ3, 220В | ШТ | 1 |  |  |
| 3.44. | Реле электромагнитные РЭВ-830, 25А | ШТ | 1 |  |  |
| 3.45. | Источник питания стабилизированный Форпост ИПС-3000-380/12В-100А-23-F 3000Вт 12В 100А | ШТ | 1 |  |  |
| Заявка 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | DIN-рейка перфорированная Omega ТН 35-7.5 2000х35х7.5мм оцинкованная продольный паз | шт | 1 | С 06.09.2027 | Не позднее 15.09.2027* |
| 4.2. | Вентилятор Sunon KDE2408PTV2 постоянного тока DC 80х80х25 | шт | 4 |  |  |
| 4.3. | Клемма вводная IEK YKVM-4-25-FL 4-25мм2 для модульного оборудования КВМ | шт | 15 |  |  |
| 4.4. | Клемма силовая вводная IEK КВС YZN12-050-K03 6-50мм2 серая | шт | 25 |  |  |
| 4.5. | Клемма соединительная Wago 222-413 32А 3-проводная 0.08-4мм2 | шт | 393 |  |  |
| 4.6. | Ограничитель на DIN-рейку для клеммовых зажимов для УХВ IEK YXD10 металл 35мм | шт | 10 |  |  |
| 4.7. | Предохранитель 12,5 URD 84 TQF 1700 PC84UD13C17CTQ FERRAZ (кат. №225987А) | шт | 2 |  |  |

# *Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным. Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

# Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1- 110 Таблицы 2.1): ОКПД2 [25.11; 26.11; 27.33 ] Поставка электротехнической продукции для нужд Жигулевского филиала

| № п/п |  | Наименование продукции | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
| 1.1. |  | DIN-рейка перфорированная EKF tdr-1.0 PROxima 1000х35х15мм оцинкованная | Тип изделия |  | DIN-рейка | - |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | PROxima |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, мм |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота, мм |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  |  | Крепление |  | Винтовое |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Сталь оцинкованная |  |  |  |  |
| 1.2. |  | DIN-рейка перфорированная Omega ТН 35-7.5 2000х35х7.5мм оцинкованная | Материал изделия |  | Сталь оцинкованная | - |  |  |  |
|  |  |  | Длинна, мм |  | 2000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота, мм |  | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип перфорации |  | продольный |  |  |  |  |
| 1.3. |  | DIN-рейка 200мм оцинкованная | Материал изделия |  | Сталь оцинкованная | - |  |  |  |
|  |  |  | Длинна, мм |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм |  | 35 | - |  |  |  |
|  |  |  | Высота, мм |  | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип перфорации |  | продольный |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Вентилятор Sunon KDE2408PTV2 постоянного тока DC 80х80х25 | Полярность, AC/DC |  | DC (постоянного тока) | - |  |  |  |
|  |  |  | Тип размер, мм |  | 80x80x25 |  |  |  |  |
|  |  |  | Частота, Гц |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  | Частота вращения, об/мин |  | 2700 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Уровень шума, Дб |  | 31 |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность, Вт |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Вентилятор с фильтром Finder 7F.20.8.230.2055 IP54 с электродвигателем 20Вт 55м3/ч | Мощность, Вт |  | 20 | - |  |  |  |
|  |  |  | Производительность |  | 55 м3/ч |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP54 |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Вставка плавкая EKF ПВЦ 10х38-32А цилиндрическая | Серия |  | PROxima | ГОСТ Р МЭК 60269-1-2016 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Габарит предохранителя |  | Типоразмер 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельная отключающая способность, кA |  | 50 |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Вставка плавкая TDM ППНН-35 габарит 1 SQ0713-0025 для предохранителя 250А | Номинальный ток, А |  | 250 | ГОСТ 17242-86 |  |  |  |
|  |  |  | Материал контактов |  | медь |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты, IP |  | 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | от -45 до +60 |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Выключатель DKC MD63-1C10-6 AC 10А C 1P 6кА | Номинальный ток, А |  | 10 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) |  | 6 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Выключатель автоматический DKC Yon MD63 16А C 1P 6кА MD63-1C16-6 | Номинальный ток, А |  | 16 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Выключатель автоматический модульный DKC MD63-3C25-6 AC 25А C 3P 6кА | Номинальный ток, А |  | 25 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Выключатель автоматический DKC Yon MD63 AC 50А C 3P 6кА AC IP20 MD63-3C50-6 | Номинальный ток, А |  | 50 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
| 1.12. |  | Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 10А C 1P 6кА 230В C9F36110 | Номинальный ток, А |  | 10 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) |  | 6 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
| 1.13. |  | Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 25А C 3P 6кА 400В C9F36325 | Номинальный ток, А |  | 25 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
| 1.14. |  | Выключатель автоматический дифференциального тока DKC Yon MDR63-22C16-A AC 16А 2P 6кА 30мА | Напряжение, В |  | 220 | ГОСТ IEC 61008-1-2020 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | С |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кA (AC) |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток утечки, А |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип срабатывания по диф.току |  | A |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  |  | Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.15. |  | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63 16А C 3P 6кА MD63-3C16-6 | Номинальный ток, А |  | 16 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
| 1.16. |  | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63 25А C 1P 6кА MD63-1C25-6 | Номинальный ток, А |  | 25 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
| 1.17. |  | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63-3C16-10 16А C 3P 10кА | Номинальный ток, А |  | 16 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007)) |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 3800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
| 1.18. |  | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63-3C25-10 25А C 3P 10кА | Номинальный ток, А |  | 25 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
| 1.19. |  | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63-3C32-10 32А 3P 10кА | Номинальный ток, А |  | 32 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
| 1.20. |  | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63-3C40-10 40А C 3P 10кА | Тип изделия |  | Выключатель автоматический модульный | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | YON |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
| 1.21. |  | Выключатель автоматический модульный DKC Yon MD63H-3PC63 63А C 3P 10кА | Номинальный ток, А |  | 63 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
| 1.22. |  | Выключатель автоматический ВА51-35М1-340010-100А-1250-690AC AC 100А 3P 10кА 690В УХЛ3 | Номинальный ток, А |  | 100 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 690 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Монтажная панель |  |  |  |  |
| 1.23. |  | Выключатель автоматический КЭАЗ АЕ2056М-100-100А-10Iн-400AC-У3 AC 100А 3P 6кА | Номинальный ток, А |  | 100 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Монтажная панель |  |  |  |  |
| 1.24. |  | Выключатель 1-клавишный 6А 250В IP20 открытой установки белый Schneider Electric Прима A16-051M-B | Тип |  | Выключатель накладной |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 6 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты, IP |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | белый |  |  |  |  |
| 1.25. |  | Выключатель пакетный EKF PROxima ПВ 2-16 М1 380В 16А IP56 пластиковый | Номинальный ток, А |  | 16 | ГОСТ 16708-84 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP56 |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид рукоятки |  | Поворотная |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Монтажная плата |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество полюсов, шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Пластик |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Бежевый |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота, мм |  | 12.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | М1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Белый |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ4 |  |  |  |  |
| 1.26. |  | Гильза соединительная изолированная ГСИ 6 КВТ | Способ монтажа |  | Опрессовка | ГОСТ 23469.3-79 |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Медь |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, мм |  | 27 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изоляции |  | ПВХ |  |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 2,5/4/6 |  |  |  |  |
| 1.27. |  | Гильза кабельная ГМЛ 10-5 | Способ монтажа |  | Опрессовка | ГОСТ 22668-77 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Медь луженая |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, мм |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр внутренний, мм |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр наружный, мм |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 10 |  |  |  |  |
| 1.28. |  | Гильзы кабельные ГМЛ 4-3 | Способ монтажа |  | Опрессовка | ГОСТ 22668-77 |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Медь луженая |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, мм |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр внутренний, мм |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр наружный, мм |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 1.29. |  | Зажим наборный IEK ЗНИ-70мм2 (JXB250А) YZN10-070-K03 600В серый | Тип изделия |  | Клемма | ГОСТ IEC 60947-1-2017 |  |  |  |
|  |  |  | Количество контактов |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон сечений |  | 25-70 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Серый |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Металл, пластик |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |  |
| 1.30. |  | Клемма вводная IEK YKVM-4-25-FL 4-25мм2 для модульного оборудования КВМ | Тип изделия |  | Клемма | ГОСТ IEC 60670-1-2016 |  |  |  |
|  |  |  | Количество контактов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон сечений, мм2 |  | 4-25 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Серый |  |  |  |  |
| 1.31. |  | Клемма силовая вводная IEK КВС YZN12-050-K03 6-50мм2 серая | Тип изделия |  | Клемма | ГОСТ IEC 60670-1-2016 |  |  |  |
|  |  |  | Количество контактов |  | 1 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Диапазон сечений |  | 6-50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Серый |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 660 |  |  |  |  |
| 1.32. |  | Клемма соединительная Wago 222-413 32А 3-проводная 0.08-4мм2 | Тип изделия |  | Клемма | ГОСТ IEC 60670-1-2016 |  |  |  |
|  |  |  | Количество контактов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 0.08-2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур |  | от -60 до +105 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | На кабель |  |  |  |  |
| 1.33. |  | Контактор электромагнитный IEK КМИ-49512 230В 95А IP20 3Р 1НЗ+1НО | Номинальный ток, А |  | 95 | ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение катушки управления, В |  | 230 |  |  |  |  |
|  |  |  | Род тока катушки управления |  | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 660 |  |  |  |  |
|  |  |  | Род тока |  | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых НО контактов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых НЗ контактов |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество НО контактов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество НЗ контактов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  | Нереверсивное |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Монтажная плата |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
| 1.34. |  | Контактор электромагнитный Schneider Electric LC1E95M5 Easypact TVS 3P 400/220В 95А IP2x 3Р 1НЗ+1НО | Номинальный ток, А |  | 95 | ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение катушки управления, В |  | 220 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Род тока катушки управления |  | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 690 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых НО контактов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество НО контактов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка/Монтажная плата |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность электродвигателя, КВт |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  | Нереверсивное |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип изделия |  | Контактор |  |  |  |  |
| 1.35. |  | Пускатель магнитный нереверсивный ПМЛ 2100 380В 25А, ET511488. Электротехник | Тип изделия |  | Контактор | ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ПМЛ |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение катушки управления, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Род тока катушки управления |  | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220,380,660 |  |  |  |  |
|  |  |  | Род тока |  | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых НО контактов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых НЗ контактов |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество дополнительных НО контактов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество дополнительных НЗ контактов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  | Нереверсивное |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Монтажная плата |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP00 |  |  |  |  |
| 1.36. |  | Коробка ответвительная DKC 54300 пластик 312х239х132мм IP55 | Материал |  | Пластик | 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм |  | 312 |  |  |  |  |
|  |  |  | Глубина, мм |  | 132 |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, мм |  | 239 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип ввода |  | сальниковый |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество вводов |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты (IP) |  | IP55 |  |  |  |  |
| 1.37. |  | Коробка распаечная IEK КМ41237 UKO11-075-040-000-K41-44 пластик 4вв 75х75х40мм IP44 | Тип изделия |  | Коробка распределительная | ГОСТ 32126.1-2016 |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Открытый |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP44 |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота, мм |  | 75 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм |  | 75 |  |  |  |  |
|  |  |  | Глубина, мм |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр, мм |  | 75 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Пластик |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма |  | Круглая |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Серый |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество вводов |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие клемм |  | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур |  | от -25 до +40 |  |  |  |  |
| 1.38. |  | Корпус Tekfor КМПн-12 TF5-KP72-N-12-65-K03-K02 IP65, ИЭК | Тип |  | Корпус пластиковый для модульной аппаратуры | ТУ 27.90.33-003-83135016-2017 |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Пластик |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP65 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Навесной |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Белый |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Размеры (ШхГхВ), мм |  | 300х137х230 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур |  | от -40 до +80 |  |  |  |  |
| 1.39. |  | Корпус распределительный ЩРН-24 30251DEK, Dekraft | Тип изделия |  | Щит распределительный навесной | ГОСТ 14254-2015 , ГОСТ 32127-2013 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ЩРН |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Сталь окрашенная |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP54 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Навесной |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Серый |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры (ВхШххГ), мм |  | 400х300х120 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 125 |  |  |  |  |
| 1.40. |  | Щит распределительный ЩРн-12 SQ0905-0070 TDM IP66 стальной 265х330х120мм навесной | Тип изделия |  | Щит распределительный навесной | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ЩРн |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Сталь окрашенная |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP66 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Навесной |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Белый |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры (ВхШххГ), мм |  | 265х330х120 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 125 |  |  |  |  |
| 1.41. |  | Щит распределительный ЩРн-12з-1 36 MKM14-N-12-31-Z, IEK | Тип изделия |  | Щит распределительный навесной | YKM/001/2015 ТУ |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ЩРн TITAN 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Сталь окрашенная |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Навесной |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Серый |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры (ВхШххГ), мм |  | 265х310х120 |  |  |  |  |
| 1.42. |  | Щит распределительный ЩРН-36 mb24-36 IP54, EKF | Тип изделия |  | Щит распределительный навесной | ТУ 271240-112-52681400-2024 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ЩРН PROxima |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Сталь окрашенная |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP54 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Навесной |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Серый |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры (ВхШххГ), мм |  | 520х310х120 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 125 |  |  |  |  |
| 1.43. |  | Корпус металлический ЩМП-2-0, У2 IP54, IEK | Тип изделия |  | Щит с монтажной панелью | - |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ЩМП |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Сталь окрашенная |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP54 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Навесной |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Серый |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры (ВхШххГ), мм |  | 500х400х200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 630 |  |  |  |  |
| 1.44. |  | Щит автоматического переключения ЩАП-43 63А АВР VG212087, Электроспектр | Тип изделия |  | Щит с АВР | ТУ 27.12.31-001-20350475-2022 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ЩАП-43 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Сталь окрашенная |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP31 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Навесной |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Серый |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры (ВхШххГ), мм |  | 700х368х174 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 63 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
| 1.45. |  | Щит ЩРН-12з-1 76 Б0028758, ЭРА | Тип изделия |  | Щит распределительный навесной | - |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ЩРН |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Сталь окрашенная |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Навесной |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Серый |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры (ВхШххГ), мм |  | 220х300х120 |  |  |  |  |
| 1.46. |  | Клипса-держатель для трубы гофрированной 20мм | Тип изделия |  | Держатель для труб | - |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Пластик |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр трубы, мм |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие |  | Без покрытия |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | от -25 до +60 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Серый |  |  |  |  |
| 1.47. |  | Держатель с защелкой для трубы 32мм DKC 51032 | Тип изделия |  | Держатель для труб |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Пластик |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | от -25 до +60 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр трубы, мм |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие |  | Без покрытия |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Серый |  |  |  |  |
| 1.48. |  | Металлорукав МРПИнг 20, zeta44405, ЗЭТАРУС | Тип |  | металлорукав в ПВХ изоляции | ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Вид |  | гибкий |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр, мм |  | 23,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм |  | 19,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Изоляция |  | ПВХ |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | черный |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | оцинкованная сталь |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты, IP |  | 67 |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации, °С |  | от -40 до +90 |  |  |  |  |
| 1.49. |  | Металлору-кав МРПИнг 25, zeta44405, ЗЭТАРУС | Тип |  | металлорукав в ПВХ изоляции | ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 |  |  |  |
|  |  |  | Вид |  | гибкий |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр, мм |  | 27,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | Изоляция |  | ПВХ |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | черный |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | оцинкованная сталь |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты, IP |  | 67 |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации, °С |  | от -40 до +90 |  |  |  |  |
| 1.50. |  | Металлорукав с протяжкой FORTISFLEX Р3-ЦПнг-LS 32, FORTISFLEX | Тип изделия |  | Металлорукав в ПВХ изоляции | ГОСТ 7386-80 |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Сталь оцинкованная |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр наружный, мм |  | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр внутренний, мм |  | 30.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие протяжки |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изоляции |  | ПВХ пластикат самозатухающий |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Черный |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP65 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип изделия |  | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур |  | от -40 до +75 |  |  |  |  |
| 1.51. |  | Наконечник кабельный ТМЛ 150-16-19 | Материал изделия |  | Медь электротехническая луженая | ГОСТ 7386-80 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное сечение наконечника, мм² |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия для подключения, мм |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия в хвостовике, мм |  | 19 |  |  |  |  |
| 1.52. |  | Наконечник кабельный ТМЛ 10-6-5 | Материал изделия |  | Медь электротехническая луженая | ГОСТ 7386-80 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное сечение наконечника, мм² |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия для подключения, мм |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия в хвостовике, мм |  | 5 |  |  |  |  |
| 1.53. |  | Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5 | Материал изделия |  | Медь электротехническая луженая | ГОСТ 7386-80 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное сечение наконечника, мм² |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия для подключения, мм |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия в хвостовике, мм |  | 5 |  |  |  |  |
| 1.54. |  | Наконечник кабельный ТМЛ-6-6-4 | Материал изделия |  | Медь электротехническая луженая | ТУ 3424-001-59861269-2004 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное сечение наконечника, мм² |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия для подключения, мм |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия в хвостовике, мм |  | 4 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
| 1.55. |  | Наконечник кабельный ТМЛ 6-5-4 | Материал изделия |  | Медь электротехническая луженая | ГОСТ 7386-80 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное сечение наконечника, мм² |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия для подключения, мм |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия в хвостовике, мм |  | 5 |  |  |  |  |
| 1.56. |  | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2.5-8 | Номинальное напряжение, В |  | 400 | - |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное поперечное сечение, мм² |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр металлической части (внутренний) |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина контактной части, мм |  | 8,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина наконечника, мм |  | 15,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Медь |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитное покрытие поверхности |  | Лужёное |  |  |  |  |
|  |  |  | Изоляция |  | РР (полипропилен) |  |  |  |  |
| 1.57. |  | Ограничитель на DIN-рейку для клеммовых зажимов для УХВ IEK YXD10 металл 35мм | Тип изделия |  | Ограничитель на DIN-рейку | - |  |  |  |
|  |  |  | Длина, мм |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Металл |  |  |  |  |
| 1.58. |  | Предохранитель 12,5 URD 84 TQF 1700 PC84UD13C17CTQ FERRAZ (кат. №225987А) | класс прибора |  | aR | ГОСТ 17242-86, IEC60269-4 |  |  |  |
|  |  |  | типоразмер |  | 84 Protistor в квадратном корпусе |  |  |  |  |
|  |  |  | номинальный ток (ток вставки) |  | 1700А |  |  |  |  |
|  |  |  | класс напряжения (номинальное напряжение IEC (В AC)) |  | 1250В |  |  |  |  |
|  |  |  | Отключающая способность Ir (предельный ток срабатывания) |  | 115 кА |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Тип крепления |  | ТTQF (к шинам 4 болтами) |  |  |  |  |
| 1.59. |  | Предохранитель высоковольтный ПКТ 102-10-40-12.5 У3 | Номинальный ток, А |  | 40 | ГОСТ 2213-79 |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | У3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Род тока |  | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  |  | Частота, Гц |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.60. |  | Предохранитель высоковольтный ПКТ 103-10-80-20 У3 | Серия |  | ПКТ | ГОСТ 2213-79 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | У3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Род тока |  | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  |  | Частота, Гц |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.61. |  | Предохранитель низковольтный КЭАЗ ПН2-400-400А 110892 380В 400А У3 | Тип изделия |  | Предохранитель (плавкая вставка) | ГОСТ 17242-86 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ПН2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Род тока |  | Переменный/Постоянный (AC/DC) |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | На аппарат |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | У3 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал втычных контактов |  | Медь электротехническая луженая |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  | Втычное |  |  |  |  |
| 1.62. |  | Предохранитель низковольтный ООО КЭАЗ ПН2-100-100А 110863 380В 100А | Тип изделия |  | Предохранитель (плавкая вставка) | ГОСТ 17242-86 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ПН2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Габарит предохранителя |  | 100А |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Род тока |  | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | На аппарат |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур |  | от -60 до +40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  | Втычное |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный документ |  | ГОСТ 17242-86, ТУ3424-050-05758109-2009 |  |  |  |  |
| 1.63. |  | Предохранитель низковольтный ПН2-250-250А 380В 250А | Тип изделия |  | Предохранитель (плавкая вставка) | ГОСТ 17242-86 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ПН2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Род тока |  | Переменный/Постоянный (AC/DC) |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | На аппарат |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | У3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 1 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Материал втычных контактов |  | Медь электротехническая луженая |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  | Втычное |  |  |  |  |
| 1.64. |  | Предохранитель ПРС-63-У3-П с плавкой вставкой ПВД-III-40УЗ | Тип изделия |  | Предохранитель (плавкая вставка) | ГОСТ 17242-86 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ПРС-63 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток плавкой вставки, А |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Род тока |  | Переменный/Постоянный (AC/DC) |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Встраиваемый |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | У3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Габарит предохранителя |  | Типоразмер 3 |  |  |  |  |
| 1.65. |  | Предохранитель ПРС-6-УЗ-П с плавкой вставкой ПВД1-4 УЗ | Тип изделия |  | Предохранитель (плавкая вставка) | ГОСТ 17242-86 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ПРС-6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток плавкой вставки, А |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Род тока |  | Переменный/Постоянный (AC/DC) |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Встраиваемый |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | У3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Габарит предохранителя |  | Типоразмер 1 |  |  |  |  |
| 1.66. |  | Реле электротепловое токовое РТИ-3361 55-70А ИЭК | Тип реле |  | Электротепловое токовое | ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 70 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон уставок реле, А |  | 55-70 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество НО контактов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество НЗ контактов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | У3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  | Нереверсивное |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 660 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип подключения |  | Винтовое |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип подключения силовой цепи |  | Винтовое соединение |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс защиты |  | 10 |  |  |  |  |
| 1.67. |  | Розетка двойная с заземлением 2х2К+3 16А белая Schneider Electric Этюд РС16-007b | Тип изделия |  | Розетка силовая | ГОСТ Р 51322.1-2011 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ETUDE |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Скрытый |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип серии |  | Моноблок |  |  |  |  |
|  |  |  | Заземление |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество постов |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Белый |  |  |  |  |
|  |  |  | Крепление |  | Винтовое |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Пластик |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота, мм |  | 92 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Тип подключения |  | Винтовое |  |  |  |  |
|  |  | Розетка наружной установки 1шт 16А 220В белый открытый IP20 Schneider Electric Этюд PA16-003B | Тип изделия |  | Розетка силовая | ГОСТ Р 51322.1-2011 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ETUDE |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Скрытый |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип серии |  | Моноблок |  |  |  |  |
|  |  |  | Заземление |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество постов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Белый |  |  |  |  |
|  |  |  | Крепление |  | Винтовое |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Пластик |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота, мм |  | 92 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип подключения |  | Винтовое |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ4 |  |  |  |  |
| 1.68. |  | Розетка с заземлением 16А 250В 1 розетка IP20 белая PAp10-3-ОП IEK на DIN-рейку | Тип изделия |  | Розетка | ГОСТ Р 51322.1-2011 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | KARAT |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество модулей DIN |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 2P+E |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Род тока |  | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 2P+E |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
| 1.69. |  | Розетка с заземлением 1шт 16А 250В белая скрытая IP20 Systeme Electric Этюд PC16-003B | Тип изделия |  | Розетка | ГОСТ Р 51322.1-2011 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ETUDE |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Скрытый |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип серии |  | Моноблок |  |  |  |  |
|  |  |  | Шторки |  | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  | Крышка |  | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  | Заземление |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество постов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Белый |  |  |  |  |
|  |  |  | Крепление |  | Винтовое |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Пластик |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество фаз |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.70. |  | Розетка с заземлением без шторок с изолирующей пластиной двухместная 16А 250В белая открытой установки IP20 Systeme Electric Blanca BLNRA010211 | Тип изделия |  | Розетка | ГОСТ Р 51322.1-2011 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | Blanca |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Открытый |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип серии |  | Моноблок |  |  |  |  |
|  |  |  | Шторки |  | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  | Крышка |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Заземление |  | Да |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Количество постов |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Белый |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Пластик |  |  |  |  |
|  |  |  | Крепление |  | Винтовое |  |  |  |  |
| 1.71. |  | Розетка силовая двойная 16А 220-240В 2Р+РЕ IP44 106-0400-0110/110 Lezard открытой установки | Тип изделия |  | Розетка герметичная | ГОСТ Р 51322.1-2011 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | Каучук |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество постов |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP44 |  |  |  |  |
| 1.72. |  | Розетка с заземлением 16А 250В 1-местная IP20 открытой установки молочная Systeme Electric Blanca BLNRA010112 | Тип изделия |  | Розетка | ГОСТ Р 51322.1-2011 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | Blanca |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Открытый |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип серии |  | Моноблок |  |  |  |  |
|  |  |  | Шторки |  | да |  |  |  |  |
|  |  |  | Крышка |  | нет |  |  |  |  |
|  |  |  | Заземление |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество постов |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Белый молочный |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Пластик |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Крепление |  | Винтовое |  |  |  |  |
| 1.73. |  | Розетка с заземлением 16А 250В 3-местная открытой установки молочная Systeme Electric Blanca BLNRA010312 | Тип изделия |  | Розетка | ГОСТ Р 51322.1-2011 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | Blanca |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Открытый |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип серии |  | Моноблок |  |  |  |  |
|  |  |  | Шторки |  | да |  |  |  |  |
|  |  |  | Крышка |  | нет |  |  |  |  |
|  |  |  | Заземление |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество постов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Белый молочный |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Пластик |  |  |  |  |
|  |  |  | Крепление |  | Винтовое |  |  |  |  |
| 1.74. |  | Трансформатор понижающий ОСО-0.25-09 0.25кВА 220/24В УХЛЗ | Тип изделия |  | Трансформатор понижающий | ГОСТ 9680-77 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ОСО |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал обмотки |  | медь |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность, кВА |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение первичной обмотки, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Входное напряжение, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Выходное напряжение, В |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ3 |  |  |  |  |
| 1.75. |  | Трансформатор понижающийТСЗИ-2.5 380-220/36В | Тип изделия |  | Трансформатор понижающий | ГОСТ 9680-77 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ТСЗИ |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность, кВА |  | 2.5 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Материал обмотки |  | медь |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение первичной обмотки, В |  | 220/380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество фаз |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Выходное напряжение, В |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP21 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | Сталь окрашенная/ оцинкованная |  |  |  |  |
| 1.76. |  | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/36В | Тип изделия |  | Трансформатор понижающий в корпусе | ГОСТ 9680-77 |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ЯТП |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип применяемого трансформатора |  | ОСО-0,25кВА 220/36В |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность, кВА |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал обмотки |  | медь |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение первичной обмотки, В |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество фаз |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Выходное напряжение, В |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество автотаматических выключателей отходящих линий, шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток автоматических выключателей, А |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | Сталь окрашенная |  |  |  |  |
| 1.77. |  | Шина нулевая NBB-M69-20D/B на DIN-изоляторе, Navigator | Тип изделия |  | Шина нулевая | ГОСТ 434-78 |  |  |  |
|  |  |  | Количество контактов |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Желтый |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Латунь |  |  |  |  |
| 1.78. |  | Шина нулевая N IEK ШНИ 6х9-12-Д-С YNN10-69-12D-K07 100А 12отв. 6х9мм на DIN-изоляторе латунь синий | Тип изделия |  | Шина нулевая | ГОСТ 434-78 |  |  |  |
|  |  |  | Количество контактов |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон сечений |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Синий |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Латунь |  |  |  |  |
| 1.79. |  | Шина электротехническая М1 100х10мм медная | Материал |  | Медь электротехническая М1 | ГОСТ 434-78 |  |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина шины, м |  | 3 |  |  |  |  |
| 1.80. |  | Вилка штепсельная В16-005М с заземлением | тип |  | Вилка штепсельная | ГОСТ 30988.1 — 2020 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | каучук |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал контактов |  | Латунь анодированная |  |  |  |  |
| 1.81. |  | Муфта кабельная вводная МВПнг-20, ГОФРОМАТИК | Тип |  | Вводная муфта для металлорукава | - |  |  |  |
|  |  |  | Условный проход, мм |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр трубы, мм |  | 20,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер резьбы |  | 3/4" |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | пластик |  |  |  |  |
| 1.82. |  | Муфта кабельная вводная МВПнг-32, ГОФРОМАТИК | Тип |  | Вводная муфта для металлорукава |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Условный проход, мм |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр трубы, мм |  | 39,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер резьбы |  | 1 1/4" |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | пластик |  |  |  |  |
| 1.83. |  | Труба гофрированная ПВХ 20мм CTG20-20-K41-0501 IEK с протяжкой серая | Тип изделия |  | Труба гибкая | ТУ 27.33.14-002-83135016-2017. |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | ПВХ |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр наружный, мм |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр внутренний, мм |  | 14.9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие протяжки |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина бухты, м |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пожаробезопасность |  | Не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009) |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочность при сжатия, Н |  | 350 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | от-15 до+60 |  |  |  |  |
| 1.84. |  | Скоба ме-таллическая двухлапко-вая СМД 25-26, 50226, КВТ (FORTISFLEX) | Тип изделия |  | Скоба крепежная | ТУ 27.90.40-077-97284872-2019 |  |  |  |
|  |  |  | Размер зажимаемых труб, мм |  | 22-25 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество труб |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Сталь оцинкованная |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип крепления |  | Отверстие под винт/шуруп |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество лап |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина скобы, мм |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина скобы, мм |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип крепления |  | Винт, дюбель, саморез |  |  |  |  |
| 1.85. |  | Пост кнопочный ПКЕ 212-2-У3-IP40 | Тип изделия |  | Пост кнопочный | - | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ПКЕ |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Монтажная плата |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | У3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип толкателя |  | Цилиндрический |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество НЗ контактов, шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество НО контактов, шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Коммутируемый ток, А |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 660 |  |  |  |  |
| 1.86. |  | Приставка контактная ПКЛ 11М О4 А | Тип изделия |  | Приставка контактная | - |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | ПКЛ |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В |  | 660 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество НЗ контактов, шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество НО контактов, шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |  |
| 1.89. |  | Контакторы электромагнитные МК1-30 У3А, 380В, 40А, Uкат-110В | Модель |  | МК1-30 У3А |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение |  | 380В |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный рабочий ток |  | 40А |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение на катушку |  | 110В |  |  |  |  |
| 1.90. |  | Контакторы электромагнитные МК2-30 У3А, 380В, 63А, Uкат-110В | Модель |  | МК2-30 У3А |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение |  | 380В |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный рабочий ток |  | 63А |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение на катушку |  | 110В |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
| 1.91. |  | Контакторы электромагнитные МК4-20 У3А, 160А, Uкат-110В | Обозначение |  | МК4-20 У3А |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение |  | 380В |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий ток |  | 160А |  |  |  |  |
|  |  |  | Катушка |  | 110В |  |  |  |  |
| 1.92. |  | Катушка контактора 5ЛХ.522.045-04 110В | Тип |  | Катушка для контактора |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение |  | 110В |  |  |  |  |
|  |  |  | Функциональное назначение |  | Катушка для контакторов МК1, МК2, МК3, МК4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Артикул |  | 5ЛХ.522.045-04 |  |  |  |  |
| 1.93. |  | Катушка контактора ВИАК 685.412.025-06 220В | Тип |  | Катушка для контактора |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение |  | 110В, 220В |  |  |  |  |
|  |  |  | Функциональное назначение |  | Катушка для контакторов КТП-6012, КТП-6013, КТП-6022, КТП-6023 |  |  |  |  |
|  |  |  | Артикул |  | 685.412.025-06 |  |  |  |  |
| 1.94. |  | Кнопка КЕ 011У3 | Тип изделия |  | Выключатель кнопочный |  |  |  |  |
|  |  |  | Серия |  | КЕ |  |  |  |  |
|  |  |  | Коммутируемый ток, А |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип толкателя |  | Цилиндрический |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия, мм |  | 30,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В |  | 660 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контактная группа |  | 1НО;1НЗ |  |  |  |  |
| 1.95. |  | Электромагнит тормозной КМТ-4М (в комплекте с блоком питания) | Модель |  | КМТ-4М |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания , В |  | 380В 50Гц |  |  |  |  |
|  |  |  | Тяговое усилие, Н |  | 700 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Максимальный ход якоря, мм |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность в режиме удержания, Вт |  | 340 |  |  |  |  |
| 1.96. |  | Электромагнит тормозной МО-200 | Модель |  | МО-200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность, Вт |  | 200 |  |  |  |  |
| 1.97. |  | Автоматический выключатель АЕ 2046 М-20Р-00У3-Б 25А | Серия |  | АЕ-20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | У3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 25 |  |  |  |  |
| 1.98. |  | Автоматический выключатель АП-50Б-2МТУ 3.2. 10х3,5А | Серия |  | АП-50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | У3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 3,5А |  |  |  |  |
| 1.99. |  | Выключатели автоматические: АЕ2046М-100-00 У3 I-25А | Серия |  | АЕ-20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | У3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 25 |  |  |  |  |
| 1.100. |  | Выключатель автоматический 6.3А 10Iн АП50Б 3МТ УЗ 400В АС | Серия |  | АП-50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | У3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В |  | 400 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 6,3А |  |  |  |  |
| 1.101. |  | Выключатель автоматический АЕ 2046М-100-00У3А 10А | Серия |  | АЕ-20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | У3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 10 |  |  |  |  |
| 1.102. |  | Выключатель автоматический АЕ 2046М-200-00У3-Б, 25А | Серия |  | АЕ-20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | У3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 25 |  |  |  |  |
| 1.103. |  | Выключатель автоматический ВА51-39-344730-630А-5000-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ230АС-УХЛ3-КЭАЗ | Серия |  | ВА51 |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество силовых полюсов |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 630 |  |  |  |  |
| 1.104. |  | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле ПМЛ-3100 УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 1р+1з, 40А | Модель |  | ПМЛ-3100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение |  | 380В |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный рабочий ток |  | 40А |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение на катушку |  | 220В |  |  |  |  |
| 1.105. |  | Пускатель электромагнитный ПМА-4100 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 63А, без реле | Модель |  | ПМА-4100 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Напряжение |  | 380В |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный рабочий ток |  | 63А |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение на катушку |  | 220В |  |  |  |  |
| 1.106 |  | Реле максимального тока РЭО-401 160А | Модель |  | РЭО-401 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение |  | 380В |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон регулировки тока срабатывания, А |  | 210 — 640 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный рабочий ток |  | 160А |  |  |  |  |
| 1.108. |  | Реле РЭО 401, 25А с блок-контактом | Модель |  | РЭО-401 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение |  | 380В |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон регулировки тока срабатывания, А |  | 33 — 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный рабочий ток |  | 25А |  |  |  |  |
| 1.109. |  | Реле РЭО 401, 40А с блок-контактом | Модель |  | РЭО-401 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение |  | 380В |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон регулировки тока срабатывания, А |  | 52 — 160 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный рабочий ток |  | 40А |  |  |  |  |
| 1.110. |  | Реле твердотельное 5П19.10ТС-1-8 | Серия |  | 5П19 |  |  |  |  |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение |  | 800В |  |  |  |  |
|  |  |  | Коммутируемый ток |  | 1А |  |  |  |  |
|  |  |  | Импульсный коммутируемый ток |  | 10А |  |  |  |  |
| 1.111. |  | Реле электромагнитные РЭВ-811УХЛ3, 220В | Модель |  | РЭВ-811 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  |  | Напряжение |  | 220В |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество фаз |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный рабочий ток |  | 10А |  |  |  |  |
| 1.112. |  | Реле электромагнитные РЭВ-830, 25А | Модель |  | РЭВ-830 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение |  | 220В |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество фаз |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный рабочий ток |  | 25А |  |  |  |  |
| 1.113. |  | Источник питания стабилизированный Форпост ИПС-3000-380/12В-100А-23-F 3000Вт 12В 100А | Входное напряжение AC, В |  | 3х380 |  |  |  |  |
|  |  |  | Выходное напряжение DC, В |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ток нагрузки, А |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность нагрузки, Вт |  | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Охлаждение |  | принудительное |  |  |  |  |
| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Место поставки |  |  | РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции |  |  | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |  |
| - 2.3. | Допуск на территорию |  |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии |  |  | На продукцию, указанную в п. п. 1.9, 1.16, 1.17, 1.78, 1.79, 1.99, 1.100 срок гарантии должен составлять 60 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), согласно договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г, 27-КАП-РЕМ-2025-ЖиГЭС/1090-90-2025 от 12.05.2025. На продукцию, указанную в п. п. 1.65, 1. 72, 1.88, 1.89, 1.94, 1.101, 1.102, срок гарантии должен составлять 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), согласно договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г, 27-КАП-РЕМ-2025-ЖиГЭС/1090-90-2025 от 12.05.2025. На остальные позиции, равный 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - инструкции по монтажу; - руководства по эксплуатации; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. и иные, документы, предусмотренные п.3.3. договора |  |  |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.