# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 26.20.2 Поставка оборудования инженерно-технических средств охраны для Якутской ГРЭС

(Лот № 0068-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.20.2 Поставка оборудования инженерно-технических средств охраны для Якутской ГРЭС (далее – продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

№ 1530-37-2024 от 08.08.2024 г. «Выполнение работ по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь), в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь), заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Ссылка на РД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Партия №1 |  |  |  |  |
|  | Сервер IPDROM Enterprise ki19122025_5sw Видеостена (АРМ Видеостены) | шт | 1 | 68N115-20UHJ-5997-CS.Z_ПСУ1/ изм.1 |
|  | Системный блок IPDROM WS ki19122025_2sw (АРМ ОС и СКУД) | шт | 5 | 68N115-20UHJ-5997-CS.Z_ПСУ1/ изм.1 |
|  | Системный блок IPDROM WS ki19122025_1sw (АРМ СОТ) | шт | 3 | 68N115-20UHJ-5997-CS.Z_ПСУ1/ изм.1 |
|  | Системный блок IPDROM WS ki19122025_4 Бюро пропусков (АРМ Бюро пропусков) | шт | 1 | 68N115-20UHJ-5997-CS.Z_ПСУ1/ изм.1 |
|  | Системный блок IPDROM WS ki19122025_3sw (АРМ СТВН) | шт | 1 | 68N115-20UHJ-5997-CS.Z_ПСУ1/ изм.1 |
|  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_4sw (Сервер СОТ, резерв) | шт | 1 | 68N115-20UHJ-5997-CS.Z_ПСУ1/ изм.1 |
|  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_5sw (Сервер СОТ) | шт | 1 | 68N115-20UHJ-5997-CS.Z_ПСУ1/ изм.1 |
|  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_6sw (Сервер СОТ) | шт | 1 | 68N115-20UHJ-5997-CS.Z_ПСУ1/ изм.1 |
|  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_7sw (Сервер СОТ) | шт | 1 | 68N115-20UHJ-5997-CS.Z_ПСУ1/ изм.1 |
|  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_8sw (Сервер СОТ) | шт | 1 | 68N115-20UHJ-5997-CS.Z_ПСУ1/ изм.1 |
|  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_10sw (Сервер СОТ) | шт | 1 | 68N115-20UHJ-5997-CS.Z_ПСУ1/ изм.1 |
|  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_11sw (Сервер СОТ) | шт | 1 | 68N115-20UHJ-5997-CS.Z_ПСУ1/ изм.1 |
|  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_9sw (Сервер СОТ +досмотр) | шт | 1 | 68N115-20UHJ-5997-CS.Z_ПСУ1/ изм.1 |
|  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_2sw (Сервер ОС+СКУД) | шт | 1 | 68N115-20UHJ-5997-CS.Z_ПСУ1/ изм.1 |
|  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_3sw (Сервер СТВ) | шт | 3 | 68N115-20UHJ-5997-CS.Z_ПСУ1/ изм.1 |
| Партия №2 |  |  |  |  |
|  | # Видеокамера стационарная 4 Мп; 4BBIS-27135-AT-DT_1113; НИЦ Технологии | шт | # 236 | 68N115-20UHJ-5994-CS.Z_ПСУ1/ изм.2 +ЗИП по письму ИСХ 1240 от 30.05.2025 |
|  | # Видеокамера купольная 4 Мп (в комплекте с настенным кронштейном и микрофоном); 4BDIS-27135-T_DT_1113; НИЦ Технологии | шт | # 172 | 68N115-20UHJ-5994-CS.Z_ПСУ1/ изм.2 + ЗИП по письму ИСХ 1240 от 30.05.2025 |
|  | # Видеокамера поворотная 4 Мп; 4BHDDD-691215-31-AKN_DT_1113; НИЦ Технологии | шт | # 22 | 68N115-20UHJ-5994-CS.Z_ПСУ1/ изм.2 |
|  | # Видеокамера IP стационарная уличная 2 Мп; 2BBIS-27135-AT-DT_1113; НИЦ "Технологии" | шт | # 4 | 68N115-20UHJ-5994-CS.Z_ПСУ1/ изм.2 |
|  | # Взрывозащитная цилиндическая IP68 цифровая IP-видеокамера; 4MP-BUL-2.7-13.5M-EXP-IR-W | шт | # 9 | 68N115-20UHJ-5994-CS.Z_ПСУ1/ изм.2 |
|  | # Кронштейн на столб для стационарной видеокамеры; BR/0201_DT_1113; НИЦ Технологии | шт | # 87 | 68N115-20UHJ-5994-CS.Z_ПСУ1/ изм.2 |
|  | # Коробка монтажная для поворотной видеокамеры; BR/0299_DT_1113; НИЦ Технологии | шт | # 22 | 68N115-20UHJ-5994-CS.Z_ПСУ1/ изм.2 |
|  | # Кронштейн на столб для поворотной видеокамеры; BR/0391_DT_1113; НИЦ Технологии | шт | # 9 | 68N115-20UHJ-5994-CS.Z_ПСУ1/ изм.2 |
|  | # Кронштейн на угол для поворотной видеокамеры; BR/0392_DT_1113; НИЦ Технологии | шт | # 4 | 68N115-20UHJ-5994-CS.Z_ПСУ1/ изм.2 |
|  | # Коробка монтажная для стационарной видеокамеры; JB-01_DT_1113; НИЦ Технологии | шт | # 220 | 68N115-20UHJ-5994-CS.Z_ПСУ1/ изм.2 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Партия №1 | С даты подписания договора | В течение 65 календарных дней с даты подписания договора |
| 2 | Партия №2 | С даты подписания договора | В течение 40 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции № 1-25 Таблицы 1.1): ОКПД2 26.20.2 Поставка оборудования инженерно-технических средств охраны для Якутской ГРЭС

| № п/п |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 1 |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Сервер IPDROM Enterprise ki19122025_5sw Видеостена (АРМ Видеостены) |  | В комплекте: |  |  | Беспроводные клавиатура и мышь (радиоканал); Ножки для установки стационарно и рельсы для установки в стойку |
|  |  |  |  | Общее описание платформы |  |  | Чипсет: Intel® C621 Процессор: - Сокет: LGA4189; - Количество устанавливаемых процессоров: 2 шт. - Поддержка поколений процессоров: Xeon Scalable Processors 3rd Gen; Оперативная память: - Тип памяти: DDR4; - Максимальное количество каналов памяти: 8 шт.; - Максимально поддерживаемый платформой объем: 4096 Гб; - Максимальный объем поддерживаемых модулей: 256 Гб; - Слотов : 16 шт. Порты PCI-e: - PCI-E x16 (Интерфейс x16 Gen3): 6 шт.; - PCI-E x8 (Интерфейс x8 Gen3): 1 шт.; Хранение данных: - Количество портов SATA III: 10 шт.; Порты ввода вывода: На передней панели: - в зависимости от корпуса. На задней панели: - 1 COM порт; - 3 порта USB 3.0 Type-A; - 1 порт USB 3.0 Type-C; - 1 порт VGA (не активен, если установлена дискретная видеокарта); - 2 сетевых 1Гбит/с LAN-розетка RJ-45; - 1 сетевой порт IPMI. Удаленное управление сервером: - IPMI для удаленного управления сервером - Лицензия для активации функции Virtual Media приобретается отдельно. |
|  |  |  |  | ОС |  |  | ОС Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел) |
|  |  |  |  | Требования к процессорам: |  |  | Количество ядер: 20 шт; Количество потоков: 40 шт; Базовая тактовая частота процессора: 2,3 Ггц; Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: 3,4 Ггц; Объем кэш-памяти: 30 Мб; Тип/уровень кэш-памяти: Smart Cache; Расчетная мощность: 300 Вт; Типы поддерживаемой памяти: DDR4; Макс. число каналов памяти: 8 шт. Количество установленных процессоров: 2 шт. Чипсет: Intel® C621 |
|  |  |  |  | Требования к оперативной памяти |  |  | Форм-фактор: DIMM. Тип памяти: DDR4. Объем одного модуля: 8 Гб. Количество модулей: 4 шт. |
|  |  |  |  | RAID-контроллер |  |  | Интегрированный RAID-контроллер Поддержка RAID 0,1,5,10 |
|  |  |  |  | Блок питания |  |  | Двоированный блок питания 2200 Ватт с возможностью горячей замены. Схема питания: 1+1 Сертификация блоков питания: 80 PLUS Titanium Кабели в комплекте: - IEC 320 C13 "мама" - ТИП С2 (ГОСТ 7396.1-89) (т.н. SCHUKO, "Евровилка") - 2 шт. |
|  |  |  |  | Графическая подсистема |  |  | Дискретная видеокарта с следующими характеристиками: Интерфейс PCI-E 16x 4.0 Количество поддерживаемых мониторов 4 Максимальное разрешение 7680 x 4320 @ 60Hz Максимальное разрешение для четырех одновременно подключенных мониторов: 8K (7680 x 4320 @ 60Hz) (при использовании переходников DP -> DVI-D FullHD (1920x1080 @60Hz)) Объем видеопамяти 16 ГБ Тип видеопамяти GDDR6 Разрядность шины видеопамяти 256 бит Разъемы DisplayPort - 4 шт. Версия DisplayPort 1.4 Поддержка стандартов DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 TDP 140 Вт Количество установленных карт: 2 шт. + 6 переходников DisplayPort - HDMI |
|  |  |  |  | Дисковая подсистема |  |  | Дисковая группа №1: Емкость 480 GB Тип литографии 3D NAND TLC Последовательное чтение (в пределах) 540 MB/s Последовательная запись (в пределах) 460 MB/s Случайное чтение (участок 100%) 80000 IOPS Случайная запись (участок 100%) 18000 IOPS Задержка - чтение 36 µs Задержка - запись 37 µs Питание - активный режим 3,6 Вт Питание - режим простоя 1,1 Вт Форм-фактор 2.5"" 7mm Interface SATA 3.0 6Gb/S Среднее время наработки на отказ 2 million hours Количество дисков в группе: 1 шт. |
|  |  |  |  | Корпус сервера |  |  | Исполнение: TOWER / RACK 4U. Размеры TOWER (Ширина х Высота х Глубина): 178 x 462 х 673 мм. Размеры RACK (Ширина х Высота х Глубина): 462 х 178 х 673 мм. Масса (нетто): 22 Кг. Цвет: Черный. Поддержка форматов материнских плат с максимальным размером: 13.68" x 13", E-ATX, ATX. Слоты расширения: 11 шт. Корзина горячей замены: на 8 дисков 3.5". Передняя панель с возможностью блокировки открытия (замок) предотвращающая доступ к установленным дискам. Кнопки управления: Включение / выключение Сброс. Индикаторы: Питание / Активность жестких дисков / Сеть / Перегрев / Ошибки питания. Вентиляторы охлаждения: 2x 8см 2800 RPM + 1x 8см 2700 RPM |
|  |  |  |  | Дополнительные аппаратные модули и платы расширения |  |  | Платы расширения LAN портов с характеристиками: Чип: Enterprise уровня Стандарт: Ethernet Порты: RJ45 - 2 шт. Скорость передачи данных портов: до 1 Gb/s на порт Дальность передачи данных: до 100м Индикаторы: по два светодиода на порт (Activity, Link) |
|  |  |  |  | Габариты |  |  | Габариты упаковки: 676 x 442 x 980 мм |
|  |  |  |  | Масса |  |  | Масса (НЕТТО): 40 кг Масса (БРУТТО): 49 кг |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО |  |  | Клиентская часть ПО Интеллект Х Интеграция – 1; - IPMI для удаленного управления сервером. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) – 1 шт. |
| 1.2 |  | Системный блок IPDROM WS ki19122025_2sw (АРМ ОС и СКУД) |  | Процессор |  |  | Количество ядер: 10 шт (P-ядер: 6 шт., E-ядер: 4 шт.); Количество потоков: 16 шт; Базовая тактовая частота высокопроизводительных ядер: 2,5 Ггц; Базовая тактовая частота эффективных ядер: 1,8 Ггц; Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: 4,6 Ггц; Объем кэш-памяти: 20 Мб; Тип/уровень кэш-памяти: Smart Cache; Тепловой пакет (Стандартный режим): 65 Вт; Расчетное энергопотребление: 154 Вт; Типы поддерживаемой памяти: DDR4/DDR5; Макс. число каналов памяти: 2 шт. |
|  |  |  |  | Общее описание платформы |  |  | Чипсет: Intel® Z790 Процессор: - Сокет: LGA1700; - Количество устанавливаемых процессоров: 1 шт. - Поддержка поколений процессоров: Intel Celeron Series 13/Intel Pentium Gold Series 13/13th Generation Intel/13th Generation Intel; Оперативная память: - Тип памяти: DDR5; - Максимальное количество каналов памяти: 2 шт.; - Максимально поддерживаемый платформой объем: 192 Гб; - Максимальный объем поддерживаемых модулей: 48 Гб; - Слотов : 4 шт. Порты PCI-e: - PCI-E x16 (Интерфейс x16 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x16 (Интерфейс x4 Gen3): 3 шт.; - PCI-E x1 (Интерфейс x1 Gen3): 1 шт.; Хранение данных: - Количество портов SATA III: 4 шт.; - Количество портов M.2 (поддержка только накопителей PCIe): 3 шт.; Порты ввода вывода: На задней панели: - 1 порт PS/2 Keyboard/Mouse; - 4 порта USB 2.0 Type-A; - 2 порта USB 3.2 Gen.1 Type-A; - 1 порт USB 3.2 Gen.2 Type-A; - 1 порт USB 3.2 Gen.2 Type-C; - 1 порт HDMI; - 1 порт DisplayPort; - 1 порт 2,5Gb RJ-45; - 3,5мм разъем для наушников/колонок (jack 3 pin 3,5мм); - 3,5мм разъем для микрофона (jack 2 pin 3,5мм). |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  | Форм-фактор: DIMM. Тип памяти: DDR5. Объем одного модуля: 8 Гб. Количество модулей: 2 шт. |
|  |  |  |  | RAID-контроллер |  |  | Интегрированный RAID-контроллер Поддержка RAID 0,1,5,10 |
|  |  |  |  | Дисковая подсистема |  |  | Дисковая группа №1: Тип SSD Форм-фактор m.2 Интерфейс: PCI-e x4 Объем: 480 Гб Количество дисков в группе: 1 шт. |
|  |  |  |  | Графическая подсистема |  |  | Дискретная видеокарта с следующими характеристиками: Интерфейс PCI-E 16x 3.0 Количество поддерживаемых мониторов 4 Максимальное разрешение 5120 x 2880 @ 60Hz Максимальное разрешение для четырех одновременно подключенных мониторов: 4K (4096x2160 @ 60Hz) (при использовании переходников miniDP -> DVI-D FullHD (1920x1080 @60Hz)) Объем видеопамяти 4096 МБ Тип видеопамяти GDDR6 Разрядность шины видеопамяти 64 бит Разъемы Mini DisplayPort x4 + 2 переходника DisplayPort - HDMI Версия DisplayPort 1.4 Поддержка стандартов DirectX 12, OpenGL 4.5 Поддержка CUDA версии 6.1 Поддержка Vulkan Версия OpenCL 1.2 TDP 50 Вт |
|  |  |  |  | Подсистема питания |  |  | Блок питания 600 Ватт с активной коррекцией фактора мощности. Кабели в комплекте: - IEC 320 C13 "мама" - ТИП С2 (ГОСТ 7396.1-89) (т.н. SCHUKO, "Евровилка") - 1 шт. |
|  |  |  |  | Аудиоподсистема |  |  | Интегрированаая аудиокарта с возможностью подключения колонок/наушников и микрофона |
|  |  |  |  | Операционная система |  |  | Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел) для рабочей станции |
|  |  |  |  | Дополнительные аппаратные модули и платы расширения |  |  | Плата расширения LAN портов с характеристиками: Стандарт: Gigabit Ethernet Порты: RJ45 - 1 шт. Скорость передачи данных: до 1 Gb/s на порт Дальность передачи данных: до 100м Индикаторы: по два светодиода на порт (Activity, Link) |
|  |  |  |  | В комплекте: |  |  | Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB. Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB; Ножки для установки стационарно |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО видеонаблюдения |  |  | Клиентская часть ПО Интеллект Х Интеграция - 1 шт. |
|  |  |  |  | Оборудование для установки корпуса |  |  | В комплект поставки входят ножки для установки стационарно |
|  |  |  |  | Габариты |  |  | Габариты упаковки: 520 x 510 x 290 мм |
|  |  |  |  | Масса |  |  | Масса (НЕТТО): 12 кг Масса (БРУТТО): 15 кг |
|  |  |  |  | Корпус сервера |  |  | Исполнение: TOWER (Отдельностоящий); Размеры (Ширина х Высота х Глубина): 231 х 463 х 450 мм. Масса (НЕТТО): 6,4 Кг. Цвет : Черный Слоты расширения полнопрофильные: 7 шт. Возможность установки дисков 3,5": 2 шт. Кнопки управления: Питание, перезагрузка Индикаторы: Питание, Активность HDD Система охлаждения: 140-мм вентиляторы в количестве 2 шт. |
| 1.3 |  | Системный блок IPDROM WS ki19122025_1sw (АРМ СОТ) |  | Процессор |  |  | Количество ядер: 4 шт; Количество потоков: 8 шт; Базовая тактовая частота процессора: 3,4 Ггц; Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: 4,5 Ггц; Объем кэш-памяти: 12 Мб; Тип/уровень кэш-памяти: Smart Cache; Тепловой пакет (Стандартный режим): 60 Вт; Расчетное энергопотребление: 89 Вт; Типы поддерживаемой памяти: DDR4/DDR5; Макс. число каналов памяти: 2 шт. |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  | Форм-фактор: DIMM. Тип памяти: DDR5. Объем одного модуля: 8 Гб. Количество модулей: 2 шт. |
|  |  |  |  | Общее описание платформы |  |  | Чипсет: Intel® Z790 Процессор: - Сокет: LGA1700; - Количество устанавливаемых процессоров: 1 шт. - Поддержка поколений процессоров: Intel Celeron Series 13/Intel Pentium Gold Series 13/13th Generation Intel/13th Generation Intel; Оперативная память: - Тип памяти: DDR5; - Максимальное количество каналов памяти: 2 шт.; - Максимально поддерживаемый платформой объем: 192 Гб; - Максимальный объем поддерживаемых модулей: 48 Гб; - Слотов : 4 шт. Порты PCI-e: - PCI-E x16 (Интерфейс x16 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x16 (Интерфейс x4 Gen3): 3 шт.; - PCI-E x1 (Интерфейс x1 Gen3): 1 шт.; Хранение данных: - Количество портов SATA III: 4 шт.; - Количество портов M.2 (поддержка только накопителей PCIe): 3 шт.; Порты ввода вывода: На задней панели: - 1 порт PS/2 Keyboard/Mouse; - 4 порта USB 2.0 Type-A; - 2 порта USB 3.2 Gen.1 Type-A; - 1 порт USB 3.2 Gen.2 Type-A; - 1 порт USB 3.2 Gen.2 Type-C; - 1 порт HDMI; - 1 порт DisplayPort; - 1 порт 2,5Gb RJ-45; - 3,5мм разъем для наушников/колонок (jack 3 pin 3,5мм); - 3,5мм разъем для микрофона (jack 2 pin 3,5мм). |
|  |  |  |  | Дисковая подсистема |  |  | Дисковая группа №1: Тип SSD Форм-фактор m.2 Интерфейс: PCI-e x4 Объем: 480 Гб Количество дисков в группе: 1 шт. |
|  |  |  |  | RAID-контроллер |  |  | Интегрированный RAID-контроллер Поддержка RAID 0,1,5,10 |
|  |  |  |  | Графическая подсистема |  |  | Дискретная видеокарта с следующими характеристиками: 1. Интерфейс PCI-E 16x 3.0 Количество поддерживаемых мониторов 4 Максимальное разрешение 5120 x 2880 @ 60Hz Максимальное разрешение для четырех одновременно подключенных мониторов: 4K (4096x2160 @ 60Hz) (при использовании переходников miniDP -> DVI-D FullHD (1920x1080 @60Hz)) Объем видеопамяти 4096 МБ Тип видеопамяти GDDR6 Разрядность шины видеопамяти 64 бит Разъемы Mini DisplayPort x4 + 2 переходника DisplayPort - HDMI Версия DisplayPort 1.4 Поддержка стандартов DirectX 12, OpenGL 4.5 Поддержка CUDA версии 6.1 Поддержка Vulkan Версия OpenCL 1.2 TDP 50 Вт |
|  |  |  |  | Аудиоподсистема |  |  | Интегрированаая аудиокарта с возможностью подключения колонок/наушников и микрофона |
|  |  |  |  | Дополнительные аппаратные модули и платы расширения |  |  | Плата расширения LAN портов с характеристиками: Стандарт: Gigabit Ethernet Порты: RJ45 - 1 шт. Скорость передачи данных: до 1 Gb/s на порт Дальность передачи данных: до 100м Индикаторы: по два светодиода на порт (Activity, Link) |
|  |  |  |  | Корпус сервера |  |  | Исполнение: TOWER (Отдельностоящий); Размеры (Ширина х Высота х Глубина): 231 х 463 х 450 мм. Масса (НЕТТО): 6,4 Кг. Цвет : Черный Слоты расширения полнопрофильные: 7 шт. Возможность установки дисков 3,5": 2 шт. Кнопки управления: Питание, перезагрузка Индикаторы: Питание, Активность HDD Система охлаждения: 140-мм вентиляторы в количестве 2 шт. |
|  |  |  |  | Подсистема питания |  |  | Блок питания 600 Ватт с активной коррекцией фактора мощности. Кабели в комплекте: - IEC 320 C13 "мама" - ТИП С2 (ГОСТ 7396.1-89) (т.н. SCHUKO, "Евровилка") - 1 шт. |
|  |  |  |  | Операционная система |  |  | Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел) для рабочей станции |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО видеонаблюдения |  |  | Клиентская часть ПО Интеллект Х Интеграция - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) -1 шт. |
|  |  |  |  | Габариты |  |  | Габариты упаковки: 520 x 510 x 290 мм |
|  |  |  |  | Масса |  |  | Масса (НЕТТО): 12 кг Масса (БРУТТО): 15 кг |
|  |  |  |  | В комплекте: |  |  | Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB. Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB; Ножки для установки стационарно |
| 1.4 |  | Системный блок IPDROM WS ki19122025_4 Бюро пропусков (АРМ Бюро пропусков) |  | Процессор |  |  | Количество ядер: 10 шт (P-ядер: 6 шт., E-ядер: 4 шт.); Количество потоков: 16 шт; Базовая тактовая частота высокопроизводительных ядер: 2,5 Ггц; Базовая тактовая частота эффективных ядер: 1,8 Ггц; Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: 4,6 Ггц; Объем кэш-памяти: 20 Мб; Тип/уровень кэш-памяти: Smart Cache; Тепловой пакет (Стандартный режим): 65 Вт; Расчетное энергопотребление: 154 Вт; Типы поддерживаемой памяти: DDR4/DDR5; Макс. число каналов памяти: 2 шт. |
|  |  |  |  | Общее описание платформы |  |  | Чипсет: Intel® Z790 Процессор: - Сокет: LGA1700; - Количество устанавливаемых процессоров: 1 шт. - Поддержка поколений процессоров: Intel Celeron Series 13/Intel Pentium Gold Series 13/13th Generation Intel/13th Generation Intel; Оперативная память: - Тип памяти: DDR5; - Максимальное количество каналов памяти: 2 шт.; - Максимально поддерживаемый платформой объем: 192 Гб; - Максимальный объем поддерживаемых модулей: 48 Гб; - Слотов : 4 шт. Порты PCI-e: - PCI-E x16 (Интерфейс x16 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x16 (Интерфейс x4 Gen3): 3 шт.; - PCI-E x1 (Интерфейс x1 Gen3): 1 шт.; Хранение данных: - Количество портов SATA III: 4 шт.; - Количество портов M.2 (поддержка только накопителей PCIe): 3 шт.; Порты ввода вывода: На задней панели: - 1 порт PS/2 Keyboard/Mouse; - 4 порта USB 2.0 Type-A; - 2 порта USB 3.2 Gen.1 Type-A; - 1 порт USB 3.2 Gen.2 Type-A; - 1 порт USB 3.2 Gen.2 Type-C; - 1 порт HDMI; - 1 порт DisplayPort; - 1 порт 2,5Gb RJ-45; - 3,5мм разъем для наушников/колонок (jack 3 pin 3,5мм); - 3,5мм разъем для микрофона (jack 2 pin 3,5мм). |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  | Форм-фактор: DIMM. Тип памяти: DDR5. Объем одного модуля: 8 Гб. Количество модулей: 2 шт. |
|  |  |  |  | RAID-контроллер |  |  | Интегрированный RAID-контроллер Поддержка RAID 0,1,5,10 |
|  |  |  |  | Дисковая подсистема |  |  | Дисковая группа №1: Тип SSD Форм-фактор m.2 Интерфейс: PCI-e x4 Объем: 480 Гб Количество дисков в группе: 1 шт. |
|  |  |  |  | Графическая подсистема |  |  | Дискретная видеокарта с следующими характеристиками: Интерфейс PCI-E 16x 3.0 Количество поддерживаемых мониторов 4 Максимальное разрешение 5120 x 2880 @ 60Hz Максимальное разрешение для четырех одновременно подключенных мониторов: 4K (4096x2160 @ 60Hz) (при использовании переходников miniDP -> DVI-D FullHD (1920x1080 @60Hz)) Объем видеопамяти 4096 МБ Тип видеопамяти GDDR6 Разрядность шины видеопамяти 64 бит Разъемы Mini DisplayPort x4 + 2 переходника DisplayPort - HDMI Версия DisplayPort 1.4 Поддержка стандартов DirectX 12, OpenGL 4.5 Поддержка CUDA версии 6.1 Поддержка Vulkan Версия OpenCL 1.2 TDP 50 Вт |
|  |  |  |  | Корпус сервера |  |  | Исполнение: TOWER (Отдельностоящий); Размеры (Ширина х Высота х Глубина): 231 х 463 х 450 мм. Масса (НЕТТО): 6,4 Кг. Цвет : Черный Слоты расширения полнопрофильные: 7 шт. Возможность установки дисков 3,5": 2 шт. Кнопки управления: Питание, перезагрузка Индикаторы: Питание, Активность HDD Система охлаждения: 140-мм вентиляторы в количестве 2 шт. |
|  |  |  |  | Подсистема питания |  |  | Блок питания 600 Ватт с активной коррекцией фактора мощности. Кабели в комплекте: - IEC 320 C13 "мама" - ТИП С2 (ГОСТ 7396.1-89) (т.н. SCHUKO, "Евровилка") - 1 шт. |
|  |  |  |  | Масса |  |  | Масса (НЕТТО): 12 кг Масса (БРУТТО): 15 кг |
|  |  |  |  | Габариты |  |  | Габариты упаковки: 520 x 510 x 290 мм |
|  |  |  |  | Операционная система |  |  | Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел) для рабочей станции |
|  |  |  |  | В комплекте: |  |  | Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB. Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB; Ножки для установки стационарно |
|  |  |  |  | Аудиоподсистема |  |  | Интегрированаая аудиокарта с возможностью подключения колонок/наушников и микрофона |
| 1.5 |  | Системный блок IPDROM WS ki19122025_3sw (АРМ СТВН) |  | Процессор |  |  | Количество ядер: 4 шт; Количество потоков: 8 шт; Базовая тактовая частота процессора: 3,4 Ггц; Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: 4,5 Ггц; Объем кэш-памяти: 12 Мб; Тип/уровень кэш-памяти: Smart Cache; Тепловой пакет (Стандартный режим): 60 Вт; Расчетное энергопотребление: 89 Вт; Типы поддерживаемой памяти: DDR4/DDR5; Макс. число каналов памяти: 2 шт. |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  | Форм-фактор: DIMM. Тип памяти: DDR5. Объем одного модуля: 8 Гб. Количество модулей: 2 шт. |
|  |  |  |  | Общее описание платформы |  |  | Чипсет: Intel® Z790 Процессор: - Сокет: LGA1700; - Количество устанавливаемых процессоров: 1 шт. - Поддержка поколений процессоров: Intel Celeron Series 13/Intel Pentium Gold Series 13/13th Generation Intel/13th Generation Intel; Оперативная память: - Тип памяти: DDR5; - Максимальное количество каналов памяти: 2 шт.; - Максимально поддерживаемый платформой объем: 192 Гб; - Максимальный объем поддерживаемых модулей: 48 Гб; - Слотов : 4 шт. Порты PCI-e: - PCI-E x16 (Интерфейс x16 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x16 (Интерфейс x4 Gen3): 3 шт.; - PCI-E x1 (Интерфейс x1 Gen3): 1 шт.; Хранение данных: - Количество портов SATA III: 4 шт.; - Количество портов M.2 (поддержка только накопителей PCIe): 3 шт.; Порты ввода вывода: На задней панели: - 1 порт PS/2 Keyboard/Mouse; - 4 порта USB 2.0 Type-A; - 2 порта USB 3.2 Gen.1 Type-A; - 1 порт USB 3.2 Gen.2 Type-A; - 1 порт USB 3.2 Gen.2 Type-C; - 1 порт HDMI; - 1 порт DisplayPort; - 1 порт 2,5Gb RJ-45; - 3,5мм разъем для наушников/колонок (jack 3 pin 3,5мм); - 3,5мм разъем для микрофона (jack 2 pin 3,5мм). |
|  |  |  |  | Дисковая подсистема |  |  | Дисковая группа №1: Тип SSD Форм-фактор m.2 Интерфейс: PCI-e x4 Объем: 480 Гб Количество дисков в группе: 1 шт. |
|  |  |  |  | RAID-контроллер |  |  | Интегрированный RAID-контроллер Поддержка RAID 0,1,5,10 |
|  |  |  |  | Графическая подсистема |  |  | Дискретная видеокарта с следующими характеристиками: Интерфейс PCI-E 16x 3.0 Количество поддерживаемых мониторов 4 Максимальное разрешение 5120 x 2880 @ 60Hz Максимальное разрешение для четырех одновременно подключенных мониторов: 4K (4096x2160 @ 60Hz) (при использовании переходников miniDP -> DVI-D FullHD (1920x1080 @60Hz)) Объем видеопамяти 4096 МБ Тип видеопамяти GDDR6 Разрядность шины видеопамяти 64 бит Разъемы Mini DisplayPort x4 + 2 переходника DisplayPort - HDMI Версия DisplayPort 1.4 Поддержка стандартов DirectX 12, OpenGL 4.5 Поддержка CUDA версии 6.1 Поддержка Vulkan Версия OpenCL 1.2 TDP 50 Вт |
|  |  |  |  | Аудиоподсистема |  |  | Интегрированаая аудиокарта с возможностью подключения колонок/наушников и микрофона |
|  |  |  |  | Дополнительные аппаратные модули и платы расширения |  |  | Плата расширения LAN портов с характеристиками: Стандарт: Gigabit Ethernet Порты: RJ45 - 1 шт. Скорость передачи данных: до 1 Gb/s на порт Дальность передачи данных: до 100м Индикаторы: по два светодиода на порт (Activity, Link) |
|  |  |  |  | Габариты |  |  | Габариты упаковки: 520 x 510 x 290 мм |
|  |  |  |  | Масса |  |  | Масса (НЕТТО): 12 кг Масса (БРУТТО): 15 кг |
|  |  |  |  | Корпус сервера |  |  | Исполнение: TOWER (Отдельностоящий); Размеры (Ширина х Высота х Глубина): 231 х 463 х 450 мм. Масса (НЕТТО): 6,4 Кг. Цвет : Черный Слоты расширения полнопрофильные: 7 шт. Возможность установки дисков 3,5": 2 шт. Кнопки управления: Питание, перезагрузка Индикаторы: Питание, Активность HDD Система охлаждения: 140-мм вентиляторы в количестве 2 шт. |
|  |  |  |  | Подсистема питания |  |  | Блок питания 600 Ватт с активной коррекцией фактора мощности. Кабели в комплекте: - IEC 320 C13 "мама" - ТИП С2 (ГОСТ 7396.1-89) (т.н. SCHUKO, "Евровилка") - 1 шт. |
|  |  |  |  | Операционная система |  |  | Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел) для рабочей станции |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО видеонаблюдения |  |  | Клиентская часть ПО Интеллект Х Интеграция - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) – 1 шт. |
|  |  |  |  | В комплекте: |  |  | Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB. Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB; Ножки для установки стационарно |
| 1.6 |  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_4sw (Сервер СОТ, резерв) |  | Процессор |  |  | Количество ядер: 12 шт; Количество потоков: 24 шт; Базовая тактовая частота процессора: 2,1 Ггц; Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: 3,3 Ггц; Объем кэш-памяти: 18 Мб; Тип/уровень кэш-памяти: Smart Cache; Расчетная мощность: 120 Вт; Типы поддерживаемой памяти: DDR4; Макс. число каналов памяти: 8 шт. |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  | Форм-фактор: DIMM. Тип памяти: DDR4. Объем одного модуля: 16 Гб. Количество модулей: 2 шт. |
|  |  |  |  | Общее описание платформы |  |  | Чипсет: Intel® C621A Процессор: - Сокет: LGA4189; - Количество устанавливаемых процессоров: 1 шт. - Поддержка поколений процессоров: Xeon Scalable Processors 3rd Gen; Оперативная память: - Тип памяти: DDR4; - Максимальное количество каналов памяти: 8 шт.; - Максимально поддерживаемый платформой объем: 2048 Гб; - Максимальный объем поддерживаемых модулей: 256 Гб; - Слотов : 8 шт. Порты PCI-e: - PCI-E x16 (Интерфейс x16 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x16 (Интерфейс x8 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x8 (Интерфейс x8 Gen3): 4 шт.; Хранение данных: - Количество портов SATA III: 10 шт.; Порты ввода вывода: На передней панели: - в зависимости от корпуса. На задней панели: - 1 COM порт; - 2 порта USB 2.0; - 2 порта USB 3.2 Gen1; - 1 порт VGA (не активен, если установлена дискретная видеокарта); - 2 сетевых 1Гбит/с LAN-розетка RJ-45; - 1 сетевой порт IPMI. Удаленное управление сервером: - IPMI для удаленного управления сервером - Лицензия для активации функции Virtual Media приобретается отдельно. |
|  |  |  |  | RAID-контроллер |  |  | Аппаратный RAID-контроллер Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Интерфейс PCI Express: 8x rev. 3.0. Пропускная способность интерфейса: 12 Гбит/сек. Модуль для сохранения данных из кэша во flash память. Тип охлаждения: Пассивное. |
|  |  |  |  | Дисковая подсистема |  |  | Дисковая группа №1: Емкость 480 GB Тип литографии 3D NAND TLC Последовательное чтение (в пределах) 540 MB/s Последовательная запись (в пределах) 460 MB/s Случайное чтение (участок 100%) 80000 IOPS Случайная запись (участок 100%) 18000 IOPS Задержка - чтение 36 µs Задержка - запись 37 µs Питание - активный режим 3,6 Вт Питание - режим простоя 1,1 Вт Форм-фактор 2.5"" 7mm Interface SATA 3.0 6Gb/S Среднее время наработки на отказ 2 million hours Количество дисков в группе: 2 шт. Организация группы дисков: RAID-1 (отказоустойчивость) Дисковая группа №2: Формат накопителя: 3,5" Класс накопителя: Corporate/Enterprise (работа в режиме 24/7) Объем диска: 20 Тб Интерфейс: SATA III (6 Gbit/s) Скорость вращения: 7200 Об/мин Размер буфера памяти: 256 Мб Масса: 685 г. Количество дисков в группе: 8 шт. |
|  |  |  |  | Графическая подсистема |  |  | Интегрированный графический контроллер. Порт для подключения монитора VGA для IPMI cо встроенной KVM |
|  |  |  |  | Дополнительные аппаратные модули и платы расширения |  |  | Платы расширения LAN портов с характеристиками: Чип: Enterprise уровня Стандарт: Ethernet Порты: RJ45 - 2 шт. Скорость передачи данных портов: до 1 Gb/s на порт Дальность передачи данных: до 100м Индикаторы: по два светодиода на порт (Activity, Link) |
|  |  |  |  | Корпус сервера |  |  | Исполнение: RACK 2U. Размеры (Ширина х Высота х Глубина): 437 х 89 х 647 мм. Масса (нетто): 20 Кг. Цвет: Черный. Поддержка форматов материнских плат с максимальным размером: 13.68" x 13", E-ATX, ATX. Слоты расширения низкопрофильные: 7 шт. Корзина горячей замены: на 8 дисков 3.5". Кнопки управления: Включение / выключение Сброс. Индикаторы: Питание / Активность жестких дисков / Сеть / Перегрев / Ошибки питания. Вентиляторы охлаждения: 3x 8см 6300 RPM с горячей заменой. |
|  |  |  |  | Подсистема питания |  |  | Двоированный блок питания 740 Ватт с возможностью горячей замены. Схема питания: 1+1 Сертификация блоков питания: 80 PLUS Platinum Кабели в комплекте: - IEC 320 C13 "мама" - ТИП С2 (ГОСТ 7396.1-89) (т.н. SCHUKO, "Евровилка") - 2 шт. - IEC 320 C13 "Мама" - IEC 320 C13 "ПаПа" (для подключения к ИБП) - 2 шт. |
|  |  |  |  | Оборудование для установки корпуса |  |  | В комплект поставки входят телескопические рельсы для крепления оборудования в стойку 19" (установочная длина от 673,1 до 924,6 мм) |
|  |  |  |  | Операционная система |  |  | Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел) для сервера |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО видеонаблюдения |  |  | Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Ядро системы – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Сервис отказоустойчивости (Failover) – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Система защиты – 1 шт. |
|  |  |  |  | Габариты |  |  | Габариты упаковки: 670 x 287 x 870 мм |
|  |  |  |  | Масса |  |  | Масса (НЕТТО): 34 кг Масса (БРУТТО): 42 кг |
|  |  |  |  | Клавиатура и мышь в комплекте |  |  | Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB. Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB. |
| 1.7 |  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_5sw (Сервер СОТ) |  | Процессор |  |  | Количество ядер: 12 шт; Количество потоков: 24 шт; Базовая тактовая частота процессора: 2,1 Ггц; Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: 3,3 Ггц; Объем кэш-памяти: 18 Мб; Тип/уровень кэш-памяти: Smart Cache; Расчетная мощность: 120 Вт; Типы поддерживаемой памяти: DDR4; Макс. число каналов памяти: 8 шт. |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  | Форм-фактор: DIMM. Тип памяти: DDR4. Объем одного модуля: 16 Гб. Количество модулей: 2 шт. |
|  |  |  |  | Общее описание платформы |  |  | Чипсет: Intel® C621A Процессор: - Сокет: LGA4189; - Количество устанавливаемых процессоров: 1 шт. - Поддержка поколений процессоров: Xeon Scalable Processors 3rd Gen; Оперативная память: - Тип памяти: DDR4; - Максимальное количество каналов памяти: 8 шт.; - Максимально поддерживаемый платформой объем: 2048 Гб; - Максимальный объем поддерживаемых модулей: 256 Гб; - Слотов : 8 шт. Порты PCI-e: - PCI-E x16 (Интерфейс x16 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x16 (Интерфейс x8 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x8 (Интерфейс x8 Gen3): 4 шт.; Хранение данных: - Количество портов SATA III: 10 шт.; Порты ввода вывода: На передней панели: - в зависимости от корпуса. На задней панели: - 1 COM порт; - 2 порта USB 2.0; - 2 порта USB 3.2 Gen1; - 1 порт VGA (не активен, если установлена дискретная видеокарта); - 2 сетевых 1Гбит/с LAN-розетка RJ-45; - 1 сетевой порт IPMI. Удаленное управление сервером: - IPMI для удаленного управления сервером - Лицензия для активации функции Virtual Media приобретается отдельно. |
|  |  |  |  | RAID-контроллер |  |  | Аппаратный RAID-контроллер Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Интерфейс PCI Express: 8x rev. 3.0. Пропускная способность интерфейса: 12 Гбит/сек. Модуль для сохранения данных из кэша во flash память. Тип охлаждения: Пассивное. |
|  |  |  |  | Дисковая подсистема |  |  | Дисковая группа №1: Емкость 480 GB Тип литографии 3D NAND TLC Последовательное чтение (в пределах) 540 MB/s Последовательная запись (в пределах) 460 MB/s Случайное чтение (участок 100%) 80000 IOPS Случайная запись (участок 100%) 18000 IOPS Задержка - чтение 36 µs Задержка - запись 37 µs Питание - активный режим 3,6 Вт Питание - режим простоя 1,1 Вт Форм-фактор 2.5"" 7mm Interface SATA 3.0 6Gb/S Среднее время наработки на отказ 2 million hours Количество дисков в группе: 2 шт. Организация группы дисков: RAID-1 (отказоустойчивость) Дисковая группа №2: Формат накопителя: 3,5" Класс накопителя: Corporate/Enterprise (работа в режиме 24/7) Объем диска: 14 Тб Интерфейс: SATA III (6 Gbit/s) Скорость вращения: 7200 Об/мин Размер буфера памяти: 256 Мб Масса: 661 г. Количество дисков в группе: 6 шт. |
|  |  |  |  | Графическая подсистема |  |  | Интегрированный графический контроллер. Порт для подключения монитора VGA для IPMI cо встроенной KVM |
|  |  |  |  | Дополнительные аппаратные модули и платы расширения |  |  | Платы расширения LAN портов с характеристиками: Чип: Enterprise уровня Стандарт: Ethernet Порты: RJ45 - 2 шт. Скорость передачи данных портов: до 1 Gb/s на порт Дальность передачи данных: до 100м Индикаторы: по два светодиода на порт (Activity, Link) |
|  |  |  |  | Корпус сервера |  |  | Исполнение: RACK 2U. Размеры (Ширина х Высота х Глубина): 437 х 89 х 647 мм. Масса (нетто): 20 Кг. Цвет: Черный. Поддержка форматов материнских плат с максимальным размером: 13.68" x 13", E-ATX, ATX. Слоты расширения низкопрофильные: 7 шт. Корзина горячей замены: на 8 дисков 3.5". Кнопки управления: Включение / выключение Сброс. Индикаторы: Питание / Активность жестких дисков / Сеть / Перегрев / Ошибки питания. Вентиляторы охлаждения: 3x 8см 6300 RPM с горячей заменой. |
|  |  |  |  | Подсистема питания |  |  | Двоированный блок питания 740 Ватт с возможностью горячей замены. Схема питания: 1+1 Сертификация блоков питания: 80 PLUS Platinum Кабели в комплекте: - IEC 320 C13 "мама" - ТИП С2 (ГОСТ 7396.1-89) (т.н. SCHUKO, "Евровилка") - 2 шт. - IEC 320 C13 "Мама" - IEC 320 C13 "ПаПа" (для подключения к ИБП) - 2 шт. |
|  |  |  |  | Оборудование для установки корпуса |  |  | В комплект поставки входят телескопические рельсы для крепления оборудования в стойку 19" (установочная длина от 673,1 до 924,6 мм) |
|  |  |  |  | Операционная система |  |  | Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел) для сервера |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО видеонаблюдения |  |  | Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Подключение видеокамеры – 25 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Распознавание номеров ТС (до 20 км/ч)- 4 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Детектор оставленных предметов "Видеоинтеллект" – 6 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Ядро системы – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Сервис отказоустойчивости (Failover) – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Система защиты – 1 шт. |
|  |  |  |  | Габариты |  |  | Габариты упаковки: 670 x 287 x 870 мм |
|  |  |  |  | Масса |  |  | Масса (НЕТТО): 33 кг Масса (БРУТТО): 41 кг |
|  |  |  |  | Клавиатура и мышь в комплекте |  |  | Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB. Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB. |
| 1.8 |  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_6sw (Сервер СОТ) |  | Процессор |  |  | Количество ядер: 12 шт; Количество потоков: 24 шт; Базовая тактовая частота процессора: 2,1 Ггц; Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: 3,3 Ггц; Объем кэш-памяти: 18 Мб; Тип/уровень кэш-памяти: Smart Cache; Расчетная мощность: 120 Вт; Типы поддерживаемой памяти: DDR4; Макс. число каналов памяти: 8 шт. |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  | Форм-фактор: DIMM. Тип памяти: DDR4. Объем одного модуля: 16 Гб. Количество модулей: 2 шт. |
|  |  |  |  | Общее описание платформы |  |  | Чипсет: Intel® C621A Процессор: - Сокет: LGA4189; - Количество устанавливаемых процессоров: 1 шт. - Поддержка поколений процессоров: Xeon Scalable Processors 3rd Gen; Оперативная память: - Тип памяти: DDR4; - Максимальное количество каналов памяти: 8 шт.; - Максимально поддерживаемый платформой объем: 2048 Гб; - Максимальный объем поддерживаемых модулей: 256 Гб; - Слотов : 8 шт. Порты PCI-e: - PCI-E x16 (Интерфейс x16 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x16 (Интерфейс x8 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x8 (Интерфейс x8 Gen3): 4 шт.; Хранение данных: - Количество портов SATA III: 10 шт.; Порты ввода вывода: На передней панели: - в зависимости от корпуса. На задней панели: - 1 COM порт; - 2 порта USB 2.0; - 2 порта USB 3.2 Gen1; - 1 порт VGA (не активен, если установлена дискретная видеокарта); - 2 сетевых 1Гбит/с LAN-розетка RJ-45; - 1 сетевой порт IPMI. Удаленное управление сервером: - IPMI для удаленного управления сервером - Лицензия для активации функции Virtual Media приобретается отдельно. |
|  |  |  |  | RAID-контроллер |  |  | Аппаратный RAID-контроллер Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Интерфейс PCI Express: 8x rev. 3.0. Пропускная способность интерфейса: 12 Гбит/сек. Модуль для сохранения данных из кэша во flash память. Тип охлаждения: Пассивное. |
|  |  |  |  | Дисковая подсистема |  |  | ОС предустановлена на выделенной области архивного диска. Дисковая группа №1: Формат накопителя: 2,5" Класс накопителя: Corporate/Enterprise (работа в режиме 24/7) Объем диска: 0,48 Тб Интерфейс: SATA III (6 Gbit/s) Энергопотребление в активном режиме: 3 Вт Масса: 112 г. Количество дисков в группе: 2 шт. Дисковая группа №2: Формат накопителя: 3,5" Класс накопителя: Corporate/Enterprise (работа в режиме 24/7) Объем диска: 18 Тб Интерфейс: SATA III (6 Gbit/s) Скорость вращения: 7200 Об/мин Размер буфера памяти: 256 Мб Масса: 659 г. Количество дисков в группе: 14 шт. |
|  |  |  |  | Графическая подсистема |  |  | Интегрированный графический контроллер. Порт для подключения монитора VGA для IPMI cо встроенной KVM |
|  |  |  |  | Дополнительные аппаратные модули и платы расширения |  |  | Платы расширения LAN портов с характеристиками: Чип: Enterprise уровня Стандарт: Ethernet Порты: RJ45 - 2 шт. Скорость передачи данных портов: до 1 Gb/s на порт Дальность передачи данных: до 100м Индикаторы: по два светодиода на порт (Activity, Link) |
|  |  |  |  | Корпус сервера |  |  | Исполнение: RACK 3U. Размеры (Ширина х Высота х Глубина): 437 х 132 х 647 мм. Масса (нетто): 20 Кг. Цвет: Черный. Поддержка форматов материнских плат с максимальным размером: 13.68" x 13", E-ATX, ATX. Слоты расширения: 7 шт. Корзина горячей замены: на 16 дисков 3.5". Кнопки управления: Включение / выключение Сброс. Индикаторы: Питание / Активность жестких дисков / Сеть / Перегрев / Ошибки питания. Вентиляторы охлаждения: 3x 8см 6300 RPM с горячей заменой + 2x 8см 5000 RPM с горячей заменой. |
|  |  |  |  | Подсистема питания |  |  | Двоированный блок питания 1000 Ватт с возможностью горячей замены. Схема питания: 1+1 Сертификация блоков питания: 80 PLUS Platinum Кабели в комплекте: - IEC 320 C13 "мама" - ТИП С2 (ГОСТ 7396.1-89) (т.н. SCHUKO, "Евровилка") - 2 шт. - IEC 320 C13 "Мама" - IEC 320 C13 "ПаПа" (для подключения к ИБП) - 2 шт. |
|  |  |  |  | Оборудование для установки корпуса |  |  | В комплект поставки входят телескопические рельсы для крепления оборудования в стойку 19" (установочная длина от 673,1 до 924,6 мм) |
|  |  |  |  | Габариты |  |  | Габариты упаковки: 670 x 327 x 870 мм |
|  |  |  |  | Масса |  |  | Масса (НЕТТО): 38 кг Масса (БРУТТО): 46 кг |
|  |  |  |  | Операционная система |  |  | Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел) для сервера |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО видеонаблюдения |  |  | Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Подключение видеокамеры – 70 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Ядро системы – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Сервис отказоустойчивости (Failover) – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Система защиты – 1 шт. |
|  |  |  |  | Клавиатура и мышь в комплекте |  |  | Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB. Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB. |
| 1.9 |  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_7sw (Сервер СОТ) |  | Процессор |  |  | Количество ядер: 12 шт; Количество потоков: 24 шт; Базовая тактовая частота процессора: 2,1 Ггц; Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: 3,3 Ггц; Объем кэш-памяти: 18 Мб; Тип/уровень кэш-памяти: Smart Cache; Расчетная мощность: 120 Вт; Типы поддерживаемой памяти: DDR4; Макс. число каналов памяти: 8 шт. |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  | Форм-фактор: DIMM. Тип памяти: DDR4. Объем одного модуля: 16 Гб. Количество модулей: 2 шт. |
|  |  |  |  | Общее описание платформы |  |  | Чипсет: Intel® C621A Процессор: - Сокет: LGA4189; - Количество устанавливаемых процессоров: 1 шт. - Поддержка поколений процессоров: Xeon Scalable Processors 3rd Gen; Оперативная память: - Тип памяти: DDR4; - Максимальное количество каналов памяти: 8 шт.; - Максимально поддерживаемый платформой объем: 2048 Гб; - Максимальный объем поддерживаемых модулей: 256 Гб; - Слотов : 8 шт. Порты PCI-e: - PCI-E x16 (Интерфейс x16 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x16 (Интерфейс x8 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x8 (Интерфейс x8 Gen3): 4 шт.; Хранение данных: - Количество портов SATA III: 10 шт.; Порты ввода вывода: На передней панели: - в зависимости от корпуса. На задней панели: - 1 COM порт; - 2 порта USB 2.0; - 2 порта USB 3.2 Gen1; - 1 порт VGA (не активен, если установлена дискретная видеокарта); - 2 сетевых 1Гбит/с LAN-розетка RJ-45; - 1 сетевой порт IPMI. Удаленное управление сервером: - IPMI для удаленного управления сервером - Лицензия для активации функции Virtual Media приобретается отдельно. |
|  |  |  |  | RAID-контроллер |  |  | Аппаратный RAID-контроллер Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Интерфейс PCI Express: 8x rev. 3.0. Пропускная способность интерфейса: 12 Гбит/сек. Модуль для сохранения данных из кэша во flash память. Тип охлаждения: Пассивное. |
|  |  |  |  | Дисковая подсистема |  |  | ОС предустановлена на выделенной области архивного диска. Дисковая группа №1: Формат накопителя: 2,5" Класс накопителя: Corporate/Enterprise (работа в режиме 24/7) Объем диска: 0,48 Тб Интерфейс: SATA III (6 Gbit/s) Энергопотребление в активном режиме: 3 Вт Масса: 112 г. Количество дисков в группе: 2 шт. Дисковая группа №2: Формат накопителя: 3,5" Класс накопителя: Corporate/Enterprise (работа в режиме 24/7) Объем диска: 18 Тб Интерфейс: SATA III (6 Gbit/s) Скорость вращения: 7200 Об/мин Размер буфера памяти: 256 Мб Масса: 659 г. Количество дисков в группе: 13 шт. |
|  |  |  |  | Графическая подсистема |  |  | Интегрированный графический контроллер. Порт для подключения монитора VGA для IPMI cо встроенной KVM |
|  |  |  |  | Дополнительные аппаратные модули и платы расширения |  |  | Платы расширения LAN портов с характеристиками: Чип: Enterprise уровня Стандарт: Ethernet Порты: RJ45 - 2 шт. Скорость передачи данных портов: до 1 Gb/s на порт Дальность передачи данных: до 100м Индикаторы: по два светодиода на порт (Activity, Link) |
|  |  |  |  | Корпус сервера |  |  | Исполнение: RACK 3U. Размеры (Ширина х Высота х Глубина): 437 х 132 х 647 мм. Масса (нетто): 20 Кг. Цвет: Черный. Слоты расширения: 7 шт. Корзина горячей замены: на 16 дисков 3.5". Кнопки управления: Включение / выключение Сброс. Индикаторы: Питание / Активность жестких дисков / Сеть / Перегрев / Ошибки питания. Вентиляторы охлаждения: 3x 8см 6300 RPM с горячей заменой + 2x 8см 5000 RPM с горячей заменой. |
|  |  |  |  | Подсистема питания |  |  | Двоированный блок питания 1000 Ватт с возможностью горячей замены. Схема питания: 1+1 Сертификация блоков питания: 80 PLUS Platinum Кабели в комплекте: - IEC 320 C13 "мама" - ТИП С2 (ГОСТ 7396.1-89) (т.н. SCHUKO, "Евровилка") - 2 шт. - IEC 320 C13 "Мама" - IEC 320 C13 "ПаПа" (для подключения к ИБП) - 2 шт. |
|  |  |  |  | Оборудование для установки корпуса |  |  | В комплект поставки входят телескопические рельсы для крепления оборудования в стойку 19" (установочная длина от 673,1 до 924,6 мм) |
|  |  |  |  | Операционная система |  |  | Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел) для сервера |
|  |  |  |  | Габариты |  |  | Габариты упаковки: 670 x 327 x 870 мм |
|  |  |  |  | Масса |  |  | Масса (НЕТТО): 37 кг Масса (БРУТТО): 45 кг |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО видеонаблюдения |  |  | Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Подключение видеокамеры – 66 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Ядро системы – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Сервис отказоустойчивости (Failover) – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Система защиты – 1 шт. |
|  |  |  |  | Клавиатура и мышь в комплекте |  |  | Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB. Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB. |
| 1.10 |  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_8sw (Сервер СОТ) |  | Процессор |  |  | Количество ядер: 12 шт; Количество потоков: 24 шт; Базовая тактовая частота процессора: 2,1 Ггц; Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: 3,3 Ггц; Объем кэш-памяти: 18 Мб; Тип/уровень кэш-памяти: Smart Cache; Расчетная мощность: 120 Вт; Типы поддерживаемой памяти: DDR4; Макс. число каналов памяти: 8 шт. |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  | Форм-фактор: DIMM. Тип памяти: DDR4. Объем одного модуля: 16 Гб. Количество модулей: 2 шт. |
|  |  |  |  | Общее описание платформы |  |  | Чипсет: Intel® C621A Процессор: - Сокет: LGA4189; - Количество устанавливаемых процессоров: 1 шт. - Поддержка поколений процессоров: Xeon Scalable Processors 3rd Gen; Оперативная память: - Тип памяти: DDR4; - Максимальное количество каналов памяти: 8 шт.; - Максимально поддерживаемый платформой объем: 2048 Гб; - Максимальный объем поддерживаемых модулей: 256 Гб; - Слотов : 8 шт. Порты PCI-e: - PCI-E x16 (Интерфейс x16 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x16 (Интерфейс x8 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x8 (Интерфейс x8 Gen3): 4 шт.; Хранение данных: - Количество портов SATA III: 10 шт.; Порты ввода вывода: На передней панели: - в зависимости от корпуса. На задней панели: - 1 COM порт; - 2 порта USB 2.0; - 2 порта USB 3.2 Gen1; - 1 порт VGA (не активен, если установлена дискретная видеокарта); - 2 сетевых 1Гбит/с LAN-розетка RJ-45; - 1 сетевой порт IPMI. Удаленное управление сервером: - IPMI для удаленного управления сервером - Лицензия для активации функции Virtual Media приобретается отдельно. |
|  |  |  |  | RAID-контроллер |  |  | Аппаратный RAID-контроллер Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Интерфейс PCI Express: 8x rev. 3.0. Пропускная способность интерфейса: 12 Гбит/сек. Модуль для сохранения данных из кэша во flash память. Тип охлаждения: Пассивное. |
|  |  |  |  | Дисковая подсистема |  |  | ОС предустановлена на выделенной области архивного диска. Дисковая группа №1: Формат накопителя: 2,5" Класс накопителя: Corporate/Enterprise (работа в режиме 24/7) Объем диска: 0,48 Тб Интерфейс: SATA III (6 Gbit/s) Энергопотребление в активном режиме: 3 Вт Масса: 112 г. Количество дисков в группе: 2 шт. Дисковая группа №2: Формат накопителя: 3,5" Класс накопителя: Corporate/Enterprise (работа в режиме 24/7) Объем диска: 16 Тб Интерфейс: SATA III (6 Gbit/s) Скорость вращения: 7200 Об/мин Размер буфера памяти: 256 Мб Масса: 655 г. Количество дисков в группе: 14 шт. |
|  |  |  |  | Графическая подсистема |  |  | Интегрированный графический контроллер. Порт для подключения монитора VGA для IPMI cо встроенной KVM |
|  |  |  |  | Дополнительные аппаратные модули и платы расширения |  |  | Платы расширения LAN портов с характеристиками: Чип: Enterprise уровня Стандарт: Ethernet Порты: RJ45 - 2 шт. Скорость передачи данных портов: до 1 Gb/s на порт Дальность передачи данных: до 100м Индикаторы: по два светодиода на порт (Activity, Link) |
|  |  |  |  | Корпус сервера |  |  | Исполнение: RACK 4U. Размеры (Ширина х Высота х Глубина): 437 х 178 х 660 мм. Масса (нетто): 25 Кг. Цвет: Черный. Слоты расширения: 7 шт. Корзина горячей замены: на 24 дисков 3.5". Кнопки управления: Включение / выключение Сброс. Индикаторы: Питание / Активность жестких дисков / Сеть / Перегрев / Ошибки питания. Вентиляторы охлаждения: 3x 8см 6300 RPM с горячей заменой + 2x 8см 5000 RPM с горячей заменой. |
|  |  |  |  | Подсистема питания |  |  | Двоированный блок питания 1200 Ватт с возможностью горячей замены. Схема питания: 1+1 Сертификация блоков питания: 80 PLUS Platinum Кабели в комплекте: - IEC 320 C13 "мама" - ТИП С2 (ГОСТ 7396.1-89) (т.н. SCHUKO, "Евровилка") - 2 шт. - IEC 320 C13 "Мама" - IEC 320 C13 "ПаПа" (для подключения к ИБП) - 2 шт. |
|  |  |  |  | Габариты |  |  | Габариты упаковки: 871 x 343 x 673 мм |
|  |  |  |  | Масса |  |  | Масса (НЕТТО): 46 кг Масса (БРУТТО): 57 кг |
|  |  |  |  | Оборудование для установки корпуса |  |  | В комплект поставки входят телескопические рельсы для крепления оборудования в стойку 19" (установочная длина от 673,1 до 924,6 мм) |
|  |  |  |  | Операционная система |  |  | Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел) для сервера |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО видеонаблюдения |  |  | Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Подключение видеокамеры – 65 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Ядро системы – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Сервис отказоустойчивости (Failover) – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Система защиты – 1 шт. |
|  |  |  |  | Клавиатура и мышь в комплекте |  |  | Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB. Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB. |
| 1.11 |  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_10sw (Сервер СОТ) |  | Процессор |  |  | Количество ядер: 12 шт; Количество потоков: 24 шт; Базовая тактовая частота процессора: 2,1 Ггц; Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: 3,3 Ггц; Объем кэш-памяти: 18 Мб; Тип/уровень кэш-памяти: Smart Cache; Расчетная мощность: 120 Вт; Типы поддерживаемой памяти: DDR4; Макс. число каналов памяти: 8 шт. |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  | Форм-фактор: DIMM. Тип памяти: DDR4. Объем одного модуля: 16 Гб. Количество модулей: 2 шт. |
|  |  |  |  | RAID-контроллер |  |  | Аппаратный RAID-контроллер Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Интерфейс PCI Express: 8x rev. 3.0. Пропускная способность интерфейса: 12 Гбит/сек. Модуль для сохранения данных из кэша во flash память. Тип охлаждения: Пассивное. |
|  |  |  |  | Общее описание платформы |  |  | Чипсет: Intel® C621A Процессор: - Сокет: LGA4189; - Количество устанавливаемых процессоров: 1 шт. - Поддержка поколений процессоров: Xeon Scalable Processors 3rd Gen; Оперативная память: - Тип памяти: DDR4; - Максимальное количество каналов памяти: 8 шт.; - Максимально поддерживаемый платформой объем: 2048 Гб; - Максимальный объем поддерживаемых модулей: 256 Гб; - Слотов : 8 шт. Порты PCI-e: - PCI-E x16 (Интерфейс x16 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x16 (Интерфейс x8 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x8 (Интерфейс x8 Gen3): 4 шт.; Хранение данных: - Количество портов SATA III: 10 шт.; Порты ввода вывода: На передней панели: - в зависимости от корпуса. На задней панели: - 1 COM порт; - 2 порта USB 2.0; - 2 порта USB 3.2 Gen1; - 1 порт VGA (не активен, если установлена дискретная видеокарта); - 2 сетевых 1Гбит/с LAN-розетка RJ-45; - 1 сетевой порт IPMI. Удаленное управление сервером: - IPMI для удаленного управления сервером - Лицензия для активации функции Virtual Media приобретается отдельно. |
|  |  |  |  | Дисковая подсистема |  |  | Дисковая группа №1: Емкость 480 GB Тип литографии 3D NAND TLC Последовательное чтение (в пределах) 540 MB/s Последовательная запись (в пределах) 460 MB/s Случайное чтение (участок 100%) 80000 IOPS Случайная запись (участок 100%) 18000 IOPS Задержка - чтение 36 µs Задержка - запись 37 µs Питание - активный режим 3,6 Вт Питание - режим простоя 1,1 Вт Форм-фактор 2.5"" 7mm Interface SATA 3.0 6Gb/S Среднее время наработки на отказ 2 million hours Количество дисков в группе: 2 шт. Организация группы дисков: RAID-1 (отказоустойчивость) Дисковая группа №2: Формат накопителя: 3,5" Класс накопителя: Corporate/Enterprise (работа в режиме 24/7) Объем диска: 20 Тб Интерфейс: SATA III (6 Gbit/s) Скорость вращения: 7200 Об/мин Размер буфера памяти: 256 Мб Масса: 685 г. Количество дисков в группе: 8 шт. |
|  |  |  |  | Графическая подсистема |  |  | Интегрированный графический контроллер. Порт для подключения монитора VGA для IPMI cо встроенной KVM |
|  |  |  |  | Дополнительные аппаратные модули и платы расширения |  |  | Платы расширения LAN портов с характеристиками: Чип: Enterprise уровня Стандарт: Ethernet Порты: RJ45 - 2 шт. Скорость передачи данных портов: до 1 Gb/s на порт Дальность передачи данных: до 100м Индикаторы: по два светодиода на порт (Activity, Link) |
|  |  |  |  | Корпус сервера |  |  | Исполнение: RACK 2U. Размеры (Ширина х Высота х Глубина): 437 х 89 х 647 мм. Масса (нетто): 20 Кг. Цвет: Черный. Поддержка форматов материнских плат с максимальным размером: 13.68" x 13", E-ATX, ATX. Слоты расширения низкопрофильные: 7 шт. Корзина горячей замены: на 8 дисков 3.5". Кнопки управления: Включение / выключение Сброс. Индикаторы: Питание / Активность жестких дисков / Сеть / Перегрев / Ошибки питания. Вентиляторы охлаждения: 3x 8см 6300 RPM с горячей заменой. |
|  |  |  |  | Подсистема питания |  |  | Двоированный блок питания 740 Ватт с возможностью горячей замены. Схема питания: 1+1 Сертификация блоков питания: 80 PLUS Platinum Кабели в комплекте: - IEC 320 C13 "мама" - ТИП С2 (ГОСТ 7396.1-89) (т.н. SCHUKO, "Евровилка") - 2 шт. - IEC 320 C13 "Мама" - IEC 320 C13 "ПаПа" (для подключения к ИБП) - 2 шт. |
|  |  |  |  | Оборудование для установки корпуса |  |  | В комплект поставки входят телескопические рельсы для крепления оборудования в стойку 19" (установочная длина от 673,1 до 924,6 мм) |
|  |  |  |  | Операционная система |  |  | Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел) для сервера |
|  |  |  |  | Габариты |  |  | Габариты упаковки: 670 x 287 x 870 мм |
|  |  |  |  | Масса |  |  | Масса (НЕТТО): 34 кг Масса (БРУТТО): 42 кг |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО видеонаблюдения |  |  | Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Ядро системы – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Сервис отказоустойчивости (Failover) – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Система защиты – 1 шт. |
|  |  |  |  | Клавиатура и мышь в комплекте |  |  | Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB. Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB. |
| 1.12 |  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_11sw (Сервер СОТ) |  | Процессор |  |  | Количество ядер: 12 шт; Количество потоков: 24 шт; Базовая тактовая частота процессора: 2,1 Ггц; Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: 3,3 Ггц; Объем кэш-памяти: 18 Мб; Тип/уровень кэш-памяти: Smart Cache; Расчетная мощность: 120 Вт; Типы поддерживаемой памяти: DDR4; Макс. число каналов памяти: 8 шт. |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  | Форм-фактор: DIMM. Тип памяти: DDR4. Объем одного модуля: 16 Гб. Количество модулей: 2 шт. |
|  |  |  |  | Общее описание платформы |  |  | Чипсет: Intel® C621A Процессор: - Сокет: LGA4189; - Количество устанавливаемых процессоров: 1 шт. - Поддержка поколений процессоров: Xeon Scalable Processors 3rd Gen; Оперативная память: - Тип памяти: DDR4; - Максимальное количество каналов памяти: 8 шт.; - Максимально поддерживаемый платформой объем: 2048 Гб; - Максимальный объем поддерживаемых модулей: 256 Гб; - Слотов : 8 шт. Порты PCI-e: - PCI-E x16 (Интерфейс x16 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x16 (Интерфейс x8 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x8 (Интерфейс x8 Gen3): 4 шт.; Хранение данных: - Количество портов SATA III: 10 шт.; Порты ввода вывода: На передней панели: - в зависимости от корпуса. На задней панели: - 1 COM порт; - 2 порта USB 2.0; - 2 порта USB 3.2 Gen1; - 1 порт VGA (не активен, если установлена дискретная видеокарта); - 2 сетевых 1Гбит/с LAN-розетка RJ-45; - 1 сетевой порт IPMI. Удаленное управление сервером: - IPMI для удаленного управления сервером - Лицензия для активации функции Virtual Media приобретается отдельно. |
|  |  |  |  | RAID-контроллер |  |  | Аппаратный RAID-контроллер Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Интерфейс PCI Express: 8x rev. 3.0. Пропускная способность интерфейса: 12 Гбит/сек. Модуль для сохранения данных из кэша во flash память. Тип охлаждения: Пассивное. |
|  |  |  |  | Дисковая подсистема |  |  | Дисковая группа №1: Емкость 480 GB Тип литографии 3D NAND TLC Последовательное чтение (в пределах) 540 MB/s Последовательная запись (в пределах) 460 MB/s Случайное чтение (участок 100%) 80000 IOPS Случайная запись (участок 100%) 18000 IOPS Задержка - чтение 36 µs Задержка - запись 37 µs Питание - активный режим 3,6 Вт Питание - режим простоя 1,1 Вт Форм-фактор 2.5"" 7mm Interface SATA 3.0 6Gb/S Среднее время наработки на отказ 2 million hours Количество дисков в группе: 2 шт. Организация группы дисков: RAID-1 (отказоустойчивость) Дисковая группа №2: Формат накопителя: 3,5" Класс накопителя: Corporate/Enterprise (работа в режиме 24/7) Объем диска: 20 Тб Интерфейс: SATA III (6 Gbit/s) Скорость вращения: 7200 Об/мин Размер буфера памяти: 256 Мб Масса: 685 г. Количество дисков в группе: 8 шт. |
|  |  |  |  | Графическая подсистема |  |  | Интегрированный графический контроллер. Порт для подключения монитора VGA для IPMI cо встроенной KVM |
|  |  |  |  | Дополнительные аппаратные модули и платы расширения |  |  | Платы расширения LAN портов с характеристиками: Чип: Enterprise уровня Стандарт: Ethernet Порты: RJ45 - 2 шт. Скорость передачи данных портов: до 1 Gb/s на порт Дальность передачи данных: до 100м Индикаторы: по два светодиода на порт (Activity, Link) |
|  |  |  |  | Корпус сервера |  |  | Исполнение: RACK 2U. Размеры (Ширина х Высота х Глубина): 437 х 89 х 647 мм. Масса (нетто): 20 Кг. Цвет: Черный. Поддержка форматов материнских плат с максимальным размером: 13.68" x 13", E-ATX, ATX. Слоты расширения низкопрофильные: 7 шт. Корзина горячей замены: на 8 дисков 3.5". Кнопки управления: Включение / выключение Сброс. Индикаторы: Питание / Активность жестких дисков / Сеть / Перегрев / Ошибки питания. Вентиляторы охлаждения: 3x 8см 6300 RPM с горячей заменой. |
|  |  |  |  | Подсистема питания |  |  | Двоированный блок питания 740 Ватт с возможностью горячей замены. Схема питания: 1+1 Сертификация блоков питания: 80 PLUS Platinum Кабели в комплекте: - IEC 320 C13 "мама" - ТИП С2 (ГОСТ 7396.1-89) (т.н. SCHUKO, "Евровилка") - 2 шт. - IEC 320 C13 "Мама" - IEC 320 C13 "ПаПа" (для подключения к ИБП) - 2 шт. |
|  |  |  |  | Оборудование для установки корпуса |  |  | В комплект поставки входят телескопические рельсы для крепления оборудования в стойку 19" (установочная длина от 673,1 до 924,6 мм) |
|  |  |  |  | Габариты |  |  | Габариты упаковки: 670 x 287 x 870 мм |
|  |  |  |  | Масса |  |  | Масса (НЕТТО): 34 кг Масса (БРУТТО): 42 кг |
|  |  |  |  | Операционная система |  |  | Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел) для сервера |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО видеонаблюдения |  |  | Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Ядро системы – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Сервис отказоустойчивости (Failover) – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Система защиты – 1 шт. |
|  |  |  |  | Клавиатура и мышь в комплекте |  |  | Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB. Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB. |
| 1.13 |  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_9sw (Сервер СОТ, резерв) |  | Процессор |  |  | Количество ядер: 12 шт; Количество потоков: 24 шт; Базовая тактовая частота процессора: 2,1 Ггц; Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: 3,3 Ггц; Объем кэш-памяти: 18 Мб; Тип/уровень кэш-памяти: Smart Cache; Расчетная мощность: 120 Вт; Типы поддерживаемой памяти: DDR4; Макс. число каналов памяти: 8 шт. |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  | Форм-фактор: DIMM. Тип памяти: DDR4. Объем одного модуля: 16 Гб. Количество модулей: 2 шт. |
|  |  |  |  | Общее описание платформы |  |  | Чипсет: Intel® C621A Процессор: - Сокет: LGA4189; - Количество устанавливаемых процессоров: 1 шт. - Поддержка поколений процессоров: Xeon Scalable Processors 3rd Gen; Оперативная память: - Тип памяти: DDR4; - Максимальное количество каналов памяти: 8 шт.; - Максимально поддерживаемый платформой объем: 2048 Гб; - Максимальный объем поддерживаемых модулей: 256 Гб; - Слотов : 8 шт. Порты PCI-e: - PCI-E x16 (Интерфейс x16 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x16 (Интерфейс x8 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x8 (Интерфейс x8 Gen3): 4 шт.; Хранение данных: - Количество портов SATA III: 10 шт.; Порты ввода вывода: На передней панели: - в зависимости от корпуса. На задней панели: - 1 COM порт; - 2 порта USB 2.0; - 2 порта USB 3.2 Gen1; - 1 порт VGA (не активен, если установлена дискретная видеокарта); - 2 сетевых 1Гбит/с LAN-розетка RJ-45; - 1 сетевой порт IPMI. Удаленное управление сервером: - IPMI для удаленного управления сервером - Лицензия для активации функции Virtual Media приобретается отдельно. |
|  |  |  |  | RAID-контроллер |  |  | Аппаратный RAID-контроллер Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Интерфейс PCI Express: 8x rev. 3.0. Пропускная способность интерфейса: 12 Гбит/сек. Модуль для сохранения данных из кэша во flash память. Тип охлаждения: Пассивное. |
|  |  |  |  | Дисковая подсистема |  |  | ОС предустановлена на выделенной области архивного диска. Дисковая группа №1: Формат накопителя: 2,5" Класс накопителя: Corporate/Enterprise (работа в режиме 24/7) Объем диска: 0,48 Тб Интерфейс: SATA III (6 Gbit/s) Энергопотребление в активном режиме: 3 Вт Масса: 112 г. Количество дисков в группе: 2 шт. Дисковая группа №2: Формат накопителя: 3,5" Класс накопителя: Corporate/Enterprise (работа в режиме 24/7) Объем диска: 18 Тб Интерфейс: SATA III (6 Gbit/s) Скорость вращения: 7200 Об/мин Размер буфера памяти: 256 Мб Масса: 659 г. Количество дисков в группе: 14 шт. |
|  |  |  |  | Графическая подсистема |  |  | Интегрированный графический контроллер. Порт для подключения монитора VGA для IPMI cо встроенной KVM |
|  |  |  |  | Дополнительные аппаратные модули и платы расширения |  |  | Платы расширения LAN портов с характеристиками: Чип: Enterprise уровня Стандарт: Ethernet Порты: RJ45 - 2 шт. Скорость передачи данных портов: до 1 Gb/s на порт Дальность передачи данных: до 100м Индикаторы: по два светодиода на порт (Activity, Link) |
|  |  |  |  | Корпус сервера |  |  | Исполнение: RACK 3U. Размеры (Ширина х Высота х Глубина): 437 х 132 х 647 мм. Масса (нетто): 20 Кг. Цвет: Черный. Слоты расширения: 7 шт. Корзина горячей замены: на 16 дисков 3.5". Кнопки управления: Включение / выключение Сброс. Индикаторы: Питание / Активность жестких дисков / Сеть / Перегрев / Ошибки питания. Вентиляторы охлаждения: 3x 8см 6300 RPM с горячей заменой + 2x 8см 5000 RPM с горячей заменой. |
|  |  |  |  | Подсистема питания |  |  | Двоированный блок питания 1000 Ватт с возможностью горячей замены. Схема питания: 1+1 Сертификация блоков питания: 80 PLUS Platinum Кабели в комплекте: - IEC 320 C13 "мама" - ТИП С2 (ГОСТ 7396.1-89) (т.н. SCHUKO, "Евровилка") - 2 шт. - IEC 320 C13 "Мама" - IEC 320 C13 "ПаПа" (для подключения к ИБП) - 2 шт. |
|  |  |  |  | Оборудование для установки корпуса |  |  | В комплект поставки входят телескопические рельсы для крепления оборудования в стойку 19" (установочная длина от 673,1 до 924,6 мм) |
|  |  |  |  | Габариты |  |  | Габариты упаковки: 670 x 327 x 870 мм |
|  |  |  |  | Масса |  |  | Масса (НЕТТО): 38 кг Масса (БРУТТО): 46 кг |
|  |  |  |  | Операционная система |  |  | Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел) для сервера |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО видеонаблюдения |  |  | Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Ядро системы – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Сервис отказоустойчивости (Failover) – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Система защиты – 1 шт. |
|  |  |  |  | Клавиатура и мышь в комплекте |  |  | Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB. Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB. |
| 1.14 |  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_2sw (Сервер ОС+СКУД) |  | Процессор |  |  | Количество ядер: 12 шт; Количество потоков: 24 шт; Базовая тактовая частота процессора: 2,1 Ггц; Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: 3,3 Ггц; Объем кэш-памяти: 18 Мб; Тип/уровень кэш-памяти: Smart Cache; Расчетная мощность: 120 Вт; Типы поддерживаемой памяти: DDR4; Макс. число каналов памяти: 8 шт. |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  | Форм-фактор: DIMM. Тип памяти: DDR4. Объем одного модуля: 16 Гб. Количество модулей: 2 шт. |
|  |  |  |  | RAID-контроллер |  |  | Аппаратный RAID-контроллер Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Интерфейс PCI Express: 8x rev. 3.0. Пропускная способность интерфейса: 12 Гбит/сек. Модуль для сохранения данных из кэша во flash память. Тип охлаждения: Пассивное. |
|  |  |  |  | Общее описание платформы |  |  | Чипсет: Intel® C621A Процессор: - Сокет: LGA4189; - Количество устанавливаемых процессоров: 1 шт. - Поддержка поколений процессоров: Xeon Scalable Processors 3rd Gen; Оперативная память: - Тип памяти: DDR4; - Максимальное количество каналов памяти: 8 шт.; - Максимально поддерживаемый платформой объем: 2048 Гб; - Максимальный объем поддерживаемых модулей: 256 Гб; - Слотов : 8 шт. Порты PCI-e: - PCI-E x16 (Интерфейс x16 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x16 (Интерфейс x8 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x8 (Интерфейс x8 Gen3): 4 шт.; Хранение данных: - Количество портов SATA III: 10 шт.; Порты ввода вывода: На передней панели: - в зависимости от корпуса. На задней панели: - 1 COM порт; - 2 порта USB 2.0; - 2 порта USB 3.2 Gen1; - 1 порт VGA (не активен, если установлена дискретная видеокарта); - 2 сетевых 1Гбит/с LAN-розетка RJ-45; - 1 сетевой порт IPMI. Удаленное управление сервером: - IPMI для удаленного управления сервером - Лицензия для активации функции Virtual Media приобретается отдельно. |
|  |  |  |  | Дисковая подсистема |  |  | Дисковая группа №1: Емкость 960 GB Тип литографии 3D NAND TLC Последовательное чтение (в пределах) 560 MB/s Последовательная запись (в пределах) 510 MB/s Случайное чтение (участок 100%) 95000 IOPS Случайная запись (участок 100%) 36000 IOPS Задержка - чтение 36 µs Задержка - запись 37 µs Питание - активный режим 3.6 Вт Питание - режим простоя 1.2 Вт Форм-фактор 2.5"" 7mm Interface SATA 3.0 6Gb/S Среднее время наработки на отказ 2 million hours Количество дисков в группе: 2 шт. Организация группы дисков: RAID-1 (отказоустойчивость) |
|  |  |  |  | Графическая подсистема |  |  | Интегрированный графический контроллер. Порт для подключения монитора VGA для IPMI cо встроенной KVM |
|  |  |  |  | Дополнительные аппаратные модули и платы расширения |  |  | Плата расширения COM-портов с характеристиками: Количество COM-портов всего: 4 шт. COM портов RS-232: 4 шт. Платы расширения LAN портов с характеристиками: Чип: Enterprise уровня Стандарт: Ethernet Порты: RJ45 - 2 шт. Скорость передачи данных портов: до 1 Gb/s на порт Дальность передачи данных: до 100м Индикаторы: по два светодиода на порт (Activity, Link) |
|  |  |  |  | Корпус сервера |  |  | Исполнение: RACK 2U. Размеры (Ширина х Высота х Глубина): 437 х 89 х 647 мм. Масса (нетто): 20 Кг. Цвет: Черный. Слоты расширения низкопрофильные: 7 шт. Корзина горячей замены: на 8 дисков 3.5". Кнопки управления: Включение / выключение Сброс. Индикаторы: Питание / Активность жестких дисков / Сеть / Перегрев / Ошибки питания. Вентиляторы охлаждения: 3x 8см 6300 RPM с горячей заменой. |
|  |  |  |  | Подсистема питания |  |  | Двоированный блок питания 740 Ватт с возможностью горячей замены. Схема питания: 1+1 Сертификация блоков питания: 80 PLUS Platinum Кабели в комплекте: - IEC 320 C13 "мама" - ТИП С2 (ГОСТ 7396.1-89) (т.н. SCHUKO, "Евровилка") - 2 шт. - IEC 320 C13 "Мама" - IEC 320 C13 "ПаПа" (для подключения к ИБП) - 2 шт. |
|  |  |  |  | Оборудование для установки корпуса |  |  | В комплект поставки входят телескопические рельсы для крепления оборудования в стойку 19" (установочная длина от 673,1 до 924,6 мм) |
|  |  |  |  | Габариты |  |  | Габариты упаковки: 670 x 287 x 870 мм |
|  |  |  |  | Масса |  |  | Масса (НЕТТО): 29 кг Масса (БРУТТО): 37 кг |
|  |  |  |  | Операционная система |  |  | Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел) для сервера |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО видеонаблюдения |  |  | Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Ядро системы – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Сервис отказоустойчивости (Failover) – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Система защиты – 1 шт. |
|  |  |  |  | Клавиатура и мышь в комплекте |  |  | Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB. Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB. |
| 1.15 |  | Сервер IPDROM Enterprise ki15122025_3sw (Сервер СТВ) |  | Процессор |  |  | Количество ядер: 12 шт; Количество потоков: 24 шт; Базовая тактовая частота процессора: 2,1 Ггц; Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: 3,3 Ггц; Объем кэш-памяти: 18 Мб; Тип/уровень кэш-памяти: Smart Cache; Расчетная мощность: 120 Вт; Типы поддерживаемой памяти: DDR4; Макс. число каналов памяти: 8 шт. |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  | Форм-фактор: DIMM. Тип памяти: DDR4. Объем одного модуля: 16 Гб. Количество модулей: 2 шт. |
|  |  |  |  | Общее описание платформы |  |  | Чипсет: Intel® C621A Процессор: - Сокет: LGA4189; - Количество устанавливаемых процессоров: 1 шт. - Поддержка поколений процессоров: Xeon Scalable Processors 3rd Gen; Оперативная память: - Тип памяти: DDR4; - Максимальное количество каналов памяти: 8 шт.; - Максимально поддерживаемый платформой объем: 2048 Гб; - Максимальный объем поддерживаемых модулей: 256 Гб; - Слотов : 8 шт. Порты PCI-e: - PCI-E x16 (Интерфейс x16 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x16 (Интерфейс x8 Gen3): 1 шт.; - PCI-E x8 (Интерфейс x8 Gen3): 4 шт.; Хранение данных: - Количество портов SATA III: 10 шт.; Порты ввода вывода: На передней панели: - в зависимости от корпуса. На задней панели: - 1 COM порт; - 2 порта USB 2.0; - 2 порта USB 3.2 Gen1; - 1 порт VGA (не активен, если установлена дискретная видеокарта); - 2 сетевых 1Гбит/с LAN-розетка RJ-45; - 1 сетевой порт IPMI. Удаленное управление сервером: - IPMI для удаленного управления сервером - Лицензия для активации функции Virtual Media приобретается отдельно. |
|  |  |  |  | RAID-контроллер |  |  | Аппаратный RAID-контроллер Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Интерфейс PCI Express: 8x rev. 3.0. Пропускная способность интерфейса: 12 Гбит/сек. Модуль для сохранения данных из кэша во flash память. Тип охлаждения: Пассивное. |
|  |  |  |  | Дисковая подсистема |  |  | Дисковая группа №1: Емкость 480 GB Тип литографии 3D NAND TLC Последовательное чтение (в пределах) 540 MB/s Последовательная запись (в пределах) 460 MB/s Случайное чтение (участок 100%) 80000 IOPS Случайная запись (участок 100%) 18000 IOPS Задержка - чтение 36 µs Задержка - запись 37 µs Питание - активный режим 3,6 Вт Питание - режим простоя 1,1 Вт Форм-фактор 2.5"" 7mm Interface SATA 3.0 6Gb/S Среднее время наработки на отказ 2 million hours Количество дисков в группе: 2 шт. Организация группы дисков: RAID-1 (отказоустойчивость) Дисковая группа №2: Формат накопителя: 3,5" Класс накопителя: Corporate/Enterprise (работа в режиме 24/7) Объем диска: 20 Тб Интерфейс: SATA III (6 Gbit/s) Скорость вращения: 7200 Об/мин Размер буфера памяти: 256 Мб Масса: 685 г. Количество дисков в группе: 8 шт. |
|  |  |  |  | Графическая подсистема |  |  | Интегрированный графический контроллер. Порт для подключения монитора VGA для IPMI cо встроенной KVM |
|  |  |  |  | Дополнительные аппаратные модули и платы расширения |  |  | Платы расширения LAN портов с характеристиками: Чип: Enterprise уровня Стандарт: Ethernet Порты: RJ45 - 2 шт. Скорость передачи данных портов: до 1 Gb/s на порт Дальность передачи данных: до 100м Индикаторы: по два светодиода на порт (Activity, Link) |
|  |  |  |  | Корпус сервера |  |  | Исполнение: RACK 2U. Размеры (Ширина х Высота х Глубина): 437 х 89 х 647 мм. Масса (нетто): 20 Кг. Цвет: Черный. Слоты расширения низкопрофильные: 7 шт. Корзина горячей замены: на 8 дисков 3.5". Кнопки управления: Включение / выключение Сброс. Индикаторы: Питание / Активность жестких дисков / Сеть / Перегрев / Ошибки питания. Вентиляторы охлаждения: 3x 8см 6300 RPM с горячей заменой. |
|  |  |  |  | Подсистема питания |  |  | Двоированный блок питания 740 Ватт с возможностью горячей замены. Схема питания: 1+1 Сертификация блоков питания: 80 PLUS Platinum Кабели в комплекте: - IEC 320 C13 "мама" - ТИП С2 (ГОСТ 7396.1-89) (т.н. SCHUKO, "Евровилка") - 2 шт. - IEC 320 C13 "Мама" - IEC 320 C13 "ПаПа" (для подключения к ИБП) - 2 шт. |
|  |  |  |  | Оборудование для установки корпуса |  |  | В комплект поставки входят телескопические рельсы для крепления оборудования в стойку 19" (установочная длина от 673,1 до 924,6 мм) |
|  |  |  |  | Габариты |  |  | Габариты упаковки: 670 x 287 x 870 мм |
|  |  |  |  | Масса |  |  | Масса (НЕТТО): 34 кг Масса (БРУТТО): 42 кг |
|  |  |  |  | Операционная система |  |  | Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел) для сервера |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО видеонаблюдения |  |  | Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Подключение видеокамеры – 58 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Ядро системы – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Сервис отказоустойчивости (Failover) – 1 шт; Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Система защиты – 1 шт. |
|  |  |  |  | Клавиатура и мышь в комплекте |  |  | Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB. Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB. |
|  |  |  |  | Назначение |  |  | Лицензия на подключение 1 видеоканала. Модуль «Детектор оставленных предметов» производства ООО ”Видеоинтеллект”, Сертификат ФСБ о соответствии требованиям постановления №969, см. |
| 1.16 |  | Видеокамера стационарная 4 Мп; 4BBIS-27135-AT-DT_1113; НИЦ Технологии |  | Тип матрицы: |  |  | 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки |
|  |  |  |  | Степень защиты корпуса: |  |  | IP66 |
|  |  |  |  | Объектив, мм |  |  | 2 Моторизованный 2.7-13.5 мм f/1.3 |
|  |  |  |  | ИК подсветка |  |  | Да |
|  |  |  |  | Фильтр ВЧ помех |  |  | Да |
|  |  |  |  | Рабочая температура |  |  | -65°С ~ +50°С со встроенной системой отопления; Температура холодного запуска: -60°С |
|  |  |  |  | Максимальное разрешение |  |  | Основной поток – 2560x1520; Дополнительный поток 1 – 1024x768; Дополнительный поток 2 – 1024x768 |
| 1.17 | Видеокамера купольная 4 Мп; 4BDIS-27135-T_DT_1113 (в комплекте с настенным кронштейном); НИЦ Технологии |  | Объектив |  |  | Моторизованный 2.7-13.5 мм f/1.3 |  |
|  |  |  | Температура холодного запуска |  |  | Температура холодного запуска |  |
|  |  |  | Рабочая температура |  |  | -45°С ~ +50°С, |  |
|  |  |  | Максимальное разрешение: |  |  | 4 МП (2560 * 1440) - 25 к/с; 4MP/3MP/2MP/960P/720P – 25 к/с |  |
|  |  |  | Фильтр ВЧ помех |  |  | Да |  |
|  |  |  | Степень защиты |  |  | IP66 |  |
|  |  |  | Максимальное разрешение |  |  | Основной поток – 2560x1520; Дополнительный поток 1 – 1024x768; Дополнительный поток 2 – 1024x768 |  |
| 1.18 | Видеокамера поворотная 4 Мп; 4BHDDD-691215-31-AKN_DT_1113; НИЦ Технологии |  | Поворотная |  |  | Да |  |
|  |  |  | Тип матрицы |  |  | 1/1.8" КМОП-матрица прогрессивной развертки SONY |  |
|  |  |  | Разрешение |  |  | 4 МП |  |
|  |  |  | Фокусное расстояние, мм |  |  | 6.91-215 |  |
|  |  |  | ИК подсветка |  |  | Да |  |
|  |  |  | Оптический зум |  |  | х31 |  |
|  |  |  | Диафрагма |  |  | F1.35-F4.60 |  |
|  |  |  | Рабочая температура |  |  | -65°С ~ +60°С |  |
|  |  |  | Кронштейн |  |  | В комплекте |  |
|  |  |  | Максимальное разрешение |  |  | Основной поток – 2688x1520, 1920x1080; Дополнительный поток – D1, 640x480, 320x240 |  |
|  |  |  | Угол обзора |  |  | 58.9° x 35.4° (Г х В); 2.08° x 1.18° (Г х В) |  |
|  |  |  | Диапазон вращения |  |  | Поворот: 360° непрерывно; Наклон: -90°~+15° |  |
|  |  |  | Скорость поворота |  |  | 0,4°~200°/С |  |
|  |  |  | Скорость наклона |  |  | 0,4°~100°/С |  |
| 1.19 | Видеокамера IP стационарная уличная 2 Мп; 2BBIS-27135-AT-DT_1113; НИЦ "Технологии" |  | Степень защиты корпуса |  |  | IP66 |  |
|  |  |  | Ударопрочность корпуса |  |  | IK10 |  |
|  |  |  | Тип матрицы: |  |  | 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки |  |
|  |  |  | Объектив, мм |  |  | 2 Моторизованный 2.7-13.5 мм f/1.3 |  |
|  |  |  | Рабочая температура |  |  | -45°С ~ +50°С со встроенной системой отопления; Температура холодного запуска: -40°С |  |
|  |  |  | Максимальное разрешение |  |  | 2 МП (1920 * 1080) - 25 к/с; 2MP/960P/720P – 25 к/с; |  |
| 1.20 |  | Взрывозащитная цилиндическая IP68 цифровая IP-видеокамера |  | Сенсор |  |  | 1/3" CMOS Omni Vision OmniBSI-2 прогрессивной развертки |
|  |  |  |  | Объектив |  |  | Моторизованный 2.7-13.5 мм |
|  |  |  |  | Угол обзора |  |  | 112° - 30° |
|  |  |  |  | Максимальное разрешение и скорость кадров |  |  | Основной поток – 2560x1440 – 25 к/с; Дополнительный поток 1 – 704x576 – 25к/с; Дополнительный поток 2 – 1280x720 – 25 к/с |
|  |  |  |  | ИК подсветка |  |  | Да, в комплекте до 200 м |
|  |  |  |  | Материал корпуса |  |  | Сталь AISI 304, смотровое окно из закаленного стекла |
|  |  |  |  | Очиститель стекла |  |  | Есть |
|  |  |  |  | Рабочая температура |  |  | -40°С ~ +60°С |
|  |  |  |  | Кронштейн крепления на стену |  |  | В комплекте |
| 1.21 | Кронштейн на угол для поворотной видеокамеры; BR/0392_DT_1113; НИЦ Технологии |  | Материал корпуса |  |  | Алюминий |  |
|  |  |  | Габариты, мм |  |  | 240 × 269,5 × 144 мм |  |
| 1.22 | Монтажная коробка JB-01-DT-1113 |  | Тип |  |  | Монтажная коробка |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  |  | Алюминий |  |
|  |  |  | Габариты, мм |  |  | 134 × 134 × 51 |  |
| 1.23 | Коробка монтажная BR/0299-1113 для PTZ-камеры |  | Тип |  |  | Монтажная коробка |  |
|  |  |  | Для PTZ-камеры |  |  | Да |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  |  | Алюминий |  |
| 1.24 | Кронштейн на столб для камер Big Bullet BR/0201-DT-1113 |  | Тип |  |  | Кронштейн |  |
|  |  |  | Для камер Big Bullet BR/0201-DT-1113 |  |  | Да |  |
|  |  |  | На столб |  |  | Да |  |
| 1.25 | Кронштейн на столб BR/0391-1113 для PTZ-камеры |  | Тип |  |  | Кронштейн |  |
|  |  |  | На столб |  |  | Да |  |
|  |  |  | Для PTZ-камеры |  |  | Да |  |
| 2. |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Место поставки |  |  | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Сандал 18, стр2. |  |  |
| 2.2 |  | Приемка продукции |  |  | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. |  |  |
| 2.3 |  | Выгрузка организуется поставщиком. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-961-743-71-23 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Сроки гарантии |  |  | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (Сорок восемь) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |
| 4. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - Сертификат качества в 1 экз.; - Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; -Инструкция по эксплуатации (монтажу и т. п.) на русском языке в 1 экз.; -Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.; -Сертификат о происхождении товара; -Иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т. п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; -Обязательные первичные документы: -Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.; -Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз. |  |  |
| 5. |  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  |  |

Составил: Начальник ПУ в г. Якутск Кучинский П.И. ______________