Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 45.20.11.100  Оказание услуг по техническому обслуживание и текущему ремонту легковых автомобилей для нужд Нижегородского транспортного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

Лот №_______________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень техники заказчика	4

2.Требования к оказываемым услугам	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………………..….….8

4. Приложение к Техническим требованиям……………………………………………………..9

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТС | Транспортное средство |
| --- | --- |
| ПТБ | Правила техники безопасности |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |

#### Наименование закупаемых услуг

ОКПД2 45.20.11.100  Оказание услуг по техническому обслуживание и текущему ремонту легковых автомобилей для нужд Нижегородского транспортного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

#### Цель оказания услуг

«Содержание легковых автомобилей Нижегородского транспортного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного технического обслуживания, и ремонта».

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центрального филиала АО «ТК РусГидро» Нижегородский транспортный участок | 606520, Российская Федерация, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14 | Toyota Highlander |  |
|  |  |  | Toyota Hiace |  |
|  |  |  | Toyota Camry |  |
|  |  |  | MITSUBISHI L200 |  |
|  |  |  | Toyota Land Cruiser 150 (PRADO) |  |
|  |  |  | KIA ED (Ceed) |  |

# Требования к оказываемым услугам

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг:

Фактический объем услуг по Договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей в соответствии с приложением № 1 к Техническому требованию.

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № | Рег.номер ТС | Марка ТС, | Год выпуска | VIN | Кол-во ед. | Перечень предполагаемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М298УУ152 | Toyota Hiace | 2013 | JTFST23P500017825 | 1 | ТО-440000, ТО-450000,ТО-460000 ТО-470 000 ТР |
| 2 | Н930УР152 | Toyota Hiace | 2015 | JTFSX23P106161020 | 1 | ТО-430000,ТО-440000 ТО-450 000, ТО-460 000 ТР |
| 3 | Н929УР152 | Toyota Highlander | 2015 | 5TDDKRFH20S135846 | 1 | ТО-330000, ТО-340000, ТО-350000 ТР |
| 4 | В426ТС799 | Toyota Camry | 2019 | XW7BFYHKX0S150755 | 1 | ТО-140000, ТО-150000, ТО-160000 ТР |
| 5 | Е289РМ152 | MITSUBISHI L200 | 2011 | MMCJNKB40BDZ21032 | 1 | ТО-275000, ТО-290000, ТР |
| 6 | Р874ОР125 | Toyota Land Cruiser 150 (PRADO) | 2020 | JTEBU3FJ50K187492 | 1 | ТО-150000, ТО-160000, ТО-170000 ТР |
| 7 | Р108КМ34 | KIA ED (Ceed) | 2011 | XWEHC511AB0002044 | 1 | ТО-230000 ТР |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 45.20.11.100 Оказание услуг по техническому обслуживание и текущему ремонту легковых автомобилей для нужд Нижегородского транспортного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» | с начала подписания договора | действует 31.12.2027 или до исчерпания предельной стоимости договора, в зависимости от того, что наступит раньше. |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: ОКПД2 45.20.11.100  Оказание услуг по техническому обслуживание и текущему ремонту легковых автомобилей для нужд Нижегородского транспортного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

| № п/п | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | - |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |
|  | Участник, оказывающий услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, обязан обеспечивать их проведение в соответствии с установленными нормами и правилами процедуры технического обслуживания и ремонта транспортных средств, установленными заводом-изготовителем и правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту АМТС Российской Федерации Утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2001 г. № 290 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.01.2017 N 109) |  |  |
|  | Участник обязан обеспечить сохранность и комплектность автомобилей Заказчика на период оказания Услуг. |  |  |
|  | Участник обязан извещать Заказчика о возникновении в ходе оказания Услуг новых обстоятельств технического состояния ремонтируемого транспортного средства, которые могут привести к снижению безопасности его эксплуатации |  |  |
| 1.1.4. | Транспортные средства после ремонта должны удовлетворять требованиям Федерального закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изм., внесенными Постановлением КС РФ от 27.10.2022 N 46-П), ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» и Правила техники безопасности (ПТБ) |  |  |
| 1.1.5. | По требованию заказчика Исполнитель должен предоставить попозиционный расчет трудозатрат в нормо-часах на произведенный текущий ремонт автомобилей с подтверждением норм трудозатрат в нормо-часах из специализированной информационной системы Toyota EFRM (Тойота Мотор Россия электронный каталог нормо-часов FRM). |  |  |
| 1.1.6. | После окончания работ оплата за парковку транспортного средства на территории Исполнителя не начисляется. |  |  |
| 1.1.7 | Отходы, образовавшиеся в результате оказания Услуг являются собственностью Исполнителя. Исполнитель обязан собственными силами и за свой счет осуществлять деятельность по обращению с образовавшимися отходами в соответствии с действующим законодательством РФ. |  |  |
| 1.1.8 | Станции технического обслуживания Участника, должны находиться от места расположения Заказчика, указанного в Таблице 1 настоящего технического требования, в радиусе не более 70 км в пределах Нижегородской области РФ. |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |
| 1.2.1 | Услуги оказываются по заявкам в период с момента подписания договора. |  |  |
| 1.2.2. | Срок исполнения по конкретной заявке согласовываются сторонами в заказ-наряде, но не должен превышать 4 (Четырех) рабочих дней. |  |  |
| 1.2.3 | Качество оказанных Услуг должно соответствовать нормативно-технической и технологической документации по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей завода изготовителя. |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |
| 1.3.1 | Участник обязан оказать услуги в специально оборудованном (для выполнения данного вида работ) помещении, с надлежащей эффективностью и на высоком профессиональном уровне, с использованием современного, безопасного, эффективного оборудования, техники, инструментов, материалов и методов. |  |  |
| 1.3.2 | Участник обязан устанавливать на автотранспорт Заказчика только новые запасные части торговых марок обслуживаемых автомобилй, в соответствии с каталожными номерами завода изготовителя. Запасные части, используемые Исполнителем, должны быть сертифицированы. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предъявить сертификаты соответствия |  |  |
| 1.4. | Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг |  |  |
| 1.4.1. | Гарантийные обязательства на оказанные Услуги должны составлять не менее 6 (Шести) месяцев или 10 000 км. пробега (в зависимости, что наступит раньше). Гарантийный срок на замененные в процессе обслуживания или ремонта детали и механизмы должен составлять не менее установленного заводом изготовителем. |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость снятия и установки защиты картера, стоимость работ по техническому обслуживанию, стоимость запасных частей, накладные расходы, расходные материалы, оплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС, должны входить в стоимость услуг по техническому обслуживанию легковых автомобилей. В случае, если по указанному гос. рег. номеру отсутствует стоимость технического обслуживания, регламент технического обслуживания по пробегу, то стоимость технического обслуживания и регламент технического обслуживания устанавливается по аналогичному транспортному средству (по коду модели) и соответствующему пробегу/году эксплуатации либо по кратности технического обслуживания в соответствии с Приложением № 6 к Договору (Стоимость технического обслуживания транспортных средств марки «Toyota», «Мицубиси», «Kia»).

Техническое обслуживание проводится согласно Регламента технического обслуживания транспортных средств марки «Toyota»,  «Мицубиси», «Kia» (Приложение № 1 к Техническим требованиям).

3.2 Накладные расходы и обязательные платежи, в том числе НДС, должны входить в стоимость нормо-часа текущего ремонта транспортных средств марки. В случаях, когда текущий ремонт производится параллельно с техническим обслуживанием или в день проведения технического обслуживания, плата за снятие и установку защиты картера не взимается и входит в стоимость технического обслуживания. Заказ-наряд не должен содержать следующие сведения: согласие на передачу информации указанной в заказ-наряде третьим лицам, данных о гарантийных обязательствах Исполнителя, о порядке сдачи-приемки результатов работ (услуг), стоимости парковки. При оформлении заказ-наряда, кроме стоимости каждой отдельной позиции по виду работ, также указывать норматив трудозатрат в нормо-часах по каждой позиции по виду работ, наименование работы, количество работ, стоимость нормо-часа, код работы.

3.3. Расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость тары и упаковки, оплата всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС, должны входить в стоимость запасных частей. В заказ-нарядах, помимо стоимости запчасти, указываются каталожный номер (код детали), наименование на русском языке, количество, единица измерений, цена и стоимость.

3.4. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.5. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложения

Приложение №1 – Регламент технического обслуживания

Приложение №1

к Техническим требованиям

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

TOYOTA Hiace

| Список основных работ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инспекция ТО * | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Свечи зажигания | Замена каждые 100 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливный фильтр |  |  |  | з |  |  |  | з |  |  |
| Воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Внутрисалонный фильтр | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з |
| Инспекция тормозной системы * | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Проверка состояния колодок стояночного тормоза |  | о |  | о |  | о |  | о |  | о |
| Вакуумный насос усилителя тормозной системы | Замена каждые 200 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тормозная жидкость | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
| Жидкость сцепления | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
| Проверка масла в МКПП |  |  |  | о/з |  |  |  | о/з |  |  |
| Проверка жидкости в АКПП |  |  |  | о |  |  |  | о |  |  |
| Жидкость в гидроусилителе руля | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
| Антифриз * | Первая замена через 160 000 км, потом каждые 80 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиатор, трубки и соединения системы охлаждения | Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ремня ГРМ | Замена каждые 150 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена цепи ГРМ | Замена каждые 200 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность |  | о |  | о |  | о |  | о |  | о |
| Фильтр кондиционера | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
| Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента |  | о |  | о |  | о |  | о |  | о |

з - замена; о - осмотр

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

TOYOTA Highlander

| Список основных работ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инспекция ТО * | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Свечи зажигания | Замена каждые 100 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливный фильтр |  |  |  | 3 |  |  |  | з |  |  |
| Воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Внутрисалонный фильтр | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з |
| Инспекция тормозной системы * | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Тормозная жидкость | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
| Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза |  | о |  | о |  | о |  | о |  | о |
| Жидкость сцепления |  |  |  | з |  |  |  | з |  |  |
| Проверка масла в МКПП |  |  |  | о/з |  |  |  | о/з |  |  |
| Проверка жидкости в АКПП |  |  |  | о |  |  |  | о |  |  |
| Масло в раздаточной коробке |  |  |  | о |  |  |  | о |  |  |
| Масло в переднем дифференциале |  | о |  | з |  | о |  | з |  | о |
| Масло в заднем дифференциале |  | о |  | з |  | о |  | з |  | о |
| Жидкость в гидроусилителе руля | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
|  | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Антифриз * | Первая замена через 160 000 км, потом каждые 80 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиатор, трубки и соединения системы охлаждения | Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ремня ГРМ | Замена каждые 150 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена цепи ГРМ | Замена каждые 200 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность |  | о |  | о |  | о |  | о |  | о |
| Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | Каждые 10 000 км или 6 мес. После преодоления водных преград смазывать также в течение 24 часов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладогента |  | о |  | о |  | о |  | о |  | о |

з - замена; о - осмотр

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Toyota Land Cruiser 150 (PRADO)

| Список основных работ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инспекция ТО * | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Свечи зажигания | Замена каждые 100 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливный фильтр |  |  |  | 3 |  |  |  | з |  |  |
| Воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Внутрисалонный фильтр | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з |
| Инспекция тормозной системы * | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Тормозная жидкость | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
| Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза |  | о |  | о |  | о |  | о |  | о |
| Жидкость сцепления |  |  |  | з |  |  |  | з |  |  |
| Проверка масла в МКПП |  |  |  | о/з |  |  |  | о/з |  |  |
| Проверка жидкости в АКПП |  |  |  | о |  |  |  | о |  |  |
| Масло в раздаточной коробке |  |  |  | о |  |  |  | о |  |  |
| Масло в переднем дифференциале |  | о |  | з |  | о |  | з |  | о |
| Масло в заднем дифференциале |  | о |  | з |  | о |  | з |  | о |
| Жидкость в гидроусилителе руля | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
|  | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Антифриз * | Первая замена через 160 000 км, потом каждые 80 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиатор, трубки и соединения системы охлаждения | Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ремня ГРМ | Замена каждые 150 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена цепи ГРМ | Замена каждые 200 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность |  | о |  | о |  | о |  | о |  | о |
| Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | Каждые 10 000 км или 6 мес. После преодоления водных преград смазывать также в течение 24 часов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладогента |  | о |  | о |  | о |  | о |  | о |

з - замена; о - осмотр

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

TOYOTA CAMRY

| Список основных работ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инспекция ТО * | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Свечи зажигания | Замена каждые 100 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливный фильтр |  |  |  | з |  |  |  | з |  |  |
| Воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Внутрисалонный фильтр | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з |
| Инспекция тормозной системы * | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Проверка состояния колодок стояночного тормоза |  | о |  | о |  | о |  | о |  | о |
| Вакуумный насос усилителя тормозной системы | Замена каждые 200 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тормозная жидкость | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
| Жидкость сцепления | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
| Проверка масла в МКПП |  |  |  | о/з |  |  |  | о/з |  |  |
| Проверка жидкости в АКПП |  |  |  | о |  |  |  | о |  |  |
| Жидкость в гидроусилителе руля | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
| Антифриз * | Первая замена через 160 000 км, потом каждые 80 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиатор, трубки и соединения системы охлаждения | Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ремня ГРМ | Замена каждые 150 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена цепи ГРМ | Замена каждые 200 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность |  | о |  | о |  | о |  | о |  | о |
| Фильтр кондиционера | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
| Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента |  | о |  | о |  | о |  | о |  | о |

з - замена; о - осмотр

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Мицубиси

| Пробег или время, в зависимости от того, что наступит ранее |  |  | Годы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х1000 км | 3 | 15 | 30 | 45 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 | 350 | 365 | 380 | 395 | 410 | 425 |
| Операции под капотом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приводные ремни |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Крышка распределителя и ротор |  |  |  | - | - | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 3 | Провода высоковольтные |  |  |  | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 4 | Шланги и патрубки двигателя, уровень жидкости ГУР |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 5 | Ремень привода ГРМ и балансирных валов/при наличии |  |  |  | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | З | - | - |
| 6 | Свечи зажигания |  | обычные |  | - | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
|  |  |  | платиновые / иридиевые |  | - | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 7 | Проверка зазоров клапанов в ГРМ (для автомобилей без гидрокомпенсаторов) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | П | - | - | - | - | - | П | - | - |
| 8 | Охлаждающая жидкость |  |  |  | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| 9 | Жидкость гидропривода тормозов и сцепления |  |  |  | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| 10 | Воздушный фильтр |  |  |  | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| 11 | Электролит АКБ |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 11 | Главный топливный фильтр (наружный) |  |  | Бензин | - | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
|  |  |  |  | Дизель | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 12 | Главный топливный фильтр (в баке) |  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Pajero GDI | - | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - |
| 13 | Ниппель вакуумного усилителя тормозов (4G93/94 GDI) |  |  |  | - | - | - | C | - | - | C | - | - | C | - | - | C | - | - |
| 14 | Контакты пусковых свечей накаливания |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Герметичность системы выпуска и рециркуляции отработавших газов (EGR) |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Операции под автомобилем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепежные болты |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 17 | Шарниры рычагов, рулевых наконечников, карданных валов |  |  |  | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С |
| 18 | Защитные чехлы валов привода колес |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 19 | Шарниры и пыльники рулевого управления/люфт |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Масло в механической коробке передач | 2WD | Galant, Sp.Wagon/Runner, Colt, Carisma/Sp.Star GDI, Lamcer, Grandis |  | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
|  |  |  | L200, L300, L400 |  | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
|  |  |  | Carisma/ Sp. Star дизель |  | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
|  |  |  | Carisma/ Sp. Star 1,3/1,6 |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П |
|  |  | 4WD | Sp.Wagon/Runner, Outlander, Lancer |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П |
|  |  |  | Все кроме Sp.Wagon/Runner, Outlander, Lancer |  | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
| 21 | Масло в раздаточной коробке (4WD) |  | Sp. Wagon/Runner, Outlander, Lancer |  | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П |
|  |  |  | Все кроме Sp. Wagon/Runner, Outlander, Lancer |  | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
| 22 | Масло в дифференциалах |  | LSD с вискомуфтой или обычный дифференциал |  | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П |
| 23 |  |  | Механический или гибридный LSD |  | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
| 24 | Масло в автоматической коробке передач |  | Специальные** |  | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
| 25 |  |  | Пассажирские** |  | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Операции внутри автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Свободный ход педали сцепления и педали тормоза |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 28 | Салонный фильтр системы вентиляции |  |  |  | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Операции снаружи автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Колёса и шины, давление и износ, моменты затяжек колёсных гаек |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 30 | Подшипники передних ступиц, люфт |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 31 | Герметичность шлангов тормозной системы |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 32 | Тормозные колодки, диски и барабаны |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 33 | Герметичность трубопроводов топливной системы |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Операции на прогретом автомобиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Обороты холостого хода. CO и HC в отработавших газах |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 35 | Обороты холостого хода, дымность отработавших газов |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Дополнительные операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Дверные замки, петли, фиксаторы |  |  |  | П | С | П | С | П | С | П | С | П | С | П | С | П | С | П |
| 37 | Стеклоочистители, омыватели фар, стекол |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 38 | Осветительные приборы |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 39 | Углы установки колёс |  |  |  | - | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - | - |
| П - проверка, С - смазка, ПС-проверка и смазка, З - замена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

КИА

| Список основных работ | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Свечи зажигания | Замена каждые 100 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливный фильтр |  |  |  | з |  |  |  | з |  |  |
| Воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| Внутрисалонный фильтр | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з |
| Инспекция тормозной системы * | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Тормозная жидкость | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
| Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза |  | о |  | о |  | о |  | о |  | о |
| Жидкость сцепления |  |  |  | з |  |  |  | з |  |  |
| Проверка масла в МКПП |  |  |  | о/з |  |  |  | о/з |  |  |
| Проверка жидкости в АКПП |  |  |  | о |  |  |  | о |  |  |
| Масло в раздаточной коробке |  |  |  | о |  |  |  | о |  |  |
| Масло в переднем дифференциале |  | о |  | з |  | о |  | з |  | о |
| Масло в заднем дифференциале |  | о |  | з |  | о |  | з |  | о |
| Жидкость в гидроусилителе руля | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
|  | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Антифриз * | Первая замена через 160 000 км, потом каждые 80 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиатор, трубки и соединения системы охлаждения | Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ремня ГРМ | Замена каждые 90 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена цепи ГРМ | Замена каждые 200 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность |  | о |  | о |  | о |  | о |  | о |
| Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | Каждые 10 000 км или 6 мес. После преодоления водных преград смазывать также в течение 24 часов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладогента |  | о |  | о |  | о |  | о |  | о |

з - замена; о - осмотр