Пояснительная записка для подготовки материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, включая расчет прогнозируемого размера вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания, и разработке мероприятий по устранению последствий негативного воздействия

Содержание

1 Общая часть	3

2 Краткое описание объекта	4

3 Инженерно-технические средства защиты	5

4 Система охранная телевизионная	6

5 Система охранной сигнализации периметра	7

6 Заземление	10

7 Организация производства и ведения работ	10

1 Общая часть

Настоящая рабочая документация «Рабочая документация на создание инженерно–технических средств охраны верхнего бьефа правобережной земляной плотины и правобережной напорной дамбы Новосибирской ГЭС» разработана в соответствии с Техническим заданием на проектирование к Договору № 9-ТПиР-Без-2025 от 24.04.2025.

Кроме того, при разработке проекта были использованы:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03 августа 2024 года № 1046 «Об утверждении требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Условные графические обозначения электрооборудования и проводок на планах»;

- ГОСТ 2.105-2019 ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам»;

- ГОСТ 2.106-2019 ЕСКД. «Текстовые документы»;

- Р 071-2017 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;

- ГОСТ Р 71784-2024 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ 5237-83 «Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерений»;

- ГОСТ 12.1030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

- РД 78.36.002-2010 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»;

- Р 78.36.002-2010 «Рекомендации. Выбор и применение систем охранных телевизионных»;

- Р 78.36.005-99 «Выбор и применение систем контроля и управления доступом»;

- ПУЭ, 7-е издание, доработанное «Правила устройства электроустановок»;

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

2 Краткое описание объекта

Гидротехнические сооружения Новосибирской ГЭС располагаются на реке Обь, створ гидротехнических сооружений расположен в черте города выше по течению от центра Новосибирска на 20 км в Советском районе города Новосибирска, 2986 км от устья реки Обь.

Район расположения Новосибирской ГЭС характеризуется континентальным климатом. Среднегодовая температура воздуха плюс 0,2 С. Среднемесячная температура наиболее холодного месяца января минус 18,8 С, наиболее теплого июля плюс 19 С.

Конструктивно в состав Новосибирской ГЭС входят следующие гидротехнические сооружения: левобережная земляная намывная плотина, русловое здание ГЭС, водосливная бетонная плотина, правобережная земляная намывная плотина, правобережная земляная намывная дамба.

3 Система охранной сигнализации (СОС)

3.1	Назначение и основные функции

Система охранной сигнализации предназначена для обеспечения заданного режима охраны объекта. СОС объекта представляет собой единую систему с центральным и периферийным оборудованием. Режим работы системы охранной сигнализации на периметре Объекта – круглосуточный. Здания и помещения ставятся под охрану в соответствии с внутренним распорядком работы Объекта.

Система охранной сигнализации обеспечивает:

- формирование рубежей защиты внутренних зон объекта (зданий и сооружений);

- фиксацию факта и времени несанкционированного нарушения рубежей охранной сигнализации в реальном времени;

- контроль состояния внутренних объемов помещений, подлежащих сдаче под охрану в нерабочее время;

- контроль целостности стекла оконных проемов помещений зданий и сооружений объекта;

- формирование запросов на получение информации, получение и анализ информации от устройств СОС, формирование и отображение тревожных сообщений;

- сбор информации от устройств системы, её обработку и хранение в базе данных, передачу управляющей информации на периферийные устройства системы;

- защиту от несанкционированного доступа к техническим и аппаратно-программным средствам СОС;

- автоматический и автоматизированный контроль работоспособности устройств, входящих в состав системы, отображение результатов контроля;

- передачу сигналов о техническом состоянии средств обнаружения системы на пункт управления;

- регистрации и архивирования действий оператора.

- автоматическое включение дополнительных источников света на отдельных участках периметра при срабатывании системы охранной сигнализации.

3.2	Размещение оборудования

Приемно-контрольное оборудование, станционное оборудование и извещатели СОС устанавливаются на периметре объекта, внутри зданий и сооружений находящихся на территории ГЭС.

Кабельные линии по периметру проходят по существующим кабельным трассам.

4 Система охранная телевизионная (СОТ)

4.1 Назначение и основные функции

Система охранная телевизионная (СОТ) предназначена для прямого визуального наблюдения за обстановкой, складывающейся на периметре охраняемого объекта и внутренних объемах (помещениях) зданий комплекса.

Основной задачей системы охранной телевизионной является обеспечение непрерывного круглосуточного контроля (в т.ч. прямого визуального наблюдения) за обстановкой на объекте.

4.2 Размещение оборудования

Стационарные телевизионные камеры внешнего исполнения располагаются по линии ограждения территории объекта на отдельно стоящие складывающиеся опоры, на фасадах и кровлях производственных зданий и сооружений.

Проектом предусмотрено расположение телекамер на периметре с учетом изгибов линии ограждения. При этом создается неразрывное кольцо видеонаблюдения периметра с исключением «мертвых зон».

Вместе с тем, секторами телекамер охвачены въездные группы проезда автотранспорта и подступы к ним.

Кабели СОТ прокладываются по периметру территории в металлических неперфорированных лотках, обход ворот и калиток предполагается осуществить под землей.

Объем выемки грунта под вновь устанавливаемые опоры поворотных видеокамер - 4,1 м3.

5 Инженерно-технические средства защиты (ИТСЗ)

5.1 Назначение системы

Инженерно-технические средства защиты предназначены для создания физической преграды для проникновения нарушителя на территорию объекта.

Кроме того, линия физического ограждения частично используется для монтажа кабеленесущих конструкций и установки технических средств охраны.

5.2 Инженерные заграждения

В качестве ограждения на ровных участках и участках с незначительным уклоном Проектом предусмотрено применение сетчатого ограждения, высотой 2,2 м (заграждения из металлической сварной сетчатой панели, с ячейкой 150х50 мм, с прутками диаметром 5 миллиметров, с полимерным покрытием.).

Для создания дополнительного препятствия от перелаза основное ограждение оснащается спиральным барьером безопасности диаметром 600мм, Кронштейны для спирального барьера безопасности крепятся к стойкам основного ограждения. Ограждение в полном объеме собирается на месте установки.

Ворота и калитки, устанавливаемые в составе проектируемого ограждения, выполняются высотой 2,2 м, с верхним дополнительным ограждением, с заполнением створок металлической сварной сетчатой панелью, с ячейкой 150х50 мм, с прутками диаметром 5 миллиметров с полимерным покрытием.

Объем выемки грунта под вновь устанавливаемые опоры ограждения 7,9 м3.

6 Система освещения акватории (СОА)

6.1 Назначение системы

Система освещения акватории предназначена для:

- улучшения условий видимости на территории объекта в ночное время и при условии плохой видимости;

- улучшения эксплуатационных качеств системы охранной телевизионной;

- расширение возможности визуального контроля территории объекта.

6.2 Размещение оборудования

Оборудование СОА располагается на периметре объекта. Установка светильников и прожекторов предусматривается на существующие опоры освещения, на вновь устанавливаемые опоры освещения, на стены зданий, на удлиненные опоры ограждения при помощи специализированных кронштейнов. Кабельные линии по периметру проходят по существующим кабельным трассам.

7 Система электропитания (СЭ)

7.1 Назначение системы

Система бесперебойного электропитания предназначена для обеспечения электропитанием оборудования Комплексной системы безопасности объекта.

Качество поступающей к потребителям электроэнергии соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Нормально допустимые и предельно допустимые уровни напряжения ±5 и ±10 % от номинального.

Все оборудование, входящее в состав СЭ, адаптировано к климатическим условиям эксплуатации, параметрам промышленной электросети и требованиям безопасной эксплуатации, принятым в РФ.

7.2 Размещение оборудования

Щиты распределительные устанавливаются в зданиях и сооружениях ГЭС. По территории кабельные линии проходят по существующим кабельным трассам.

8 Заземление

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования Комплекса удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Защитное заземление и зануление электрооборудования Комплекса и возводимых конструкций выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода-изготовителя.

9 Организация производства и ведения работ

Работы по монтажу технических средств Комплекса должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией, СНиП, ПУЭ, РД 78.145, пособия к РД 78.145, Р78.36.008 действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов.

Отступления от рабочей документации в процессе монтажа технических средств КИТСО без согласования с заказчиком, проектной организацией - разработчиком проекта, органами государственного надзора (при согласовании с ними проекта) не допускаются.

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.