2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2: 29.10.22.000 Поставка автомобиля легкового повышенной проходимости для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
ЛОТ № 3183-ТПИР ОНМ-2026-ТК_Дальневост_фил
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения
3
1.1. Обозначения и сокращения
3
1.2. Наименование закупаемой продукции
3
1.3. Цель использования закупаемой продукции
3
2. Требования к продукции
3
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
3
2.1.1.
Перечень и объем закупаемой продукции
3
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
3
2.1.2.
Требования к срокам поставки продукции
3
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
3
2.2. Требования к качеству продукции
4
Таблица 3. Требования к продукции
4
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
11

1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система


1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 29.10.22.000 Поставка автомобиля легкового повышенной проходимости для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Закупается с целью обеспечения филиалов АО «ТК РусГидро» транспортным средством для перевозки людей. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 29.10.22.000 Поставка автомобиля легкового повышенной проходимости для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 29.10.22.000 Поставка автомобиля легкового повышенной проходимости для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1.): ОКПД2: 29.10.22.000 Поставка автомобиля легкового повышенной проходимости для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Кузов, Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Рамный внедорожник
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4.
	Длина, мм
	Не менее 4 900
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Ширина, мм
	Не более 2 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Высота, мм
	Не более 2 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Снаряженная масса,кг
	Не менее 2400, не более 2 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.8.
	Полная масса, кг
	Не менее 2 800, не более 3200
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.9.
	Число мест
	Не менее 5
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.10
	Клиренс
	Не менее 215
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.11
	Нижняя защита моторного отсека КПП и топливного бака
	Наличие
	Согласие с требованиями
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Бензин
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л. с.
	Не менее 215, не более 249
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, л.
	Не менее 1.9, не более 2.4
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Автоматическая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач
	Не менее 8, не более 9
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Колесная формула/привод
	4х4/полный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.4
	Принудительные блокировки обоих межколёсных дифференциалов
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Тип 
	С усилителем руля
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Передние
	Дисковые 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Задние
	Дисковые
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Размер шин
	Не менее 265/60R18, не более 265/55/R19
	Указание характеристик
	-
	

	1.6.2.
	Подвеска

	1.6.3.
	Передняя
	Независимая, двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.4.
	Задняя
	Зависимая, рычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Поставляемое ТС должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки скан копии указанного сертификата со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	Согласие с требованием
	Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
	

	2.2. 
	Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
	Наличие 
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Дорожные условия
	Автомобиль для эксплуатации в смешанных и плохих дорожных условиях. Основное покрытие асфальтобетонное.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	РФ, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре официального дилера)
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Способ транспортировки до места поставки (получения)
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами, исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать

500 км.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику, но не менее – 36 месяцев или 

150 000 км пробега (в зависимости что наступит ранее)
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация ТС
	- Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя

- Преднатяжители ремней безопасности переднего и заднего ряда сидений

- Климат-контроль, трехзонный

- Подогрев передних и задних сидений

- Сиденье водителя с электрорегулировкой не менее в 6 направлениях, в т.ч. с электрорегулировкой поясничной поддержки

- Шумоизоляционное остекление 

- Фронтальные, передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности

- Система бесключевого доступа и запуск автомобиля кнопкой

-Система помощи при спуске и при трогании на подъеме

- Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40

- Датчик дождя и света

- Рейлинги на крыше

- Задние и передние датчики парковки

- Передние противотуманные фары 

- Распашная дверь багажника

- Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания, обогревом

- 2 разъема для зарядных устройств спереди и сзади

- Автоматическая система торможения (AEB)

- Фиксированные боковые подножки

- Рулевое колесо с функцией подогрева

- Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету

- Розетка 220 V

- Отделка сидений кожей (экокожей) 

- Функция массажа сиденья водителя

- Система помощи при перестроении, мониторинг слепых зон

- Камера кругового обзора

- Светодиодные фары ближнего и дальнего света 

- Тонировка стекол выполнена в соответствии с ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства»

- Центральный подлокотник сидений второго ряда

- Функция вентиляции сидений переднего ряда

- Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем

- Аудиосистема премиум-класса не менее 8 динамиков

- Полноразмерное запасное колесо

- Штатный набор инструментов предусмотренный заводом-изготовителем
	Согласие с требованием
	
	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка образца 2025 года (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н).

2)
Огнетушитель (ОП-2) (в соответствии с ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»).

3) Комплект ковриков для салона (полиуретан)

4) Комплект ковриков для салона (текстиль)

5) Коврик для багажного отделения (полиуретан)

6) 1 дополнительный комплект зимних шипованных шин на легкосплавных колесных дисках соответствующий ТС.

(в комплекте 4 колеса).

7) Знак аварийной остановки

8) Домкрат грузоподъемностью не менее 3т.

9) Ключ балонный

10) Установленный автономный предпусковой подогреватель ДВС

11) Буксировочный трос.

12) Светоотражающий жилет 1-шт.

13) Установленный автономный подогреватель салона.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (выписка ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 

- Каталог запасных частей
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Цвет кузова и салона


	Кузов: Черный 

Салон: Черный
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2. 
	Объем багажного отсека

- при установленном заднем ряде сидений, литров

- при сложенном заднем ряде сидений, литров
	Не менее 560

Не менее 1500


	Указание характеристик
	-
	

	8.3. 
	Возможность преодоления брода глубиной, мм
	Не менее 700
	Указание характеристик
	-
	

	8.4. 
	Подготовленное место под фаркоп с розеткой для подключения прицепа 
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	8.5. 
	Возможность буксировки прицепа массой, кг
	Не менее 2 300
	Указание характеристик
	-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
