| Заместитель директора - Главный инженер Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» | Зам. главного инженера Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» |  |
| --- | --- | --- |
| __________________ Э.В. Сальников | __________________ Д.И. Новиков |  |
| «_____» ______________ 2026 г. | «_____» ______________ 2022 г. |  |

Технические требования

ОКПД2: 32.30.13.190 Поставка водолазного снаряжения для нужд Воткинского филиала

# (0032-ТПИР ОНМ-2026-ГРВКК-ВотФ)

- Общие сведения.

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2: 32.30.13.190 Поставка водолазного снаряжения для нужд Воткинского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение годовой комплексной программы закупок на 2026 год для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для выполнения ремонтных и реконструктивных работ.

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п № | Наименование оборудования | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снаряжение водолазное вентилируемое | 2 | Компл. |
| 2 | Поверхностная станция проводной связи | 1 | Компл |
| 3 | Кабель подводной связи | 1 | Компл |
| 4 | Гидрокостюм сухой неопреновый | 1 | шт |

1Эквивалентным товаром считается товар, который по своим характеристикам, функциям и качеству аналогичен характеристиками, указанными в технических требованиях (указанные ниже технические характеристики – параметры эквивалентности).

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 32.30.13.190 Поставка водолазного снаряжения для нужд Воткинского филиала. | С даты подписания договора | Не позднее 180 календарных дней c даты подписания договора |

2.2.	Требования к качеству продукции.

Таблица 3. Требования к продукции.

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): Снаряжение водолазное вентилируемое.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Снаряжение водолазное вентилируемое |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1 | Мах глубина погружения | Не менее 60 м | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2 | Рабочая температура воды | от минус 2 до плюс 35°С | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3 | Две независимые систем газоснабжения | да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4 | Аварийная система обеспечивает дыхание водолаза в аварийном режиме на глубинах до 60 м при легочной вентиляции 15 л/мин | Не менее 10 минут | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.5 | Общая масса водолазного снаряжения | Не более 90 кг | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.6 | Внутренний объем шлема | Не менее 11 л | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.7 | Материалы: Корпус шлема/ стекло иллюминатора | Стеклопластиковая композиция / ударопрочный поликарбонат | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.8 | Иллюминатор шлема | Должен обеспечивать панорамный обзор: вперед, вверх, вправо, влево. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.9 | Шлем сохраняет герметичность при давлении в шлеме | Не менее 50 кПа (0,5 кгс/см 2 ). | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.10 | Рабочее давление баллонов резервного дыхательного аппарата | 30 МПа (300 кгс/см 2 ). | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.11 | Сумманая емкость баллонов резервного дыхательного аппарата составляет | Не менее 6 литров | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.12 | Комплект грузов для изменения массы аппарата в зависимости от условий водолазного спуска | от 2, до 18 кг с шагом 2,5 ± 0,5 кг | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.13 | Гидрокомбинезон водолазный сухого типа | Размер III (56-60) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.14 | Материал гидрокомбинезона | Неопреновый материал | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.15 | Толщина материала гидрокомбинезона | Не менее 4,0± 0,2 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.16 | Толщина материала рукавиц | Не менее 6,0 ± 0,2 мм. | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к таре и упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Состав 1-го комплекта (комплектация): | 1.Шлем водолазный вентилируемый — 1 шт; 2. Аппарат резервный водолазный дыхательный с аварийным запасом воздуха — 1 шт; 3. Гидрокомбинезон водолазный сухого типа (в составе: гидрокомбинезон, кольцо гидрокомбинезона, рукавицы 1 пара, защитный комбинезон сигнального цвета, упаковочная сумка) — 1 комплект; 4. Обувь водолазная (тяжелая) — 1 пара; 5. Комплект запасных частей и принадлежностей ЗИП — 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя. Предоставляется при поставке продукции: - Паспорта; - Инструкция по эксплуатации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам | Продукция должна соответствовать ГОСТ Р 52936 – 2008 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. | Согласие с требованием | - |  |

Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): Поверхностная станция проводной водолазной связи.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.2 | Поверхностная станция проводной водолазной связи |  | Указание характеристик |  |  |
| - 1.2.1 | Предназначена | для организации двухсторонней связи оператора на поверхности и одним водолазом | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.2.2 | Используется | с двух проводной линией связи | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.2.3 | Диапазон аудио частот | 600-10000 Гц | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.2.4 | Выходная мощность | Не менее 20 Вт | Указание характеристик |  |  |
| - 1.2.5 | Динамик | На передней панели | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.2.6 | Индикатор уровня заряда батарей | Светодиодный | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.2.7 | Питание | 16 батарей типа АА или внешний блок питания 12 В | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.2.8 | Время работы от батарей | Не менее 6 часов непрерывной работы от батарей | Указание характеристик |  |  |
| - 1.2.9 | Входы для подключения внешних устройств | Не менее 4-х: разъем для подключения кабеля связи, аудио выход для записывающего устройства, разъем для гарнитуры, разъем для внешнего питания 12 В. | Указание характеристик |  |  |
| - 1.2.10 | Габариты корпуса (ШхВхГ) | Не более 230х200х90 мм | Указание характеристик |  |  |
| - 2. | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  | -//- | -//- | -//- |
| - 2.1 | Место поставки | Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» | Согласие с требованием |  |  |
| - 2.2 | Приемка | - Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. - Проверяется соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. | Согласие с требованием |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| - 3.1 | Гарантия, не менее | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя(производителя) продукции. | Согласие с требованием |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1 | Документ о качестве продукции | При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. Предоставляется при поставке продукции: - Паспорт и руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке; - Гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2 | - Комплектация | 1. Поверхностная станция проводной водолазной связи — 1 комплект. | Согласие с требованием |  |  |

Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): Кабель подводной связи.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.3 | Кабель подводной связи |  | Указание характеристик |  |  |
| - 1.3.1 | Материал | 100% Polyester, Kernmantle | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.3.2 | Разрывная нагрузка | Не менее 360 кгс | Указание характеристик |  |  |
| - 1.3.3 | Кол-во жил | 4 провода -- Quad 4 Balanced Cable | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.3.4 | Диаметр | Не менее 7/16" (1,1 см) | Указание характеристик |  |  |
| - 1.3.5 | Цвет | Желтый с синими полосками | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.3.6 | Конфигурации: |  |  |  |  |
| - 1.3.7 | К поверхостной станции | AMP-4M, 4 pin "папа" коннектор со стопорным кольцом | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.3.8 | К пловцу | Hi-USE® OTS коннектор | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.3.9 | Длина | Не менее 60 м | Указание характеристик |  |  |
| - 2. | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  | -//- | -//- | -//- |
| - 2.1 | Место поставки | Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» | Согласие с требованием |  |  |
| - 2.2 | Приемка | - Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. - Проверяется соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. | Согласие с требованием |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| - 3.1 | Гарантия, не менее | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя(производителя) продукции. | Согласие с требованием |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1 | Документ о качестве продукции | При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. Предоставляется при поставке продукции: - Паспорт и руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке; - Гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2 | - Комплектация | 1.Кабель подводной связи - 1 комплект | Согласие с требованием |  |  |

Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): Гидрокостюм сухой неопреновый

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.4 | Гидрокостюм сухой неопреновый |  | Указание характеристик |  |  |
| - 1.4.1 | Материал гидрокостюма | Компрессионный неопрен | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4.2 | Толщина неопрена | Не менее 6 мм | Указание характеристик |  |  |
| - 1.4.3 | Металлическая молния | Да | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4.4 | Размер | MLS | Согласие с требованием |  |  |
| - 2. | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  | -//- | -//- | -//- |
| - 2.1 | Место поставки | Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». | Согласие с требованием |  |  |
| - 2.2 | Приемка | - Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. - Проверяется соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. | Согласие с требованием |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| - 3.1 | Гарантия, не менее | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя(производителя) продукции. | Согласие с требованием |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1 | Документ о качестве продукции | При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. Предоставляется при поставке продукции: - Паспорт и руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке; - Гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2 | - Комплектация | 1. Гидрокостюм сухой неопреновый - 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Начальник ПТО Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»                                          Короткова Т.Н.