Технические требования

на выполнение работ по техническому обслуживанию

откатных, распашных ворот и шлагбаумов здания

АО «Ленгидропроект»

- 1.Общие сведения

- 1.1.Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |

- 1.2. Наименование оборудования

«Выполнение работ по техническому обслуживанию откатных, распашных ворот и шлагбаумов здания АО «Ленгидропроект»

- 1.3. Цель выполнения работ

Работы по техническому обслуживанию откатных, распашных ворот и шлагбаумов (далее - Оборудование) выполняются в целях обеспечения безопасных и комфортных условий работы сотрудников и безаварийной работы Оборудования. Задачей выполнения работ является поддержание Оборудования в технически исправном состоянии (проведение технического обслуживания, ремонтов) на прилегающей территории к нежилому административному зданию Заказчика, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 22, литера А.

- 1.4. Существующее положение

- Таблица 1. Перечень Оборудования, подлежащего ТО

| №п/п | Наименование, описание Оборудования | Тип автоматики | Кол-во единиц оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распашные ворота №5 с калиткой, размер 3200х2300 мм (на 1-ю стоянку) | Автоматика для распашных ворот RotaMatic P SK Hormann | 1 шт. |
| 2 | Распашные ворота,№6 с калиткой размер 3200х2300 мм (на 1-ю стоянку) | Автоматика для распашных ворот serie ATI A3024 N CAME (Италия) | 1 шт. |
| 3 | Откатные ворота №1, размер 3000х2150 мм (на пандус) | Автоматика для откатных ворот CAME(Италия) | 1 шт. |
| 4 | Шлагбаум (на 2-ю стоянку) | Автоматика Gard 400 САМЕ (Италия) | 1 шт. |
| 5 | Ворота подъемно-секционные Hörmann (въезд во внутренний двор) | Фланцевый промышленный привод WA400/16 Hormann | 1 шт. |
| 6 | Откатные ворота 3500х2150 мм (на 2-ю стоянку) | Автоматика для откатных ворот Hörmann | 1 шт. |
| 7 | Откатные ворота №3 с калиткой 4500х2150 мм (на 2-ю стоянку с пр. Сизова) | Автоматика для откатных ворот CAME (Италия) | 1 шт. |
| 8 | Шлагбаум 4000 мм (на 2-ю стоянку с пр. Сизова) | Автоматика Gard 400 САМЕ (Италия) | 1 шт. |
| 9 | Откатные ворота №9 5500х2150 мм (на 1-ю стоянку с пр. Испытателей) | Автоматика для откатных ворот CAME (Италия), CAME BX-68 | 1 шт. |
| 10 | Шлагбаум 6000 мм (на 1-ю стоянку с пр. Испытателей) | Автоматика Gard 6500 САМЕ (Италия) | 1 шт. |
| 11 | Ворота подъемно-секционные 3200х2400 Hörmann (въезд в помещение для временного хранения автотранспорта) | Автоматический привод Hormann supramatic p3 | 1 шт. |
| 12 | Калитка входа двухстворчатая №1 2000х2150 мм (главный вход со стороны ул. Байконурская) | Без автоматического привода Два механических доводчика | 1 шт. |
| 13 | Калитка входа №2 1000х2150 мм (на 2 стоянку с ул. Байконурская) | Без автоматического привода | 1шт. |
| 14 | Пожарные ворота 4500х2150 мм (с ул. Байконурская) | Без автоматического привода | 1шт. |
| 15 | Ворота с калиткой №4 4500х2150 мм въезд в гараж | Без автоматического привода | 1шт. |
| 16 | Калитка входа №7 1000х2150 мм (с ул. Байконурская) | Без автоматического привода | 1 шт. |
| 17 | Калитка входа двухстворчатая №8 2000х2150 мм (с ул. Байконурская) | Без автоматического привода | 1 шт. |
| 18 | Калитка входа №9 1000х2150 мм (на 1-ю стоянку с пр. Испытателей) | Без автоматического привода | 1 шт. |
| 19 | Калитка входа №10 1000х2150 мм (на 1-ю стоянку с пр. Испытателей) | Без автоматического привода | - шт. |

- 2.Требования к работам

- 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

- 2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень работ, входящих в ТО Оборудования

| № | Наименование оборудования | Обязательный перечень работ, оказываемых специалистом, по каждому ТО единицы Оборудования | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Откатные ворота | 1. Проверка крепления ворот 2. Проверка крепления электропривода 3. Проверка и регулировка электропривода в конечных положениях 4. Осмотр сигнальной лампы, проверка ее работоспособности 5. Проверка системы дистанционного управления 6. Осмотр ворот на наличие механических повреждений 7. Проверка движения ворот 8. Осмотр фотоэлементов 9. Проверка работоспособности системы безопасности. 10. Нанесение новой смазки на трущиеся поверхности (смазка роликов) | 1 усл.д. |
| 2 | Распашные ворота | 1. Проверка крепления ворот 2. Проверка крепления электроприводов 3. Осмотр ворот на наличие механических повреждений 4. Проверка и регулировка электроприводов конечных положений 5. Проверка движения ворот 6. Осмотр сигнальной лампы, проверка ее работоспособности 7. Нанесение новой смазки на трущиеся поверхности (смазка петель и др.) и навесные замки (при наличии) 8. Проверка системы дистанционного управления. 9. Осмотр фотоэлементов. Проверка работоспособности системы безопасности. | 1 усл.д. |
| 3 | Шлагбаум | 1. Проверка работоспособности шлагбаума 2. Регулировка положения стрелы 3. Регулировка торсионной пружины 4. Проверка работоспособности системы безопасности 5. Проверка системы дистанционного управления | 1 усл.д. |
| 4 | Подъёмно-секционные ворота | 1. Осмотр ворот на наличие механических повреждений 2. Проверка крепления ворот 3. Проверка и регулировка электропривода в конечных положениях 4. Проверка системы дистанционного управления 5. Проверка движения ворот 6. Нанесение новой смазки на трущиеся поверхности (смазка роликов). 7. Проверка состояния балансировочных пружин, при необходимости их натяжка 8. Проверка состояния тяговых тросов, при необходимости их натяжка | 1 усл.д. |
| 5 | Ворота и калитки без автоматического привода | 1. Осмотр на наличие механических повреждений. 2. Нанесение новой смазки на петли и замки ворот, проверка их работоспособности. 3 Проверка и регулировка доводчиков. | 1 усл.д. |

Таблица 3. Перечень работ, относящихся к работам капитального характера.

| № п/п | Наименование Оборудования | Вид работ | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. электрические двигатели приводов; 2. блоки управления; 3. балансировочные пружины; 4. редукторы приводов; 5. шкивы, валы тяговых тросов, тяговые тросы; 6. конструктивные элементы ворот и шлагбаумов; 7. стрелы шлагбаумов и торсионные пружины; оборудование систем безопасности автоматических ворот и шлагбаумов; | Ремонт | Усл. ед.. |
| 2 | Оборудование, не подлежащее восстановлению в рамках ТО. | Замена | Усл. ед.. |

Таблица 4. График проведения ТО Оборудования

| № п/п | Месяц Наименование оборудования | 1 и 13 месяц | 2 и 14 месяц | 3 и 15 месяц | 4 и 16 месяц | 5 и 17 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распашные ворота №5 с калиткой, размер 3200х2300 мм (на 1-ю стоянку) | + | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 2 | Распашные ворота,№6 с калиткой размер 3200х2300 мм (на 1-ю стоянку) | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 3 | Откатные ворота №1, размер 3000х2150 мм (на пандус) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Шлагбаум (на 2-ю стоянку) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Ворота подъемно-секционные Hörmann (въезд во внутренний двор) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Откатные ворота 3500х2150 мм (на 2-ю стоянку) | + | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + | + |
| 7 | Откатные ворота №3 с калиткой 4500х2150 мм (на 2-ю стоянку с пр.Сизова) | + |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + |
| 8 | Шлагбаум 4000 мм (на 2-ю стоянку с пр.Сизова) | + |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + |
| 9 | Откатные ворота №9 5500х2150 мм (на 1-ю стоянку с пр. Испытателей) | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  | + |
| 10 | Шлагбаум 6000 мм (на 1-ю стоянку с пр. Испытателей) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Ворота подъемно-секционные 3200х2400 Hörmann (въезд в помещение для временного хранения автотранспорта) | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  | + |
| 12 | Калитка входа двухстворчатая №1 2000х2150 мм (главный вход со стороны ул. Байконурская) |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |
| 13 | Калитка входа №2 1000х2150 мм (на 2 стоянку с ул. Байконурская) |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |
| 14 | Пожарные ворота 4500х2150 мм (с ул. Байконурская) |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |
| 15 | Ворота с калиткой №4 4500х2150 мм въезд в гараж |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |
| 16 | Калитка входа №7 1000х2150 мм (с ул. Байконурская) |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |
| 17 | Калитка входа двухстворчатая №8 2000х2150 мм (с ул. Байконурская) |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |
| 18 | Калитка входа №9 1000х2150 мм (на 1-ю стоянку с пр. Испытателей) |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |
| 19 | Калитка входа №10 1000х2150 мм (на 1-ю стоянку с пр. Испытателей) |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |

- 2.2 Требования к качеству работ

- Таблица 5. Требования к качеству работ. Наименование работ: Выполнение работ по техническому обслуживанию откатных, распашных ворот и шлагбаумов здания АО «Ленгидропроект»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ |  |
| 1.1.1. | Особые требования к выполнению работ | 1. Исполнитель выполняет ТО Оборудования, в соответствии с Таблицей 2 ТТ, а также в случае необходимости, осуществляет текущий ремонт, аварийный ремонт и замену неисправного Оборудования, в том числе: - заказ необходимых запасных частей и материалов, а также их доставку на объект; - ввод оборудования в эксплуатацию после проведения ремонтов. 2. Заказчик оставляет за собой право замены обслуживаемого Оборудования на аналогичное или дополнения Оборудования по любой причине, что не влечет за собой изменения стоимости Договора. О предполагаемой замене или дополнении Оборудования Исполнитель информируется в срок не менее чем за 1 (один) месяц и данное изменение фиксируется дополнительным соглашением с приложением нового перечня Оборудования, являющимся неотъемлемой частью договора. 3. Работы капитального характера по ремонту и замене Оборудования не входят в техническое обслуживание и оплачиваются отдельно. 4. Исполнитель обязан своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены элементов Оборудования, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает их безаварийную работу. Своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации Оборудования, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях. 5. Исполнитель имеет право приостанавливать эксплуатацию Оборудования самостоятельно при нарушении требований в части организации его эксплуатации (неисправность электропроводки и распределительного щита до главного рубильника, повреждение внешних блоков и т.д.), в случае угрозы жизни людей. Об остановке оборудования, вследствие нарушения требований их безопасной эксплуатации, Исполнитель незамедлительно должен поставить в известность (устная форма) ответственного представителя Заказчика. Остановленное по вышеуказанным причинам Оборудование запускать в работу может только Исполнитель после устранения всех неисправностей. |
| 1.2 | Требования к организации работ |  |
| 1.2.1. | Требования к организации работ | 1.Работы по ТО, в том числе аварийные вызовы по всем видам обслуживаемого Оборудования, оказываются на всей территории Заказчика 2.Любая заявка о неполадках в работе Оборудования, входящих в состав работ по ТО, принимается работниками отдела хозяйственного обеспечения (ОХО) Заказчика, обрабатывается и направляется в ремонтную службу Исполнителя. Исполнитель направляет специалистов для устранения неисправностей в работе Оборудования, если устранение причин его остановки не связано с проведением восстановительных работ капитального характера. 3.Необходимость выполнения работ в нерабочее время и выходные дни определяется службой Заказчика после анализа полученной заявки от представителя Общества. 4.В случае болезни/отпуска специалиста, обслуживающего объект, в целях недопущения сбоев и неполадок в работе Оборудования Исполнителем должен быть представлен другой квалифицированный специалист. |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
| 1.3.1. | Требования к применяемым при выполнении работ материалам и оборудованию | Все материалы и изделия, используемые для комплектации и производства работ, должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), сертифицированы и иметь действительный срок гарантии. Сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта Исполнитель обязан представить Заказчику в момент доставки на объект материалов и изделий и до начала их использования или монтажа. |
| 1.4. | Требования к персоналу Исполнителя |  |
| 1.4.1. | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | Исполнитель должен выполнить работы с привлечением специалистов в количестве: не менее 1-го специалиста по электроустановкам, или аналогичной специализации. Копии документов, подтверждающих указанную квалификацию, предоставляются Исполнителем перед началом выполнения работ. |
| 1.5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
| 1.5.1. | Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда | 1.Исполнитель должен выполнять все работы, осуществляемые на территории Заказчика, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях и на прилегающей территории к нежилому административному зданию, в том числе в части запрета курения в здании. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах выполнения работ возлагается на Исполнителя. 2.Исполнитель обеспечивает своих работников поверенным ручным и электроизмерительным инструментом, поверен-ной лестницей, подмостями, спецодеждой, мобильной связью. 3.Исполнитель обеспечивает проведение аттестации, обучения и периодическую проверку знаний технического персонала, в том числе обучение и проверку знаний по электробезопасности. Обеспечивает персонал экземплярами нормативно-технической литературы, производственными и должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и несет ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Заказчик вправе отстранить от работы представителей Исполнителя при условии нарушения ими требования к без-опасности работ и охраны труда. |
| 2. | Требования к результатам работ |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |
| 2.1.1. | Результат работ | Результатом работ является безаварийная работа Оборудования. |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
| 2.2.1. | Порядок приемки результатов работ | Ежемесячно за выполненные работы, указанные в Таблице 3 «Перечень Оборудования, подлежащего ТО» согласно Таблице 6 «График проведения ТО оборудования» Исполнитель должен предоставить Отчёт о выполненных работах по форме Приложения №2 к настоящим ТТ |
| 2.3. | Требования к оформлению документации |  |
| 2.3.1. | Требование к оформлению документации | 1. Выполнение всех работ по техническому обслуживанию Оборудования регистрируется в журнале по техническому обслуживанию откатных, распашных ворот и шлагбаумов. 2. Выполнение всех работ по ремонту и ТО Оборудования ежемесячно оформляются Отчётом о выполненных работах. |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
| 3.1. |  | - 1. Инструкции заводов-производителей на оборудование автоматических ворот и шлагбаумов; 2. «Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»; 3. «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание» все действующие разделы и главы (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979); 4. Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10»; 5. Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 6. «Правила по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года N 782н). |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  |
| 4.1.1. | Требования к гарантии на выполненные работы | 1. Гарантийный срок на результаты работ, входящих в ТО: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ. 2. Гарантийный срок на применяемые материалы, запасные части (детали): не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ за отчетный период. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем. 3. Претензии по браку производителям материалов предъявляет Исполнитель. 4. В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает за свой счёт и в сроки, установленные Заказчиком устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие применения материалов, запасных частей (деталей) или методов выполнения работ, не соответствующих положениям Договора, а также в связи с халатностью Исполнителя или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых договором. |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |
| 5.1. | - Прочие требования | 1.Любые повреждения имущества Заказчика, возникшее по вине Исполнителя при выполнении работ по исполнению требований ТТ, компенсируются Исполнителем в полном объеме. Документом, являющимся основанием для компенсации, является Акт между представителями Заказчика, Исполнителя, составляемый по каждому факту обнаружения повреждений. |
| 5.2. |  | 2.Расходные материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по договору, приобретаются за счет Исполнителя, на сумму, не превышающую 7% от суммы ТО по договору за месяц. Если стоимость необходимых узлов, их одноразовая замена превышает сумму 7% от суммы ТО по договору за месяц, то работы будут относиться к работам капитального характера и их проведение будет определяться Заказчиком. Оборудование и остальные необходимые при ремонте материалы, стоимость которых свыше 7% от суммы ТО по договору за месяц, приобретаются за счет Заказчика. |

Приложения:

Приложение №1 Форма отчёта о выполненных работах входящих в выполнение работ по техническому обслуживанию откатных, распашных ворот и шлагбаумов

Приложение №1

к Приложению № 12 Технические требования

«выполнение работ по техническому обслуживанию

откатных, распашных ворот и шлагбаумов АО «Ленгидропроект»»

Форма

Отчет

О выполненных работах, входящих в техническое обслуживание

откатных, распашных ворот и шлагбаумов АО «Ленгидропроект» за ____ 202_ г.

| № п.п. | Наименование | Кол-во /шт | Отметка о проведении ТО (+/-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

Приложение: Перечень приобретённых МТР за _____ месяц 202__г.

| Исполнитель: _______________________________ _______________ /______________/ м.п. | Заказчик: __________________________________ _______________ /__________________/ м.п. |
| --- | --- |

Данный перечень является исключением из ТО (пп. 3 п. 1.1.1 таблицы 5 Приложения № 12 к  ТТ).

Перечень таких работ установлен в Таблице 3 Приложения № 12 к ТТ.