Технические требования

"ОКПД2: 26.20.14 Приобретение серверного оборудования"

для нужд подконтрольных организаций ПАО "РусГидро"

Лот № 5555-ЭКСП ДИТ-2026-ЦЕНТР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Общие требования к формированию заявки	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.2.	Требования к срокам поставки продукции	10

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	10

2.3.	Требования к качеству продукции	11

Таблица 3. Требования к продукции:	11

2.4.	В составе заявки необходимо предоставить:	262

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	263

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Заказчик | Подконтрольные организации ПАО "РусГидро", указанные в Таблице 1.1 |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| СХД | Система хранения данных |
| ИТ | Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов |
| Поставщик | Участник закупки, получивший право заключения договора поставки |
| ТТ | Технические требования |
| УПД | Универсальный передаточный документ - документ, который объединяет счёт-фактуру и первичный учётный документ, в том числе товарную накладную, утвержден приказом ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@. |

  - Наименование закупаемой продукции

"ОКПД2: 26.20.14 Приобретение серверного оборудования" для нужд подконтрольных организаций ПАО "РусГидро".

  - Цель использования закупаемой продукции

Оборудование приобретается с целью обеспечения требуемой производительности, функциональности и отказоустойчивости вычислительных ресурсов.

Плановая замена морально и физически устаревшей продукции. Приобретение современной продукции для более качественного и успешного выполнения поставленных перед Обществом задач. Продукция приобретается в целях внедрения биллинговых программ и приложений.

  - Общие требования к формированию заявки

Все необходимые к предоставлению в составе заявки формы, заполняются Участником в строгом соответствии с утвержденными Документацией о закупке формами, в соответствующем формате с сохранением всех строк, граф и разделов согласно табл. 3.1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Формы изменению не подлежат. В случае изменения Участником или отклонении от них, заявка Участника может быть отклонена.

Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | АО «ДГК» |  |  |  |
|  | Сервер тип 1 | шт. | 6 | Исполнительный аппарат управления, 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49. |
|  | Сервер тип 2 | шт. | 1 | Амурская ТЭЦ-1, 682640 Хабаровский край г.Амурск, Западное шоссе, 10 |
|  | Ethernet-коммутатор тип 1 | шт. | 2 |  |
|  | Сервер тип 2 | шт. | 1 | Благовещенская ТЭЦ, 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная 177 |
|  | Ethernet-коммутатор тип 1 | шт. | 1 |  |
|  | Сервер тип 2 | шт. | 1 | Восточная ТЭЦ, 690074, Приморский Край, г.Владивосток, ул.Снеговая, 22 |
|  | Ethernet-коммутатор тип 1 | шт. | 1 |  |
|  | Сервер тип 2 | шт. | 1 | Артемовская ТЭЦ-1, 692775, Приморский край, г.Артем, ул.Каширская,23 |
|  | Ethernet-коммутатор тип 1 | шт. | 1 |  |
|  | Сервер тип 2 |  | 1 | Хабаровские тепловые сети, 680012, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Флегонтова,13а |
|  | Ethernet-коммутатор тип 1 | шт. | 1 |  |
|  | Сервер тип 2 | шт. | 1 | Хабаровская ТЭЦ-2, 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Сормовский, 1 |
|  | Сервер тип 2 | шт. | 2 | Николаевская ТЭЦ, 682469 Хабаровский кр., г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, 24А |
|  | Ethernet-коммутатор тип 1 | шт. | 1 |  |
|  | Сервер тип 3 | шт. | 2 | Амурские тпловые сети, 675007 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Нагорная 19 |
|  | Ethernet-коммутатор тип 1 | шт. | 1 |  |
|  | АО «ДРСК» |  |  |  |
|  | Сервер тип 4 | шт. | 5 | филиал "Приморские электрические сети" 690080, Приморский край, г. Владивосток, ​Командорская улица, 13а |
|  | Система хранения данных тип 1 | шт. | 1 |  |
|  | Сервер тип 5 | шт. | 1 | Филиал "Электрические сети Еврейской автономной области" 679011, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |
|  | Комплект модернизации системы хранения данных тип 1 | шт. | 1 | АО «ДРСК», филиал "Южно-Якутские электрические сети" 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, д. 4 |
|  | ПАО «Камчатскэнерго» |  |  |  |
|  | Система хранения данных тип 2 | шт. | 1 | ИАУ, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 |
|  | ПАО «Сахалинэнерго» |  |  |  |
|  | Сервер тип 6 | шт. | 1 | 693020, Сахалинская Область, Г. Южно-Сахалинск, Пр-Кт Коммунистический, Д. 43 |
|  | АО «Теплоэнергосервис» |  |  |  |
|  | Сервер тип 7 | шт. | 2 | Исполнительная дирекция, 677027 г. Якутск, пер.Энергетиков, д.1А |
|  | ПАО «Магаданэнерго» |  |  |  |
|  | Сервер тип 8 | шт. | 2 | 685000, Россия, Магаданская область, г. Магадан, ул. Берзина, дом 35 |
|  | ПАО «Колымаэнерго» |  |  |  |
|  | Сервер тип 9 | шт. | 1 | ПАО «Колымаэнерго» филиал «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» 686222, Магаданская область, Ягоднинский муниципальный округ, пгт Синегорье, база оборудования филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго». |
|  | АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» |  |  |  |
|  | Сервер тип 10 | шт. | 1 | г. Хабаровск, ул. Ленина, д.57 |
|  | ПАО «Якутскэнерго» |  |  |  |
|  | Система хранения данных тип 3 | шт. | 1 | ПАО «Якутскэнерго» 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 |
|  | Сервер тип 11 | шт. | 1 |  |
|  | Сервер тип 12 | шт. | 1 |  |
|  | ПАО «Красноярскэнергосбыт» |  |  |  |
|  | Система хранения данных тип 4 | шт. | 1 | ПАО «Красноярскэнергосбыт» 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43 |
|  | Сервер тип 13 | шт. | 1 |  |
|  | Система хранения данных тип 5 | шт. | 1 |  |

  - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оборудование согласно таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты, следующей за датой заключения договора | В течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Ethernet-коммутатор тип 1 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |  |
|  | Тип оборудования: | Коммутатор агрегации, уровень L3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейсы: |  |  |  |  |
|  | Порт 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), шт | Не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Порт 10/100/1000BASE-T (OOB), шт | Не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Порт USB 2.0, шт | Не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Порт RS-232 (RJ-45), шт | Не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Производительность: |  |  |  |  |
|  | Пропускная способность, Гбит/с | Не менее 640 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Производительность на пакетах длиной 64 байта (для односторонней передачи), MPPS | Не менее 230 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем буферной памяти, Мбайт | Не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем ОЗУ, Гбайт | Не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем ПЗУ, Гбайт | Не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Таблица MAC-адресов, шт | Не менее 32 000 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальное количество ARP-записей, шт | Не менее 8 000 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальное количество создаваемых VLAN, шт | Не менее 4 000 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество L2 Multicast-групп, шт | Не менее 4 000 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество правил SQinQ (входящих/ исходящих), шт | Не менее 1320/1320 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество правил MAC ACL, шт | Не менее 2 900 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество правил IPv4/IPv6 ACL, шт | Не менее 2 900/ 1 900 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество маршрутов L3 IPv4/IPv6 Unicast, шт | Не менее 16 000/ 4 000 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество маршрутов L3 IPv4/IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM), шт | Не менее 8 000/ 2 000 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество VRRP-маршрутизаторов, шт | Не менее 127 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальное количество ECMP-групп, шт | Не менее 1024 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальное количество путей в ECMP-группе, шт | Не менее 64 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество L3-интерфейсов, шт | Не менее 2 000 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальное количество VXLAN, шт | Не менее 2 400 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество логических групп агрегирования (IEEE 802.3ad) - 8 портов в одном LAG, шт | Не менее 128 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество выходных очередей на порт (QoS), шт | Не менее 8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Размер Jumbo-фреймов, байт | Не менее 10240 | Указание характеристик |  |  |
|  | Кол-во устройств в стеке, шт | Не менее 8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Функциональные возможности |  |  |  |  |
|  | Оборудование должно быть включено в официальный список совместимости с системой управления сетевым оборудованием ECCM согласно технической документации разработчика ПО (ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛТЕКС»), используемой заказчиком в своей инфраструктуре | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функции интерфейсов: — Защита от блокировки очереди (HOL) — Поддержка обратного давления (Back pressure) — Поддержка Auto MDI/MDIX — Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) — Управление потоком (IEEE 802.3X) — Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN) — Стекирование | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функции при работе с МAC-адресами: — Независимый режим обучения в каждой VLAN — Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) — Регулируемое время хранения MAC-адресов — Статические MAC-адреса (Static MAC Entries) — Логирование событий MAC Flapping | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка VLAN: — Поддержка Voice VLAN — Поддержка IEEE 802.1Q — Поддержка Q-in-Q — Поддержка Selective Q-in-Q — Поддержка GVRP — Поддержка Subnet-based VLAN | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функции L2 Multicast: — Поддержка профилей Multicast — Поддержка статических Multicast-групп — Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 — Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе хоста/порта — Поддержка PIM-Snooping — Поддержка функции IGMP proxy-report — Поддержка авторизации IGMP через RADIUS — Поддержка MLD Snooping v1,2 — Поддержка IGMP Querier — Поддержка MVR | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функции L2: — Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) — Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) — Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s) — Поддержка PVSTP+ — Поддержка RPVSTP+ — Поддержка Spanning Tree Fast Link option — Поддержка STP Root Guard — Поддержка BPDU Filtering — Поддержка STP BPDU Guard — Поддержка Loopback Detection (LBD) — Поддержка ERPS (G.8032v2) — Поддержка Flex-link — Поддержка Private VLAN — Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT) | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функции L3: — Статические IP-маршруты — Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS (IPv4 Unicast), BGP(опциональная возможность – не требуется в поставке) (IPv4 Unicast, IPv4 Multicast) — Поддержка протокола BFD (для BGP, OSPF, IS-IS) — Address Resolution Protocol (ARP) — Поддержка Proxy ARP — Policy-Based Routing (IPv4) — Поддержка протокола VRRP — Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP — Балансировка нагрузки ECMP — Поддержка функции IP Unnumbered — Поддержка протокола GRE — Поддержка технологии VRF lite | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Технология EVPN/VXLAN (опциональная возможность – при поставке не требуется): — Поддержка сервисов L2VPN — Поддержка сервисов L3VPN (symmetric IRB) — Ingress replication — Multicast replication — EVPN multihoming — Anycast gateway — ARP suppression — IPv4 gateway address (для маршрутов type 5) — MAC mobility | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функции Link Aggregation: — Создание групп LAG — Объединение каналов с использованием LACP — Поддержка LAG Balancing Algorithm — Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG) | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка IPv6: – Функциональность IPv6 Host – Совместное использование IPv4, IPv6 | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Сервисные функции: – Виртуальное тестирование кабеля (VCT) – Диагностика оптического трансивера | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функции обеспечения безопасности: — Защита от несанкционированных DHCP-серверов (DHCP Snooping) — Опция 82 протокола DHCP — IP Source Guard — Dynamic ARP Inspection — Поддержка sFlow — Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса — Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x — Guest VLAN — Система предотвращения DoS-атак — Сегментация трафика — Фильтрация DHCP-клиентов — Предотвращение атак BPDU — Фильтрация NetBIOS/NetBEUI | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | ACL (Списки управления доступом): – L2-L3-L4 ACL (Access Control List) – Поддержка Time-Based ACL – IPv6 ACL – ACL на основе: Порта коммутатора, Приоритета 802.1p, VLAN ID, EtherType, DSCP, Типа протокола, Номера порта TCP/UDP, Содержимого пакета, определяемого пользователем (UserDefined Bytes) | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Основные функции качества обслуживания (QoS): — Статистика QoS — Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing) — Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1р — Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast) — Управление полосой пропускания — Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR) — Три цвета маркировки — Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL — Назначение меток VLAN на основании ACL — Настройка приоритетов 802.1p для VLAN управления — Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP — Назначение меток 802.1p DSCP для протокола IGMP— Назначение меток 802.1p, DSCP для протокола IGMP | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка протоколов: – 802.3ah Ethernet Link OAM – 802.3ah Unidirectional Link Detection | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Основные функции управления и мониторинга: SNMP, CLI, Web-интерфейс, SNTP-клиент, NTP-клиент/сервер/одноранговый узел, LLDP (802.1ab) + LLDP-MED, авторизация команд через TACACS+, фильтрация IP для SNMP, RADIUS/TACACS+ клиент, SSH/Telnet сервер и клиент, поддержка SSL, автоматическая настройка DHCP, DHCP Relay (Option 82), DHCP Option 12, DHCP сервер, статистика интерфейсов, RMON, IP SLA, мониторинг загрузки CPU по задачам и типу трафика, мониторинг RAM, мониторинг температуры, мониторинг TCAM. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка стандартов и протоколов сетевого управления: RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 1157, 1212, 1213, 1215, 1271, 1321, 1398, 1442, 1493, 1643, 1650, 1757, 1901–1908, 2021, 2233, 2284, 2358, 2463, 2465, 2466, 2474, 2571–2576, 2578, 2618, 2620, 2665, 2668, 2674, 2737, 2819, 2863, 2865, 2925, 3260, 3289, 3418, 3580, 3635, 3636, 3748, 4022, 4113, 4188, 4293, 4363, 4443, 4884, 768, 791, 792, 793, 826, 854, МЭК 61850, Private MIB | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Физические характеристики |  |  |  |  |
|  | Исполнение, U | Не более 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Охлаждение - Front-to-Back (от передней панели к задней) | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кол-во вентиляторов охлаждения, шт | Не менее 4 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Рабочая температура окружающей среды в диапазоне от -10 до +45 °С | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность, Вт | Не более 85 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Кол-во блоков питания с поддержкой горячей замены, доступные для установки, шт | Не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность установки блоков питания постоянного или переменного тока | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Блок питания 100–240 В AC, шт | Не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  |  |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сервер тип 1 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Максимальное количество процессоров, шт. | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора, | х86-64 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 2.8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная частота каждого установленного процессора (с учетом технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 3.5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора, шт. | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора, шт. | не менее 48 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора, Мегабайт | не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации, | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип сервера, | Стоечный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип корпуса, | Rack | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажная ширина, Дюйм (25,4 мм) | 19 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Монтажная глубина, мм | не более 790 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке, Юнит (44,45 мм) | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие устройства для укладки кабелей, | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный, | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикаторы фронтальной панели, | Питание; Идентификация сервера; Состояние сервера; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кнопки фронтальной панели, | Питание; Идентификация сервера; Сброс; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация в отсеках для накопителей с горячей заменой на фронтальной и задней панелях, | Активность накопителя; Отказ накопителя; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация на задней панели, | Идентификация сервера; Состояние сервера; Индикаторы съемных блоков питания и PCI устройств расширения; активность сетевых контроллеров; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Механизм предотвращения случайного извлечения съемного блока питания, | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Фиксаторы для исключения непреднамеренного отсоединения кабелей электрического питания, | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером, | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система удаленного управления сервером, | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие интегрированного видеоадаптера, | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гигабайт | не менее 8192 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных модулей памяти, шт. | не менее 6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти, | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | не менее 3200 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт., шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания, | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная мощность одного блока питания, Ватт | не менее 1600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Экологический стандарт блока питания, | Не хуже 80PLUS Platinum | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация каждого блока питания, | Наличие питания; Неисправность; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков охлаждения c поддержкой горячей замены, | 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения, | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Совместимость интерфейсов для накопителей с поддержкой горячей замены на фронтальной и задней панелей, | SAS-12G, SATA-6G, U.2 NVMe G4 x4 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на фронтальной панели с поддержкой горячей замены, шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество универсальных быстросъемных лотков (кассет) для установки LFF (3,5”) и SFF (2,5”) накопителей на фронтальной панели, шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество быстросъемных лотков (кассет) для установки SFF (2,5”) накопителей на задней панели, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество подключенных к системной плате NVMe отсеков для установки SSD накопителей форм-фактора U.2 (PCIe G4 x4) на фронтальной панели, шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие SAS экспандеров, | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе без установки PCIe устройств расширения, шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Прочие интерфейсы поддерживаемых накопителей, | не менее 2шт. M.2 2280 не менее 1шт. MicroSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гигабайт | не менее 960 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1), | SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1), | SATA-6G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD), | не менее 3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 2), Гигабайт | не менее 3840 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 2), | SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 2), | SAS-12G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие технологии повышения плотности записи накопителей SMR (тип 2), | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 2) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD), | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество портов интегрированного SATA контроллера, шт. | не менее 14 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие дискретного аппаратного RAID контроллеров, | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером протоколы передачи данных, | SAS; SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером (тип 1) типы массивов, | 0; 1; 5; 6; 10; 50; 60; JBOD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти установленного дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1), Гигабайт | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие защиты кэш-памяти дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1) при потере питания сервером, | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Дискретный аппаратный RAID контроллер должен быть подключен к 12 отсекам для накопителей с поддержкой горячей замены фронтальной панели и 2 отекам для накопителей с поддержкой горячей замены задней панели, | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8643 портов дискретного аппаратного RAID контроллера, шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 1), шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1), Гигабит в секунду | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1), | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1), | Медь-витая пара | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 2), шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2), Гигабит в секунду | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2), | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2), | Медь-витая пара | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Привод для чтения и записи оптических дисков (ODD), | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место размещения ODD, | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс ODD, | SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Типы поддерживаемых оптических носителей ODD, | DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD-RW, CD-R, CD-RW | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения и записи СD (ODD), x | не менее 24x | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения DVD (ODD), x | не менее 8x | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная скорость записи DVD (ODD), x | не менее DVD+R 8x, DVD+R DL 6x, DVD+RW 8x, DVD-R 8x, DVD-RAM 5x, DVD-R DL 6x, DVD-RW 6x | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность установки операционной системы с ODD, | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 3.x портов, | не менее 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип разъемов USB 3.x портов, | Type-A | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB Type-A портов, | 1шт. внутренний Type-A 2шт. на фронтальной панели; 2шт. на задней панели; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 2.x портов Type-A, | не менее 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB 2.x Type-A портов, | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Разъем PLD-10R с ключом для подключения двух внешних USB 2.x портов Type-A, | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 4i портов, шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 8i портов, шт. | не менее 7 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Микросхема памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS), | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Микросхема памяти системы удаленного управления (BMC) сервером, | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 на задней панели, шт. | не менее 5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних слотов расширения PCIe x16, шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCIe x16 для установки плат расширения открытого стандарта OCP 3, шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность замены микросхем BIOS и BMC без применения пайки, | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип электропитания, | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и предельными значениями напряжения от 198 В до 253 В с частотой 50 Гц плюс минус 1%, с нормами качества электрической энергии по ГОСТ 13109-87 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип охлаждения, | Активное воздушное | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe, 4.0 | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Безынструментальный дизайн верхней крышки с рычагом доводчиком, | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие механизма блокировки съемной верхней крышки, | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество VGA разъемов, шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения VGA разъемов, | На фронтальной панели; На задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функциональность встроенного контроллера (BMC) диагностики и управления: Возможность отображения пользовательского интерфейса BIOS и BMC на русском и английском языках. Отображение в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о производителе и текущей версии микрокода. Наличие в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о компонентах сервера: Система – Производитель; Состояние питания; Общий объем системной памяти; Количество установленных процессоров. Системная плата – Производитель. Шасси – Производитель. Источники питания (индивидуально для каждого) – Производитель; Модель; Процент эффективности; Входная мощность, Вт; Объем модуля. Вентиляторы (индивидуально для каждого) – Скорость вращения (rpm). Процессоры (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков. Модули памяти DIMM (индивидуально для каждого) – Расположение; Парт-номер; Серийный номер; Тип памяти и тип модуля; Объем модуля; Рабочая скорость МГц. Поддержка интерфейсов IPMI 2.0, Redfish API. Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу. Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа. Возможность удаленного управления индикатором идентификации корпуса сервера: включение, выключение. Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана. Возможность удаленного монтирования образов ISO и выполнения установки операционной системы семейства Linux. Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка. Возможность управления действиями при восстановлении электропитания: «всегда включено», «всегда выключено», «последнее состояние». Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала. Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл. Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий. Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP. Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS. Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей. Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP). Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell. Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC: состояние и скорости соединения; включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс; включение/выключение использования DHCP; отображение имени хоста и возможность его изменения; отображение MAC-адреса и возможность его изменения; отображение IP-адреса и возможность его изменения; отображение маски подсети и возможность ее изменения; отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения. Возможность удаленной перезагрузки BMC. Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений. Возможность удаленного обновления микрокода BMC. Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC. Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC. Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC. Возможность управления активными сессиями подключений к BMC. Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности. Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа. Политика доступа к BMC должна обеспечивать: возможность установки минимальной длины пароля пользователя не менее 8 символов; возможность установки максимальной длины пароля пользователя не менее 255 символов; возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов; возможность установки срока действия пароля пользователя; возможность установки таймаута сессии пользователя; возможность установки максимального количества попыток входа пользователя; возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах). Политика доступа к BIOS должна обеспечивать: возможность установки административного пароля; максимальную длину пароля не менее 32 символов; возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов; возможность задания минимально допустимой длины пароля; возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля; возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль; возможность фиксации попыток авторизации в журнале. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сервер тип 2 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Максимальное количество процессоров, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 2.1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная частота каждого установленного процессора (с учетом технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 3.4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора, Шт. | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора, Шт. | не менее 48 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора, Мегабайт | не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип сервера | Стоечный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип корпуса | Rack | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажная ширина, Дюйм (25,4 мм) | 19 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Монтажная глубина, мм | не более 790 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке, Юнит (44,45 мм) | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие устройства для укладки кабелей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикаторы фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Состояние сервера; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кнопки фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Сброс; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация в отсеках для накопителей с горячей заменой на фронтальной и задней панелях | Активность накопителя; Отказ накопителя; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация на задней панели | Идентификация сервера; Состояние сервера; Индикаторы съемных блоков питания и PCI устройств расширения; активность сетевых контроллеров; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Механизм предотвращения случайного извлечения съемного блока питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Фиксаторы для исключения непреднамеренного отсоединения кабелей электрического питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система удаленного управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гигабайт | не менее 8192 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных модулей памяти, Шт. | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | не менее 2933 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт., Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная мощность одного блока питания, Ватт | не менее 1600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Экологический стандарт блока питания | Не хуже 80PLUS Platinum | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация каждого блока питания | Наличие питания; Неисправность; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков охлаждения c поддержкой горячей замены | 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Совместимость интерфейсов для накопителей с поддержкой горячей замены на фронтальной и задней панелей | SAS-12G, SATA-6G, U.2 NVMe G4 x4 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на фронтальной панели с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество универсальных быстросъемных лотков (кассет) для установки LFF (3,5”) и SFF (2,5”) накопителей на фронтальной панели, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество быстросъемных лотков (кассет) для установки SFF (2,5”) накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество подключенных к системной плате NVMe отсеков для установки SSD накопителей форм-фактора U.2 (PCIe G4 x4) на фронтальной панели., Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие SAS экспандеров | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе без установки PCIe устройств расширения, Шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Прочие интерфейсы поддерживаемых накопителей | не менее 2шт. M.2 2280 не менее 1шт. MicroSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гигабайт | не менее 10000 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1) | HDD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SAS-12G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Скорость вращения дисков в накопителе HDD или SSHD (тип 1), Оборот в минуту | не менее 7200 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие технологии повышения плотности записи накопителей SMR (тип 1) | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие дискретного аппаратного RAID контроллера | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером протоколы передачи данных | SAS; SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером (тип 1) типы массивов | 0; 1; 5; 6; 10; 50; 60; JBOD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти установленного дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1), Гигабайт | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие защиты кэш-памяти дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1) при потере питания сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Дискретный аппаратный RAID контроллер должен быть подключен к 12 отсекам для накопителей с поддержкой горячей замены фронтальной панели и 2 отекам для накопителей с поддержкой горячей замены задней панели | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8643 портов дискретного аппаратного RAID контроллера, Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 1), Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1), Гигабит в секунду | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Привод для чтения и записи оптических дисков (ODD) | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место размещения ODD | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс ODD | SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Типы поддерживаемых оптических носителей ODD | DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD-RW, CD-R, CD-RW | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения и записи СD (ODD), не менее | 24x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения DVD (ODD), не менее | 8x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость записи DVD (ODD), не менее | DVD+R 8x, DVD+R DL 6x, DVD+RW 8x, DVD-R 8x, DVD-RAM 5x, DVD-R DL 6x, DVD-RW 6x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки операционной системы с ODD | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 3.x портов | не менее 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип разъемов USB 3.x портов | Type-A | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB Type-A портов | 1шт. внутренний Type-A 2шт. на фронтальной панели; 2шт. на задней панели; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 2.x портов Type-A | не менее 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB 2.x Type-A портов | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Разъем PLD-10R с ключом для подключения двух внешних USB 2.x портов Type-A | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 4i портов, Шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 8i портов, Шт. | не менее 7 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Микросхема памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS) | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Микросхема памяти системы удаленного управления (BMC) сервером | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 на задней панели, Шт. | не менее 5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних слотов расширения PCIe x16, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCIe x16 для установки плат расширения открытого стандарта OCP 3, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность замены микросхем BIOS и BMC без применения пайки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип электропитания | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и предельными значениями напряжения от 198 В до 253 В с частотой 50 Гц плюс минус 1%, с нормами качества электрической энергии по ГОСТ 13109-87 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип охлаждения | Активное воздушное | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 4.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Безынструментальный дизайн верхней крышки с рычагом доводчиком | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие механизма блокировки съемной верхней крышки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество VGA разъемов, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения VGA разъемов | На фронтальной панели; На задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функциональность встроенного контроллера (BMC) диагностики и управления: Возможность отображения пользовательского интерфейса BIOS и BMC на русском и английском языках. Отображение в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о производителе и текущей версии микрокода. Наличие в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о компонентах сервера: - Система – Производитель; Состояние питания; Общий объем системной памяти; Количество установленных процессоров. - Системная плата – Производитель. - Шасси – Производитель. - Источники питания (индивидуально для каждого) – Производитель; Модель; Процент эффективности; Входная мощность, Вт; Объем модуля. - Вентиляторы (индивидуально для каждого) – Скорость вращения (rpm). - Процессоры (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков. - Модули памяти DIMM (индивидуально для каждого) – Расположение; Парт-номер; Серийный номер; Тип памяти и тип модуля; Объем модуля; Рабочая скорость МГц. Поддержка интерфейсов IPMI 2.0, Redfish API. Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу. Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа. Возможность удаленного управления индикатором идентификации корпуса сервера: включение, выключение. Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана. Возможность удаленного монтирования образов ISO и выполнения установки операционной системы семейства Linux. Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка. Возможность управления действиями при восстановлении электропитания: «всегда включено», «всегда выключено», «последнее состояние». Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала. Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл. Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий. Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP. Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS. Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей. Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP). Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell. Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC: - состояние и скорости соединения; - включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс; - включение/выключение использования DHCP; - отображение имени хоста и возможность его изменения; - отображение MAC-адреса и возможность его изменения; - отображение IP-адреса и возможность его изменения; - отображение маски подсети и возможность ее изменения; - отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения. Возможность удаленной перезагрузки BMC. Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений. Возможность удаленного обновления микрокода BMC. Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC. Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC. Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC. Возможность управления активными сессиями подключений к BMC. Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности. Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа. Политика доступа к BMC должна обеспечивать: - возможность установки минимальной длины пароля пользователя не менее 8 символов; - возможность установки максимальной длины пароля пользователя не менее 255 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов; - возможность установки срока действия пароля пользователя; - возможность установки таймаута сессии пользователя; - возможность установки максимального количества попыток входа пользователя; - возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах). Политика доступа к BIOS должна обеспечивать: - возможность установки административного пароля; - максимальную длину пароля не менее 32 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов; - возможность задания минимально допустимой длины пароля; - возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля; - возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль; - возможность фиксации попыток авторизации в журнале. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сервер тип 3 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Максимальное количество процессоров, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 2.3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная частота каждого установленного процессора (с учетом технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 3.4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора, Шт. | не менее 20 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора, Шт. | не менее 40 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора, Мегабайт | не менее 30 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип сервера | Стоечный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип корпуса | Rack | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажная ширина, Дюйм (25,4 мм) | 19 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Монтажная глубина, мм | не более 790 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке, Юнит (44,45 мм) | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие устройства для укладки кабелей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикаторы фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Состояние сервера; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кнопки фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Сброс; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация в отсеках для накопителей с горячей заменой на фронтальной и задней панелях | Активность накопителя; Отказ накопителя; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация на задней панели | Идентификация сервера; Состояние сервера; Индикаторы съемных блоков питания и PCI устройств расширения; активность сетевых контроллеров; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Механизм предотвращения случайного извлечения съемного блока питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Фиксаторы для исключения непреднамеренного отсоединения кабелей электрического питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система удаленного управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гигабайт | не менее 8192 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных модулей памяти, Шт. | не менее 8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | не менее 2667 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт., Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная мощность одного блока питания, Ватт | не менее 1600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Экологический стандарт блока питания | Не хуже 80PLUS Platinum | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация каждого блока питания | Наличие питания; Неисправность; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков охлаждения c поддержкой горячей замены | 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Совместимость интерфейсов для накопителей с поддержкой горячей замены на фронтальной и задней панелей | SAS-12G, SATA-6G, U.2 NVMe G4 x4 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на фронтальной панели с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество универсальных быстросъемных лотков (кассет) для установки LFF (3,5”) и SFF (2,5”) накопителей на фронтальной панели, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество быстросъемных лотков (кассет) для установки SFF (2,5”) накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество подключенных к системной плате NVMe отсеков для установки SSD накопителей форм-фактора U.2 (PCIe G4 x4) на фронтальной панели., Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие SAS экспандеров | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе без установки PCIe устройств расширения, Шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Прочие интерфейсы поддерживаемых накопителей | не менее 2шт. M.2 2280 не менее 1шт. MicroSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с фиксированной установкой, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гигабайт | не менее 480 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | M.2 SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | не менее 4 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 2), Гигабайт | не менее 1920 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 2) | SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 2) | SATA-6G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие технологии повышения плотности записи накопителей SMR (тип 2) | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 2) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество портов интегрированного SATA контроллера, Шт. | не менее 14 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие дискретного аппаратного RAID контроллеров | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером протоколы передачи данных | SAS; SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером (тип 1) типы массивов | 0; 1; 5; 6; 10; 50; 60; JBOD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти установленного дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1), Гигабайт | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие защиты кэш-памяти дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1) при потере питания сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Дискретный аппаратный RAID контроллер должен быть подключен к 12 отсекам для накопителей с поддержкой горячей замены фронтальной панели и 2 отекам для накопителей с поддержкой горячей замены задней панели | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8643 портов дискретного аппаратного RAID контроллера, Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 1), Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1), Гигабит в секунду | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 2), Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2), Гигабит в секунду | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2) | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2) | Волоконно-оптический (SR, LR); | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Привод для чтения и записи оптических дисков (ODD) | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место размещения ODD | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс ODD | SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Типы поддерживаемых оптических носителей ODD | DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD-RW, CD-R, CD-RW | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения и записи СD (ODD), не менее | 24x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения DVD (ODD), не менее | 8x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость записи DVD (ODD), не менее | DVD+R 8x, DVD+R DL 6x, DVD+RW 8x, DVD-R 8x, DVD-RAM 5x, DVD-R DL 6x, DVD-RW 6x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки операционной системы с ODD | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 3.x портов | не менее 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип разъемов USB 3.x портов | Type-A | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB Type-A портов | 1шт. внутренний Type-A 2шт. на фронтальной панели; 2шт. на задней панели; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 2.x портов Type-A | не менее 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB 2.x Type-A портов | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Разъем PLD-10R с ключом для подключения двух внешних USB 2.x портов Type-A | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 4i портов, Шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 8i портов, Шт. | не менее 7 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Микросхема памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS) | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Микросхема памяти системы удаленного управления (BMC) сервером | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 на задней панели, Шт. | не менее 5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних слотов расширения PCIe x16, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCIe x16 для установки плат расширения открытого стандарта OCP 3, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность замены микросхем BIOS и BMC без применения пайки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип электропитания | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и предельными значениями напряжения от 198 В до 253 В с частотой 50 Гц плюс минус 1%, с нормами качества электрической энергии по ГОСТ 13109-87 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип охлаждения | Активное воздушное | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 4.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Безынструментальный дизайн верхней крышки с рычагом доводчиком | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие механизма блокировки съемной верхней крышки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество VGA разъемов, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения VGA разъемов | На фронтальной панели; На задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функциональность встроенного контроллера (BMC) диагностики и управления: Возможность отображения пользовательского интерфейса BIOS и BMC на русском и английском языках. Отображение в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о производителе и текущей версии микрокода. Наличие в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о компонентах сервера: - Система – Производитель; Состояние питания; Общий объем системной памяти; Количество установленных процессоров. - Системная плата – Производитель. - Шасси – Производитель. - Источники питания (индивидуально для каждого) – Производитель; Модель; Процент эффективности; Входная мощность, Вт; Объем модуля. - Вентиляторы (индивидуально для каждого) – Скорость вращения (rpm). - Процессоры (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков. - Модули памяти DIMM (индивидуально для каждого) – Расположение; Парт-номер; Серийный номер; Тип памяти и тип модуля; Объем модуля; Рабочая скорость МГц. Поддержка интерфейсов IPMI 2.0, Redfish API. Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу. Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа. Возможность удаленного управления индикатором идентификации корпуса сервера: включение, выключение. Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана. Возможность удаленного монтирования образов ISO и выполнения установки операционной системы семейства Linux. Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка. Возможность управления действиями при восстановлении электропитания: «всегда включено», «всегда выключено», «последнее состояние». Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала. Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл. Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий. Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP. Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS. Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей. Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP). Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell. Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC: - состояние и скорости соединения; - включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс; - включение/выключение использования DHCP; - отображение имени хоста и возможность его изменения; - отображение MAC-адреса и возможность его изменения; - отображение IP-адреса и возможность его изменения; - отображение маски подсети и возможность ее изменения; - отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения. Возможность удаленной перезагрузки BMC. Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений. Возможность удаленного обновления микрокода BMC. Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC. Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC. Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC. Возможность управления активными сессиями подключений к BMC. Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности. Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа. Политика доступа к BMC должна обеспечивать: - возможность установки минимальной длины пароля пользователя не менее 8 символов; - возможность установки максимальной длины пароля пользователя не менее 255 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов; - возможность установки срока действия пароля пользователя; - возможность установки таймаута сессии пользователя; - возможность установки максимального количества попыток входа пользователя; - возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах). Политика доступа к BIOS должна обеспечивать: - возможность установки административного пароля; - максимальную длину пароля не менее 32 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов; - возможность задания минимально допустимой длины пароля; - возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля; - возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль; - возможность фиксации попыток авторизации в журнале. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сервер тип 4 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Максимальное количество процессоров, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 2.8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная частота каждого установленного процессора (с учетом технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 3.5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора, Шт. | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора, Шт. | не менее 48 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора, Мегабайт | не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип сервера | Стоечный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип корпуса | Rack | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажная ширина, Дюйм (25,4 мм) | 19 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Монтажная глубина, мм | не более 790 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке, Юнит (44,45 мм) | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие устройства для укладки кабелей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикаторы фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Состояние сервера; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кнопки фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Сброс; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация в отсеках для накопителей с горячей заменой на фронтальной и задней панелях | Активность накопителя; Отказ накопителя; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация на задней панели | Идентификация сервера; Состояние сервера; Индикаторы съемных блоков питания и PCI устройств расширения; активность сетевых контроллеров; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Механизм предотвращения случайного извлечения съемного блока питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Фиксаторы для исключения непреднамеренного отсоединения кабелей электрического питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система удаленного управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гигабайт | не менее 8192 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных модулей памяти, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт | не менее 64 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | не менее 3200 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт., Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная мощность одного блока питания, Ватт | не менее 1600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Экологический стандарт блока питания | Не хуже 80PLUS Platinum | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация каждого блока питания | Наличие питания; Неисправность; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков охлаждения c поддержкой горячей замены | 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Совместимость интерфейсов для накопителей с поддержкой горячей замены на фронтальной и задней панелей | SAS-12G, SATA-6G, U.2 NVMe G4 x4 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на фронтальной панели с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество универсальных быстросъемных лотков (кассет) для установки LFF (3,5”) и SFF (2,5”) накопителей на фронтальной панели, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество быстросъемных лотков (кассет) для установки SFF (2,5”) накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество подключенных к системной плате NVMe отсеков для установки SSD накопителей форм-фактора U.2 (PCIe G4 x4) на фронтальной панели., Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие SAS экспандеров | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе без установки PCIe устройств расширения, Шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Прочие интерфейсы поддерживаемых накопителей | не менее 2шт. M.2 2280 не менее 1шт. MicroSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гигабайт | не менее 480 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA-6G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие технологии повышения плотности записи накопителей SMR (тип 1) | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество портов интегрированного SATA контроллера, Шт. | не менее 14 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие дискретного аппаратного RAID контроллеров (тип 1) | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером (тип 1)протоколы передачи данных | SAS; SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером (тип 1) типы массивов | 0; 1; 5; 6; 10; 50; 60; JBOD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти установленного дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1), Гигабайт | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие защиты кэш-памяти дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1) при потере питания сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8643 портов дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1), Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие дискретного аппаратного RAID контроллеров (тип 2) | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером (тип 2)протоколы передачи данных | SAS; SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером (тип 2) типы массивов | 0; 1; 5; 10; 50 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8643 портов дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 2), Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Установленный адаптер HBA | FC | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных HBA портов, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость HBA порта, Гигабит в секунду | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для HBA порта | Волоконно-оптический (SR) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 1), Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1), Гигабит в секунду | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 3.x портов | не менее 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип разъемов USB 3.x портов | Type-A | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB Type-A портов | 1шт. внутренний Type-A 2шт. на фронтальной панели; 2шт. на задней панели; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 2.x портов Type-A | не менее 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB 2.x Type-A портов | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Разъем PLD-10R с ключом для подключения двух внешних USB 2.x портов Type-A | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 4i портов, Шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 8i портов, Шт. | не менее 7 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Микросхема памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS) | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Микросхема памяти системы удаленного управления (BMC) сервером | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 на задней панели, Шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCIe x16 для установки плат расширения открытого стандарта OCP 3, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип электропитания | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и предельными значениями напряжения от 198 В до 253 В с частотой 50 Гц плюс минус 1%, с нормами качества электрической энергии по ГОСТ 13109-87 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип охлаждения | Активное воздушное | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 4.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Безынструментальный дизайн верхней крышки с рычагом доводчиком | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие механизма блокировки съемной верхней крышки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество VGA разъемов, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения VGA разъемов | На фронтальной панели; На задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Функциональность встроенного контроллера (BMC) диагностики и управления: - Возможность отображения пользовательского интерфейса BIOS и BMC на русском и английском языках. - Отображение в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о производителе и текущей версии микрокода. - Наличие в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о компонентах сервера: - Система – Производитель; Состояние питания; Общий объем системной памяти; Количество установленных процессоров. - Системная плата – Производитель. - Шасси – Производитель. - Источники питания (индивидуально для каждого) – Производитель; Модель; Процент эффективности; Входная мощность, Вт; Объем модуля. - Вентиляторы (индивидуально для каждого) – Скорость вращения (rpm). - Процессоры (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков. - Модули памяти DIMM (индивидуально для каждого) – Расположение; Парт-номер; Серийный номер; Тип памяти и тип модуля; Объем модуля; Рабочая скорость МГц. - Поддержка интерфейсов IPMI 2.0, Redfish API. - Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу. - Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа. - Возможность удаленного управления индикатором идентификации корпуса сервера: включение, выключение. - Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана. - Возможность удаленного монтирования образов ISO и выполнения установки операционной системы семейства Linux. - Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка. - Возможность управления действиями при восстановлении электропитания: «всегда включено», «всегда выключено», «последнее состояние». - Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала. - Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл. - Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий. - Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP. - Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS. - Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей. - Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP). - Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell. - Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC: - состояние и скорости соединения; - включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс; - включение/выключение использования DHCP; - отображение имени хоста и возможность его изменения; - отображение MAC-адреса и возможность его изменения; - отображение IP-адреса и возможность его изменения; - отображение маски подсети и возможность ее изменения; - отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения. - Возможность удаленной перезагрузки BMC. - Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений. - Возможность удаленного обновления микрокода BMC. - Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC. - Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC. - Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC. - Возможность управления активными сессиями подключений к BMC. - Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности. - Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа. - Политика доступа к BMC должна обеспечивать: - возможность установки минимальной длины пароля пользователя не менее 8 символов; - возможность установки максимальной длины пароля пользователя не менее 255 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов; - возможность установки срока действия пароля пользователя; - возможность установки таймаута сессии пользователя; - возможность установки максимального количества попыток входа пользователя; - возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах). - Политика доступа к BIOS должна обеспечивать: - возможность установки административного пароля; - максимальную длину пароля не менее 32 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов; - возможность задания минимально допустимой длины пароля; - возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля; - возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль; - возможность фиксации попыток авторизации в журнале. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сервер тип 5 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Максимальное количество процессоров, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 2.1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная частота каждого установленного процессора (с учетом технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 3.4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора, Шт. | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора, Шт. | не менее 48 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора, Мегабайт | не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип сервера | Стоечный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип корпуса | Rack | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажная ширина, Дюйм (25,4 мм) | 19 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Монтажная глубина, мм | не более 790 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке, Юнит (44,45 мм) | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие устройства для укладки кабелей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикаторы фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Состояние сервера; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кнопки фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Сброс; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация в отсеках для накопителей с горячей заменой на фронтальной и задней панелях | Активность накопителя; Отказ накопителя; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация на задней панели | Идентификация сервера; Состояние сервера; Индикаторы съемных блоков питания и PCI устройств расширения; активность сетевых контроллеров; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Механизм предотвращения случайного извлечения съемного блока питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Фиксаторы для исключения непреднамеренного отсоединения кабелей электрического питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система удаленного управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гигабайт | не менее 8192 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных модулей памяти, Шт. | не менее 8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | не менее 2933 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт., Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная мощность одного блока питания, Ватт | не менее 1600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Экологический стандарт блока питания | Не хуже 80PLUS Platinum | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация каждого блока питания | Наличие питания; Неисправность; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков охлаждения c поддержкой горячей замены | 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Совместимость интерфейсов для накопителей с поддержкой горячей замены на фронтальной и задней панелей | SAS-12G, SATA-6G, U.2 NVMe G4 x4 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на фронтальной панели с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество универсальных быстросъемных лотков (кассет) для установки LFF (3,5”) и SFF (2,5”) накопителей на фронтальной панели, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество быстросъемных лотков (кассет) для установки SFF (2,5”) накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество подключенных к системной плате NVMe отсеков для установки SSD накопителей форм-фактора U.2 (PCIe G4 x4) на фронтальной панели., Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие SAS экспандеров | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе без установки PCIe устройств расширения, Шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Прочие интерфейсы поддерживаемых накопителей | не менее 2шт. M.2 2280 не менее 1шт. MicroSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гигабайт | не менее 240 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA-6G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 2), Гигабайт | не менее 8000 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 2) | HDD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 2) | SATA-6G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Скорость вращения дисков в накопителе HDD или SSHD (тип 2), Оборот в минуту | не менее 7200 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество портов интегрированного SATA контроллера, Шт. | не менее 14 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие дискретного аппаратного RAID контроллеров | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером протоколы передачи данных | SAS; SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером (тип 1) типы массивов | 0; 1; 5; 6; 10; 50; 60; JBOD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти установленного дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1), Гигабайт | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие защиты кэш-памяти дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1) при потере питания сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Дискретный аппаратный RAID контроллер должен быть подключен к 12 отсекам для накопителей с поддержкой горячей замены фронтальной панели и 2 отекам для накопителей с поддержкой горячей замены задней панели | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8643 портов дискретного аппаратного RAID контроллера, Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 1), Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1), Гигабит в секунду | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 2), Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2), Гигабит в секунду | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2) | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2) | Оптическое волокно | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Привод для чтения и записи оптических дисков (ODD) | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место размещения ODD | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс ODD | SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Типы поддерживаемых оптических носителей ODD | DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD-RW, CD-R, CD-RW | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения и записи СD (ODD), не менее | 24x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения DVD (ODD), не менее | 8x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость записи DVD (ODD), не менее | DVD+R 8x, DVD+R DL 6x, DVD+RW 8x, DVD-R 8x, DVD-RAM 5x, DVD-R DL 6x, DVD-RW 6x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки операционной системы с ODD | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 3.x портов | не менее 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип разъемов USB 3.x портов | Type-A | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB Type-A портов | 1шт. внутренний Type-A 2шт. на фронтальной панели; 2шт. на задней панели; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 2.x портов Type-A | не менее 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB 2.x Type-A портов | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Разъем PLD-10R с ключом для подключения двух внешних USB 2.x портов Type-A | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 4i портов, Шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 8i портов, Шт. | не менее 7 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Микросхема памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS) | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Микросхема памяти системы удаленного управления (BMC) сервером | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 на задней панели, Шт. | не менее 5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних слотов расширения PCIe x16, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCIe x16 для установки плат расширения открытого стандарта OCP 3, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность замены микросхем BIOS и BMC без применения пайки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип электропитания | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и предельными значениями напряжения от 198 В до 253 В с частотой 50 Гц плюс минус 1%, с нормами качества электрической энергии по ГОСТ 13109-87 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип охлаждения | Активное воздушное | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 4.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Безынструментальный дизайн верхней крышки с рычагом доводчиком | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие механизма блокировки съемной верхней крышки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество VGA разъемов, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения VGA разъемов | На фронтальной панели; На задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Функциональность встроенного контроллера (BMC) диагностики и управления: Возможность отображения пользовательского интерфейса BIOS и BMC на русском и английском языках. - Отображение в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о производителе и текущей версии микрокода. - Наличие в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о компонентах сервера: - Система – Производитель; Состояние питания; Общий объем системной памяти; Количество установленных процессоров. - Системная плата – Производитель. - Шасси – Производитель. - Источники питания (индивидуально для каждого) – Производитель; Модель; Процент эффективности; Входная мощность, Вт; Объем модуля. - Вентиляторы (индивидуально для каждого) – Скорость вращения (rpm). - Процессоры (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков. - Модули памяти DIMM (индивидуально для каждого) – Расположение; Парт-номер; Серийный номер; Тип памяти и тип модуля; Объем модуля; Рабочая скорость МГц. - Поддержка интерфейсов IPMI 2.0, Redfish API. - Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу. - Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа. - Возможность удаленного управления индикатором идентификации корпуса сервера: включение, выключение. - Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана. - Возможность удаленного монтирования образов ISO и выполнения установки операционной системы семейства Linux. - Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка. - Возможность управления действиями при восстановлении электропитания: «всегда включено», «всегда выключено», «последнее состояние». - Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала. - Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл. - Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий. - Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP. - Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS. - Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей. - Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP). - Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell. - Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC: - состояние и скорости соединения; - включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс; - включение/выключение использования DHCP; - отображение имени хоста и возможность его изменения; - отображение MAC-адреса и возможность его изменения; - отображение IP-адреса и возможность его изменения; - отображение маски подсети и возможность ее изменения; - отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения. - Возможность удаленной перезагрузки BMC. - Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений. - Возможность удаленного обновления микрокода BMC. - Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC. - Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC. - Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC. - Возможность управления активными сессиями подключений к BMC. - Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности. - Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа. - Политика доступа к BMC должна обеспечивать: - возможность установки минимальной длины пароля пользователя не менее 8 символов; - возможность установки максимальной длины пароля пользователя не менее 255 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов; - возможность установки срока действия пароля пользователя; - возможность установки таймаута сессии пользователя; - возможность установки максимального количества попыток входа пользователя; - возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах). - Политика доступа к BIOS должна обеспечивать: - возможность установки административного пароля; - максимальную длину пароля не менее 32 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов; - возможность задания минимально допустимой длины пароля; - возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля; - возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль; - возможность фиксации попыток авторизации в журнале. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сервер тип 6 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Корпус |  |  | -//- |  |
|  | Тип корпуса | Монтируемый в серверную стойку или шкаф по ГОСТ 28601 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажная ширина, Дюйм | 19 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажная глубина, мм | не более 870 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Монтажная высота, мм | не более 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Безвинтовой дизайн верхней крышки | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Механизм блокировки верхней крышки | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Передняя защитная панель безопасности | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажный комплект для установки в серверные шкаф или стойку |  |  | -//- |  |
|  | Шариковые направляющие полного выдвижения | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Полный комплект крепежа и вспомогательных элементов | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Устройство для укладки кабелей | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Блок питания |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных съемных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт., шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип электропитания | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и предельными значениями напряжения от 198 В до 253 В с частотой 50 Гц плюс минус 1%, с нормами качества электрической энергии по ГОСТ 13109-87 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная мощность одного блока питания, Вт | не менее 2600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сертификат энергосбережения | не хуже, 80+ "Titanium" | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Встроенные вентиляторы охлаждения с контролем частоты вращения | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Панель управления |  |  | -//- |  |
|  | Кнопки передней панели | Питание; Идентификация сервера | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система индикации |  |  | -//- |  |
|  | Индикаторы передней панели | Питание; Идентификация сервера; Индикатор самодиагностики; Активность OCP LAN; Индикаторы активности накопителей информации | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикаторы на задней панели | Идентификация сервера; Индикаторы съемных блоков питания, сетевых контроллеров и PCI устройств расширения; Индикаторы активности накопителей информации | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система охлаждения |  |  | -//- |  |
|  | Тип охлаждения | Активное воздушное | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных съемных блоков охлаждения с поддержкой горячей замены, шт., шт. | не более 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Контроль частоты вращения | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Суммарная потребляемая мощность системой охлаждения, Вт | не более 250 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество накопителей |  |  | -//- |  |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе без установки дополнительных контроллеров или адаптеров, шт. | не менее 14 (16* с 2*SFF опцией) | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейсы поддерживаемых накопителей |  |  | -//- |  |
|  | Интерфейсы поддерживаемых накопителей | SATA; SAS; NVMe; PCIe; M.2; U.2; USB | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Слоты для накопителей с поддержкой горячей замены |  |  | -//- |  |
|  | Количество универсальных SFF (2.5”) слотов для SAS/SATA/U.2 NVMe накопителей на лицевой панели, шт. | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество универсальных SFF (2,5) SAS/SATA/U.2 NVMe слотов для накопителей на задней панели, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления |  |  | -//- |  |
|  | Веб-интерфейс с защищенным подключением по протоколам HTTPS/SSL; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Обеспечение перенаправления графической консоли по сети (IP_KVM); | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Подключение ISO-образов (Virtual Media); | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность удаленной установки операционной системы на сервер; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность обновления микропрограмм BIOS и BMC сервера; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Удаленное управление питанием: включение, выключение, перезагрузка; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Мониторинг состояния датчиков системной платы, процессоров, модулей памяти, вентиляторов; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Видеозапись с экрана действий администратора; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка протокола IPMI 2.0 | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка открытого протокола Redfish | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | интегрированный видеоадаптер, порт VGA | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером, 1GbE/RJ45 | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность резервирования порта удаленного управления сервером | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Диагностичесткий порт Type-C на передней панели с поддержкой SOL и TTY | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Слоты и разъемы расширения |  |  | -//- |  |
|  | Количество LGA4677 socket с поддержкой 4 и 5 поколений процессоров Intel Xeon Scalable, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальный термопакет процессора (TDP), Вт | не менее 350 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, ГБ | не менее 8192 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe Gen5 и ниже | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество PCIe Gen5 MCIO x8 (SFF-TA-1016) портов системной плате, шт. | не менее 15 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 4i портов, шт. | не более 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество PCIe Gen5 MCIO x8 (SFF-TA-1016) портов на объединительных платах, шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество PCIe Gen5 MCIO x4 (SFF-TA-1016) портов на объединительных платах, шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество SFF-8654 4i портов на объединительных платах, шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCIe G5 x8 форм-фактора OCP3, шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCIe G4 x8 форм-фактора OCP3, шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe G5 x16/x16 FHFL подключенных к первому процессору, шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe G5 x16/x16 FHFL подключенных ко второму процессору, Указание характеристик | не менее 5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество USB 2.0 портов, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения USB 2.0 портов | На передней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 3.x портов, шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения USB 3.x портов | Внутренний; На задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество VGA разъемов, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения VGA разъемов | На передней панели, на задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Контроллер для подключения накопителей информации с интерфейсом SATA |  |  | -//- |  |
|  | Интегрированный программно-аппаратный Intel VROC SATA RAID контроллер | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество одновременно поддерживаемых SATA устройств, шт. | не менее 14 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые интегрированным контроллером типы RAID массивов | RAID 0,1, Pass-Through (JBOD) или RAID 0,1,5,10, Pass-Through (JBOD) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество разъемов M.2 2280 SATA-3G, шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество комбинированных разъемов M.2 2280 SATA-3G/NVMe x4 PCI v4, шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальное количество одновременно подключенных накопителей с интерфейсом SATA, Указание характеристик | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Контроллер для подключения накопителей информации интерфейсом NVMe |  |  | -//- |  |
|  | Интегрированный программно-аппаратный Intel VROC NVMe RAID контроллер | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые режимы работы (в зависимости от типа и наличия ключа активации) | RAID 0,1 Pass-Through (JBOD)или RAID 0,1,5,10; Pass-Through (JBOD) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Число подключенных слотов передней панели для установки накопителей U.2/U.3 с поддержкой горячей замены , шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальное количество одновременно подключенных накопителей с интерфейсом SATA, шт. | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка дополнительных NVMe накопителей, установленных в PCIe/M.2 адаптерах | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Микропроцессор |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных микропроцессоров, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого микропроцессора, шт. | не менее 56 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество потоков каждого микропроцессора, шт. | не менее 112 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Базовая тактовая частота микропроцессора, ГГц | не менее 2.1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная тактовая частота с использованием технологий кратковременного повышения тактовой частоты, ГГц | не менее 4.0 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Кэш L3 , МБ | не менее 300 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка 64-битных вычислений | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Оперативная память |  |  | -//- |  |
|  | количество установленных модулей памяти, шт. | не менее 8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого модуля памяти , ГБ | не менее 64 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип каждого модуля памяти | DDR5 REG ECC | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная эффективная тактовая частота каждого модуля памяти , MT/сек | не менее 5600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Контроллер RAID тип 1 |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных контроллеров, шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс, не хуже | PCI Express 4.0 x8 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество отдельных каналов SAS (не ниже 12 Гбит/с), шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти , ГБ | не менее 8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка уровней RAID | 0,1,10,5,50,6,60 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Модуль энергонезависимой флеш-памяти с суперконденсатором | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Накопитель информации тип 1 |  |  | -//- |  |
|  | Количество накопителей, шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип накопителя | SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор накопителя | SFF | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка горячей замены | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс накопителя, не хуже | SATA-3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем не форматированного накопителя, Гигабайт | не менее 960 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Ресурс флеш-памяти (для SSD), не хуже, DWPD/5Y | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Контроллер LAN тип 1 |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных контроллеров, шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс, не хуже | PCI Express 3.0 x8 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор, не ниже | OCP 3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество портов типа "RJ-45", шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость передачи данных по каждому порту каждого контроллера, Гбит/сек | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Контроллер ЛВС должен быть зарегистрирован в едином реестре российской промышленной продукции (РРПП) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Контроллер LAN тип 2 |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных контроллеров, шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс не хуже | PCIe 3.0 4.0 x4, x8, x16 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор | карта расширения PCIe | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество портов типа SFP28, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость передачи данных по каждому порту, Гбит/сек | не менее 25 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | В каждый порт должен быть установлен съемный трансивер с коннекторами типа LC с поддержкой скорости передачи данных не менее __25_ Гбит/c | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Контроллер LAN тип 3 |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных контроллеров, шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс не хуже | PCIe 3.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор | карта расширения PCIe | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество портов типа RJ-45, шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость передачи данных по каждому порту, Гбит/сек | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | HBA |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных HBA, шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс не хуже | PCIe 3.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор | карта расширения PCIe | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество портов типа FC, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость передачи данных по каждому порту, Гбит/сек | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | В каждый порт должен быть установлен съемный трансивер с коннекторами типа LC с поддержкой скорости передачи данных не менее __32_ Гбит/c | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кабели электропитания |  |  | -//- |  |
|  | Тип соединителей "C13-Schuko", длина не менее 3м, сечение каждого провода, не менее 1кв.мм., шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сервер тип 7 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Максимальное количество процессоров, шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная частота каждого установленного процессора (с учетом технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 3.1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора, шт. | не менее 28 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора, шт. | не менее 56 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора, Мегабайт | не менее 42 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип сервера | Стоечный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип корпуса | Rack | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажная ширина, Дюйм (25,4 мм) | 19 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Монтажная глубина, мм | не более 790 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке, Юнит (44,45 мм) | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие устройства для укладки кабелей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикаторы фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Состояние сервера; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кнопки фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Сброс; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация в отсеках для накопителей с горячей заменой на фронтальной и задней панелях | Активность накопителя; Отказ накопителя; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация на задней панели | Идентификация сервера; Состояние сервера; Индикаторы съемных блоков питания и PCI устройств активность сетевых контроллеров;расширения; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Механизм предотвращения случайного извлечения съемного блока питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Фиксаторы для исключения непреднамеренного отсоединения кабелей электрического питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система удаленного управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гигабайт | не менее 8192 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных модулей памяти, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | не менее 2933 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт., шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная мощность одного блока питания, Ватт | не менее 1600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Экологический стандарт блока питания | Не хуже 80PLUS Platinum | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация каждого блока питания | Наличие питания; Неисправность; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков охлаждения c поддержкой горячей замены | 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Совместимость интерфейсов для накопителей с поддержкой горячей замены на фронтальной и задней панелей | SAS-12G, SATA-6G, U.2 NVMe G4 x4 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на фронтальной панели с поддержкой горячей замены, шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество универсальных быстросъемных лотков (кассет) для установки LFF (3,5”) и SFF (2,5”) накопителей на фронтальной панели, шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество быстросъемных лотков (кассет) для установки SFF (2,5”) накопителей на задней панели, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество подключенных к системной плате NVMe отсеков для установки SSD накопителей форм-фактора U.2 (PCIe G4 x4) на фронтальной панели., шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие SAS экспандеров | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе без установки PCIe устройств расширения, шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Прочие интерфейсы поддерживаемых накопителей | не менее 2шт. M.2 2280 не менее 1шт. MicroSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гигабайт | не менее 480 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA-6G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены, шт. | не менее 6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 2), Гигабайт | не менее 2000 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 2) | HDD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 2) | SAS-12G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Скорость вращения дисков в накопителе HDD или SSHD (тип 2), Оборот в минуту | не менее 7200 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество портов интегрированного SATA контроллера, шт. | не менее 14 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие дискретного аппаратного RAID контроллеров | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером протоколы передачи данных | SAS; SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером (тип 1) типы массивов | 0; 1; 5; 6; 10; 50; 60; JBOD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти установленного дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1), Гигабайт | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие защиты кэш-памяти дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1) при потере питания сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Дискретный аппаратный RAID контроллер должен быть подключен к 12 отсекам для накопителей с поддержкой горячей замены фронтальной панели и 2 отекам для накопителей с поддержкой горячей замены задней панели | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8643 портов дискретного аппаратного RAID контроллера, шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 1), шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1), Гигабит в секунду | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 2), шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2), Гигабит в секунду | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2) | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2) | Оптическое волокно | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Привод для чтения и записи оптических дисков (ODD) | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место размещения ODD | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс ODD | SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Типы поддерживаемых оптических носителей ODD | DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD-RW, CD-R, CD-RW | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения и записи СD (ODD), не менее | 24x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения DVD (ODD), не менее | 8x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость записи DVD (ODD), не менее | DVD+R 8x, DVD+R DL 6x, DVD+RW 8x, DVD-R 8x, DVD-RAM 5x, DVD-R DL 6x, DVD-RW 6x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки операционной системы с ODD | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 3.x портов | не менее 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип разъемов USB 3.x портов | Type-A | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB Type-A портов | 1шт. внутренний Type-A 2шт. на фронтальной панели; 2шт. на задней панели; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 2.x портов Type-A | не менее 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB 2.x Type-A портов | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Разъем PLD-10R с ключом для подключения двух внешних USB 2.x портов Type-A | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 4i портов, шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 8i портов, шт. | не менее 7 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Микросхема памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS) | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Микросхема памяти системы удаленного управления (BMC) сервером | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 на задней панели, шт. | не менее 5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних слотов расширения PCIe x16, шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCIe x16 для установки плат расширения открытого стандарта OCP 3, шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность замены микросхем BIOS и BMC без применения пайки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип электропитания | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и предельными значениями напряжения от 198 В до 253 В с частотой 50 Гц плюс минус 1%, с нормами качества электрической энергии по ГОСТ 13109-87 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип охлаждения | Активное воздушное | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 4.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Безынструментальный дизайн верхней крышки с рычагом доводчиком | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие механизма блокировки съемной верхней крышки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество VGA разъемов, шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения VGA разъемов | На фронтальной панели; На задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Функциональность встроенного контроллера (BMC) диагностики и управления - Возможность отображения пользовательского интерфейса BIOS и BMC на русском и английском языках. - Отображение в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о производителе и текущей версии микрокода. - Наличие в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о компонентах сервера: - Система – Производитель; Состояние питания; Общий объем системной памяти; Количество установленных процессоров. - Системная плата – Производитель. - Шасси – Производитель. - Источники питания (индивидуально для каждого) – Производитель; Модель; Процент эффективности; Входная мощность, Вт; Объем модуля. - Вентиляторы (индивидуально для каждого) – Скорость вращения (rpm). - Процессоры (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков. - Модули памяти DIMM (индивидуально для каждого) – Расположение; Парт-номер; Серийный номер; Тип памяти и тип модуля; Объем модуля; Рабочая скорость МГц. - Поддержка интерфейсов IPMI 2.0, Redfish API. - Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу. - Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа. - Возможность удаленного управления индикатором идентификации корпуса сервера: включение, выключение. - Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана. - Возможность удаленного монтирования образов ISO и выполнения установки операционной системы семейства Linux. - Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка. - Возможность управления действиями при восстановлении электропитания: «всегда включено», «всегда выключено», «последнее состояние». - Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала. - Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл. - Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий. - Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP. - Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS. - Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей. - Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP). - Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell. - Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC: - состояние и скорости соединения; - включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс; - включение/выключение использования DHCP; - отображение имени хоста и возможность его изменения; - отображение MAC-адреса и возможность его изменения; - отображение IP-адреса и возможность его изменения; - отображение маски подсети и возможность ее изменения; - отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения. - Возможность удаленной перезагрузки BMC. - Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений. - Возможность удаленного обновления микрокода BMC. - Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC. - Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC. - Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC. - Возможность управления активными сессиями подключений к BMC. - Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности. - Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа. - Политика доступа к BMC должна обеспечивать: - возможность установки минимальной длины пароля пользователя не менее 8 символов; - возможность установки максимальной длины пароля пользователя не менее 255 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов; - возможность установки срока действия пароля пользователя; - возможность установки таймаута сессии пользователя; - возможность установки максимального количества попыток входа пользователя; - возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах). - Политика доступа к BIOS должна обеспечивать: - возможность установки административного пароля; - максимальную длину пароля не менее 32 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов; - возможность задания минимально допустимой длины пароля; - возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля; - возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль; - возможность фиксации попыток авторизации в журнале. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сервер тип 8 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Максимальное количество процессоров, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 2.8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная частота каждого установленного процессора (с учетом технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 3.6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора, Шт. | не менее 64 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора, Мегабайт | не менее 48 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип сервера | Стоечный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип корпуса | Rack | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажная ширина, Дюйм (25,4 мм) | 19 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Монтажная глубина, мм | не более 790 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке, Юнит (44,45 мм) | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие устройства для укладки кабелей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикаторы фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Состояние сервера; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кнопки фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Сброс; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация в отсеках для накопителей с горячей заменой на фронтальной и задней панелях | Активность накопителя; Отказ накопителя; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация на задней панели | Идентификация сервера; Состояние сервера; Индикаторы съемных блоков питания и PCI устройств расширения; активность сетевых контроллеров | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Механизм предотвращения случайного извлечения съемного блока питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Фиксаторы для исключения непреднамеренного отсоединения кабелей электрического питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система удаленного управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гигабайт | не менее 8192 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных модулей памяти, Шт. | не менее 8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт | не менее 64 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | не менее 3200 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт., Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная мощность одного блока питания, Ватт | не менее 1600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Экологический стандарт блока питания | Не хуже 80PLUS Platinum | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация каждого блока питания | Наличие питания; Неисправность; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков охлаждения c поддержкой горячей замены | 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Совместимость интерфейсов для накопителей с поддержкой горячей замены на фронтальной и задней панелей | SAS-12G, SATA-6G, U.2 NVMe G4 x4 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на фронтальной панели с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество универсальных быстросъемных лотков (кассет) для установки LFF (3,5”) и SFF (2,5”) накопителей на фронтальной панели, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество быстросъемных лотков (кассет) для установки SFF (2,5”) накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество подключенных к системной плате NVMe отсеков для установки SSD накопителей форм-фактора U.2 (PCIe G4 x4) на фронтальной панели., Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие SAS экспандеров | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе без установки PCIe устройств расширения, Шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Прочие интерфейсы поддерживаемых накопителей | не менее 2шт. M.2 2280 не менее 1шт. MicroSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гигабайт | не менее 1920 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SAS-12G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество портов интегрированного SATA контроллера, Шт. | не менее 14 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие дискретного аппаратного RAID контроллеров | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером протоколы передачи данных | SAS; SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером (тип 1) типы массивов | 0; 1; 5; 6; 10; 50; 60; JBOD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти установленного дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1), Гигабайт | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие защиты кэш-памяти дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1) при потере питания сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Дискретный аппаратный RAID контроллер должен быть подключен к 12 отсекам для накопителей с поддержкой горячей замены фронтальной панели и 2 отекам для накопителей с поддержкой горячей замены задней панели | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8643 портов дискретного аппаратного RAID контроллера, Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 1), Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1), Гигабит в секунду | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Привод для чтения и записи оптических дисков (ODD) | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место размещения ODD | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс ODD | SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Типы поддерживаемых оптических носителей ODD | DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD-RW, CD-R, CD-RW | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения и записи СD (ODD), не менее | 24x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения DVD (ODD), не менее | 8x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость записи DVD (ODD), не менее | DVD+R 8x, DVD+R DL 6x, DVD+RW 8x, DVD-R 8x, DVD-RAM 5x, DVD-R DL 6x, DVD-RW 6x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки операционной системы с ODD | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 3.x портов | не менее 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип разъемов USB 3.x портов | Type-A | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB Type-A портов | 1шт. внутренний Type-A 2шт. на фронтальной панели; 2шт. на задней панели; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 2.x портов Type-A | не менее 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB 2.x Type-A портов | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Разъем PLD-10R с ключом для подключения двух внешних USB 2.x портов Type-A | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 4i портов, Шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 8i портов, Шт. | не менее 7 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Микросхема памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS) | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Микросхема памяти системы удаленного управления (BMC) сервером | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 на задней панели, Шт. | не менее 5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних слотов расширения PCIe x16, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCIe x16 для установки плат расширения открытого стандарта OCP 3, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность замены микросхем BIOS и BMC без применения пайки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип электропитания | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и предельными значениями напряжения от 198 В до 253 В с частотой 50 Гц плюс минус 1%, с нормами качества электрической энергии по ГОСТ 13109-87 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип охлаждения | Активное воздушное | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 4.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Безынструментальный дизайн верхней крышки с рычагом доводчиком | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие механизма блокировки съемной верхней крышки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество VGA разъемов, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения VGA разъемов | На фронтальной панели; На задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Функциональность встроенного контроллера (BMC) диагностики и управления Возможность отображения пользовательского интерфейса BIOS и BMC на русском и английском языках. - Отображение в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о производителе и текущей версии микрокода. - Наличие в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о компонентах сервера: - Система – Производитель; Состояние питания; Общий объем системной памяти; Количество установленных процессоров. - Системная плата – Производитель. - Шасси – Производитель. - Источники питания (индивидуально для каждого) – Производитель; Модель; Процент эффективности; Входная мощность, Вт; Объем модуля. - Вентиляторы (индивидуально для каждого) – Скорость вращения (rpm). - Процессоры (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков. - Модули памяти DIMM (индивидуально для каждого) – Расположение; Парт-номер; Серийный номер; Тип памяти и тип модуля; Объем модуля; Рабочая скорость МГц. - Поддержка интерфейсов IPMI 2.0, Redfish API. - Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу. - Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа. - Возможность удаленного управления индикатором идентификации корпуса сервера: включение, выключение. - Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана. - Возможность удаленного монтирования образов ISO и выполнения установки операционной системы семейства Linux. - Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка. - Возможность управления действиями при восстановлении электропитания: «всегда включено», «всегда выключено», «последнее состояние». - Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала. - Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл. - Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий. - Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP. - Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS. - Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей. - Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP). - Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell. - Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC: - состояние и скорости соединения; - включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс; - включение/выключение использования DHCP; - отображение имени хоста и возможность его изменения; - отображение MAC-адреса и возможность его изменения; - отображение IP-адреса и возможность его изменения; - отображение маски подсети и возможность ее изменения; - отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения. - Возможность удаленной перезагрузки BMC. - Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений. - Возможность удаленного обновления микрокода BMC. - Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC. - Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC. - Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC. - Возможность управления активными сессиями подключений к BMC. - Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности. - Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа. - Политика доступа к BMC должна обеспечивать: - возможность установки минимальной длины пароля пользователя не менее 8 символов; - возможность установки максимальной длины пароля пользователя не менее 255 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов; - возможность установки срока действия пароля пользователя; - возможность установки таймаута сессии пользователя; - возможность установки максимального количества попыток входа пользователя; - возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах). - Политика доступа к BIOS должна обеспечивать: - возможность установки административного пароля; - максимальную длину пароля не менее 32 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов; - возможность задания минимально допустимой длины пароля; - возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля; - возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль; - возможность фиксации попыток авторизации в журнале. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сервер тип 9 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Максимальное количество процессоров, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 2.2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная частота каждого установленного процессора (с учетом технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 3.4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора, Шт. | не менее 26 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора, Шт. | не менее 52 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора, Мегабайт | не менее 39 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип сервера | Стоечный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип корпуса | Rack | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажная ширина, Дюйм (25,4 мм) | 19 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Монтажная глубина, мм | не более 790 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке, Юнит (44,45 мм) | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие устройства для укладки кабелей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикаторы фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Состояние сервера; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кнопки фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Сброс; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация в отсеках для накопителей с горячей заменой на фронтальной и задней панелях | Активность накопителя; Отказ накопителя; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация на задней панели | Идентификация сервера; Состояние сервера; Индикаторы съемных блоков питания и PCI устройств расширения; активность сетевых контроллеров; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Механизм предотвращения случайного извлечения съемного блока питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Фиксаторы для исключения непреднамеренного отсоединения кабелей электрического питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система удаленного управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гигабайт | не менее 8192 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных модулей памяти, Шт. | не менее 8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | не менее 2933 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт., Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная мощность одного блока питания, Ватт | не менее 1600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Экологический стандарт блока питания | Не хуже 80PLUS Platinum | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация каждого блока питания | Наличие питания; Неисправность; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков охлаждения c поддержкой горячей замены | 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Совместимость интерфейсов для накопителей с поддержкой горячей замены на фронтальной и задней панелей | SAS-12G, SATA-6G, U.2 NVMe G4 x4 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на фронтальной панели с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество универсальных быстросъемных лотков (кассет) для установки LFF (3,5”) и SFF (2,5”) накопителей на фронтальной панели, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество быстросъемных лотков (кассет) для установки SFF (2,5”) накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество подключенных к системной плате NVMe отсеков для установки SSD накопителей форм-фактора U.2 (PCIe G4 x4) на фронтальной панели., Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие SAS экспандеров | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе без установки PCIe устройств расширения, Шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Прочие интерфейсы поддерживаемых накопителей | не менее 2шт. M.2 2280 не менее 1шт. MicroSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гигабайт | не менее 1920 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SAS-12G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 7 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 2), Гигабайт | не менее 2400 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 2) | HDD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 2) | SAS-12G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Скорость вращения дисков в накопителе HDD или SSHD (тип 2), Оборот в минуту | не менее 10000 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество портов интегрированного SATA контроллера, Шт. | не менее 14 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие дискретного аппаратного RAID контроллеров | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером протоколы передачи данных | SAS; SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером (тип 1) типы массивов | 0; 1; 5; 6; 10; 50; 60; JBOD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти установленного дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1), Гигабайт | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие защиты кэш-памяти дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1) при потере питания сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Дискретный аппаратный RAID контроллер должен быть подключен к 12 отсекам для накопителей с поддержкой горячей замены фронтальной панели и 2 отекам для накопителей с поддержкой горячей замены задней панели | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8643 портов дискретного аппаратного RAID контроллера, Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 1), Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1), Гигабит в секунду | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Привод для чтения и записи оптических дисков (ODD) | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место размещения ODD | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс ODD | SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Типы поддерживаемых оптических носителей ODD | DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD-RW, CD-R, CD-RW | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения и записи СD (ODD), не менее | 24x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения DVD (ODD), не менее | 8x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость записи DVD (ODD), не менее | DVD+R 8x, DVD+R DL 6x, DVD+RW 8x, DVD-R 8x, DVD-RAM 5x, DVD-R DL 6x, DVD-RW 6x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки операционной системы с ODD | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 3.x портов | не менее 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип разъемов USB 3.x портов | Type-A | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB Type-A портов | 1шт. внутренний Type-A 2шт. на фронтальной панели; 2шт. на задней панели; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 2.x портов Type-A | не менее 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB 2.x Type-A портов | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Разъем PLD-10R с ключом для подключения двух внешних USB 2.x портов Type-A | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 4i портов, Шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 8i портов, Шт. | не менее 7 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Микросхема памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS) | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Микросхема памяти системы удаленного управления (BMC) сервером | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 на задней панели, Шт. | не менее 5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних слотов расширения PCIe x16, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCIe x16 для установки плат расширения открытого стандарта OCP 3, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность замены микросхем BIOS и BMC без применения пайки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип электропитания | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и предельными значениями напряжения от 198 В до 253 В с частотой 50 Гц плюс минус 1%, с нормами качества электрической энергии по ГОСТ 13109-87 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип охлаждения | Активное воздушное | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 4.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Безынструментальный дизайн верхней крышки с рычагом доводчиком | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие механизма блокировки съемной верхней крышки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество VGA разъемов, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения VGA разъемов | На фронтальной панели; На задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функциональность встроенного контроллера (BMC) диагностики и управления: - Возможность отображения пользовательского интерфейса BIOS и BMC на русском и английском языках. - Отображение в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о производителе и текущей версии микрокода. - Наличие в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о компонентах сервера: - Система – Производитель; Состояние питания; Общий объем системной памяти; Количество установленных процессоров. - Системная плата – Производитель. - Шасси – Производитель. - Источники питания (индивидуально для каждого) – Производитель; Модель; Процент эффективности; Входная мощность, Вт; Объем модуля. - Вентиляторы (индивидуально для каждого) – Скорость вращения (rpm). - Процессоры (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков. - Модули памяти DIMM (индивидуально для каждого) – Расположение; Парт-номер; Серийный номер; Тип памяти и тип модуля; Объем модуля; Рабочая скорость МГц. - Поддержка интерфейсов IPMI 2.0, Redfish API. - Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу. - Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа. - Возможность удаленного управления индикатором идентификации корпуса сервера: включение, выключение. - Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана. - Возможность удаленного монтирования образов ISO и выполнения установки операционной системы семейства Linux. - Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка. - Возможность управления действиями при восстановлении электропитания: «всегда включено», «всегда выключено», «последнее состояние». - Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала. - Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл. - Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий. - Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP. - Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS. - Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей. - Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP). - Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell. - Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC: - состояние и скорости соединения; - включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс; - включение/выключение использования DHCP; - отображение имени хоста и возможность его изменения; - отображение MAC-адреса и возможность его изменения; - отображение IP-адреса и возможность его изменения; - отображение маски подсети и возможность ее изменения; - отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения. - Возможность удаленной перезагрузки BMC. - Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений. - Возможность удаленного обновления микрокода BMC. - Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC. - Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC. - Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC. - Возможность управления активными сессиями подключений к BMC. - Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности. - Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа. - Политика доступа к BMC должна обеспечивать: - возможность установки минимальной длины пароля пользователя не менее 8 символов; - возможность установки максимальной длины пароля пользователя не менее 255 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов; - возможность установки срока действия пароля пользователя; - возможность установки таймаута сессии пользователя; - возможность установки максимального количества попыток входа пользователя; - возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах). - Политика доступа к BIOS должна обеспечивать: - возможность установки административного пароля; - максимальную длину пароля не менее 32 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов; - возможность задания минимально допустимой длины пароля; - возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля; - возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль; - возможность фиксации попыток авторизации в журнале. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сервер тип 10 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Максимальное количество процессоров, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 2.4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная частота каждого установленного процессора (с учетом технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 3.4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора, Шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора, Мегабайт | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип сервера | Стоечный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип корпуса | Rack | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажная ширина, Дюйм (25,4 мм) | 19 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Монтажная глубина, мм | не более 790 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке, Юнит (44,45 мм) | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие устройства для укладки кабелей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикаторы фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Состояние сервера; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кнопки фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Сброс; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация в отсеках для накопителей с горячей заменой на фронтальной и задней панелях | Активность накопителя; Отказ накопителя; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация на задней панели | Идентификация сервера; Состояние сервера; Индикаторы съемных блоков питания и PCI устройств расширения; активность сетевых контроллеров; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Механизм предотвращения случайного извлечения съемного блока питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Фиксаторы для исключения непреднамеренного отсоединения кабелей электрического питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система удаленного управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гигабайт | не менее 8192 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных модулей памяти, Шт. | не менее 6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | не менее 2667 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт., Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная мощность одного блока питания, Ватт | не менее 1600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Экологический стандарт блока питания | Не хуже 80PLUS Platinum | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация каждого блока питания | Наличие питания; Неисправность; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков охлаждения c поддержкой горячей замены | 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Совместимость интерфейсов для накопителей с поддержкой горячей замены на фронтальной и задней панелей | SAS-12G, SATA-6G, U.2 NVMe G4 x4 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на фронтальной панели с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество универсальных быстросъемных лотков (кассет) для установки LFF (3,5”) и SFF (2,5”) накопителей на фронтальной панели, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество быстросъемных лотков (кассет) для установки SFF (2,5”) накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество подключенных к системной плате NVMe отсеков для установки SSD накопителей форм-фактора U.2 (PCIe G4 x4) на фронтальной панели., Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие SAS экспандеров | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе без установки PCIe устройств расширения, Шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Прочие интерфейсы поддерживаемых накопителей | не менее 2шт. M.2 2280 не менее 1шт. MicroSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гигабайт | не менее 960 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA-6G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 2), Гигабайт | не менее 16000 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 2) | HDD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 2) | SATA-6G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Скорость вращения дисков в накопителе HDD или SSHD (тип 2), Оборот в минуту | не менее 7200 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество портов интегрированного SATA контроллера, Шт. | не менее 14 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие дискретного аппаратного RAID контроллеров | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером протоколы передачи данных | SAS; SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером (тип 1) типы массивов | 0; 1; 5; 6; 10; 50; 60; JBOD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти установленного дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1), Гигабайт | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие защиты кэш-памяти дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1) при потере питания сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Дискретный аппаратный RAID контроллер должен быть подключен к 12 отсекам для накопителей с поддержкой горячей замены фронтальной панели и 2 отекам для накопителей с поддержкой горячей замены задней панели | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8643 портов дискретного аппаратного RAID контроллера, Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 1), Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1), Гигабит в секунду | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Привод для чтения и записи оптических дисков (ODD) | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место размещения ODD | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс ODD | SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Типы поддерживаемых оптических носителей ODD | DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD-RW, CD-R, CD-RW | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения и записи СD (ODD), не менее | 24x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость чтения DVD (ODD), не менее | 8x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость записи DVD (ODD), не менее | DVD+R 8x, DVD+R DL 6x, DVD+RW 8x, DVD-R 8x, DVD-RAM 5x, DVD-R DL 6x, DVD-RW 6x | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки операционной системы с ODD | Требуется | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 3.x портов | не менее 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип разъемов USB 3.x портов | Type-A | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB Type-A портов | 1шт. внутренний Type-A 2шт. на фронтальной панели; 2шт. на задней панели; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 2.x портов Type-A | не менее 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB 2.x Type-A портов | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Разъем PLD-10R с ключом для подключения двух внешних USB 2.x портов Type-A | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 4i портов, Шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 8i портов, Шт. | не менее 7 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Микросхема памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS) | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Микросхема памяти системы удаленного управления (BMC) сервером | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 на задней панели, Шт. | не менее 5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних слотов расширения PCIe x16, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCIe x16 для установки плат расширения открытого стандарта OCP 3, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность замены микросхем BIOS и BMC без применения пайки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип электропитания | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и предельными значениями напряжения от 198 В до 253 В с частотой 50 Гц плюс минус 1%, с нормами качества электрической энергии по ГОСТ 13109-87 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип охлаждения | Активное воздушное | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 4.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Безынструментальный дизайн верхней крышки с рычагом доводчиком | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие механизма блокировки съемной верхней крышки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество VGA разъемов, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения VGA разъемов | На фронтальной панели; На задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функциональность встроенного контроллера (BMC) диагностики и управления: - Возможность отображения пользовательского интерфейса BIOS и BMC на русском и английском языках. - Отображение в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о производителе и текущей версии микрокода. - Наличие в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о компонентах сервера: - Система – Производитель; Состояние питания; Общий объем системной памяти; Количество установленных процессоров. - Системная плата – Производитель. - Шасси – Производитель. - Источники питания (индивидуально для каждого) – Производитель; Модель; Процент эффективности; Входная мощность, Вт; Объем модуля. - Вентиляторы (индивидуально для каждого) – Скорость вращения (rpm). - Процессоры (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков. - Модули памяти DIMM (индивидуально для каждого) – Расположение; Парт-номер; Серийный номер; Тип памяти и тип модуля; Объем модуля; Рабочая скорость МГц. - Поддержка интерфейсов IPMI 2.0, Redfish API. - Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу. - Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа. - Возможность удаленного управления индикатором идентификации корпуса сервера: включение, выключение. - Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана. - Возможность удаленного монтирования образов ISO и выполнения установки операционной системы семейства Linux. - Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка. - Возможность управления действиями при восстановлении электропитания: «всегда включено», «всегда выключено», «последнее состояние». - Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала. - Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл. - Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий. - Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP. - Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS. - Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей. - Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP). - Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell. - Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC: - состояние и скорости соединения; - включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс; - включение/выключение использования DHCP; - отображение имени хоста и возможность его изменения; - отображение MAC-адреса и возможность его изменения; - отображение IP-адреса и возможность его изменения; - отображение маски подсети и возможность ее изменения; - отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения. - Возможность удаленной перезагрузки BMC. - Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений. - Возможность удаленного обновления микрокода BMC. - Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC. - Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC. - Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC. - Возможность управления активными сессиями подключений к BMC. - Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности. - Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа. - Политика доступа к BMC должна обеспечивать: - возможность установки минимальной длины пароля пользователя не менее 8 символов; - возможность установки максимальной длины пароля пользователя не менее 255 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов; - возможность установки срока действия пароля пользователя; - возможность установки таймаута сессии пользователя; - возможность установки максимального количества попыток входа пользователя; - возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах). - Политика доступа к BIOS должна обеспечивать: - возможность установки административного пароля; - максимальную длину пароля не менее 32 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов; - возможность задания минимально допустимой длины пароля; - возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля; - возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль; - возможность фиксации попыток авторизации в журнале. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сервер тип 11 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Максимальное количество процессоров, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 2.4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная частота каждого установленного процессора (с учетом технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 3.4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора, Шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора, Мегабайт | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип сервера | Стоечный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип корпуса | Rack | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажная ширина, Дюйм (25,4 мм) | 19 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Монтажная глубина, мм | не более 790 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке, Юнит (44,45 мм) | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие устройства для укладки кабелей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикаторы фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Состояние сервера; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кнопки фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Сброс; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация в отсеках для накопителей с горячей заменой на фронтальной и задней панелях | Активность накопителя; Отказ накопителя; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация на задней панели | Идентификация сервера; Состояние сервера; Индикаторы съемных блоков питания и PCI устройств расширения; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Механизм предотвращения случайного извлечения съемного блока питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Фиксаторы для исключения непреднамеренного отсоединения кабелей электрического питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система удаленного управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гигабайт | не менее 8192 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных модулей памяти, Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | не менее 2667 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт., Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная мощность одного блока питания, Ватт | не менее 1600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Экологический стандарт блока питания | Не хуже 80PLUS Platinum | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация каждого блока питания | Наличие питания; Неисправность; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков охлаждения c поддержкой горячей замены | 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Совместимость интерфейсов для накопителей с поддержкой горячей замены на фронтальной и задней панелей | SAS-12G, SATA-6G, U.2 NVMe G4 x4 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на фронтальной панели с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество универсальных быстросъемных лотков (кассет) для установки LFF (3,5”) и SFF (2,5”) накопителей на фронтальной панели, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество быстросъемных лотков (кассет) для установки SFF (2,5”) накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество подключенных к системной плате NVMe отсеков для установки SSD накопителей форм-фактора U.2 (PCIe G4 x4) на фронтальной панели., Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие SAS экспандеров | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе без установки PCIe устройств расширения, Шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Прочие интерфейсы поддерживаемых накопителей | не менее 2шт. M.2 2280 не менее 1шт. MicroSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гигабайт | не менее 480 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD M2 SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA-6G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | не менее 4 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 2), Гигабайт | не менее 960 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 2) | SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 2) | SATA-6G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество портов интегрированного SATA контроллера, Шт. | не менее 14 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие дискретного аппаратного RAID контроллеров | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером протоколы передачи данных | SAS; SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером (тип 1) типы массивов | 0; 1; 5; 6; 10; 50; 60; JBOD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти установленного дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1), Гигабайт | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие защиты кэш-памяти дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1) при потере питания сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Дискретный аппаратный RAID контроллер должен быть подключен к 12 отсекам для накопителей с поддержкой горячей замены фронтальной панели и 2 отекам для накопителей с поддержкой горячей замены задней панели | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8643 портов дискретного аппаратного RAID контроллера, Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 1), Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1), Гигабит в секунду | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 2), Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2), Гигабит в секунду | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2) | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2) | Медь-витая пара | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 3.x портов | не менее 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип разъемов USB 3.x портов | Type-A | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB Type-A портов | 1шт. внутренний Type-A 2шт. на фронтальной панели; 2шт. на задней панели; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 2.x портов Type-A | не менее 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB 2.x Type-A портов | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Разъем PLD-10R с ключом для подключения двух внешних USB 2.x портов Type-A | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 4i портов, Шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 8i портов, Шт. | не менее 7 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Микросхема памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS) | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Микросхема памяти системы удаленного управления (BMC) сервером | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 на задней панели, Шт. | не менее 6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних слотов расширения PCIe x16, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCIe x16 для установки плат расширения открытого стандарта OCP 3, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность замены микросхем BIOS и BMC без применения пайки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип электропитания | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и предельными значениями напряжения от 198 В до 253 В с частотой 50 Гц плюс минус 1%, с нормами качества электрической энергии по ГОСТ 13109-87 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип охлаждения | Активное воздушное | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 4.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Безынструментальный дизайн верхней крышки с рычагом доводчиком | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие механизма блокировки съемной верхней крышки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество VGA разъемов, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения VGA разъемов | На фронтальной панели; На задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функциональность встроенного контроллера (BMC) диагностики и управления: Возможность отображения пользовательского интерфейса BIOS и BMC на русском и английском языках. Отображение в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о производителе и текущей версии микрокода. Наличие в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о компонентах сервера: Система – Производитель; Состояние питания; Общий объем системной памяти; Количество установленных процессоров. Системная плата – Производитель. Шасси – Производитель. Источники питания (индивидуально для каждого) – Производитель; Модель; Процент эффективности; Входная мощность, Вт; Объем модуля. Вентиляторы (индивидуально для каждого) – Скорость вращения (rpm). Процессоры (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков. Модули памяти DIMM (индивидуально для каждого) – Расположение; Парт-номер; Серийный номер; Тип памяти и тип модуля; Объем модуля; Рабочая скорость МГц. Поддержка интерфейсов IPMI 2.0, Redfish API. Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу. Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа. Возможность удаленного управления индикатором идентификации корпуса сервера: включение, выключение. Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана. Возможность удаленного монтирования образов ISO и выполнения установки операционной системы семейства Linux. Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка. Возможность управления действиями при восстановлении электропитания: «всегда включено», «всегда выключено», «последнее состояние». Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала. Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл. Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий. Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP. Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS. Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей. Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP). Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell. Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC: состояние и скорости соединения; включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс; включение/выключение использования DHCP; отображение имени хоста и возможность его изменения; отображение MAC-адреса и возможность его изменения; отображение IP-адреса и возможность его изменения; отображение маски подсети и возможность ее изменения; отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения. Возможность удаленной перезагрузки BMC. Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений. Возможность удаленного обновления микрокода BMC. Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC. Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC. Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC. Возможность управления активными сессиями подключений к BMC. Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности. Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа. Политика доступа к BMC должна обеспечивать: возможность установки минимальной длины пароля пользователя не менее 8 символов; возможность установки максимальной длины пароля пользователя не менее 255 символов; возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов; возможность установки срока действия пароля пользователя; возможность установки таймаута сессии пользователя; возможность установки максимального количества попыток входа пользователя; возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах). Политика доступа к BIOS должна обеспечивать: возможность установки административного пароля; максимальную длину пароля не менее 32 символов; возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов; возможность задания минимально допустимой длины пароля; возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля; возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль; возможность фиксации попыток авторизации в журнале. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сервер тип 12 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Корпус |  |  | -//- |  |
|  | Тип корпуса | Монтируемый в серверную стойку или шкаф по ГОСТ 28601 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажная ширина, Дюйм | 19 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажная глубина, мм | не более 870 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Монтажная высота, мм | не более 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Безвинтовой дизайн верхней крышки | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Механизм блокировки верхней крышки | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Передняя защитная панель безопасности | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажный комплект для установки в серверные шкаф или стойку |  |  | -//- |  |
|  | Шариковые направляющие полного выдвижения | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Полный комплект крепежа и вспомогательных элементов | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Устройство для укладки кабелей | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Блок питания |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных съемных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт., Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип электропитания | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и предельными значениями напряжения от 198 В до 253 В с частотой 50 Гц плюс минус 1%, с нормами качества электрической энергии по ГОСТ 13109-87 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная мощность одного блока питания, Вт | не менее 2600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сертификат энергосбережения | не хуже, 80+ "Titanium" | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Встроенные вентиляторы охлаждения с контролем частоты вращения | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Панель управления |  |  | -//- |  |
|  | Кнопки передней панели | Питание; Идентификация сервера | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система индикации |  |  | -//- |  |
|  | Индикаторы передней панели | Питание; Идентификация сервера; Индикатор самодиагностики; Активность OCP LAN; Индикаторы активности накопителей информации | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикаторы на задней панели | Идентификация сервера; Индикаторы съемных блоков питания, сетевых контроллеров и PCI устройств расширения; Индикаторы активности накопителей информации | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система охлаждения |  |  | -//- |  |
|  | Тип охлаждения | Активное воздушное | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных съемных блоков охлаждения с поддержкой горячей замены, шт., Шт. | не более 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Контроль частоты вращения | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Суммарная потребляемая мощность системой охлаждения, Вт | не более 250 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество накопителей |  |  | -//- |  |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе без установки дополнительных контроллеров или адаптеров, Шт. | не менее 26 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейсы поддерживаемых накопителей |  |  | -//- |  |
|  | Интерфейсы поддерживаемых накопителей | SATA; SAS; NVMe; PCIe; M.2; U.2; USB | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Слоты для накопителей с поддержкой горячей замены |  |  | -//- |  |
|  | Количество универсальных SFF (2.5”) слотов для SAS/SATA/U.2 NVMe накопителей на лицевой панели, Шт. | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество универсальных SFF (2,5) SAS/SATA/U.2 NVMe слотов для накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления |  |  | -//- |  |
|  | Веб-интерфейс с защищенным подключением по протоколам HTTPS/SSL; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Обеспечение перенаправления графической консоли по сети (IP_KVM); | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Подключение ISO-образов (Virtual Media); | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность удаленной установки операционной системы на сервер; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность обновления микропрограмм BIOS и BMC сервера; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Удаленное управление питанием: включение, выключение, перезагрузка; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Мониторинг состояния датчиков системной платы, процессоров, модулей памяти, вентиляторов; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Видеозапись с экрана действий администратора; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте; | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка протокола IPMI 2.0 | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка открытого протокола Redfish | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | интегрированный видеоадаптер, порт VGA | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером, 1GbE/RJ45 | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность резервирования порта удаленного управления сервером | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Диагностичесткий порт Type-C на передней панели с поддержкой SOL и TTY | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Слоты и разъемы расширения |  |  | -//- |  |
|  | Количество LGA4677 socket с поддержкой 4 и 5 поколений процессоров Intel Xeon Scalable, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальный термопакет процессора (TDP), Вт | не менее 350 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, ГБ | не менее 8192 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe Gen5 и ниже | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество PCIe Gen5 MCIO x8 (SFF-TA-1016) портов системной плате, Шт. | не менее 15 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 4i портов, Шт. | не более 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество PCIe Gen5 MCIO x8 (SFF-TA-1016) портов на объединительных платах, Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество PCIe Gen5 MCIO x4 (SFF-TA-1016) портов на объединительных платах, Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество SFF-8654 4i портов на объединительных платах, Шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCIe G5 x8 форм-фактора OCP3, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCIe G4 x8 форм-фактора OCP3, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe G5 x16/x16 FHFL подключенных к первому процессору, Шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe G5 x16/x16 FHFL подключенных ко второму процессору, | не менее 5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество USB 2.0 портов, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения USB 2.0 портов | На передней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 3.x портов, Шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения USB 3.x портов | Внутренний; На задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество VGA разъемов, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения VGA разъемов | На передней панели, на задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Контроллер для подключения накопителей информации с интерфейсом SATA |  |  | -//- |  |
|  | Интегрированный программно-аппаратный Intel VROC SATA RAID контроллер | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые интегрированным контроллером типы RAID массивов | RAID 0,1, Pass-Through (JBOD) или RAID 0,1,5,10, Pass-Through (JBOD) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество разъемов M.2 2280 SATA-3G, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество комбинированных разъемов M.2 2280 SATA-3G/NVMe x4 PCI v4, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальное количество одновременно подключенных накопителей с интерфейсом SATA, | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Контроллер для подключения накопителей информации интерфейсом NVMe |  |  | -//- |  |
|  | Интегрированный программно-аппаратный Intel VROC NVMe RAID контроллер | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые режимы работы (в зависимости от типа и наличия ключа активации) | RAID 0,1, Pass-Through (JBOD) или RAID 0,1,5,10, Pass-Through (JBOD) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Число подключенных слотов передней панели для установки накопителей U.2/U.3 с поддержкой горячей замены , Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальное количество одновременно подключенных накопителей с интерфейсом SATA, Шт. | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка дополнительных NVMe накопителей, установленных в PCIe/M.2 адаптерах | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Микропроцессор |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных микропроцессоров, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого микропроцессора, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество потоков каждого микропроцессора, Шт. | не менее 64 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Базовая тактовая частота микропроцессора, ГГц | не менее 2.8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная тактовая частота с использованием технологий кратковременного повышения тактовой частоты, ГГц | не менее 4.1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Кэш L3 , МБ | не менее 60 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка 64-битных вычислений | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Оперативная память |  |  | -//- |  |
|  | количество установленных модулей памяти, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого модуля памяти , ГБ | не менее 128 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип каждого модуля памяти | DDR5 REG ECC | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная эффективная тактовая частота каждого модуля памяти , MT/сек | не менее 4800 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Контроллер RAID тип 1 |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных контроллеров, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс, не хуже | PCI Express 4.0 x8 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество отдельных каналов SAS (не ниже 12 Гбит/с), Шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти , ГБ | не менее 8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка уровней RAID | 0,1,10,5,50,6,60 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Модуль энергонезависимой флеш-памяти с суперконденсатором | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Накопитель информации тип 1 |  |  | -//- |  |
|  | Количество накопителей, Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип накопителя | SSD NVME U.2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор накопителя | U.2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка горячей замены | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс накопителя, не хуже | NVME | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем не форматированного накопителя, Гигабайт | не менее 7680 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Ресурс флеш-памяти (для SSD), не хуже, DWPD/5Y | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Накопитель информации тип 2 |  |  | -//- |  |
|  | Количество накопителей, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип накопителя | SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор накопителя | SFF | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка горячей замены | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс накопителя, не хуже | SAS-12G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем не форматированного накопителя, Гигабайт | не менее 960 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Ресурс флеш-памяти (для SSD), не хуже, DWPD/5Y | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Накопитель информации тип 3 |  |  | -//- |  |
|  | Количество накопителей, Шт. | не менее 20 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип накопителя | SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор накопителя | SFF | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка горячей замены | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс накопителя, не хуже | SAS-12G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем не форматированного накопителя, Гигабайт | не менее 7680 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Ресурс флеш-памяти (для SSD), не хуже, DWPD/5Y | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Контроллер LAN тип 1 |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных контроллеров, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс, не хуже | PCI Express 3.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор, не ниже | OCP 3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество портов типа "RJ-45", Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость передачи данных по каждому порту каждого контроллера, Гбит/сек | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Контроллер ЛВС должен быть зарегистрирован в едином реестре российской промышленной продукции (РРПП) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Контроллер LAN тип 2 |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных контроллеров, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс не хуже | PCIe 3.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор | карта расширения PCIe | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество портов типа SFP28, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость передачи данных по каждому порту, Гбит/сек | не менее 25 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | В каждый порт должен быть установлен съемный трансивер с коннекторами типа LC с поддержкой скорости передачи данных не менее __25_ Гбит/c | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Контроллер LAN тип 3 |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных контроллеров, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс не хуже | PCIe 3.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор | карта расширения PCIe | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество портов типа RJ-45, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость передачи данных по каждому порту, Гбит/сек | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | HBA |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных HBA, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс не хуже | PCIe 3.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор | карта расширения PCIe | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество портов типа FC, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость передачи данных по каждому порту, Гбит/сек | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | В каждый порт должен быть установлен съемный трансивер с коннекторами типа LC с поддержкой скорости передачи данных не менее __32_ Гбит/c | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кабели электропитания |  |  | -//- |  |
|  | Тип соединителей "C13-Schuko", длина не менее 3м, сечение каждого провода, не менее 1кв.мм., Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сервер тип 13 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Максимальное количество процессоров, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 2.3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная частота каждого установленного процессора (с учетом технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 3.4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора, Шт. | не менее 40 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора, Шт. | не менее 80 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора, Мегабайт | не менее 60 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип сервера | Стоечный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип корпуса | Rack | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Монтажная ширина, Дюйм (25,4 мм) | 19 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Монтажная глубина, мм | не более 790 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке, Юнит (44,45 мм) | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие устройства для укладки кабелей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикаторы фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Состояние сервера; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кнопки фронтальной панели | Питание; Идентификация сервера; Сброс; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация в отсеках для накопителей с горячей заменой на фронтальной и задней панелях | Активность накопителя;Отказ накопителя; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация на задней панели | Идентификация сервера; Состояние сервера; Индикаторы съемных блоков питания и PCI устройств расширения; активность сетевых контроллеров; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Механизм предотвращения случайного извлечения съемного блока питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Фиксаторы для исключения непреднамеренного отсоединения кабелей электрического питания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система удаленного управления сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гигабайт | не менее 8192 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных модулей памяти, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт | не менее 64 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | не менее 3200 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт., Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная мощность одного блока питания, Ватт | не менее 1600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Экологический стандарт блока питания | Не хуже 80PLUS Platinum | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индикация каждого блока питания | Наличие питания; Неисправность; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков охлаждения c поддержкой горячей замены | 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Совместимость интерфейсов для накопителей с поддержкой горячей замены на фронтальной и задней панелей | SAS-12G, SATA-6G, U.2 NVMe G4 x4 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на фронтальной панели с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество универсальных быстросъемных лотков (кассет) для установки LFF (3,5”) и SFF (2,5”) накопителей на фронтальной панели, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество быстросъемных лотков (кассет) для установки SFF (2,5”) накопителей на задней панели, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество подключенных к системной плате NVMe отсеков для установки SSD накопителей форм-фактора U.2 (PCIe G4 x4) на фронтальной панели., Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие SAS экспандеров | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе без установки PCIe устройств расширения, Шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Прочие интерфейсы поддерживаемых накопителей | не менее 2шт. M.2 2280 не менее 1шт. MicroSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гигабайт | не менее 1920 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA-6G | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество портов интегрированного SATA контроллера, Шт. | не менее 14 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие дискретного аппаратного RAID контроллеров | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером протоколы передачи данных | SAS; SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые дискретным аппаратным RAID контроллером (тип 1) типы массивов | 0; 1; 5; 6; 10; 50; 60; JBOD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти установленного дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1), Гигабайт | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие защиты кэш-памяти дискретного аппаратного RAID контроллера (тип 1) при потере питания сервером | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Дискретный аппаратный RAID контроллер должен быть подключен к 12 отсекам для накопителей с поддержкой горячей замены фронтальной панели и 2 отекам для накопителей с поддержкой горячей замены задней панели | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8643 портов дискретного аппаратного RAID контроллера, Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Установленный адаптер HBA | FC | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных HBA портов, Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость HBA порта, Гигабит в секунду | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для HBA порта | Волоконно-оптический (SR); | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 1), Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1), Гигабит в секунду | не менее 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 2), Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2), Гигабит в секунду | не менее 25 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2) | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2) | Оптическое волокно | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 3.x портов | не менее 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип разъемов USB 3.x портов | Type-A | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB Type-A портов | 1шт. внутренний Type-A 2шт. на фронтальной панели; 2шт. на задней панели; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество USB 2.x портов Type-A | не менее 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество и место размещения USB 2.x Type-A портов | Внутренний | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Разъем PLD-10R с ключом для подключения двух внешних USB 2.x портов Type-A | не менее 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 4i портов, Шт. | не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних SFF-8654 8i портов, Шт. | не менее 7 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Микросхема памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS) | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Микросхема памяти системы удаленного управления (BMC) сервером | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 на задней панели, Шт. | не менее 6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних слотов расширения PCIe x16, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCIe x16 для установки плат расширения открытого стандарта OCP 3, Шт. | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность замены микросхем BIOS и BMC без применения пайки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип электропитания | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и предельными значениями напряжения от 198 В до 253 В с частотой 50 Гц плюс минус 1%, с нормами качества электрической энергии по ГОСТ 13109-87 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип охлаждения | Активное воздушное | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 4.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Безынструментальный дизайн верхней крышки с рычагом доводчиком | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие механизма блокировки съемной верхней крышки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество VGA разъемов, Шт. | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип размещения VGA разъемов | На фронтальной панели; На задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Функциональность встроенного контроллера (BMC) диагностики и управления Возможность отображения пользовательского интерфейса BIOS и BMC на русском и английском языках. - Отображение в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о производителе и текущей версии микрокода. - Наличие в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о компонентах сервера: - Система – Производитель; Состояние питания; Общий объем системной памяти; Количество установленных процессоров. - Системная плата – Производитель. - Шасси – Производитель. - Источники питания (индивидуально для каждого) – Производитель; Модель; Процент эффективности; Входная мощность, Вт; Объем модуля. - Вентиляторы (индивидуально для каждого) – Скорость вращения (rpm). - Процессоры (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков. - Модули памяти DIMM (индивидуально для каждого) – Расположение; Парт-номер; Серийный номер; Тип памяти и тип модуля; Объем модуля; Рабочая скорость МГц. - Поддержка интерфейсов IPMI 2.0, Redfish API. - Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу. - Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа. - Возможность удаленного управления индикатором идентификации корпуса сервера: включение, выключение. - Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана. - Возможность удаленного монтирования образов ISO и выполнения установки операционной системы семейства Linux. - Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка. - Возможность управления действиями при восстановлении электропитания: «всегда включено», «всегда выключено», «последнее состояние». - Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала. - Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл. - Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий. - Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP. - Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS. - Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей. - Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP). - Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell. - Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC: - состояние и скорости соединения; - включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс; - включение/выключение использования DHCP; - отображение имени хоста и возможность его изменения; - отображение MAC-адреса и возможность его изменения; - отображение IP-адреса и возможность его изменения; - отображение маски подсети и возможность ее изменения; - отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения. - Возможность удаленной перезагрузки BMC. - Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений. - Возможность удаленного обновления микрокода BMC. - Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC. - Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC. - Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC. - Возможность управления активными сессиями подключений к BMC. - Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности. - Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа. - Политика доступа к BMC должна обеспечивать: - возможность установки минимальной длины пароля пользователя не менее 8 символов; - возможность установки максимальной длины пароля пользователя не менее 255 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов; - возможность установки срока действия пароля пользователя; - возможность установки таймаута сессии пользователя; - возможность установки максимального количества попыток входа пользователя; - возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах). - Политика доступа к BIOS должна обеспечивать: - возможность установки административного пароля; - максимальную длину пароля не менее 32 символов; - возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов; - возможность задания минимально допустимой длины пароля; - возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля; - возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль; - возможность фиксации попыток авторизации в журнале. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Комплект модернизации системы хранения данных тип 1 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Товар (комплект расширения системы хранения данных) (товарный знак: YADRO TATLIN) необходим в целях расширения дисковой ёмкости, имеющейся у Заказчика Системы хранения данных, и должен быть полностью совместимым с Системой хранения данных товарный знак YADRO TATLIN, имеющейся у Заказчика, а также обеспечивать сохранность имеющихся данных и исключать возможность аннулирования текущей действующей гарантии и сервиса технической поддержки производителя на Систему хранения данных товарный знак YADRO TATLIN. Данное требование устанавливается по причине наличия у Заказчика действующего сервиса технической поддержки СХД от производителя. Для подтверждения совместимости поставляемого Товара с СХД, необходимо предоставить письменное подтверждение от производителя СХД о том, что предложенный комплект расширения совместимы с системой хранения данных TATLIN.UNIFIED, имеющейся у Заказчика | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Комплект модернизации системы хранения данных TATLIN.UNIFIED Gen2 (Y16UPG0100001_0FDBA5) в составе: |  |  |  |  |
|  | Тип установленных накопителей | SAS SSD | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объём установленного диска, ТБ | Не менее 1,6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установледнных дисков, шт. | Не менее 6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Ресурс на запись дисков SAS SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | не менее 3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Сертификат на расширенную инсталляцию комплекта модернизации для СХД TATLIN.UNIFIED Gen.2, Территория 2, 1 шт. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Сертификат на техническую поддержку для комплекта модернизации СХД TATLIN.UNIFIED Gen.2 к программе Оптимальная, Территория, 1 шт. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Система хранения данных тип 1 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Габариты: |  |  | -//- |  |
|  | Высота, занимаемая в шкафу в текущей конфигурации, U | не более 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Дисковая подсистема: |  |  | -//- |  |
|  | Текущая конфигурация должна поддерживать единовременную установку не менее 60 накопителей с интерфейсом SAS с возможностью «горячей» замены с доступом с лицевой стороны устройства | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка накопителей HDD и SSD сторонних производителей с интерфейсом SAS. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Расширение: |  |  | -//- |  |
|  | Поддержка расширения при помощи «полок» через интерфейс SAS со скоростью не ниже 12Gb/s. Наличие поддержки подключения «полок» расширения сторонних производителей | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество поддерживаемых системой накопителей, шт. | не менее 130 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Контроллеры: |  |  | -//- |  |
|  | Наличие RAID контроллеров. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Технические характеристики одного RAID контроллера: |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров | не менее 2 | Шт. | -//- |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Соответствие | -//- |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) | не менее 2.1 | Гигагерц | -//- |  |
|  | Максимальная частота каждого установленного процессора (с учетом технологии динамического изменения частоты) | не менее 3.3 | Гигагерц | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора | не менее 12 | Шт. | -//- |  |
|  | Объем установленной оперативной памяти, ГБ | не менее 128 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип каждого модуля памяти | DDR4 REG ECC | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие возможности расширения памяти до 512GB поколения стандарта не ниже DDR4. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс для SAS накопителей, в дисковой полке со скоростью, Gb/s. | Не ниже 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие портов SAS 12 Гбит/сек для подключения «полок» с дисками. | Не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие FC портов 32 Гбит/сек с трансиверами типа SR для подключения хостов. | Не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных съемных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Номинальная мощность каждого блока питания, Вт | Не менее 1600 | Указание характеристик |  |  |
|  | Каждый контроллер должен иметь модули охлаждения, с возможностью «горячей замены», шт. | Не менее 6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Выделенный порт управления Ethernet на каждом контроллере со скоростью, Гбит/сек | Не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Управление системой может осуществляться с любого рабочего места по локальной сети через WEB-интерфейс. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка управления через протоколы HTTP, HTTPS, SSH | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функциональность встроенного контроллера (BMC) диагностики и управления: |  |  |  |  |
|  | Возможность отображения пользовательского интерфейса BIOS и BMC на русском и английском языках. Отображение в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о производителе и текущей версии микрокода. Наличие в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о компонентах сервера: Система – Производитель; Состояние питания; Общий объем системной памяти; Количество установленных процессоров. Системная плата – Производитель. Шасси – Производитель. Источники питания (индивидуально для каждого) – Производитель; Модель; Процент эффективности; Входная мощность, Вт; Объем модуля. Вентиляторы (индивидуально для каждого) – Скорость вращения (rpm). Процессоры (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков. Модули памяти DIMM (индивидуально для каждого) – Расположение; Парт-номер; Серийный номер; Тип памяти и тип модуля; Объем модуля; Рабочая скорость МГц. Поддержка интерфейсов IPMI 2.0, Redfish API. Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу. Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа. Возможность удаленного управления индикатором идентификации корпуса сервера: включение, выключение. Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана. Возможность удаленного монтирования образов ISO и выполнения установки операционной системы семейства Linux. Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка. Возможность управления действиями при восстановлении электропитания: «всегда включено», «всегда выключено», «последнее состояние». Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала. Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл. Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий. Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP. Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS. Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей. Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP). Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell. Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC: состояние и скорости соединения; включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс; включение/выключение использования DHCP; отображение имени хоста и возможность его изменения; отображение MAC-адреса и возможность его изменения; отображение IP-адреса и возможность его изменения; отображение маски подсети и возможность ее изменения; отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения. Возможность удаленной перезагрузки BMC. Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений. Возможность удаленного обновления микрокода BMC. Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC. Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC. Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC. Возможность управления активными сессиями подключений к BMC. Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности. Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа. Политика доступа к BMC должна обеспечивать: возможность установки минимальной длины пароля пользователя не менее 8 символов; возможность установки максимальной длины пароля пользователя не менее 255 символов; возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов; возможность установки срока действия пароля пользователя; возможность установки таймаута сессии пользователя; возможность установки максимального количества попыток входа пользователя; возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах). Политика доступа к BIOS должна обеспечивать: возможность установки административного пароля; максимальную длину пароля не менее 32 символов; возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов; возможность задания минимально допустимой длины пароля; возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля; возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль; возможность фиксации попыток авторизации в журнале. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к дисковой подсистеме: |  |  | -//- |  |
|  | Поддержка уровней RAID: RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6, RAID50, RAID60, RAID70 Поддержка RAID c уровнем чередования блоков с тройным распределением чётности Поддержка RAID позволяющая пользователю самостоятельно выбирать уровень чередования блоков с распределением четности (Х дисков). Данный тип RAID должен выдерживать полный отказ не менее Х любых дисков в группе от 4х до 32х дисков. Возможность изменять уровень RAID: RAID0 в RAID1 и RAID10 и RAID5, RAID10 в RAID5, RAID5 в RAID6, RAID6 в RAID c 3 (тремя) дисками четности. Возможность увеличения размера RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6, RAID c 3 (тремя) дисками четности добавлением новых дисков в RAID. Функция автоматического включения механизма сквозной записи для последовательной записи Модуль мониторинга, позволяющий собирать информацию о состоянии физических дисков, логических дисков, RAID-массивов и использовать её для оптимизации производительности системы хранения Поддержка мониторинга состояния дисков, позволяющего выявлять диски с наименьшей производительностью Максимальное количество дисков под хранение данных (включая диски под SSD-кэш) 132 шт. Максимальное количество дисков в одном RAID 64 шт. Создание RAID-массивов с инициализацией Возможность поддержки SSD-кэширования на чтение и запись (при приобретении дополнительной лицензии). Создание одного и нескольких наборов резервных дисков (SparePool) Поддержка режима замены диска по информации от S.M.A.R.T. Поддержка защиты от скрытого повреждения данных на инициализированных RAID-массивах Поддержка упреждающей реконструкции (механизм обеспечения высокой производительности на операциях чтения, когда отдельные диски работают медленно) Поддержка частичной реконструкции (механизм сокращения общего времени восстановления RAID-массива при случайных или запланированных извлечениях накопителей) Поддержка механизма сканирования целостности (механизм сканирования целостности дисков массива по расписанию) | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Накопители под операционную систему | не менее 4 (по 2 на контроллер). | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс | SSD M2 SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем каждого твердотельного накопителя, ГБ | не менее 480 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Накопители тип 1 под данные, шт. | не менее 8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс | SSD SAS | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Скорость передачи данных, Гбит/с | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого твердотельного накопителя, ГБ | Не менее 3840 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Форм-фактор накопителя с горячей заменой, дюйм | 2.5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Накопители тип 2 под данные, шт. | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс | HDD SAS | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Скорость передачи данных, Гбит/с | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого накопителя, ГБ | не менее 12000 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Форм-фактор накопителя с горячей заменой, дюйм | 3.5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые технологии: |  |  | -//- |  |
|  | Поддержка файловых протоколов CIFS, NFS, FTP Поддержка блочных протоколов iSCSI, FC Поддержка двухконтроллерного режима для обеспечения отказоустойчивости и доступности с возможностью активации протокола несимметричного доступа Active/Active ALUA. Поддержка протоколов iSCSI для организации интерконнекта Наличие веб-интерфейса с доступом по защищенному протоколу HTTPS и поддержкой авторизации как локальных пользователей, так и пользователей из внешних каталогов LDAP Поддержка интерфейса командной строки (Command-Line Interface, CLI) с возможностью полноценного конфигурирования системы Доступность информации о состоянии системы в графическом виде в веб-интерфейсе в режиме реального времени Поддержка доступа по SSH с авторизацией как локальных пользователей, так и пользователей из внешних каталогов LDAP Поддержка установки времени сессии пользователя Поддержка русского и английского языков Поддержка работы с ОС: Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04; Windows Server 2016, 2019, 2022; RHEL 7.x, 8.x; Astra Linux 1.7 Альт Сервер 10; РЕД ОС 7.3. Поддержка работы с платформами виртуализации: VMware ESXi Server 7.0; zVirt 4.0; ROSA Virtualization 3.0 Поддержка размера блока 512B для SSD накопителей (поддержка томов для VMWare) Поддержка передачи уведомлений по протоколу SMTP Поддержка SNMP (позволяет получать по SNMP уведомления об ошибках, информацию о статусе и параметрах СХД) Поддержка SNMP trap (уведомления передаваемые СХД в систему мониторинга при наступлении определенных событий) Мониторинг износа SSD (механизм мониторинга уведомляет о проценте износа SSD-накопителей в системе) Поддержка изменения MTU (Максимальный размер передаваемого блока данных) Поддержка объединения каналов (Channel bonding) включая режим Balance-Round-Robin | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Работа в режиме SAN (Storage Area Network) |  |  | -//- |  |
|  | Поддержка протокола блочного доступа iSCSI, iSER с CHAP-авторизацией и маскированием LUN Поддержка протокола блочного доступа FCP (FibreChannel) Возможность поддержки протокола блочного доступа SRP (InfiniBand) Поддержка одновременного доступа к одному логическому разделу через различные интерфейсы блочного доступа iSCSI, FCP (FibreChannel) | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Работа в режиме NAS (Network Attached Storage) |  |  |  |  |
|  | Поддержка протокола файлового доступа NFS v4 и ниже, NFS-over-RDMA Поддержка протокола файлового доступа SMB v2 и v3 Поддержка протокола AFP Поддержка протокола FTP Поддержка интеграции NFS и LDAP Поддержка интеграции SMB c Active Directory Поддержка WORM для протокола SMB, позволяющего запретить изменение и удаление записанного файла в течение длительного периода времени Возможность назначать администратора корневой директории общей папки и вложенных в нее файлов для SMB c Active Directory (функциональность Access Control List) Поддержка доверительных отношений между доменами AD Поддержка квотирования: возможности ограничить размер пространства на LUN, доступного пользователям общей папки для записи файлов | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Сертификация и лицензии |  |  |  |  |
|  | Возможность замены дисков используемых для хранения данных, на другие большей емкости, без изменения аппаратного ключа системы и/или дозакупки лицензий . Возможность замены адаптеров, функциональность которых была приобретена ранее, без изменения аппаратного ключа системы и/или дозакупки лицензий | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Система хранения данных тип 2 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Количество контроллеров дискового массива, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип подключаемых накопителей | Твердотельный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кэш-память, Гигабайт | не менее 256 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип установки | Стоечный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор корпуса контроллерного шасси и модуля расширения дисковой емкости для монтажа в стандартную 19” стойку | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Минимальное количество контроллеров, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных контроллеров в контроллерном шасси, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка горячей замены контроллеров | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Высота контроллерного шасси, Монтажный юнит (U) | не более 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Высота контроллера, Монтажный юнит (U) | не более 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество блоков электропитания установленных в контроллерном шасси с поддержкой горячей замены, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов с горячей заменой для установки 3.5”/2.5” SAS накопителей хранения данных в контроллерном шасси, Шт. | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Совместимость с дисками разных производителей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров, Шт. | не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора, Шт. | не менее 16 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора, Шт. | не менее 32 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) установленного процессора, Мегабайт | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц | не менее 2.4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальный объем оперативной памяти, поддерживаемый каждым контроллером, Гигабайт | не менее 512 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие коррекции ошибок (ECC) оперативной памяти | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие порта VGA на задней панели каждого контроллера | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие порта COM на задней панели каждого контроллера | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество портов USB версии не ниже 3.0 на задней панели каждого контроллера, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов PCI-e 4.0 не менее x8 в каждом контроллере хранения, Шт. | не менее 6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие интегрированного видеоадаптера в каждом контроллере хранения | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Вид накопителей тип 1, установленных в контроллере | Твердотельный; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество накопителей тип 1, установленных в контроллере, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс подключения накопителя тип 1, установленных в контроллере | SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс на запись накопителей тип 1 - количество перезаписи всего объема накопителя в день, DWPD | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Общий объем накопителей тип 1, установленных в контроллере, Гигабайт | не менее 480 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Вид накопителей тип 2, установленных контроллерном шасси | Твердотельный; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество накопителей тип 2 с поддержкой горячей замены, установленных контроллерном шасси, Шт. | не менее 15 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс подключения накопителя тип 2, установленных контроллерном шасси | SAS | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс на запись накопителей тип 2 - количество перезаписи всего объема накопителя в день, DWPD | не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Общий объем накопителей тип 2, установленных контроллерном шасси, Гигабайт | не менее 115 200 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка модулей расширения дисковой емкости для установки накопителей U.2 | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальное количество накопителей U.2 NVME для модулей расширения дисковой емкости, Шт. | не менее 48 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальное количество SAS дисков для минимального количества контроллеров, Шт. | не менее 600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка дисков с интерфейсом SAS 12Gb | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс кластеризации отдельных контроллеров | Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Обеспечение хранения данных в конфигурациях, устойчивых к одновременному выходу из строя | Трех накопителей | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка файловых протоколов доступа без использования внешних аппаратных или программных средств | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка протокола доступа к данным iSCSI | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка протокола доступа к данным SMВ/CIFS | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка протокола доступа к данным NFS | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка протокола доступа к данным iSER | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальное количество хост-портов тип FC 32Gb на 1 контроллер, Шт. | не менее 6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных хост-портов тип FC 32Gb на 1 контроллер, Шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 10/25Gb на 1 контроллер, Шт. | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальное количество back-end-портов тип SAS 12Gb SFF-8644 на 1 контроллер, Шт. | не менее 8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность подключения функционала синхронной репликации логических томов (LUN) на удаленную систему по портам Ethernet. Удаленная система может быть другой модели относительно исходной. Поддержка топологий репликации: 1:1, 1:m, m:1, m:n. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность подключения функционала асинхронной репликации логических томов (LUN) на удаленную систему по портам Ethernet. Удаленная система может быть другой модели относительно исходной. Поддержка топологий репликации: 1:1, 1:m, m:1, m:n | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функционал компрессии данных | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность подключения функционала дедупликации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка виртуализации СХД третьих производителей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность подключения функционала объединения в единый географически разнесенный кластер хранения данных (метрокластер) с существующими контроллерами ввода-вывода по портам Ethernet | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка функции многопутевого ввода-вывода по протоколу iSCSI | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка одновременной работы NVME и SAS накопителей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность подключения функционала асинхронной репликации файловых систем на удаленную СХД по портам Ethernet. Удаленная система может быть другой модели относительно исходной | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка создания связанных клонов (мгновенных снимков доступных на чтение и запись). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | СХД от одного производителя, поставляться как единый программно-аппаратный комплекс (ПАК) в едином корпусе, без использования программных средств третьих производителей, не допускается использование стандартных аппаратных серверов. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность подключения функционала одновременного использования компрессии и дедупликации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | СХД должна оснащаться не менее, чем двумя резервируемыми контроллерными модулями, работающими в режиме SymmetricActive-Active | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка функции моментальных снимков с перенаправлением при записи (ROW), с копированием при записи (COW) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка функции клонирования | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Миграция данных между томами (или их аналогами) принадлежащими контроллеру или контроллерной паре без прерывания доступа | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Миграция данных между томами (или их аналогами) принадлежащими разным контроллерам без прерывания доступа | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка функцией Vmware VAAI | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие свидетельства о регистрации управляющего программного обеспечения СХД в Роспатенте | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие управляющего программного обеспечения СХД в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Программное обеспечение установлено на отдельный носитель информации, не входящий в состав емкости хранилища обрабатываемых данных. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка создания файловых систем NFS и SMB без логического ограничения объема | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка автоматического и ручного переключения групп дисков между контроллерами без прерывания ввода-вывода | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые уровни RAID 0, 1/10, 5/50, 6/60, с поддержкой тройной чётности. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка выбора приоритета перестроения дисковых пулов | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка выбора для RAID групп произвольного набора количества дисков без ограничений. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка выбора уровня защиты данных (RAID) на уровне групп дисков, на уровне блочных устройств (LUN). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Диски «горячей» замены должны быть глобальными без необходимости выделения конкретных дисков и ручного назначения роли на диски «горячей» замены. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка создания снимков и клонов по расписанию без ограничений по количеству. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка bond и VLAN | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка интеграции с OpenStack (Cinder Driver) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | СХД должна поддерживать работу с операционными системами: Astra Linux 1.8; РЕД ОС 7.3; РЕД ОС 8; РОСА «Хром» Сервер; Альт Сервер 10; Platform V SberLinux OS Server и программным обеспечением: Кибер Бэкап; zVirt; РЕД Виртуализация 7.3; ROSA Virtualization 3.0; Горизонт ВС; RuBackup. Совместимость подтверждается сертификатом, подписанным с двух сторон (производитель оборудование и производитель программного обеспечения). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Отсутствие лицензионных ограничений на используемый объем данных. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка автоматического обнаружения сбоев и автоматического создания обращений у производителя | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка QoS для LUN по пропускной способности и IOPS | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие штатных средств графического мониторинга производительности СХД в реальном времени | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка выгрузки архивной статистики с глубиной хранения до 365 дней | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка мониторинга по протоколу SNMP | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка внешней системы мониторинга с графическим отображением параметров работы СХД | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка ролевого доступа к управлению СХД с интеграцией с Active Directory | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка отправки сообщений системного журнала по протоколу Syslog | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие графического веб-интерфейса управления на русском и английском языке | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка выгрузки системного журнала в формат Excel через графический веб-интерфейс | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка API для управления из внешнего прикладного ПО. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к работам по установке, настройке и вводу в эксплуатацию СХД |  |  |  |  |
|  | Установка поставляемого оборудования в серверном помещении Заказчика в соответствии с планом, предоставленным Заказчиком. Укладка кабелей электропитания внутри серверного шкафа от блоков питания оборудования к модулям распределения электроэнергии (PDU). Подключение к электропитанию в монтажном шкафу осуществляется силами Заказчика. Маркировка подключённых кабелей электропитания согласно стандартам Заказчика, если предоставлена маркировка. Соединение управляющих интерфейсов оборудования с сетью управления Заказчика при наличии промаркированных патч-кордов, подведенных Заказчиком к шкафу с оборудованием Производителя. Инициализация и первичная настройка оборудования. Необходимое количество IP адресов в сетях управления и передачи данных предоставляется Заказчиком. Обновление микрокода оборудования до последних рекомендованных версий производителя, если необходимо. Настройка компонентов СХД для обеспечения максимальной производительности и пропускной способности, выделение блочных ресурсов (LUN), механизмов MPIO проводится по предварительно согласованному Архитектурному анализу. Архитектурный анализ предоставляется по запросу Заказчика за пять рабочих дней до даты проведения работ. Проведение вводного инструктажа для не более двух сотрудников Заказчика по работе с системой управления СХД. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Система хранения данных тип 3 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Форм-фактор корпуса контроллерного шасси для монтажа в стандартную 19” стойку | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Высота в монтажных юнитах контроллерного шасси, RU | Не более 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество предустановленных блоков питания с горячей заменой в контроллерном шасси, Шт. | Не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Система должна поддерживать работу двух контроллеров одновременно от одного, установленного в контроллерное шасси блока питания, в случае выхода из строя остальных блоков | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Мощность каждого установленного блока питания контроллерного шасси, Ватт | Не менее 1600 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка горячей замены блоков питания | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка контроллерами технологии «горячей» замены | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Изолированная сеть соединения между контроллерами хранения | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Суммарная пропускная способность сети между контроллерами хранения, Гбит/с | Не менее 200 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип соединения между контроллерами хранения на базе протокола с распределённым доступом к памяти | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объём оперативной памяти DDR4 ECC RAM для кэширования данных на контроллер, ГБ | Не менее 512 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие аккумулятора, установленного в контроллерное шасси, на случай непредвиденного отключения электропитания, с целью сохранения информации в кэш-памяти каждого контроллера системы на внутренние носители, и восстановлении ее при включении системы | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Высота всей СХД в стандартных монтажных юнитах, RU | Не более 7 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Дублирование всех ключевых компонентов системы, а также, путей передачи данных и питания (N+1) | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных контроллеров хранения в контроллерном шасси , Шт. | Не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество процессоров в контроллере, Шт. | Не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество предустановленных блоков питания с горячей заменой в дисковых полках расширения, Шт. | Не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов c горячей заменой для установки 2.5”/ 3.5” SAS\NL-SAS в дисковой полке расширения, Шт. | Не менее 96 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Высота в монтажных юнитах дисковой полки, RU | Не более 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие SAS 3.0 портов в каждой дисковой полке для подключения к контроллерному шасси | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество полок расширения, Шт. | Не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Число поддерживаемых дисковых полок для подключения к контроллерному шасси, Шт. | Не менее 6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка модулями расширения возможности «горячей» замены устанавливаемых накопителей всех типов | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемое количество накопителей SSD и HDD в одной конфигурации, Шт. | Не менее 574 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс подключения дисков, | SAS 3.0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество предустановленных накопителей (SSD), Шт. | Не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество перезаписей SSD в день, Шт. | Не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого из предустановленных накопителей (SSD), ТБ | Не менее 3,84 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность масштабирования дискового пула с минимальной начальной конфигурации, с шагом по одному накопителю и последующей автоматической балансировкой логического добавленного пространства | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | SAS интерфейс подключения накопителей (SSD) | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | СХД должна иметь защиту данных на физических носителях, реализуемую по спецификации T10-PI c использованием контрольных сумм не менее 8Б для каждого блока 4КБ | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Используемы диски должны быть подготовлены для работы с СХД и приведены в формат для работы с СХД, не допускается ручное вмешательство через CLI, WebUI или API по форматированию диска, его разбиению на разделы для работы с СХД и включению/отключению персонального кэша на диске, с целью не допустить ошибки и не потерять данные при эксплуатации СХД | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | СХД должна предоставлять автоматические преднастроенные режимы отслеживания количества ошибок, обнаруженных в процессе регламентной проверки состояния диска. Не допускается ручное вмешательство через CLI, WebUI или API по изменению данных параметров | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Внешние порты 25 Гбит/c SR Ethernet (на каждый контроллер), Шт. | Не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Внешние порты Fibre Channel 16 Гбит/c SW (на каждый контроллер), Шт. | Не менее 4 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимально возможное количество портов FC на систему, Шт. | Не менее 40 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимально возможное количество портов Ethernet 25G на систему, Шт. | Не менее 20 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сетевой порт управления RJ45 с максимальной пропускной способностью не менее 1 Гбит/с в каждом контроллере хранения | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Блочные протоколы доступа, | FC, iSCSI, NVME-over-TCP | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Файловые протоколы доступа, | SMB 2.1, SMB 3.0, SMB 3.1, NFS v3.0, NFS v4.0, NFS v4.1, NFS v4.2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функционал кэширования на запись в оперативной памяти контроллеров | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функционал кэширования на чтение в оперативной памяти контроллеров | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность выключения кэш-памяти на чтение или запись для определенных логических томов | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | СХД должна ограничивать действия администратора по ручной очистке кэша от данных с целью ограждения от непреднамеренного повреждения данных | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | СХД должна ограничивать действия администратора по синхронизации данных кэша с данными на дисках с целью ограждения от непреднамеренного повреждения данных | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | СХД должна ограничивать действия администратора по бэкапиованию данных кэша с данными на дисках с целью ограждения от непреднамеренного повреждения данных | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функционал синхронизации кэш-памяти на запись, позволяющий иметь одинаковый набор данных в кэш-памяти одновременно на двух контроллерах | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Программное обеспечение СХД должно быть предустановлено и базироваться на операционной системе предоставляемой разработчиком СХД | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка контроллерами СХД симметричной архитектуры ввода-вывода информации, с доступом к презентованному ресурсу через оба контроллера по протоколу подключения iSCSI серверов к СХД и для любого RAID и/или пула хранения. В интерфейсе системы не выбирается владелец-контроллер для презентуемого ресурса | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Симметричная архитектура ввода-вывода информации, с доступом к презентованному ресурсу через оба контроллера по протоколу подключения iSCSI не должна ограничивать схему защиты данных на RAID и/или пуле хранения | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка контроллерами СХД симметричной архитектуры ввода-вывода информации, с доступом к презентованному ресурсу через оба контроллера по протоколу подключения FC серверов к СХД и для любого RAID и/или пула хранения. В интерфейсе системы не выбирается владелец-контроллер для презентуемого ресурса | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Симметричная архитектура ввода-вывода информации, с доступом к презентованному ресурсу через оба контроллера по протоколу подключения FC не должна ограничивать схему защиты данных на RAID и/или пуле хранения | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Каждый путь доступа от логического тома до сервера через определённый контроллер должен быть активным и равнозначным без перенаправления операций ввода-вывода через другой контроллер по iSCSI протоколу подключения серверов к СХД | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Каждый путь доступа от логического тома до сервера через определённый контроллер должен быть активным и равнозначным без перенаправления операций ввода-вывода через другой контроллер по FC протоколу подключения серверов к СХД | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функционал доступа к любым наборам данных через порты ввода/вывода любого из двух контроллеров | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | СХД должна исключать механизмы ручного вмешательства администратора на выбор времени переключения операций на другой контроллер в случае выхода одного из контроллеров из строя | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | СХД должна ограничивать в консоли доступ к root-учетной записи для администратора системы | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность обновления программного обеспечения (операционной системы контроллеров) без потери доступа к данным | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка системой базовой функциональности по созданию, удалению, расширению логических томов и расширенного мониторинга системы | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие функционала управления СХД через графический веб-интерфейс без необходимости установки дополнительного ПО | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка технологий SNMP, SMTP, Syslog для передачи информации о состоянии системы | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Весь описываемый в требованиях программный функционал, доступный для системы хранения должен входить в поставку системы с момента отгрузки системы | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Обеспечение возможности управления дисковым массивом как через стандартный браузер из графического интерфейса, так и из командной строки | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | СХД должна отправлять уведомления по каналам SNMP v2, SNMP v3, SMTP, Syslog | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | СХД должна отправлять уведомления по каналам Callhome | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | СХД должна иметь интеграцию с внешними сервисами: NTP, LDAP, DNS | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система хранения должна обладать графическим Web-интерфейсом пользователя для управления и настройки, наряду с возможностью использовать командную стоку CLI и REST API | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Документация для СХД должна быть доступна из интерфейса UI СХД, а также должна быть доступна без подключения к сети интернет | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Алгоритм защиты целостности данных Erasure coding или аналогичный | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Минимально максимальное допустимое к выходу из строя количество любых накопителей в рамках одного RAID/пула хранения без потери данных для RAID групп или их аналогов, исключая схемы с зеркалированием 10, 50, 60, Шт. | Не менее 3 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальное допустимое к выходу из строя количество любых накопителей в рамках одного RAID/пула хранения без потери данных для RAID групп или их аналогов, исключая схемы с зеркалированием 10, 50, 60, Шт. | Не менее 8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Проверка целостности данных в фоновом режиме | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие распределенного резервного пространства в RAID и/или пуле хранения, вместо выделенных резервных дисков | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | При выходе из строя одного из дисков СХД должна автоматически перераспределять данные внутри RAID и/или пула хранения без использования дополнительных выделенных резервных дисков | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Параллельная запись на все накопители для максимизации пропускной способности | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие функционала выбора размера блока данных при создании RAID-групп и/или пула хранения | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | СХД должна автоматически производить настройку всего дискового пространства для внутренних операций СХД и исключать влияние администратора на эти процессы | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность автоматически перераспределять данные внутри RAID и/или пула хранения без использования дополнительных выделенных резервных накопителей при выходе из строя одного из накопителей | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность расширения логического тонкого или толстого ресурса “на лету”, без прерывания доступа | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка настройки политики QoS (Quality of Service), позволяющей задавать ограничение производительности по максимальному количеству операций ввода-вывода в секунду и максимальной пропускной способности на уровне логического ресурса | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В СХД не должно быть привязки логических томов презентуемым хостам к конкретным физическим дискам | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка системой хранения мгновенных аппаратных снимков с использованием технологии перенаправления записи (Redirect on Write) для блочных ресурсов для сокращения влияния на производительность системы хранения данных | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Мгновенные аппаратные снимки должны поддерживать возможность объединения логических ресурсов системы хранения в группы для одновременного создания аппаратного снимка данной группы | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Мгновенные аппаратные снимки должны поддерживать создания клонов из созданных аппаратных снимков, клоны должны быть доступны для операций ввода-вывода | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка возможности восстановить логический ресурс или его клон из любого дочернего мгновенного аппаратного снимка | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие функционала синхронной репликации данных с аналогичной системой хранения, гарантирующего идентичность данных на обеих системах | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функционал синхронной репликации данных с аналогичной системой хранения поддерживает тонкие и толстые ресурсы | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурсы, подключенные к хост-серверам (инициаторам) по протоколу Fibre Channel можно синхронно реплицировать по протоколам iSCSI на другую аналогичную систему хранения | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурсы, подключенные к хост-серверам (инициаторам) по протоколу Fibre Channel можно синхронно реплицировать по протоколам Fibre Channel на другую аналогичную систему хранения | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурсы, подключенные к хост-серверам (инициаторам) по протоколу iSCSI можно синхронно реплицировать по протоколам iSCSI на другую аналогичную систему хранения | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурсы, подключенные к хост-серверам (инициаторам) по протоколу iSCSI можно синхронно реплицировать по протоколам Fibre Channel на другую аналогичную систему хранения | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Штатные средства графического мониторинга производительности СХД в реальном времени с выгрузкой статистики | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие возможности выгрузки архивной статистики производительности СХД с глубиной хранения до 365 дней | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка плавающего IP-адреса портов ввода-вывода Ethernet для организации отказоустойчивого доступа к файловым ресурсам | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интеграция файловых ресурсов с каталогом Active Directory для сквозной авторизации пользователей | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка агрегации (Bond для Ethernet) и VLAN поверх физических или агрегированных интерфейсов для интерфейсов, определенных под файловый доступ | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность переименования файловых ресурсов без их пересоздания | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемая неразмеченная емкость, ПБ | Не менее 17 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество логических связей ресурс/логический порт (на систему), Шт. | Не менее 4000 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддерживаемый размер блочного ресурса, ПБ | Не менее 5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие совместимости как минимум со следующим ПО (совместимость должна быть подтверждена соответствующим сертификатом разработчика ПО): |  |  | -//- |  |
|  | - Альт 10 и 11; - Basis DynamiX Enterprise 3 и 4; - SpaceVM 6.5; - Кибер Бэкап 18; - zVirt 4.5; - zVirt MAX 3.0; - РЕД ОС 7 и 8; - Astra Linux SE 1.8; - RuBackup 2.3. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Техническая поддержка в составе: |  |  |  |  |
|  | - официальная техническая поддержка от вендора оборудования; - наличие круглосуточной технической поддержки на русском языке от вендора оборудования не хуже, чем 24 часа, 7 дней в неделю - обслуживание в праздничные и выходные дни - наличие каналов обращения: телефон, электронная почта и через Личный Кабинет (ЛК) вендора оборудования - наличие возможности отслеживать и управлять заявками в ЛК в режиме реального времени 24х7, включая выходные и официальные праздничные дни - наличие возможности обработки обращений и обслуживание в режиме 24х7, включая выходные и официальные праздничные дни - время реакции по инциденту с максимальным приоритетом должна составлять не более 1-го часа - наличие возможности удалённого мониторинга работоспособности оборудования силами технических специалистов сервисной службы вендора оборудования не хуже, чем в режиме 24х7 - запасные части (ЗИП) должны предоставляются сервисной службой вендора оборудования по результатам диагностики. Все заменённые запасные части должна подлежать обязательному возврату в сервисную службу вендора оборудования - наличие возможности установки обновлений системного программного обеспечения силами технических специалистов сервисной службы вендора с использованием удалённого доступа к оборудованию - наличие возможности проведения профилактических мероприятий: упреждающий анализ версий СПО, анализ работоспособности оборудования и рекомендации по устранению выявленных рисков. Возможность проведения не менее 4-х раз в год. - предоставление отчётности от вендора оборудования по зарегистрированным заявкам за требуемый период времени по запросу, не менее 4-х раз в год - наличие возможности использования процедуры эскалации для инцидентов с приоритетом 1 и 2 - анализ корневой причины инцидента для инцидента с приоритетом 1 - уведомления о выходе новых прошивок (ежеквартально) - сервисный менеджер - работы по замене CRU запчастей - гарантированное время отправки запчастей на оборудование | Не менее 3 лет | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Система хранения данных тип 4 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Габариты: |  |  | -//- |  |
|  | Высота, занимаемая в шкафу в текущей конфигурации, U | не более 8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Дисковая подсистема: |  |  | -//- |  |
|  | Текущая конфигурация должна поддерживать единовременную установку не менее 48 накопителей с интерфейсом SAS с возможностью «горячей» замены с доступом с лицевой стороны устройства | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка накопителей HDD и SSD сторонних производителей с интерфейсом SAS. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Расширение: |  |  | -//- |  |
|  | Поддержка расширения при помощи «полок» через интерфейс SAS со скоростью не ниже 12Gb/s. Наличие поддержки подключения «полок» расширения сторонних производителей | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество поддерживаемых системой накопителей, шт. | не менее 130 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Контроллеры: |  |  | -//- |  |
|  | Наличие RAID контроллеров. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Технические характеристики одного RAID контроллера: |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров | не менее 2 | Шт. | -//- |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Соответствие | -//- |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) | не менее 2.4 | Гигагерц | -//- |  |
|  | Максимальная частота каждого установленного процессора (с учетом технологии динамического изменения частоты) | не менее 3.4 | Гигагерц | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора | не менее 16 | Шт. | -//- |  |
|  | Объем установленной оперативной памяти, ГБ | не менее 256 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип каждого модуля памяти | DDR4 REG ECC | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие возможности расширения памяти до 512GB поколения стандарта не ниже DDR4. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс для SAS накопителей, в дисковой полке со скоростью, Gb/s. | Не ниже 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие портов SAS 12 Гбит/сек для подключения «полок» с дисками. | Не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие FC портов 32 Гбит/сек с трансиверами типа SR для подключения хостов. | Не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие не менее двух SFP28портов 10/25 Гбит/секс трансиверами типа SR для подключения хостов. | Не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных съемных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Номинальная мощность каждого блока питания, Вт | Не менее 1600 | Указание характеристик |  |  |
|  | Каждый контроллер должен иметь модули охлаждения, с возможностью «горячей замены», шт. | Не менее 6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Выделенный порт управления Ethernet на каждом контроллере со скоростью, Гбит/сек | Не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Управление системой может осуществляться с любого рабочего места по локальной сети через WEB-интерфейс. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка управления через протоколы HTTP, HTTPS, SSH | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функциональность встроенного контроллера (BMC) диагностики и управления: |  |  |  |  |
|  | Возможность отображения пользовательского интерфейса BIOS и BMC на русском и английском языках. Отображение в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о производителе и текущей версии микрокода. Наличие в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о компонентах сервера: Система – Производитель; Состояние питания; Общий объем системной памяти; Количество установленных процессоров. Системная плата – Производитель. Шасси – Производитель. Источники питания (индивидуально для каждого) – Производитель; Модель; Процент эффективности; Входная мощность, Вт; Объем модуля. Вентиляторы (индивидуально для каждого) – Скорость вращения (rpm). Процессоры (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков. Модули памяти DIMM (индивидуально для каждого) – Расположение; Парт-номер; Серийный номер; Тип памяти и тип модуля; Объем модуля; Рабочая скорость МГц. Поддержка интерфейсов IPMI 2.0, Redfish API. Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу. Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа. Возможность удаленного управления индикатором идентификации корпуса сервера: включение, выключение. Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана. Возможность удаленного монтирования образов ISO и выполнения установки операционной системы семейства Linux. Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка. Возможность управления действиями при восстановлении электропитания: «всегда включено», «всегда выключено», «последнее состояние». Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала. Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл. Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий. Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP. Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS. Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей. Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP). Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell. Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC: состояние и скорости соединения; включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс; включение/выключение использования DHCP; отображение имени хоста и возможность его изменения; отображение MAC-адреса и возможность его изменения; отображение IP-адреса и возможность его изменения; отображение маски подсети и возможность ее изменения; отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения. Возможность удаленной перезагрузки BMC. Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений. Возможность удаленного обновления микрокода BMC. Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC. Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC. Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC. Возможность управления активными сессиями подключений к BMC. Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности. Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа. Политика доступа к BMC должна обеспечивать: возможность установки минимальной длины пароля пользователя не менее 8 символов; возможность установки максимальной длины пароля пользователя не менее 255 символов; возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов; возможность установки срока действия пароля пользователя; возможность установки таймаута сессии пользователя; возможность установки максимального количества попыток входа пользователя; возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах). Политика доступа к BIOS должна обеспечивать: возможность установки административного пароля; максимальную длину пароля не менее 32 символов; возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов; возможность задания минимально допустимой длины пароля; возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля; возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль; возможность фиксации попыток авторизации в журнале.. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к дисковой подсистеме: |  |  | -//- |  |
|  | Поддержка уровней RAID: RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6, RAID50, RAID60, RAID70 Поддержка RAID c уровнем чередования блоков с тройным распределением чётности Поддержка RAID позволяющая пользователю самостоятельно выбирать уровень чередования блоков с распределением четности (Х дисков). Данный тип RAID должен выдерживать полный отказ не менее Х любых дисков в группе от 4х до 32х дисков. Возможность изменять уровень RAID: RAID0 в RAID1 и RAID10 и RAID5, RAID10 в RAID5, RAID5 в RAID6, RAID6 в RAID c 3 (тремя) дисками четности. Возможность увеличения размера RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6, RAID c 3 (тремя) дисками четности добавлением новых дисков в RAID. Функция автоматического включения механизма сквозной записи для последовательной записи Модуль мониторинга, позволяющий собирать информацию о состоянии физических дисков, логических дисков, RAID-массивов и использовать её для оптимизации производительности системы хранения Поддержка мониторинга состояния дисков, позволяющего выявлять диски с наименьшей производительностью Максимальное количество дисков под хранение данных (включая диски под SSD-кэш) 132 шт. Максимальное количество дисков в одном RAID 64 шт. Создание RAID-массивов с инициализацией Возможность поддержки SSD-кэширования на чтение и запись (при приобретении дополнительной лицензии). Создание одного и нескольких наборов резервных дисков (SparePool) Поддержка режима замены диска по информации от S.M.A.R.T. Поддержка защиты от скрытого повреждения данных на инициализированных RAID-массивах Поддержка упреждающей реконструкции (механизм обеспечения высокой производительности на операциях чтения, когда отдельные диски работают медленно) Поддержка частичной реконструкции (механизм сокращения общего времени восстановления RAID-массива при случайных или запланированных извлечениях накопителей) Поддержка механизма сканирования целостности (механизм сканирования целостности дисков массива по расписанию) | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Накопители под операционную систему | не менее 4 (по 2 на контроллер). | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс | SSD M2 SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем каждого твердотельного накопителя, ГБ | не менее 480 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Накопители под данные, шт. | не менее 48 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс | SSD SAS | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Скорость передачи данных, Гбит/с | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого твердотельного накопителя, ГБ | Не менее 3840 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Форм-фактор накопителя с горячей заменой, дюйм | 2.5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые технологии: |  |  | -//- |  |
|  | Поддержка файловых протоколов CIFS, NFS, FTP Поддержка блочных протоколов iSCSI, FC Поддержка двухконтроллерного режима для обеспечения отказоустойчивости и доступности с возможностью активации протокола несимметричного доступа Active/Active ALUA. Поддержка протоколов iSCSI для организации интерконнекта Наличие веб-интерфейса с доступом по защищенному протоколу HTTPS и поддержкой авторизации как локальных пользователей, так и пользователей из внешних каталогов LDAP Поддержка интерфейса командной строки (Command-Line Interface, CLI) с возможностью полноценного конфигурирования системы Доступность информации о состоянии системы в графическом виде в веб-интерфейсе в режиме реального времени Поддержка доступа по SSH с авторизацией как локальных пользователей, так и пользователей из внешних каталогов LDAP Поддержка установки времени сессии пользователя Поддержка русского и английского языков Поддержка работы с ОС: Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04; Windows Server 2016, 2019, 2022; RHEL 7.x, 8.x; Astra Linux 1.7 Альт Сервер 10; РЕД ОС 7.3. Поддержка работы с платформами виртуализации: VMware ESXi Server 7.0; zVirt 4.0; ROSA Virtualization 3.0 Поддержка размера блока 512B для SSD накопителей (поддержка томов для VMWare) Поддержка передачи уведомлений по протоколу SMTP Поддержка SNMP (позволяет получать по SNMP уведомления об ошибках, информацию о статусе и параметрах СХД) Поддержка SNMP trap (уведомления передаваемые СХД в систему мониторинга при наступлении определенных событий) Мониторинг износа SSD (механизм мониторинга уведомляет о проценте износа SSD-накопителей в системе) Поддержка изменения MTU (Максимальный размер передаваемого блока данных) Поддержка объединения каналов (Channel bonding) включая режим Balance-Round-Robin | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Работа в режиме SAN (Storage Area Network) |  |  | -//- |  |
|  | Поддержка протокола блочного доступа iSCSI, iSER с CHAP-авторизацией и маскированием LUN Поддержка протокола блочного доступа FCP (FibreChannel) Возможность поддержки протокола блочного доступа SRP (InfiniBand) Поддержка одновременного доступа к одному логическому разделу через различные интерфейсы блочного доступа iSCSI, FCP (FibreChannel) | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Работа в режиме NAS (Network Attached Storage) |  |  |  |  |
|  | Поддержка протокола файлового доступа NFS v4 и ниже, NFS-over-RDMA Поддержка протокола файлового доступа SMB v2 и v3 Поддержка протокола AFP Поддержка протокола FTP Поддержка интеграции NFS и LDAP Поддержка интеграции SMB c Active Directory Поддержка WORM для протокола SMB, позволяющего запретить изменение и удаление записанного файла в течение длительного периода времени Возможность назначать администратора корневой директории общей папки и вложенных в нее файлов для SMB c Active Directory (функциональность Access Control List) Поддержка доверительных отношений между доменами AD Поддержка квотирования: возможности ограничить размер пространства на LUN, доступного пользователям общей папки для записи файлов | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Сертификация и лицензии |  |  |  |  |
|  | Возможность замены дисков используемых для хранения данных, на другие большей емкости, без изменения аппаратного ключа системы и/или дозакупки лицензий . Возможность замены адаптеров, функциональность которых была приобретена ранее, без изменения аппаратного ключа системы и/или дозакупки лицензий | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Система хранения данных тип 5 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Указание характеристик (наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) | -//- |  |
|  | Габариты: |  |  | -//- |  |
|  | Высота, занимаемая в шкафу в текущей конфигурации, U | не более 6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Дисковая подсистема: |  |  | -//- |  |
|  | Текущая конфигурация должна поддерживать единовременную установку не менее 24 накопителей с интерфейсом SAS с возможностью «горячей» замены с доступом с лицевой стороны устройства | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка накопителей HDD и SSD сторонних производителей с интерфейсом SAS. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Расширение: |  |  | -//- |  |
|  | Поддержка расширения при помощи «полок» через интерфейс SAS со скоростью не ниже 12Gb/s. Наличие поддержки подключения «полок» расширения сторонних производителей | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество поддерживаемых системой накопителей, шт. | не менее 130 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Контроллеры: |  |  | -//- |  |
|  | Наличие RAID контроллеров. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Технические характеристики одного RAID контроллера: |  |  | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров | не менее 2 | Шт. | -//- |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Соответствие | -//- |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) | не менее 2.4 | Гигагерц | -//- |  |
|  | Максимальная частота каждого установленного процессора (с учетом технологии динамического изменения частоты) | не менее 3.4 | Гигагерц | -//- |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора | не менее 16 | Шт. | -//- |  |
|  | Объем установленной оперативной памяти, ГБ | не менее 256 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип каждого модуля памяти | DDR4 REG ECC | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие возможности расширения памяти до 512GB поколения стандарта не ниже DDR4. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейс для SAS накопителей, в дисковой полке со скоростью, Gb/s. | Не ниже 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие портов SAS 12 Гбит/сек для подключения «полок» с дисками. | Не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие FC портов 32 Гбит/сек с трансиверами типа SR для подключения хостов. | Не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие не менее двух SFP28портов 10/25 Гбит/секс трансиверами типа SR для подключения хостов. | Не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных съемных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт. | не менее 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Номинальная мощность каждого блока питания, Вт | Не менее 1600 | Указание характеристик |  |  |
|  | Каждый контроллер должен иметь модули охлаждения, с возможностью «горячей замены», шт. | Не менее 6 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Выделенный порт управления Ethernet на каждом контроллере со скоростью, Гбит/сек | Не менее 1 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Управление системой может осуществляться с любого рабочего места по локальной сети через WEB-интерфейс. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка управления через протоколы HTTP, HTTPS, SSH | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функциональность встроенного контроллера (BMC) диагностики и управления: |  |  |  |  |
|  | Возможность отображения пользовательского интерфейса BIOS и BMC на русском и английском языках. Отображение в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о производителе и текущей версии микрокода. Наличие в интерфейсе встроенного микропрограммного обеспечения сведений о компонентах сервера: Система – Производитель; Состояние питания; Общий объем системной памяти; Количество установленных процессоров. Системная плата – Производитель. Шасси – Производитель. Источники питания (индивидуально для каждого) – Производитель; Модель; Процент эффективности; Входная мощность, Вт; Объем модуля. Вентиляторы (индивидуально для каждого) – Скорость вращения (rpm). Процессоры (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков. Модули памяти DIMM (индивидуально для каждого) – Расположение; Парт-номер; Серийный номер; Тип памяти и тип модуля; Объем модуля; Рабочая скорость МГц. Поддержка интерфейсов IPMI 2.0, Redfish API. Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу. Мониторинг в реальном времени и отображение состояния системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа. Возможность удаленного управления индикатором идентификации корпуса сервера: включение, выключение. Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана. Возможность удаленного монтирования образов ISO и выполнения установки операционной системы семейства Linux. Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка. Возможность управления действиями при восстановлении электропитания: «всегда включено», «всегда выключено», «последнее состояние». Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала. Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл. Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий. Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP. Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS. Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей. Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP). Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell. Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC: состояние и скорости соединения; включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс; включение/выключение использования DHCP; отображение имени хоста и возможность его изменения; отображение MAC-адреса и возможность его изменения; отображение IP-адреса и возможность его изменения; отображение маски подсети и возможность ее изменения; отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения. Возможность удаленной перезагрузки BMC. Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений. Возможность удаленного обновления микрокода BMC. Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC. Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC. Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC. Возможность управления активными сессиями подключений к BMC. Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности. Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа. Политика доступа к BMC должна обеспечивать: возможность установки минимальной длины пароля пользователя не менее 8 символов; возможность установки максимальной длины пароля пользователя не менее 255 символов; возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов; возможность установки срока действия пароля пользователя; возможность установки таймаута сессии пользователя; возможность установки максимального количества попыток входа пользователя; возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах). Политика доступа к BIOS должна обеспечивать: возможность установки административного пароля; максимальную длину пароля не менее 32 символов; возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов; возможность задания минимально допустимой длины пароля; возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля; возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль; возможность фиксации попыток авторизации в журнале.. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к дисковой подсистеме: |  |  | -//- |  |
|  | Поддержка уровней RAID: RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6, RAID50, RAID60, RAID70 Поддержка RAID c уровнем чередования блоков с тройным распределением чётности Поддержка RAID позволяющая пользователю самостоятельно выбирать уровень чередования блоков с распределением четности (Х дисков). Данный тип RAID должен выдерживать полный отказ не менее Х любых дисков в группе от 4х до 32х дисков. Возможность изменять уровень RAID: RAID0 в RAID1 и RAID10 и RAID5, RAID10 в RAID5, RAID5 в RAID6, RAID6 в RAID c 3 (тремя) дисками четности. Возможность увеличения размера RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6, RAID c 3 (тремя) дисками четности добавлением новых дисков в RAID. Функция автоматического включения механизма сквозной записи для последовательной записи Модуль мониторинга, позволяющий собирать информацию о состоянии физических дисков, логических дисков, RAID-массивов и использовать её для оптимизации производительности системы хранения Поддержка мониторинга состояния дисков, позволяющего выявлять диски с наименьшей производительностью Максимальное количество дисков под хранение данных (включая диски под SSD-кэш) 132 шт. Максимальное количество дисков в одном RAID 64 шт. Создание RAID-массивов с инициализацией Возможность поддержки SSD-кэширования на чтение и запись (при приобретении дополнительной лицензии). Создание одного и нескольких наборов резервных дисков (SparePool) Поддержка режима замены диска по информации от S.M.A.R.T. Поддержка защиты от скрытого повреждения данных на инициализированных RAID-массивах Поддержка упреждающей реконструкции (механизм обеспечения высокой производительности на операциях чтения, когда отдельные диски работают медленно) Поддержка частичной реконструкции (механизм сокращения общего времени восстановления RAID-массива при случайных или запланированных извлечениях накопителей) Поддержка механизма сканирования целостности (механизм сканирования целостности дисков массива по расписанию) | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Накопители под операционную систему | не менее 4 (по 2 на контроллер). | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс | SSD M2 SATA | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем каждого твердотельного накопителя, ГБ | не менее 480 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Накопители под данные, шт. | не менее 24 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс | SSD SAS | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Скорость передачи данных, Гбит/с | не менее 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого твердотельного накопителя, ГБ | Не менее 1920 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Форм-фактор накопителя с горячей заменой, дюйм | 2.5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддерживаемые технологии: |  |  | -//- |  |
|  | Поддержка файловых протоколов CIFS, NFS, FTP Поддержка блочных протоколов iSCSI, FC Поддержка двухконтроллерного режима для обеспечения отказоустойчивости и доступности с возможностью активации протокола несимметричного доступа Active/Active ALUA. Поддержка протоколов iSCSI для организации интерконнекта Наличие веб-интерфейса с доступом по защищенному протоколу HTTPS и поддержкой авторизации как локальных пользователей, так и пользователей из внешних каталогов LDAP Поддержка интерфейса командной строки (Command-Line Interface, CLI) с возможностью полноценного конфигурирования системы Доступность информации о состоянии системы в графическом виде в веб-интерфейсе в режиме реального времени Поддержка доступа по SSH с авторизацией как локальных пользователей, так и пользователей из внешних каталогов LDAP Поддержка установки времени сессии пользователя Поддержка русского и английского языков Поддержка работы с ОС: Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04; Windows Server 2016, 2019, 2022; RHEL 7.x, 8.x; Astra Linux 1.7 Альт Сервер 10; РЕД ОС 7.3. Поддержка работы с платформами виртуализации: VMware ESXi Server 7.0; zVirt 4.0; ROSA Virtualization 3.0 Поддержка размера блока 512B для SSD накопителей (поддержка томов для VMWare) Поддержка передачи уведомлений по протоколу SMTP Поддержка SNMP (позволяет получать по SNMP уведомления об ошибках, информацию о статусе и параметрах СХД) Поддержка SNMP trap (уведомления передаваемые СХД в систему мониторинга при наступлении определенных событий) Мониторинг износа SSD (механизм мониторинга уведомляет о проценте износа SSD-накопителей в системе) Поддержка изменения MTU (Максимальный размер передаваемого блока данных) Поддержка объединения каналов (Channel bonding) включая режим Balance-Round-Robin | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Работа в режиме SAN (Storage Area Network) |  |  | -//- |  |
|  | Поддержка протокола блочного доступа iSCSI, iSER с CHAP-авторизацией и маскированием LUN Поддержка протокола блочного доступа FCP (FibreChannel) Возможность поддержки протокола блочного доступа SRP (InfiniBand) Поддержка одновременного доступа к одному логическому разделу через различные интерфейсы блочного доступа iSCSI, FCP (FibreChannel) | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Работа в режиме NAS (Network Attached Storage) |  |  |  |  |
|  | Поддержка протокола файлового доступа NFS v4 и ниже, NFS-over-RDMA Поддержка протокола файлового доступа SMB v2 и v3 Поддержка протокола AFP Поддержка протокола FTP Поддержка интеграции NFS и LDAP Поддержка интеграции SMB c Active Directory Поддержка WORM для протокола SMB, позволяющего запретить изменение и удаление записанного файла в течение длительного периода времени Возможность назначать администратора корневой директории общей папки и вложенных в нее файлов для SMB c Active Directory (функциональность Access Control List) Поддержка доверительных отношений между доменами AD Поддержка квотирования: возможности ограничить размер пространства на LUN, доступного пользователям общей папки для записи файлов | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Сертификация и лицензии |  |  |  |  |
|  | Возможность замены дисков используемых для хранения данных, на другие большей емкости, без изменения аппаратного ключа системы и/или дозакупки лицензий . Возможность замены адаптеров, функциональность которых была приобретена ранее, без изменения аппаратного ключа системы и/или дозакупки лицензий | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия |  |  | -//- |  |
|  | Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД) | Не менее 36 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Состояние оборудования: - Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем. - Поставляемое оборудование должно быть произведено в течение не более 24 месяцев до даты поставки. - Дата выпуска оборудования на упаковке должна быть нанесена заводским путем. Нанесение даты изготовления другими способами не допускается. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки: Согласно таблице 1.1. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.2 | Упаковка: Упаковка оборудования должна обеспечивать полную сохранность оборудования при транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении и не должна иметь следов вскрытия, а также не должна быть повреждена. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.3. | Маркировка упаковки: Маркировка упаковки каждой единицы оборудования должно давать возможность четко идентифицировать разновидность оборудования (наименование оборудования и/или каталожный номер оборудования). В соответствии с требованиями ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007) «Упаковка. Термины и определения». | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием: С каждой единицей поставляемого оборудования должна быть предоставлена в бумажном или электронном виде в формате *.pdf (на электронном носителе информации) следующая эксплуатационная документация: - Руководство пользователя; - Руководство по обслуживанию и ремонту оборудования, составленное (или переведенное) на русский язык. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Расходы на гарантийную поддержку: Все необходимые мероприятия для постановки оборудования на гарантийную поддержку, включая активацию сервисных пакетов поддержки, Поставщик проводит своими силами и за свой счет. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.2 | Цена оборудования: Цена оборудования должна включать все расходы, связанные с поставкой данного оборудования (стоимость погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, включая стоимость такелажа), налоги и обязательные платежи. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Изменение номенклатуры Оборудования: В случае отсутствия на дату комплектования Поставщиком поставляемой партии товара любой из указанной в ней номенклатурной единицы Оборудования, соответствующей Спецификации поставляемой продукции, вызванным прекращением ее производства, Поставщик по предварительному согласованию с Заказчиком должен заменить ее на эквивалент, имеющий эквивалентные технические характеристики и потребительские свойства, или превышающие их без изменения цены. Замена номенклатуры производится путем подписания сторонами Дополнительного соглашения к действующему Договору. | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 7.1 | Подтверждение происхождения товаров | В составе заявки предоставить коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) | Согласие с требованием | -//- |  |

  - В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

- Для подтверждения совместимости поставляемого комплекта модернизации системы хранения данных тип 1 (п.1.15 Таблица 3 Требования к продукции) с СХД еобходимо предоставить письменное подтверждение от производителя СХД о том, что предложенный комплект расширения совместимы с системой хранения данных TATLIN.UNIFIED

- Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ст. 2).