Технические требования

ОКПД-2 28.24.12.120 Поставка оборудования для перфорации шин

для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала

АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД-2 28.24.12.120 Поставка гидравлического инструмента для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

  - Цель использования закупаемой продукции

Повышение и улучшение производительности труда. Инвестпрограмма 2026 г.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Пресс гидравлический для перфорации шин КВТ ШД-110 | шт | 1 |
|  | Гидравлический шиногиб ШГ-150 КВТ | шт | 1 |
|  | Матрицы для пресса ШД-110 NEO с круглым профилем | комплект | 6 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований | С даты подписания договора | В течении 15 дней после подписания договора. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

  - Наименование продукции: 28.24.12.120 Поставка гидравлического инструмента для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

| № п/п | Наименование параметра | - Наименование параметра | - Требование заказчика | - Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Пресс гидравлический для перфорации шин | Бренд | КВТ | -//- |
|  |  | Артикул товара | 67051 | -//- |
|  |  | Назначение | перфорация электротехнических шин |  |
|  |  | Обозначение | ШД-110 серия NEO |  |
|  |  | Материал шин | Медь, алюминий, сталь | -//- |
|  |  | Максимальная толщина шины, до (мм) | 12 | -//- |
|  |  | Максимальная ширина шины, до (мм) | 200 |  |
| 1.2 | Пресс гидравлический для гибки шин | Бренд | КВТ |  |
|  |  | Артикул товара | 76505 |  |
|  |  | Назначение | гибка электротехнических шин |  |
|  |  | Обозначение | ШГ-150 серия NEO |  |
|  |  | Материал шин | Медь, алюминий, сталь |  |
|  |  | Максимальная толщина шины, до (мм) | 10 |  |
|  |  | Максимальная ширина шины, до (мм) | 150 |  |
| 1.3 | Матрица для перфорации шин МПШО-6/110 | Бренд | КВТ |  |
|  |  | Артикул товара | 85327 |  |
|  |  | Назначение | матрицы для перфорации шин |  |
|  |  | Обозначение | МПШО-6/110 серия NEO |  |
|  |  | Материал шин | Медь, алюминий, сталь |  |
|  |  | Максимальная толщина шины, до (мм) | 12 |  |
|  |  | Максимальная ширина шины, до (мм) | 200 |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 6,5 |  |
| 1.4 | Матрица для перфорации шин МПШО-8/110 | Бренд | КВТ |  |
|  |  | Артикул товара | 85355 |  |
|  |  | Назначение | матрицы для перфорации шин |  |
|  |  | Обозначение | МПШО-8/110 серия NEO |  |
|  |  | Материал шин | Медь, алюминий, сталь |  |
|  |  | Максимальная толщина шины, до (мм) | 12 |  |
|  |  | Максимальная ширина шины, до (мм) | 200 |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 8,5 |  |
| 1.5 | Матрица для перфорации шин МПШО-10/110 | Бренд | КВТ |  |
|  |  | Артикул товара | 85328 |  |
|  |  | Назначение | матрицы для перфорации шин |  |
|  |  | Обозначение | МПШО-10/110 серия NEO |  |
|  |  | Материал шин | Медь, алюминий, сталь |  |
|  |  | Максимальная толщина шины, до (мм) | 12 |  |
|  |  | Максимальная ширина шины, до (мм) | 200 |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 10,5 |  |
| 1.6 | Матрица для перфорации шин МПШО-12/110 | Бренд | КВТ |  |
|  |  | Артикул товара | 85329 |  |
|  |  | Назначение | матрицы для перфорации шин |  |
|  |  | Обозначение | МПШО-12/110 серия NEO |  |
|  |  | Материал шин | Медь, алюминий, сталь |  |
|  |  | Максимальная толщина шины, до (мм) | 12 |  |
|  |  | Максимальная ширина шины, до (мм) | 200 |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 13 |  |
| 1.7 | Матрица для перфорации шин МПШО-16/110 | Бренд | КВТ |  |
|  |  | Артикул товара | 85331 |  |
|  |  | Назначение | матрицы для перфорации шин |  |
|  |  | Обозначение | МПШО-16/110 серия NEO |  |
|  |  | Материал шин | Медь, алюминий, сталь |  |
|  |  | Максимальная толщина шины, до (мм) | 12 |  |
|  |  | Максимальная ширина шины, до (мм) | 200 |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 17 |  |
| 1.8 | Матрица для перфорации шин МПШО-20/110 | Бренд | КВТ |  |
|  |  | Артикул товара | 85332 |  |
|  |  | Назначение | матрицы для перфорации шин |  |
|  |  | Обозначение | МПШО-20/110 серия NEO |  |
|  |  | Материал шин | Медь, алюминий, сталь |  |
|  |  | Максимальная толщина шины, до (мм) | 12 |  |
|  |  | Максимальная ширина шины, до (мм) | 200 |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 21 |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 2.1 | - Место поставки | - Нижегородский ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт - ВКК» в г. Заволжье, 606520, РФ, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14 |  |  |
| - 2.2 | - Приемка продукции | - Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| - 2.3 | - Информация о транспорте | - Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
| - 3. | - Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1 | - Срок гарантии | - Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | - Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |
| - 5. | - Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1 | - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 5.2 | - Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в документации о закупке. |  |  |  |