Техническое задание «Выполнение работ по обследованию технического состояния объекта по адресу: г. Тюмень, ул. Бакинских Комиссаров, д.6а лит. А1»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| - Основание для обследования | - Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. (в действующей редакции). - ГОСТ 31937-2024 — межгосударственный стандарт «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». - Правила СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». - СП 2.1.4284-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". - ст. 214 ТК РФ. |
| - Адрес расположения объектов обследования | - Тюменская область, г. Тюмень, ул. Бакинских Комиссаров, д.6а лит. А1 |
| - Вид работ | - Обследование технического состояния зданий и сооружений. - Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений (прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности). |
| - Цель обследования | - Определение фактического технического состояния зданий и сооружений и их элементов, инженерных систем получение количественной оценки фактических показателей качества строительных конструкций (прочности, устойчивости и др.) с учетом изменений, происходящих во времени. - Установление причин и факторов, способствующих возникновению и развитию выявленных дефектов и повреждений строительных конструкций зданий и сооружений. - Определение первоочередных противоаварийных мероприятий, направленных на обеспечение дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений. - Получение рекомендаций и ремонтной документации по устранению дефектов и повреждений строительных конструкций зданий и сооружений. - Получение актуализированной технической документации на объекты обследования (технические паспорта). |
| - Объекты обследования | - Нежилое строение Тюменская область, г. Тюмень, ул. Бакинских Комиссаров, д.6а лит. А1 |
| - Характеристика объектов обследования | - Техническая и конструктивная характеристика объектов приведена в Приложении № 1 к техническому заданию. |
| - Содержание оказываемых услуг | - Подготовка к проведению обследования: - ознакомление с объектами обследования, их объемно-планировочными и конструктивными решениями, материалами и т.п; - сбор и анализ инженерно-геологических изысканий; проектно-технической документации (в том числе результатов предыдущих обследований); - составление и согласование с Заказчиком программы обследования. - Предварительное (визуальное) обследование: - предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений по внешним признакам; - сплошное визуальное обследование строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений, с выявлением дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией; - проведение обмерных работ в объеме, необходимом для проведения обследования, с использованием и сверкой имеющейся у Заказчика проектно-технической документацией; - техническая диагностика дефектов и повреждений, оценка технического состояния строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений; - определение соответствия строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений проектной документации и требованиям нормативных документов; - определение необходимости в проведении детального (инструментального) обследования и уточнения программы обследования. - Детальное (инструментальное) обследование: - измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров зданий (сооружений), конструкций, их элементов и узлов; - инженерно-геологические изыскания (при необходимости); - инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, в том числе динамических параметров; - определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов; - отбор образцов строительного материала для лабораторных исследований (при необходимости); - измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении; - определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния изменившихся строительных норм и правил, изменением снеговой, сейсмической нагрузок, деформаций грунтов основания, а также фактического состояния строительных конструкций; - определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его отдельных конструкций; - определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки; - поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам обследования; - составление программы мониторинга технического состояния (при необходимости). - Уточнение допустимых кратковременных нагрузок на покрытия и перекрытия (в т.ч. отм. +0,000м), с учетом изменившихся нагрузок и фактического состояния конструкций с внесением полученных результатов в пояснительные записки отчетов обследования. - Выполнение проверки вертикальности несущих строительных конструкций зданий и сооружений. - Анализ работы конструкций (с учетом изменившихся норм и правил, увеличением снеговой, сейсмической нагрузок и с учетом фактического состояния конструкций) с оценкой прочности, устойчивости, эксплуатационной надежности конструкций. - Анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях. - Определение соответствия зданий и сооружений требованиям нормативно-технических документов. - Определение первоочередных противоаварийных мероприятий, направленных на обеспечение дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений (при необходимости). - Установление состава и объема работ по ремонту/усилению строительных конструкций зданий и сооружений. - Установление сроков проведения ремонтов по устранению критичных дефектов и повреждений строительных конструкций зданий и сооружений в порядке убывания по значимости/приоритетности с градацией по годам. - Подготовка рекомендаций, технических решений, разработка чертежей (конструктивных решений) по устранению дефектов и повреждений строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения. - Выдача рабочей документации в случае обнаружения критических дефектов и повреждений строительных конструкций сетей и систем инженерно-технического обеспечения. - Подготовка ведомостей объемов работ по устранению дефектов и повреждений строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений. - Согласование с Заказчиком материалов, принимаемых в ведомостях объемов ремонтных работ. - Подготовка ведомостей потребности материалов на выполнение ремонтных работ (спецификаций) и пояснительной записки для капитального ремонта зданий и сооружений. - Подготовка графической части по результатам проведения обмерных работ. В графической части должен быть разработан полный комплект чертежей (поэтажные планы, разрезы, фасады, схемы стропильной системы и кровли, состав кровли, отдельные узлы и элементы зданий и сооружений, на разрезах указаны фундаменты и глубина их заложения). - Установление состава и объема работ по мониторингу технического состояния зданий и сооружений, оформление отдельным приложением к отчету (при необходимости). - Подготовка технических отчетов по результатам обследования раздельно на каждое здание/сооружение и направление их на согласование Заказчику. - Корректировка технических паспортов на здания и сооружения (при необходимости). |
| - Основные требования к содержанию и оказанию услуг. | - Обследование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений выполнить на основании нормативно-технической и методической документации: - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - СТО 70238424.27.010.011-2008 «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния». - При необходимости допускается уточнить категории технического состояния строительных конструкций в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». - Замечания и предложения, содержащиеся в отчетах технических обследований, должны быть обоснованы и сопровождаться ссылками на требования нормативно-технической документации. - В технических отчетах должен быть установлен состав и объем работ по ремонту/усилению зданий и сооружений (в том числе противоаварийные мероприятия), с разработкой (при необходимости) технических решений и рабочей документации. - В технических отчетах должен быть установлен состав и объем работ по мониторингу технического состояния зданий и сооружений (при необходимости). |
| - Особые условия | - Объем работ по пунктам 7.1 – 7.3 уточнить при составлении программы обследования. - Программу работ на обследование предварительно согласовать с заказчиком. - Материалы, принимаемые в ведомостях объемов ремонтных работ, должны быть согласованы с Заказчиком. - Технические отчеты обследования предварительно должны быть рассмотрены и согласованы с Заказчиком. - Вставка в отчеты обследования копий / сканов чертежей или их фрагментов из предыдущих обследований и паспортов зданий и сооружений не допускается. - Использование графических материалов предыдущих отчетов обследования допускается при соответствующем обосновании (при необходимости сравнения тех. состояния строительных конструкций и пр.). - В составе обследования (при необходимости) предусмотреть выполнение зондажей пола и прохождение не менее 2-х шурфов внутри здания. - Корректировку технических паспортов на здания и сооружения выполнить в соответствии с требованиями СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (при необходимости). |
| - Климатические условия | - Климатическую характеристику региона определить в соответствии с СП 131.13330.2025 «Актуальная редакция СНиП 23-01-99* Строительная климатология». - Сейсмичность площадки строительства принять в соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». |
| - Требования к подрядной организации и исполнителю | - Исполнитель должен иметь допуск СРО на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, обследованию и проектированию строительных конструкций. Иметь опыт в оказании услуг по обследованию, оценке технического состояния и разработке технических решений на ремонт (усиление) строительных конструкций. - СРО, в котором состоит Исполнитель должно иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. - Исполнитель должен иметь в своем составе специалистов с опытом работы не менее 3 лет, в проведении обследования, оценке технического состояния и разработке технических решений на восстановление (ремонт) строительных конструкций подобных производственных зданий и сооружений (работа не менее чем одного из экспертов в организации должна осуществляться на постоянной основе). - Исполнитель должен быть оснащен современной приборной базой для выполнения вышеперечисленных услуг. Измерительные приборы и инструменты должны быть поверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |
| - Ответственность исполнителя | Исполнитель несёт ответственность за: - Квалификацию персонала, выполняющего работы по обследованию технического состояния зданий и сооружений. - Соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и других нормативно-правовых актов, принятых в АО «Почта России». |
| - Результат оказания услуг | - Результаты оказания услуг предоставляются в виде отдельных технических отчетов на каждое здание / сооружение. - Результаты обследования предварительно должны быть рассмотрены и согласованы с Заказчиком на техническом совещании. Время и место проведения совещания, состав его участников согласовывается дополнительно по готовности Исполнителя представить отчет / отчеты. - Все дефекты и неисправности, кроме описания и обозначения на чертежах, должны сопровождаться фотографией в цветном изображении: непосредственно дефект, общее изображение конструкции, а также элемента здания и сооружения. - Срок гарантии на результат оказанных услуг – в течение 5 лет со дня подписания акта выполненных работ. |
| - Вид и количество экземпляров документации, выдаваемой Заказчику, по результатам оказанных услуг | По результатам обследования предоставить подписанные технические отчеты и технические решения: - раздельно на каждое здание / сооружение; - на бумажном носителе формата А4, графические материалы, при необходимости, допускается выполнять на бумаге формата А3 и выше; - в твердом переплете с названием темы выполнения работы и фотофиксацией объекта в наиболее информативном ракурсе; - в 2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1-м (одном) экземпляре в электронном виде в редактируемых форматах («.doc», «.docх», «.dwg» или др.) и в формате «.pdf». - Электронный вид технических отчетов, в том числе в формате «.pdf», должен обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста. - Размер электронной версии каждого технического отчета в формате «.pdf» не должен превышать 50 Мб. - Размеры, форматы и содержание текстовых документов и чертежей, выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются. |
| - Сроки оказания услуг | - 30 рабочих дней с даты заключения договора. |
| - Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | - Исходные данные, необходимые для выполнения обследования предоставляются на основании запроса Исполнителя. - Ознакомление с результатами и выводами предыдущих обследований возможно визуально непосредственно на объекте обследования. - Сканирование, копирование, фотографирование предыдущих отчетов обследования не допускается. |
| - Приложения к техническому заданию | - Приложение № 1 – Технический паспорт. |