Технические требования

«ОКПД2 [32.99.11.199] Поставка средств индивидуальной защиты для нужд филиала АО «Гидроремонт-ВКК»- «Управление монтажных работ №1»

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 Поставка средств индивидуальной защиты для нужд филиала АО «Гидроремонт-ВКК»- «Управление монтажных работ №1» (далее – Продукции)

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение работников филиала АО «Гидроремонт-ВКК»- «Управление монтажных работ №1» сертифицированными СИЗ.

-  ст.221 Трудового кодекса Российской Федерации;

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской федерации от 29.10.2021г. №767н «Об утверждении единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наколенники универсальные | 150 |
| 2 | Перчатки трикотажные с латексным покрытием ладони Зубр или аналог | 7600 |
| 3 | Краги спилковые пятипалые | 204 |
| 4 | Перчатки антивибрационные | 100 |
| 5 | Противоаэрозольная фильтрующая полумаска | 48 |
| 6 | Комплект противоаэрозольных фильтров к полумаске | 204 |
| 7 | Противоаэрозольная фильтрующая полумаска | 2000 |
| 8 | Вкладыши противошумные | 300 |
| 9 | Страховочная привязь с поясом | 20 |
| 10 | Привязь страховочная огнеупорная | 6 |
| 11 | Строп удерживающий регулируемый | 10 |
| 12 | Строп страховочный регулируемый | 10 |
| 13 | Строп двухплечный | 5 |
| 14 | Строп удерживающий огнеупорный регулируемый | 6 |
| 15 | Строп страховочный огнеупорный регулируемый | 6 |
| 16 | Петля анкерная | 6 |
| 17 | комбинезон КАСПЕР или аналог | 200 |
| 18 | Блокирующее устройство втягивающего типа | 2 |
| 19 | Система спасения и эвакуации | 2 |
| 20 | Перчатки с полным нитриловым покрытием | 200 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 [Поставка средств индивидуальной защиты для нужд филиала АО «Гидроремонт-ВКК»- «Управление монтажных работ №1» | С даты подписания договора | До 30.12.2027г.* |

(*) - Поставка осуществляется партиями в объёме, согласованном в Заявках-спецификациях в срок не более 30 календарных дней с момента направления Заявки-спецификации.

  - Требования к качеству продукции

2.2.1 Наименование продукции: В соответствии с Таблицей 1. Перечень и объем закупаемой продукции.

2.2.2. Продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной не ранее года, предшествующего году поставки.

2.2.3. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

2.2.4. Участник должен представить техническо-коммерческое предложение (далее ТКП), в котором должна быть включена информация о поставляемых СИЗ, в том числе:

техническое описание, которое должно содержать: наименование, характеристики, количество, стоимость, каталоги с внешним видом предлагаемых СИЗ (либо фотографии образцов продукции);

В материалах технико-коммерческого предложения (ТКП) должны быть представлены:

сертификаты / декларация соответствия, протоколы испытаний, выполненные в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011.

2.2.5. Участник, не предоставивший в составе ТКП документы указанные в 2.2.4 будет отклонен.

Таблица 3. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Стандарт или ТУ содержащий требования к продукции. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1.1 | Наколенники универсальные | Материал: ЭВА Размер: универсальный |  |  |
| 1.2 | Перчатки трикотажные с латексным покрытием ладони Зубр или аналог | Защита рук от загрязнений, проколов и порезов. Трикотажная основа (хлопок — 80%, полиэфир — 20%) Цвет: белый с зелено-желтым покрытием | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.252-2013 |  |
| 1.3 | Краги спилковые пятипалые | Материал основы: спилок (толщина 1,1–1,3 мм) Материал подкладки: 100% полиэстер в ладонной части, 100% хлопок в области краги Длина: 360 мм Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4244В Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов) Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель) Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов) Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов) Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – В (5 Ньютонов) | ТР ТС 019/2011 |  |
| 1.4 | Перчатки антивибрационные | перчатки для работы с виброинструментом: перфораторами, дрелями, отбойными молотками Материал: хлопок, полиэстер Материал покрытия: нитрил Класс вязки: 7 (петель на дюйм) Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов) Стойкость к порезам - 2 (2,5 - показатель) Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов) Сопротивление проколу - 3 (100 Ньютонов) | ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ 12.4.002-97 ТР ТС 019/2011 |  |
| 1.5 | Полумаска 3M 6200 или аналог | Полумаска в комплекте с фильтрами для защиты органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей присутствующих в воздухе рабочей зоны. Система крепления оголовья регулируется в пяти точках. совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами. байонетным узлом для подсоединения сменных фильтров. Степень защиты: до 50 ПДК Материал лицевой части: термопластичный эластомер Условия эксплуатации: от -40 до +40°С | ГОСТ 12.2.244-2013 ТР ТС 019/2011 |  |
| 1.6 | Комплект противоаэрозольных фильтров к полумаске | Степень защиты: до 50 ПДК | ГОСТ 12.4.246-2016 ТР ТС 019/2011 |  |
| 1.7 | Противоаэрозольная фильтрующая полумаска | класс защиты FFP1 (до 4 ПДК) обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. Фильтрующая полумаска чашеобразной формы, с алюминиевым носовым зажимом и клапаном выдоха, оснащена фильтром электростатического действия, дополнительным уплотняющим материалом в области переносицы, регулируемыми ремнями оголовья и внутренним слоем из гипоаллергенных материалов. Внутренний слой: гипоаллергенный материал Фильтр: электростатического действия Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C Условия хранения: от -20 °C до +40 °C, при максимальной влажности <75% | ГОСТ 12.4.294-2015 ТР ТС 019/2011 |  |
| 1.8 | Вкладыши противошумные | Вкладыши для защиты от продолжительного повторяющегося воздействия уровня звукового давления до 110 дБ. Материал: термоэластопласт (ТЭП) Материал шнурка: хлопок Материал кейса: пластик | ГОСТ 12.4.275-2014 ТР ТС 019/2011 |  |
| 1.9 | Страховочная привязь с поясом | Количество точек крепления «А»: 2 • стальное D-образное кольцо на спине с удлиннительным хлястиком; • D-образное кольцо на грудной лямке Количество D-образных колец для рабочего позиционирования: 2 на поясе Материал: лента из полиэстера со светоотражающими нитями Индикатор срыва: под инспекционной книжкой Эвакуационные петли: на плечевых лямках Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С Вес: 2,36 кг | ГОСТ Р EH 361-2008 ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008 ТР ТС 019/2011 |  |
| 1.10 | Привязь страховочная огнеупорная | для применения в потенциально взрывоопасных средах Количество точек крепления «А»: 2 • стальное D-образное кольцо на спине, удлиннительный хлястик; • D-образное кольцо на грудной лямке Материал: лента из НОМЕКС/КЕВЛАР Индикатор срыва: под инспекционной книжкой Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С Вес: 1,66 кг | ГОСТ Р EH 361-2008 ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008 ТР ТС 019/2011 |  |
| 1.11 | Строп удерживающий регулируемый | Материал стропа: канат из полиамида Диаметр: 12 мм Максимальная длина стропа: 1,9 м Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм Температурный режим эксплуатации от -50 до +50 °С Вес: 1,01 кг | ГОСТ Р ЕН 358-2008 ТР ТС 019/2011 |  |
| 1.12 | Строп страховочный | Материал стропа: канат из полиамида Диаметр: 12 мм Раскрытие амортизатора: 1 м Максимальная длина стропа: 1,9 м Запас высоты при использовании стропа min — 5,9 м Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С Вес: 1,15 кг | ГОСТ Р ЕН 355-2008 ГОСТ EN 354-2019 ТР ТС 019/2011 |  |
| 1.13 | Строп двухплечный | Материал стропа: канат из полиамида Диаметр: 12 мм Длина: не более 2 м Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм Разрывная нагрузка текстильной части и карабинов: мин 22кН Стат. прочность изделия: мин 15кН Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С | ГОСТ Р ЕН 355-2008 ГОСТ EN 354-2019 ТР ТС 019/2011 |  |
| 1.14 | Строп удерживающий огнеупорный регулируемый | Материал стропа: параарамид и метаарамид Диаметр: 11,7 мм Максимальная длина стропа:1,9 м Раскрытие карабинов:18 и 56 мм Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С Вес: 0,99 кг | ГОСТ Р ЕН 358-2008 ТР ТС 019/2011 |  |
| 1.15 | Строп страховочный огнеупорный регулируемый | Материал стропа: параарамид и метаарамид Диаметр: 11,7 мм Раскрытие амортизатора: 1 м Максимальная длина стропа: 1,9 м Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С Вес: 1,29 кг | ГОСТ EN 354-2019 ГОСТ Р ЕН 355-2008 ТР ТС 019/2011 |  |
| 1.16 | Петля анкерная | Переносное анкерное устройство. Предназначено для организации анкерной точки на элементах Материал: нержавеющая сталь Температурный режим эксплуатации от -50 до +50 °С Вес: 0,4 кг | ГОСТ EN 795-2014 ТР ТС 019/2011 |  |
| 1.17 | комбинезон КАСПЕР или аналог | Одноразовый комбинезон для защиты одежды и тела человека от пыли, распыляемой краски и незначительных загрязнений. Материал: спанбонд, полипропилен - 100%, 40 г/м² Застежка: на молнии Капюшон: притачной Цвет: белый | Не регламентируется |  |
| 1.18 | Блокирующее устройство втягивающего типа | Материал: трос из гальванизированной стали Материал корпуса: металл Длина троса:15 м Диаметр троса: 4 мм Фактор падения, при котором можно использовать устройство: 0 (над головой пользователя) Разрешенный угол наклона от вертикали max 40° Раскрытие карабинов: 24 мм (нижний), 18 мм (верхний) Запас высоты при использовании блокирующего устройства: min 1.5 м (при факторе падения 0) Индикатор падения: на вертлюге нижнего карабина Температурный режим эксплуатации от -50 до +50 °С Вес: 6,7 кг | ГОСТ 360-2008 ГОСТ Р EH 360-2008 ТР ТС 019/2011 |  |
| 1.19 | Система спасения и эвакуации | Назначение: Эвакуация пострадавшего с высоты Материал изделия: Шнур полиамидный Длина: от 10 м до 140 м Диаметр: 12 мм Искробезопасность: Да Статическая прочность: мин. 15кН | ГОСТ EN 12841-2014 , ГОСТ Р 57379-2016/EN 341:2011 |  |
| 1.20 | Перчатки с полным нитриловым покрытием | Маслобензостойкие многофункциональные нитрильные перчатки Конструкция: сшитые Основа: хлопковое джерси (трикотаж с начесом) Манжета: крага Покрытие: нитрил Тип покрытия: полное Цвет основы: белый Цвет покрытия: синий Длина: 250 – 280 мм Стойкость к истиранию – 4 (8000 циклов) Стойкость к порезам – 2 (2,5 - показатель) Сопротивление раздиру – 2 (25 Ньютонов) Сопротивление проколу – 2 (60 Ньютонов) Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) – В (5 Ньютонов) | ГОСТ 12.4.252-2013 ТР ТС 019/2011 |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1. | Место поставки | 368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д. |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |
| 3.2 | Срок эксплуатации | Должен быть не меньше срока, установленного Единми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия, или декларация о соответствии ТР ТС 019/2011. руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. Товар без сопроводительных документов (товарная накладная, счет фактуры, УПД, декларация / сертификат соответствия) не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несет. |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1. | Маркировка упаковки должна содержать: - наименование и назначение смывающих и обезвреживающих средств; - наименование изготовителя и его местонахождение; - количество массу/объем (мл) номинального содержания средства в потребительской упаковке на момент упаковывания; - срок годности, обозначаемый фразой: "Годен (Использовать) до (месяц, год)" либо "Срок годности... (месяцев, лет)" с указанием даты изготовления смывающих и обезвреживающих средств или места на потребительской упаковке, где эта дата указана, или на спайке тюбика; - сведения о способах применения, средства, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем, а также информацию о правильном хранении и предостережения; - список ингредиентов; - нормативный или технический (ГОСТ, ТУ) документ, в соответствии с которыми изготовлены смывающие и обезвреживающие средства. |  |  |
| 5.2 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, ранее не использовавшейся и изготовлена не ранее года, предшествующего году поставки. Потребительская упаковка должна обеспечивать сохранность продукции в течение срока годности. |  |  |
| 5.3 | Продукция должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |