Для заказа Ячейки ЯКНО

| № | Базовая комплектация |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение вводов-выводов (кабель/кабель К/К, кабель/воздух К/В , воздух/воздух В/В, воздух/кабель В/В) | К/К |
| 2 | Обозначение, тип исполнения | ЯКНО-6(10) |
| 3 | Схема главных соединений графически |  |
| 4 | Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| 5 | Номинальный ток ячейки и выключателя, А | 630 |
| 6 | Исполнение ввода-вывода | кабель-кабель |
| 7 | Тип выключателя | # ВНР-10/630-20з У3 с приводами |
| 8 | Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А | Не требуется |
| 9 | Трансформатор собственных нужд | Не требуется |
| 10 | Защита токовой отсечки, максимальная токовая защита | Не требуется |
| 11 | Диапазон уставок по току (указать нужный) : 300А-1200А; 600A-2400А; 1800А-7200А | Не требуется |
| 12 | Защита от замыкания на «землю»(ненаправленная по 3I0) | Не требуется |
| 13 | Защита от обрыва заземляющей жилы | Не требуется |
| 14 | Ограничители перенапряжения на отходящем калеле | # ОПН-П-6/7,6/10/2 УХЛ1 |
| 5Дополнительная комплектация (по желанию заказчика) |  |  |
| 15 | Направленная защита от замыкания на землю по 3I0 и 3U0 (Блок УЗОЗ и комплект фильтров напряжения ФННП) да, нет | Не требуется |
| 16 | Защита минимального напряжения РН-154 да, нет | Не требуется |
| 17 | Блок микропроцессорной защиты БЗП (устанавливается взамен релейных защит) да, нет | Не требуется |
| 18 | Блоки защит на базе электронных реле (устанавливается взамен релейных защит) да, нет | Не требуется |
| 19 | Установка трансформаторной группы 3*ЗНОЛП-6 (взамен ФННП и трансформаторов НОЛ) да, нет | Не требуется |
| 20 | Установка дополнительного силового трансформатора ОМП-10, ОЛС (указать нужный) да, нет | Не требуется |
| 21 | Учет электроэнергии АР-активно-реактивной (установка cчетчика,и трансформатора НОЛ).да (марка), нет | Не требуется |
| 22 | Ограничители перенапряжения после выключателя ОПНда, нет | Не требуется |
| 23 | Салазки с жесткой сцепкой да, нет | Не требуется |
| 24 | Наличие ограждения да,нет при воздушном вводе выводе | Не требуется |
| Общее число заказываемых ячеек |  | 1 |