Технические требования на выполнение работ

“ ОКПД2 25.61.12.110. Выполнение работ по замене ЭМП покрытия на сегменте подпятника гидроагрегата №3 Рыбинской ГЭС для нужд производственного участка в г. Рыбинске”

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемых работ	4

1.3.	Генеральный подрядчик, Заказчик (подразделение Заказчика)	4

1.4.	Цель выполнения работ	4

1.5.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к закупаемым работам	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию	11

4.	Приложения	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ВБ | Верхний бьеф |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ИТСЗ | Инженерно-технические средства защиты |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| РГЭС | Рыбинская ГЭС |
| СТО | Стандарт организации |
| ТТ | Технические требования |
| ТЗ | Техническое задание |
| ФЗ | Федеральный закон |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» |

  - Наименование закупаемых работ

«ОКПД2 25.61.12.110. Выполнение работ по замене эластичного металлопластмассового покрытия (ЭМП) на сегменте подпятника гидроагрегата №3 (далее – Работы)»

  - Генеральный подрядчик, Заказчик (подразделение Заказчика)

Генеральный подрядчик: Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.

Заказчик: ПАО «РусГидро» Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1, 660017.

Подразделение Заказчика: филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Вехневолжских ГЭС» Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31.

  - Цель выполнения работ

Целью является выполнение работ по замене ЭМП покрытия сегментов подпятника гидроагрегата №3 Рыбинской ГЭС для исполнения договора подряда 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»».

  - Существующее положение

Основанием для выполнения работ является договор подряда №1200-205-2022 от 03.11.2023 года заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-« РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.

Оговариваемые настоящими техническими требованиями работы подлежат выполнению в отношении объектов, перечень которых указан в Таблице 1 настоящих ТТ.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование Объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроагрегат №3 (тип Гидрогенератора СВ 1243/165-96 УХЛ4) | Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31. Здание Рыбинской ГЭС | Гидроагрегат ст.№3 |

- Требования к закупаемым работам

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к перечню и объему работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Замена эластичного металлопластмассового покрытия (ЭМП) на сегменте подпятника по черт.5.192.574 (5БС.262.536 СБ) АО ЧЗ "Энергозапчасть". | ШТ | 16 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Наименование этапа работ | Требования к началу срока оказания работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока оказания работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Замена эластичного металлопластмассового покрытия (ЭМП) на сегменте подпятника по черт.5.192.574 (5БС.262.536 СБ) АО ЧЗ "Энергозапчасть". | Замена эластичного металлопластмассового покрытия (ЭМП) на сегменте подпятника | с 01.03.2027 | 30.04.2027 |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: Выполнение работ по замене эластичного металлопластмассового покрытия (ЭМП) на сегменте подпятника гидроагрегата №3. позиции №1.

Таблицы 2

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к закупаемым работам |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Объем работ | Работы выполняются Субподрядчиком в полном соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1, к ТТ). |
|  | Перечень основных выполняемых работ | - Забор оснований сегментов подпятника с адреса заказчика (152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС. - Замена эластичного металлопластмассового покрытия (ЭМП) сегментов подпятника по черт.5.192.574 (5БС.262.536 СБ) АО ЧЗ "Энергозапчасть" в количестве 16 шт. (снятие старого металлопластикового покрытия, подготовка сегментов к нанесению нового металлопластикового покрытия, нанесение нового металлопластикового покрытия, консервация, упаковка и подготовка сегментов к транспортировке) - Доставка сегментов подпятника с замененным ЭМП до адреса заказчика (152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС). |
|  | Объем основных подготовительных работ | 1. Приемка сегментов. |
|  | Требования к выполнению работ | 1. Все работы проводятся Субподрядчиком в полном объеме в соответствии с чертежем 5.192.574 (5БС.262.536 СБ). 2. В ходе производства работ Субподрядчик несет ответственность за: - соблюдение технологии выполняемых работ; - сохранность сегментов при транспортировке, при заменен эластичного металлопластикового покрытия; |
|  | Требования к процедурам выполнения работ |  |
|  | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам и комплектующим |  |
|  | Требования к используемым материалам и комплектующим | - Все применяемые при выполнении работ материалы должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к соответствующим видам материалов, и должны быть сертифицированы; - Материалы должны быть новыми, ранее не использовавшимся. - Качество материалов определяется сертификатами соответствия, паспортом качества или другими документами, установленными для данной продукции заводом изготовителем. Все утвержденные для данной продукции документы предоставляются Субподрядчиком, указанные документы в отношении комплектующих и материалов, поставляемых Генеральным подрядчиком, передаются Субподрядчику при передачи данной продукции. |
|  | Требования к материально - техническому обеспечению |  |
|  | Требования к наличию у Субподрядчика (на правах собственности или другом законном основании (аренда, лизинг и т.д.)) специальных инструментов, приспособлений и механизмов. | Субподрядчик должен располагать (на правах собственности или другом законном основании (аренда, лизинг и т.д.)) специальным инструментом, приспособлениями и механизмами. |
|  | Требования к результатам выполненных работ |  |
|  | Общие требования к результатам выполненных работ |  |
|  | Требования к результатам выполненных работ | Результатом выполненных работ является выполнение всех работ в полном соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к ТТ) и приемка их представителями Заказчика/Генерального подрядчика. |
|  | Требования к приемке результата работ |  |
|  | Требования к организации приемки выполненных работ | Приемка выполненных работ выполняется трехсторонней комиссией с участием представителей Субподрядчика, Генерального подрядчика и Заказчика |
|  | Требования к документации, описывающей результат выполненных работ |  |
|  | Требования к ведению исполнительной документации | Субподрядчик на всех этапах работ должен предоставлять технический отчет по результатам контроля металла узлов гидроагрегата. Обязательно представляются сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все используемые материалы. |
|  | Требования к документам, передаваемым заказчику по результатам выполненных работ | Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Паспорта на сегменты, формуляр обмеров основных размеров сегментов подтверждающих соответствие размеров сегментов после замененного эластичного металлопластикового покрытия требованиям чертежа 5.192.574 (5БС.262.536 СБ). Два экземпляра исполнительной документации передается на бумажном носителе вместе с актами выполненных работ. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Требования соблюдения норм и правил нормативно-технических документов при выполнении работ | Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с применимыми национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА). |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |
|  | Требования о гарантийном сроке на результаты работ | Гарантийный срок на результат работ (оказанных услуг) должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ. |
|  | Требования к Субподрядчику (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования к соисполнителям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ соисполнителей Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки | 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие будние дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |
|  | Требования к транспорту | Автомашина которой выполняется доставка должна иметь возможность верхней загрузки и (выгрузки). |

- Требования к документации по ценообразованию

Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение 2 к настоящим техническим требованиям).

- Приложения

Приложение №1: Ведомость объемов работ;

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации;