Приложение №1 к Техническим требованиям

Данный Документ сформирован на основании

Ведомости дополнительных работ по капитальному ремонту

№1.59-Рем-2024-СарГЭС

Ведомость объемов работ №1

На выполнение работ по капитальному ремонту электродвигателей

| № п/п | Наименование работ, материалов и запасных частей | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Перечень работ для двигателя асинхронного трехфазного тока АО3-400S-8У2 |  |  |  |
|  | Замена подшипников электродвигателя | 1 электродвигатель | 1 |
|  | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции): развернутая длина секции 1.8 м | 10 секций | 7.2 |
|  | Сборка схемы регистрации параметров для проведения технических и динамических испытаний 2 гр. сложности ремонтно-наладочных работ, количество измеряемых параметров -6шт. | электродвигатель | 1 |
|  | Транспортировка грузов туда-обратно: автомашиной грузоподъемностью 5-7 т | 1 маш.-час | 50 |
|  | Восстановление секции обмотки статора электродвигателя переменного тока напряжением 0,4кВ из старогодной меди: высота секции до 20 мм, ширина до 9 мм | 1 м развернутой длины секции | 64,8 |
|  | Дефектация электродвигателя | шт. | 1 |
|  | Пропитка обмотки статора электроизоляционным компаундом | шт | 1 |
|  | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции): развернутая длина секций свыше 1,5 до 2м | 10 секций | 1,8 |
|  | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя: мощность свыше 100 до 1000кВт | шт | 1 |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1 слой. | 10 м2 | 0.38 |
|  | Заправка подшипников смазкой | шт | 2 |
|  | Испытание активной стали статора электродвигателя: мощность свыше 180 до 500кВт | шт | 1 |
|  | Изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность электродвигателя свыше 100 до 500кВт | компл | 0,2 |
|  | Переклиновка пазов статора, мощность электродвигателя свыше 180 до 250кВт: частота вращения 1000об/мин | статор | 1 |
|  | Замена шнуровых бандажей лобовых частей обмотки электродвигателей: мощность свыше 180 до 300кВт | 10 бандажей | 60 |
|  | Устранение повреждения (оплавления) участка активной стали статора | 1 участок | 5 |
|  | Ремонт фазных роторов с заменой обмотки, мощность электродвигателя свыше 75 до 100кВт: частота вращения ротора 750об/мин (применительно к эд. 250 кВт к=0,5 балансировка, испытания) | шт | 1 |
| Материалы для двигателя асинхронного трехфазного тока АО3-400S-8У2 |  |  |  |
|  | Флюс паяльный Завод припоев ПВ-209 | кг | 0.1 |
|  | Лента стеклослюдяная ЛСЭП-934-ТПл 0.13мм 25м | кг | 4 |
|  | Лента изоляционная стеклотканевая ЛЭСБ 20х0.1мм белая | м | 15 |
|  | Картон асбестовый КАОН-1 6мм | т | 0.006 |
|  | Круг шлифовальный лепестковый 125мм Bosch 2608603659 | шт | 7 |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 322 110х240х50мм | шт. | 1 |
|  | Шнур изоляционный лавсановый ШЛЭ 3-4 | м | 50 |
|  | Эмаль электроизоляционная Эпималь-9111 красно-коричневая Силовые машины | кг | 1 |
|  | Толуол нефтяной ГОСТ 14710 | т | 0,001 |
|  | Припой медно-фосфорный ПМФОЦР-6-4-0.3 сплав меди, 6% фосфор, 4% олово, 0.03% цирконий | кг | 0,2 |
|  | Лента слюдинитовая ЛСК-110-СПл | кг | 1.5 |
|  | Лента киперная 20мм ГОСТ 4514 | кг | 32 |
|  | Стеклотекстолит СТЭФ 4х1000мм ГОСТ 12652-74 | кг | 0,5 |
|  | Ветошь обтирочная | кг | 1 |
|  | Бензин авиационный Б-70 | кг | 0,1 |
|  | Смазка высокотемпературная жировая 1-13 Центр-Ойл ГОСТ 1631 | т | 0,001 |
|  | Кислород газообразный технический 99.7% ГОСТ 5583-78 | м3 | 10 |
|  | Пропан газообразный ГОСТ 20448-90 (0,5 бал.) | л | 25 |
|  | Пленка полиэтиленовая 0.3мм | м2 | 6 |
|  | Круг лепестковый 150х22.2мм Р60 Profi | шт | 10 |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный 2322 (N322) 110х240х50мм ZLK | шт | 1 |

Приложение №1.1. к ТТ

Перечень технических характеристик

Таблица 2. Перечень технических характеристик

| № п/п | Наименование характеристики | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Двигатель асинхронный трехфазного тока О3-400S-8У2 |  |  |
|  | Напряжение | В | 380/660 |
|  | Мощность | кВт | 200 |
|  | Ток | А | 372/215 |
|  | КПД | % | 94 |
|  | Частота вращения | об/мин | 750 |
|  | Размеры | мм | 708 х 1425 х 1655 |
|  | Вес | кг | 1810 |