Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 [42.11.20.230] Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги»

Лот № 0000-……………………..-ГРВКК-ЖигФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения3

1.1.	Обозначения и сокращения3

1.2.	Наименование закупаемых работ4

1.3.	Генеральный подрядчик, Заказчик (подразделение Заказчика)4

1.4.	Цель выполнения работ4

1.5.	Существующее положение4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика4

2.	Требования к закупаемым работам4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ4

2.1.1.	Требования к перечню и объему работ4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ5

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ5

2.2.	Требования к качеству работ6

Таблица 4. Требования к качеству работ6

3.	Требования к документации по ценообразованию11

4.	Приложения11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| ППР | проект производства работ |
| НТД | нормативно-технические документы |
| ФНП | федеральные нормы и правила |
| Филиал | ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» |
| НПА | Нормативно-правовые акты |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| РГЭС | Рыбинская ГЭС |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| РД | Рабочая документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ТЗ | Техническое задание |

  - Наименование закупаемых работ

«ОКПД2 [42.11.20.230] Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги»

  - Генеральный подрядчик, Заказчик (подразделение Заказчика)

Генеральный подрядчик: Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.

Заказчик: ПАО «РусГидро» Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1, 660017.

Подразделение Заказчика: филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Вехневолжских ГЭС» Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31.

  - Цель выполнения работ

- Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги.

- Восстановление асфальтобетонного дорожного покрытия.

Для достижения указанной цели необходимо выполнить комплекс дорожно-ремонтных  работ в соответствии с утвержденной рабочей документацией.

  - Существующее положение

В настоящее время филиал к Рыбинской ГЭС  ПАО «РусГидро»- «Каскад Верхневолжских ГЭС» необходимо провести модернизацию гидроизоляции и устройсву водосбросных сооружений на примыкании моста верхнего бьефа к зданию Рыбинской ГЭС.

Для проведения данных работ необходимо провести срезку асфальтобетонного дорожного покрытия с его дальнейшим восстановлением.

Оговариваемые настоящими техническими требованиями работы подлежат выполнению в отношении объектов, перечень которых указан в Таблице 1 настоящих ТТ.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование Объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рыбинская ГЭС | 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31. | Ремонт участка автомобильной дороги |

- Требования к закупаемым работам

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к перечню и объему работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ/ этапов работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия. | 320м2 (работа выполняется за два этапа по 160м2) |
|  | Устройство асфальтобетонного дорожного покрытия (2 слоя по 5 см) на бетонное основание. Материал: Смеси асфальтобетонные ЩМА | 320м2 (работа выполняется за два этапа по 160м2) |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Наименование этапа работ | Требования к началу срока оказания работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока оказания работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 [42.11.20.230] Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги» | Ремонт участка автомобильной дороги | С даты подписания договора | Не позднее 30.09.2026г. |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги

Таблицы 2

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к закупаемым работам |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Объем работ | Работы выполняются Субподрядчиком в полном соответствии с утвержденной рабочей документацией (Приложение №2 к ТТ) |
|  | Перечень основных выполняемых работ | 1. Подготовительные работы, разработка и утверждение ППР; 2. Входной контроль материалов и комплектующих, транспортировка их к месту производства работ; 3. Выполнение комплекса работ по ремонту участка автомобильной дороги; |
|  | Объем основных подготовительных работ | 1. Проведение сбора информации по объему работ по ремонту участка автомобильной дороги, этапов ремонта и уточнения внешних факторов, влияющих на работу; 2. Разработка детализированного календарно-сетевого графика производства работ (в формате MS Project) по каждому этапу. Планы и календарно-сетевые графики согласовываются ответственными службами Генерального подрядчика/Заказчика; 3. Разработка проекта производства работ (ППР) и утверждение его ответственными службами Генерального подрядчика/Заказчика; 4. Транспортировка и доставка на объект материалов и комплектующих, специальных приспособлений и оборудования необходимых для выполнения работ. |
|  | Требования к выполнению работ | 1. Все работ по ремонту участка автомобильной дороги проводятся Субподрядчиком в полном объеме в соответствии с рабочей документацией и утвержденным ППР; 2. В ходе производства работ Субподрядчик несет ответственность за: а) соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины; б) выполнение требований охраны труда, производственной и пожарной безопасности; в) выполнение требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдение принципов раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов; г) производство своевременной (ежедневной) уборки рабочих мест. |
|  | Требования к соблюдению при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты России от 15.12.2020 №903н (с изменениями); - ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». Утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты России от 27.11.2020 г. № 835н; - Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями). - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте". - СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»; - Приказ Минстроя и ЖКХ РФ от 16.05.2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Инструкция по обращению с отходами производства и потребления Рыбинской ГЭС. (Приложение №3 к ТТ). |
|  | Требования к процедурам выполнения работ |  |
|  | Требования к организационно-техническим мероприятиям по допуску персонала Субподрядчика | Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным приказом от 28.04.2023 № 300 с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Генерального подрядчика. |
|  | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам и комплектующим |  |
|  | Требования к используемым материалам и комплектующим | - Все применяемые при выполнении работ материалы и комплектующие должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к соответствующим видам материалов, и должны быть сертифицированы; - Материалы, используемые при выполнении работ должны быть письменно согласованы с Генеральным подрядчиком/Заказчиком. - Качество материалов определяется сертификатами соответствия, паспортом качества или другими документами, установленными для данной продукции заводом изготовителем. Все утвержденные для данной продукции документы предоставляются Субподрядчиком, указанные документы в отношении комплектующих и материалов, поставляемых Генеральным подрядчиком, передаются Субподрядчику при передачи данной продукции. |
|  | Требования к организации входного контроля используемых материалов, комплектующих | Входной контроль поступающих материалов, комплектующих должен включать проверку: а) наличия соответствующих документов о качестве (паспортов, сертификатов и т.д.); б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; |
|  | Требования к транспортировке, погрузке, разгрузке используемых материалов, комплектующих | Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование и перемещение материалов, комплектующих и оборудования к месту производства работ осуществляется силами и за счет средств Субподрядчика. |
|  | Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки | Разработать и согласовать с органами местного самоуправления (администрация г. Рыбинск) и ГИБДД Схему организации дорожного движения на время производства работ. |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |
|  | Требования к наличию и квалификации персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений о проверке знаний, протоколов проверки знаний, с записью допуска на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). |
|  | Требования к результатам выполненных работ |  |
|  | Общие требования к результатам выполненных работ |  |
|  | Требования к результатам выполненных работ | - Результатом выполненных работ является выполнение всех работ в полном соответствии с утвержденной рабочей документацией (Приложение №2 к ТТ) и приемка их представителями Заказчика/Генерального подрядчика; - Сдача в эксплуатацию полотна автодороги эксплуатирующей организации (органа местного самоуправления – администрация г. Рыбинска). |
|  | Требования к приемке результата работ |  |
|  | Требования к организации приемки выполненных работ | - Приемка выполненных работ выполняется трехсторонней комиссией с участием представителей Субподрядчика, Генерального подрядчика и Заказчика; - Порядок приемки результатов работ определен в СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». |
|  | Требования к документации, описывающей результат выполненных работ |  |
|  | Требования к ведению исполнительной документации | Субподрядчик на всех этапах строительства должен вести исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение решений проектной и рабочей документации, фактическое состояние объекта строительства и его элементов, предусмотренную нормативной документацией, и предоставляет её по первому требованию служб Генерального подрядчика или Заказчика, в том числе акты на скрытые работы, исполнительные схемы, журналы работ и т.д. Обязательно представляются сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все используемые при выполнении работ строительные материалы и готовые конструкции. |
|  | Требования к документам, передаваемым заказчику по результатам выполненных работ | По завершении выполнения строительно-монтажных работ оформляются: Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акт приемки законченного строительства объекта (по форме КС-11) с приложением приемо-сдаточной и исполнительной документации. Исполнительная и отчетная документация передается Субподрядчиком Генеральному подрядчику: на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронном виде в форматах *.doc и *.pdf - для текстовых документов, *.xls, для табличных документов и графиков, *. dxf, .dwg -для схем и чертежей. Один экземпляр исполнительной документации передается на бумажном носителе до начала работы приемочной комиссии. Два экземпляра исполнительной документации передается на бумажном носителе вместе с актами выполненных работ. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Требования соблюдения норм и правил нормативно-технических документов при выполнении работ | Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с применимыми национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА). |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |
|  | Требования о гарантийном сроке на результаты работ | Гарантийный срок на результат выполненных работ не менее 12 месяцев от даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11). |
|  | Требования к ответственности за сохранность оборудования и материалов | Субподрядчик несет ответственность за сохранность оборудования, комплектующих и материалов. |
|  | Требования к Субподрядчику (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования к соисполнителям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ соисполнителей Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг |
|  | Иные условия выполнения работ |  |
|  | Перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком/Генеральным подрядчиком на этапе исполнения договора) | - Исходные данные, в том числе Рабочая документация (Приложение №2); - На период производства работ Заказчик/Генеральный подрядчик безвозмездно предоставляет Подрядчику: - помещения / площадки для размещения персонала подрядчика; - складские помещения и / или площадки для погрузки, разгрузки, складирования, хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика. |
|  | Субподрядчик обязан выполнить следующие действия и обеспечить выполнение требований: | а) обеспечить прохождение привлекаемым персоналом вводного и первичного инструктажей в соответствующих службах Заказчика по правилам безопасности выполнения работ, технике безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, ознакомление с действующими производственными технологическими инструкциями и схемами Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее даты начала работ; б) обеспечить для выполнения работ по Договору собственный производственный и управленческий персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; в) обеспечить в течение всего периода выполнения работ соблюдение своим производственным и управленческим персоналом требований технических и технологических регламентов, отраслевых Стандартов и Стандартов организации (Заказчика), устанавливающих нормы и требования по охране труда, Правил Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), Правил противопожарной безопасности (далее – ППБ), Правил техники безопасности (далее – ПТБ), природоохранного законодательства, санитарных норм и правил; г) обеспечить постоянное присутствие на объекте Руководителя проекта на всё время выполнения СМР. д) при выполнении работ соблюдать Временное положение о допуске персонала СМО и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро». е) предусмотреть резерв средств на непредвиденные затраты в размере 3% от сметной стоимости. |

- Требования к документации по ценообразованию

Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение 1 к настоящим техническим требованиям).

- Приложения

Приложение №1 - Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

Приложение №2 - Схема участка ремонта автомобильной дороги.

Приложение №3 - Инструкция по обращению с отходами производства и потребления на Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС».

Приложение №4- Фотография места проведения работ..

Приложение №5 - Порядок проведения работ (разграничение работ между ВКК-Гидроремонт и подрядной организацией).