Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2: 26.20.14 Приобретение серверного оборудования»,

для нужд подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»

Лот № 5555-ЭКСП ДИТ-2025-Центр

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Общие требования к формированию заявки	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.2.	Требования к срокам поставки продукции	21

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	21

2.3.	Требования к качеству продукции	22

Таблица 3. Требования к продукции	22

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	25

4.	Приложения	26

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ИТ | Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов |
| --- | --- |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| СХД | Система хранения данных |
| ТТ | Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2: 26.20.14 Приобретение серверного оборудования», для нужд подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

  - Цель использования закупаемой продукции

Оборудование приобретается с целью обеспечения требуемой производительности, функциональности и отказоустойчивости вычислительных ресурсов.

Плановая замена морально и физически устаревшей продукции. Приобретение современной продукции для более качественного и успешного выполнения поставленных перед Обществом задач. Продукция приобретается в целях внедрения биллинговых программ и приложений.

  - Общие требования к формированию заявки

Все необходимые к предоставлению в составе заявки формы, заполняются Участником в строгом соответствии с утвержденными Документацией о закупке формами, в соответствующем формате с сохранением всех строк, граф и разделов согласно табл. 3.1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Формы изменению не подлежат. В случае изменения Участником или отклонении от них, заявка Участника может быть отклонена.

Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Филиал АмЭС АО «ДРСК» |  |  |  |
|  | Сервер ICL teamRAY 2122-2U-M или эквивалент в составе 1.Платформа 2U rackmount server chassis -1шт; 2.Сетевая карта PCIe v3.0 x8, Intel XXV710 Dual-ports Ethernet Server Adapter, 2x25GbE, 2xSFP28, PXE,iSCSI boot - 1шт; 3.Модуль SFP28 25G SR, 850 nm, 70m - 2шт; 4.Контроллер PCIe 3.0 x8, SAS RAID ROC, Ch:8i, SAS-12G, int:2x SFF8643 (mini-SAS HD), ext:No, RAID (0,1,10,5,50), WBC:Без кэша - 1шт; 5.Процессор Intel Xeon Silver 4309Y Processor: F=2,8 GHz / 8cores / 16threads / 12MB L3 / 105W / 8ch. ECC-REG DDR4-2667 up to 6144MB/ UPI(2) / LGA4189 (2S) - 1шт; 6.Память 16GB, DDR4-3200, ECC REG — 2шт; 7.Жесткий диск SSD 960GB SATA-6G 1DWPD FF:2,5" with hot plug tray - 2шт; 8.Блок питания 1600W, 80PLUS Platinum, резервирование 1+1, горячая замена (Hot Swap) — 2 шт. 9.Комплект серверных направляющих — 1шт; 10.Кабель менеджмент для сервера — 1шт; 11.Кабель питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 3м — 2шт; 12.Гарантия — не менее 3 лет. | шт. | 2 | АО «ДРСК», филиал “Амурские электрические сети”, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко,30 |
|  | Филиал ПЭС АО «ДРСК» |  |  |  |
|  | Сервер ICL teamRAY 2122-2U-M или эквивалент в составе 1.Платформа 2U rackmount server chassis -1шт; 2.Сетевая карта PCIe v3.0 x8, Intel XXV710 Dual-ports Ethernet Server Adapter, 2x25GbE, 2xSFP28, PXE,iSCSI boot - 1шт; 3.Модуль SFP28 25G SR, 850 nm, 70m - 2шт; 4.Контроллер PCIe 3.0 x8, SAS RAID ROC, Ch:8i, SAS-12G, int:2x SFF8643 (mini-SAS HD), ext:No, RAID (0,1,10,5,50), WBC:Без кэша - 1шт; 5.Процессор Intel Xeon Silver 4309Y Processor: F=2,8 GHz / 8cores / 16threads / 12MB L3 / 105W / 8ch. ECC-REG DDR4-2667 up to 6144MB/ UPI(2) / LGA4189 (2S) - 1шт; 6.Память 16GB, DDR4-3200, ECC REG — 2шт; 7.Жесткий диск SSD 960GB SATA-6G 1DWPD FF:2,5" with hot plug tray - 2шт; 8.Блок питания 1600W, 80PLUS Platinum, резервирование 1+1, горячая замена (Hot Swap) — 2 шт. 9.Комплект серверных направляющих — 1шт; 10.Кабель менеджмент для сервера — 1шт; 11.Кабель питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 3м — 2шт; 12.Гарантия — не менее 3 лет. | шт. | 1 | АО «ДРСК», филиал "Приморские электрические сети" 690080, Приморский край, г. Владивосток, ​Командорская улица, 13а |
| 3 | Филиал ХЭС АО «ДРСК» |  |  |  |
| 3.1 | Сервер ICL teamRAY 2122-2U-M или эквивалент в составе 1.Платформа 2U rackmount server chassis -1шт; 2.Сетевая карта PCIe v3.0 x8, Intel XXV710 Dual-ports Ethernet Server Adapter, 2x25GbE, 2xSFP28, PXE,iSCSI boot - 1шт; 3.Модуль SFP28 25G SR, 850 nm, 70m - 2шт; 4.Контроллер PCIe 3.0 x8, SAS RAID ROC, Ch:8i, SAS-12G, int:2x SFF8643 (mini-SAS HD), ext:No, RAID (0,1,10,5,50), WBC:Без кэша - 1шт; 5.Процессор Intel Xeon Silver 4309Y Processor: F=2,8 GHz / 8cores / 16threads / 12MB L3 / 105W / 8ch. ECC-REG DDR4-2667 up to 6144MB/ UPI(2) / LGA4189 (2S) - 1шт; 6.Память 16GB, DDR4-3200, ECC REG — 2шт; 7.Жесткий диск SSD 960GB SATA-6G 1DWPD FF:2,5" with hot plug tray - 2шт; 8.Блок питания 1600W, 80PLUS Platinum, резервирование 1+1, горячая замена (Hot Swap) — 2 шт. 9.Комплект серверных направляющих — 1шт; 10.Кабель менеджмент для сервера — 1шт; 11.Кабель питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 3м — 2шт; 12.Гарантия — не менее 3 лет. | шт. | 1 | АО «ДРСК», филиал "Хабаровские электрические сети" 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная д.13 |
| 4 | Филиал ЕАО АО «ДРСК» |  |  |  |
| 4.1 | Сервер ICL teamRAY 2122-2U-M или эквивалент в составе 1.Платформа 2U rackmount server chassis -1шт; 2.Сетевая карта PCIe v3.0 x8, Intel XXV710 Dual-ports Ethernet Server Adapter, 2x25GbE, 2xSFP28, PXE,iSCSI boot - 1шт; 3.Модуль SFP28 25G SR, 850 nm, 70m - 2шт; 4.Контроллер PCIe 3.0 x8, SAS RAID ROC, Ch:8i, SAS-12G, int:2x SFF8643 (mini-SAS HD), ext:No, RAID (0,1,10,5,50), WBC:Без кэша - 1шт; 5.Процессор Intel Xeon Silver 4309Y Processor: F=2,8 GHz / 8cores / 16threads / 12MB L3 / 105W / 8ch. ECC-REG DDR4-2667 up to 6144MB/ UPI(2) / LGA4189 (2S) - 1шт; 6.Память 16GB, DDR4-3200, ECC REG — 2шт; 7.Жесткий диск SSD 960GB SATA-6G 1DWPD FF:2,5" with hot plug tray - 2шт; 8.Блок питания 1600W, 80PLUS Platinum, резервирование 1+1, горячая замена (Hot Swap) — 2 шт. 9.Комплект серверных направляющих — 1шт; 10.Кабель менеджмент для сервера — 1шт; 11.Кабель питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 3м — 2шт; 12.Гарантия — не менее 3 лет. | шт. | 1 | АО «ДРСК», филиал "Электрические сети Еврейской автономной области" 679011, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |
|  | Филиал ЮЯЭС АО «ДРСК» |  |  |  |
|  | Сервер ICL teamRAY 2122-2U-M или эквивалент в составе 1.Платформа 2U rackmount server chassis -1шт; 2.Сетевая карта PCIe v3.0 x8, Intel XXV710 Dual-ports Ethernet Server Adapter, 2x25GbE, 2xSFP28, PXE,iSCSI boot - 1шт; 3.Модуль SFP28 25G SR, 850 nm, 70m - 2шт; 4.Контроллер PCIe 3.0 x8, SAS RAID ROC, Ch:8i, SAS-12G, int:2x SFF8643 (mini-SAS HD), ext:No, RAID (0,1,10,5,50), WBC:Без кэша - 1шт; 5.Процессор Intel Xeon Silver 4309Y Processor: F=2,8 GHz / 8cores / 16threads / 12MB L3 / 105W / 8ch. ECC-REG DDR4-2667 up to 6144MB/ UPI(2) / LGA4189 (2S) - 1шт; 6.Память 16GB, DDR4-3200, ECC REG — 2шт; 7.Жесткий диск SSD 960GB SATA-6G 1DWPD FF:2,5" with hot plug tray - 2шт; 8.Блок питания 1600W, 80PLUS Platinum, резервирование 1+1, горячая замена (Hot Swap) — 2 шт. 9.Комплект серверных направляющих — 1шт; 10.Кабель менеджмент для сервера — 1шт; 11.Кабель питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 3м — 2шт; 12.Гарантия — не менее 3 лет. | шт. | 1 | АО «ДРСК», филиал “Южно-Якутские Электрические Сети” 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Мельниченко, 4 |

  - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оборудование согласно таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты, следующей за датой заключения договора | В течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Функциональные характеристики | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции представлены в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием | Участник должен представить в заявке спецификацию с указанием наименования Товара и технических характеристик Товара, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Спецификации, приложенной к Запросу ТКП |  |
| 1.2 | Технические характеристики | Поставляемая продукция, включая её отдельные детали, компоненты и составные части, должна быть новой, не восстановленной, не бывшей в употреблении, в исправном рабочем состоянии | Согласие с требованием | - |  |
| 2 | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Безопасность | Поставляемая продукция должна соответствовать общим правилам безопасности, предъявляемым к продукции данного рода. Продукция должна соответствовать требованиям технической документации на данную продукцию и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании) | Согласие с требованием | - |  |
| 3 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Материалы | Продукция должна быть произведена с использованием только высококачественных материалов и комплектующих, быть сертифицирована в установленном законодательством порядке и обеспечена гарантийными обязательствами производителя и/или поставщика | Согласие с требованием | - |  |
| 4 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Тара | Продукция должна поставляться упакованная в тару, обеспечивающую её полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможной перевозки и длительного хранения. Тара и упаковка входят в цену поставляемой продукции, за исключением случаев, специально оговоренных Поставщиком и Покупателем. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2 | Упаковка | Продукция должна поставляться в фирменной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка и маркировка продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216-78, импортная продукция - международным стандартам упаковки. Каждая единица поставляемой продукции должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3 | Маркировка | Каждая единица поставляемой продукции должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, производителя и другой предусмотренной производителем информации | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4 | Доставка | Доставка осуществляется партиями до адреса Покупателя, согласно Приложению № 1 к настоящим Техническим требованиям, собственными силами Поставщика (включая подъём на этаж) | Согласие с требованием | - |  |
| 5 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Гарантийный срок | Гарантийный срок Поставщика на поставляемую продукцию, указанную в п.п. Таблицы № 1.1 должен составлять не менее 36 (тридцати шести) календарных месяцев с даты поставки. | Предложение по сроку гарантии на поставляемую продукцию | - |  |
| 5.2 | Техническая поддержка | На все оборудование должна предлагаться сервисная поддержка в рабочее время на весь срок гарантии | Согласие с требованием | - |  |
| 6 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Документы, передаваемые вместе с поставляемым оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества (в случае обязательной сертификации) в 1 экз.; - технические паспорта в 1 экз.; - руководства по эксплуатации в 1 экз.; - упаковочные листы, ярлыки в 1 экз.; - иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции в 1 экз.; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т в 2 экз.; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Страна происхождения | Поставляемая продукция, указанная в Таблице № 1.1 "Перечень и объем закупаемой продукции" (кроме пунктов 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6) должна быть включена в реестры, предусмотренные п. 3 постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемого Товара информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

Приложение №1: Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика |  | Предложения участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Филиал АмЭС АО «ДРСК» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 1.1 | Сервер ICL teamRAY 2122-2U-M или эквивалент в составе 1.Платформа 2U rackmount server chassis -1шт; 2.Сетевая карта PCIe v3.0 x8, Intel XXV710 Dual-ports Ethernet Server Adapter, 2x25GbE, 2xSFP28, PXE,iSCSI boot - 1шт; 3.Модуль SFP28 25G SR, 850 nm, 70m - 2шт; 4.Контроллер PCIe 3.0 x8, SAS RAID ROC, Ch:8i, SAS-12G, int:2x SFF8643 (mini-SAS HD), ext:No, RAID (0,1,10,5,50), WBC:Без кэша - 1шт; 5.Процессор Intel Xeon Silver 4309Y Processor: F=2,8 GHz / 8cores / 16threads / 12MB L3 / 105W / 8ch. ECC-REG DDR4-2667 up to 6144MB/ UPI(2) / LGA4189 (2S) - 1шт; 6.Память 16GB, DDR4-3200, ECC REG — 2шт; 7.Жесткий диск SSD 960GB SATA-6G 1DWPD FF:2,5" with hot plug tray - 2шт; 8.Блок питания 1600W, 80PLUS Platinum, резервирование 1+1, горячая замена (Hot Swap) — 2 шт. 9.Комплект серверных направляющих — 1шт; 10.Кабель менеджмент для сервера — 1шт; 11.Кабель питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 3м — 2шт; 12.Гарантия — не менее 3 лет. | Сервер со следующими характеристиками: 1.Платформа – не менее 1 шт. 1.1.Исполнение для монтажа в серверную стойку 1.2.Занимаемая высота в стойке не более 2U 1.3.Направляющие для установки сервера в стойку не менее 1шт 1.4.Модули питания не менее 2шт 1.5.Мощность каждого модуля питания не менее 1600 Вт 1.6.Наличие сертификата эффективности питания 80PLUS Platinum 1.7.Поддержка резервирования питания 1+1 (горячая замена) 1.8.Интегрированные (или дискретные) сетевые порты RJ-45 не менее 2 шт 1.9.Скорость передачи данных интегрированных портов не менее 1 Гбит/c 1.10.Порт RJ-45 удаленного управления сервером с функцией мониторинга, графической консоли (KVM), подключение ISO-образов не менее 1 шт 1.11.Наличие интегрированного видеоадаптера 1.12.Габариты платформы не более (ШхВхГ) 448x87x780мм 2.Процессор – не менее 1 шт. 2.1.Количество ядер у каждого процессора не менее 8 шт. 2.2.Количество потоков у каждого ядра не менее 16 шт. 2.3.Базовая тактовая частота процессора не менее 2.8 ГГц 2.4.Объем L3 кэш-памяти не менее 12 МБ 2.5.Максимальный TDP процессора не более 105 Вт 2.6.Поддерживаемый тип памяти DDR4 ECC-REG 2.7.Максимальная поддерживаемая частота памяти не менее 2667 МГц 2.8.Количество линий UPI не менее 2 2.9.Сокет LGA4189 3.Модуль памяти 3.1.Общий объем памяти в системе не менее 32ГБ 3.2.Тип каждого модуля памяти – DDR4, 3.3.Функция коррекции ошибок – Да (ECC REG) 3.4.Тактовая частота каждого модуля памяти не менее 3200 МГц 4.Контроллер RAID – не менее 1 шт. 4.1.Тип контроллера – встроенный SAS RAID-контроллер 4.2.Интерфейс не менее PCI Express 3.0 x8 4.3.Количество внутренних портов – не менее 8i 4.4.Поддерживаемый интерфейс накопителей SAS-12G/ SATA-6G 4.5.Внутренние разъемы подключения – не менее 2 x SFF8643 (mini-SAS HD) 4.6.Поддержка уровней RAID не менее 0, 1, 10, 5, 50 5.Твердотельный накопитель (SSD) – не менее 2 шт. 5.1.Интерфейс SATA не менее 6 Гбит/с 5.2.Объем каждого накопителя не менее 960 ГБ 5.3.Форм-фактор накопителя 2.5" 5.4.Ресурс (DWPD) – не менее одной полной перезаписи в день 5.5.Поддержка горячей замены (Hot Plug) - да 6.Контроллер ЛВС тип2– не менее 1 шт. 6.1.Интерфейс подключения – не менее PCI Express 3.0 x8 6.2.Количество портов SFP28 не менее 2 6.3.Оптические модули SFP28 – не менее 2шт 6.4.Скорость передачи данных не менее 25 Гбит/c 6.5.Тип оптических модулей – 25G SR, 850 нм, дальность не менее 70 м 7. Кабель-менеджмент – не менее 1шт. 7.1. Наличие кабельного органайзера (кабель-менеджмент) – не менее 1 шт. | АО «ДРСК», филиал “Амурские электрические сети”, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко,30 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, реестровый номер из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: согласие |
|  | Позиция 2.1 | Сервер ICL teamRAY 2122-2U-M или эквивалент в составе 1.Платформа 2U rackmount server chassis -1шт; 2.Сетевая карта PCIe v3.0 x8, Intel XXV710 Dual-ports Ethernet Server Adapter, 2x25GbE, 2xSFP28, PXE,iSCSI boot - 1шт; 3.Модуль SFP28 25G SR, 850 nm, 70m - 2шт; 4.Контроллер PCIe 3.0 x8, SAS RAID ROC, Ch:8i, SAS-12G, int:2x SFF8643 (mini-SAS HD), ext:No, RAID (0,1,10,5,50), WBC:Без кэша - 1шт; 5.Процессор Intel Xeon Silver 4309Y Processor: F=2,8 GHz / 8cores / 16threads / 12MB L3 / 105W / 8ch. ECC-REG DDR4-2667 up to 6144MB/ UPI(2) / LGA4189 (2S) - 1шт; 6.Память 16GB, DDR4-3200, ECC REG — 2шт; 7.Жесткий диск SSD 960GB SATA-6G 1DWPD FF:2,5" with hot plug tray - 2шт; 8.Блок питания 1600W, 80PLUS Platinum, резервирование 1+1, горячая замена (Hot Swap) — 2 шт. 9.Комплект серверных направляющих — 1шт; 10.Кабель менеджмент для сервера — 1шт; 11.Кабель питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 3м — 2шт; 12.Гарантия — не менее 3 лет. | Сервер со следующими характеристиками: 1.Платформа – не менее 1 шт. 1.1.Исполнение для монтажа в серверную стойку 1.2.Занимаемая высота в стойке не более 2U 1.3.Направляющие для установки сервера в стойку не менее 1шт 1.4.Модули питания не менее 2шт 1.5.Мощность каждого модуля питания не менее 1600 Вт 1.6.Наличие сертификата эффективности питания 80PLUS Platinum 1.7.Поддержка резервирования питания 1+1 (горячая замена) 1.8.Интегрированные (или дискретные) сетевые порты RJ-45 не менее 2 шт 1.9.Скорость передачи данных интегрированных портов не менее 1 Гбит/c 1.10.Порт RJ-45 удаленного управления сервером с функцией мониторинга, графической консоли (KVM), подключение ISO-образов не менее 1 шт 1.11.Наличие интегрированного видеоадаптера 1.12.Габариты платформы не более (ШхВхГ) 448x87x780мм 2.Процессор – не менее 1 шт. 2.1.Количество ядер у каждого процессора не менее 8 шт. 2.2.Количество потоков у каждого ядра не менее 16 шт. 2.3.Базовая тактовая частота процессора не менее 2.8 ГГц 2.4.Объем L3 кэш-памяти не менее 12 МБ 2.5.Максимальный TDP процессора не более 105 Вт 2.6.Поддерживаемый тип памяти DDR4 ECC-REG 2.7.Максимальная поддерживаемая частота памяти не менее 2667 МГц 2.8.Количество линий UPI не менее 2 2.9.Сокет LGA4189 3.Модуль памяти 3.1.Общий объем памяти в системе не менее 32ГБ 3.2.Тип каждого модуля памяти – DDR4, 3.3.Функция коррекции ошибок – Да (ECC REG) 3.4.Тактовая частота каждого модуля памяти не менее 3200 МГц 4.Контроллер RAID – не менее 1 шт. 4.1.Тип контроллера – встроенный SAS RAID-контроллер 4.2.Интерфейс не менее PCI Express 3.0 x8 4.3.Количество внутренних портов – не менее 8i 4.4.Поддерживаемый интерфейс накопителей SAS-12G/ SATA-6G 4.5.Внутренние разъемы подключения – не менее 2 x SFF8643 (mini-SAS HD) 4.6.Поддержка уровней RAID не менее 0, 1, 10, 5, 50 5.Твердотельный накопитель (SSD) – не менее 2 шт. 5.1.Интерфейс SATA не менее 6 Гбит/с 5.2.Объем каждого накопителя не менее 960 ГБ 5.3.Форм-фактор накопителя 2.5" 5.4.Ресурс (DWPD) – не менее одной полной перезаписи в день 5.5.Поддержка горячей замены (Hot Plug) - да 6.Контроллер ЛВС тип2– не менее 1 шт. 6.1.Интерфейс подключения – не менее PCI Express 3.0 x8 6.2.Количество портов SFP28 не менее 2 6.3.Оптические модули SFP28 – не менее 2шт 6.4.Скорость передачи данных не менее 25 Гбит/c 6.5.Тип оптических модулей – 25G SR, 850 нм, дальность не менее 70 м 7. Кабель-менеджмент – не менее 1шт. 7.1. Наличие кабельного органайзера (кабель-менеджмент) – не менее 1 шт. | АО «ДРСК», филиал "Приморские электрические сети" 690080, Приморский край, г. Владивосток, Командорская улица, 13а | Способ подтверждения: указание наименования продукции, реестровый номер из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: согласие |
|  | Позиция 3.1 | Сервер ICL teamRAY 2122-2U-M или эквивалент в составе 1.Платформа 2U rackmount server chassis -1шт; 2.Сетевая карта PCIe v3.0 x8, Intel XXV710 Dual-ports Ethernet Server Adapter, 2x25GbE, 2xSFP28, PXE,iSCSI boot - 1шт; 3.Модуль SFP28 25G SR, 850 nm, 70m - 2шт; 4.Контроллер PCIe 3.0 x8, SAS RAID ROC, Ch:8i, SAS-12G, int:2x SFF8643 (mini-SAS HD), ext:No, RAID (0,1,10,5,50), WBC:Без кэша - 1шт; 5.Процессор Intel Xeon Silver 4309Y Processor: F=2,8 GHz / 8cores / 16threads / 12MB L3 / 105W / 8ch. ECC-REG DDR4-2667 up to 6144MB/ UPI(2) / LGA4189 (2S) - 1шт; 6.Память 16GB, DDR4-3200, ECC REG — 2шт; 7.Жесткий диск SSD 960GB SATA-6G 1DWPD FF:2,5" with hot plug tray - 2шт; 8.Блок питания 1600W, 80PLUS Platinum, резервирование 1+1, горячая замена (Hot Swap) — 2 шт. 9.Комплект серверных направляющих — 1шт; 10.Кабель менеджмент для сервера — 1шт; 11.Кабель питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 3м — 2шт; 12.Гарантия — не менее 3 лет. | Сервер со следующими характеристиками: 1.Платформа – не менее 1 шт. 1.1.Исполнение для монтажа в серверную стойку 1.2.Занимаемая высота в стойке не более 2U 1.3.Направляющие для установки сервера в стойку не менее 1шт 1.4.Модули питания не менее 2шт 1.5.Мощность каждого модуля питания не менее 1600 Вт 1.6.Наличие сертификата эффективности питания 80PLUS Platinum 1.7.Поддержка резервирования питания 1+1 (горячая замена) 1.8.Интегрированные (или дискретные) сетевые порты RJ-45 не менее 2 шт 1.9.Скорость передачи данных интегрированных портов не менее 1 Гбит/c 1.10.Порт RJ-45 удаленного управления сервером с функцией мониторинга, графической консоли (KVM), подключение ISO-образов не менее 1 шт 1.11.Наличие интегрированного видеоадаптера 1.12.Габариты платформы не более (ШхВхГ) 448x87x780мм 2.Процессор – не менее 1 шт. 2.1.Количество ядер у каждого процессора не менее 8 шт. 2.2.Количество потоков у каждого ядра не менее 16 шт. 2.3.Базовая тактовая частота процессора не менее 2.8 ГГц 2.4.Объем L3 кэш-памяти не менее 12 МБ 2.5.Максимальный TDP процессора не более 105 Вт 2.6.Поддерживаемый тип памяти DDR4 ECC-REG 2.7.Максимальная поддерживаемая частота памяти не менее 2667 МГц 2.8.Количество линий UPI не менее 2 2.9.Сокет LGA4189 3.Модуль памяти 3.1.Общий объем памяти в системе не менее 32ГБ 3.2.Тип каждого модуля памяти – DDR4, 3.3.Функция коррекции ошибок – Да (ECC REG) 3.4.Тактовая частота каждого модуля памяти не менее 3200 МГц 4.Контроллер RAID – не менее 1 шт. 4.1.Тип контроллера – встроенный SAS RAID-контроллер 4.2.Интерфейс не менее PCI Express 3.0 x8 4.3.Количество внутренних портов – не менее 8i 4.4.Поддерживаемый интерфейс накопителей SAS-12G/ SATA-6G 4.5.Внутренние разъемы подключения – не менее 2 x SFF8643 (mini-SAS HD) 4.6.Поддержка уровней RAID не менее 0, 1, 10, 5, 50 5.Твердотельный накопитель (SSD) – не менее 2 шт. 5.1.Интерфейс SATA не менее 6 Гбит/с 5.2.Объем каждого накопителя не менее 960 ГБ 5.3.Форм-фактор накопителя 2.5" 5.4.Ресурс (DWPD) – не менее одной полной перезаписи в день 5.5.Поддержка горячей замены (Hot Plug) - да 6.Контроллер ЛВС тип2– не менее 1 шт. 6.1.Интерфейс подключения – не менее PCI Express 3.0 x8 6.2.Количество портов SFP28 не менее 2 6.3.Оптические модули SFP28 – не менее 2шт 6.4.Скорость передачи данных не менее 25 Гбит/c 6.5.Тип оптических модулей – 25G SR, 850 нм, дальность не менее 70 м 7. Кабель-менеджмент – не менее 1шт. 7.1. Наличие кабельного органайзера (кабель-менеджмент) – не менее 1 шт. | АО «ДРСК», филиал "Хабаровские электрические сети" 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная д.13 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, реестровый номер из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: согласие |
|  | Позиция 4.1 | Сервер ICL teamRAY 2122-2U-M или эквивалент в составе 1.Платформа 2U rackmount server chassis -1шт; 2.Сетевая карта PCIe v3.0 x8, Intel XXV710 Dual-ports Ethernet Server Adapter, 2x25GbE, 2xSFP28, PXE,iSCSI boot - 1шт; 3.Модуль SFP28 25G SR, 850 nm, 70m - 2шт; 4.Контроллер PCIe 3.0 x8, SAS RAID ROC, Ch:8i, SAS-12G, int:2x SFF8643 (mini-SAS HD), ext:No, RAID (0,1,10,5,50), WBC:Без кэша - 1шт; 5.Процессор Intel Xeon Silver 4309Y Processor: F=2,8 GHz / 8cores / 16threads / 12MB L3 / 105W / 8ch. ECC-REG DDR4-2667 up to 6144MB/ UPI(2) / LGA4189 (2S) - 1шт; 6.Память 16GB, DDR4-3200, ECC REG — 2шт; 7.Жесткий диск SSD 960GB SATA-6G 1DWPD FF:2,5" with hot plug tray - 2шт; 8.Блок питания 1600W, 80PLUS Platinum, резервирование 1+1, горячая замена (Hot Swap) — 2 шт. 9.Комплект серверных направляющих — 1шт; 10.Кабель менеджмент для сервера — 1шт; 11.Кабель питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 3м — 2шт; 12.Гарантия — не менее 3 лет. | Сервер со следующими характеристиками: 1.Платформа – не менее 1 шт. 1.1.Исполнение для монтажа в серверную стойку 1.2.Занимаемая высота в стойке не более 2U 1.3.Направляющие для установки сервера в стойку не менее 1шт 1.4.Модули питания не менее 2шт 1.5.Мощность каждого модуля питания не менее 1600 Вт 1.6.Наличие сертификата эффективности питания 80PLUS Platinum 1.7.Поддержка резервирования питания 1+1 (горячая замена) 1.8.Интегрированные (или дискретные) сетевые порты RJ-45 не менее 2 шт 1.9.Скорость передачи данных интегрированных портов не менее 1 Гбит/c 1.10.Порт RJ-45 удаленного управления сервером с функцией мониторинга, графической консоли (KVM), подключение ISO-образов не менее 1 шт 1.11.Наличие интегрированного видеоадаптера 1.12.Габариты платформы не более (ШхВхГ) 448x87x780мм 2.Процессор – не менее 1 шт. 2.1.Количество ядер у каждого процессора не менее 8 шт. 2.2.Количество потоков у каждого ядра не менее 16 шт. 2.3.Базовая тактовая частота процессора не менее 2.8 ГГц 2.4.Объем L3 кэш-памяти не менее 12 МБ 2.5.Максимальный TDP процессора не более 105 Вт 2.6.Поддерживаемый тип памяти DDR4 ECC-REG 2.7.Максимальная поддерживаемая частота памяти не менее 2667 МГц 2.8.Количество линий UPI не менее 2 2.9.Сокет LGA4189 3.Модуль памяти 3.1.Общий объем памяти в системе не менее 32ГБ 3.2.Тип каждого модуля памяти – DDR4, 3.3.Функция коррекции ошибок – Да (ECC REG) 3.4.Тактовая частота каждого модуля памяти не менее 3200 МГц 4.Контроллер RAID – не менее 1 шт. 4.1.Тип контроллера – встроенный SAS RAID-контроллер 4.2.Интерфейс не менее PCI Express 3.0 x8 4.3.Количество внутренних портов – не менее 8i 4.4.Поддерживаемый интерфейс накопителей SAS-12G/ SATA-6G 4.5.Внутренние разъемы подключения – не менее 2 x SFF8643 (mini-SAS HD) 4.6.Поддержка уровней RAID не менее 0, 1, 10, 5, 50 5.Твердотельный накопитель (SSD) – не менее 2 шт. 5.1.Интерфейс SATA не менее 6 Гбит/с 5.2.Объем каждого накопителя не менее 960 ГБ 5.3.Форм-фактор накопителя 2.5" 5.4.Ресурс (DWPD) – не менее одной полной перезаписи в день 5.5.Поддержка горячей замены (Hot Plug) - да 6.Контроллер ЛВС тип2– не менее 1 шт. 6.1.Интерфейс подключения – не менее PCI Express 3.0 x8 6.2.Количество портов SFP28 не менее 2 6.3.Оптические модули SFP28 – не менее 2шт 6.4.Скорость передачи данных не менее 25 Гбит/c 6.5.Тип оптических модулей – 25G SR, 850 нм, дальность не менее 70 м 7. Кабель-менеджмент – не менее 1шт. 7.1. Наличие кабельного органайзера (кабель-менеджмент) – не менее 1 шт. | АО «ДРСК», филиал "Электрические сети Еврейской автономной области" 679011, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, реестровый номер из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: согласие |
|  | Позиция 5.1 | Сервер ICL teamRAY 2122-2U-M или эквивалент в составе 1.Платформа 2U rackmount server chassis -1шт; 2.Сетевая карта PCIe v3.0 x8, Intel XXV710 Dual-ports Ethernet Server Adapter, 2x25GbE, 2xSFP28, PXE,iSCSI boot - 1шт; 3.Модуль SFP28 25G SR, 850 nm, 70m - 2шт; 4.Контроллер PCIe 3.0 x8, SAS RAID ROC, Ch:8i, SAS-12G, int:2x SFF8643 (mini-SAS HD), ext:No, RAID (0,1,10,5,50), WBC:Без кэша - 1шт; 5.Процессор Intel Xeon Silver 4309Y Processor: F=2,8 GHz / 8cores / 16threads / 12MB L3 / 105W / 8ch. ECC-REG DDR4-2667 up to 6144MB/ UPI(2) / LGA4189 (2S) - 1шт; 6.Память 16GB, DDR4-3200, ECC REG — 2шт; 7.Жесткий диск SSD 960GB SATA-6G 1DWPD FF:2,5" with hot plug tray - 2шт; 8.Блок питания 1600W, 80PLUS Platinum, резервирование 1+1, горячая замена (Hot Swap) — 2 шт. 9.Комплект серверных направляющих — 1шт; 10.Кабель менеджмент для сервера — 1шт; 11.Кабель питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 3м — 2шт; 12.Гарантия — не менее 3 лет. | Сервер со следующими характеристиками: 1.Платформа – не менее 1 шт. 1.1.Исполнение для монтажа в серверную стойку 1.2.Занимаемая высота в стойке не более 2U 1.3.Направляющие для установки сервера в стойку не менее 1шт 1.4.Модули питания не менее 2шт 1.5.Мощность каждого модуля питания не менее 1600 Вт 1.6.Наличие сертификата эффективности питания 80PLUS Platinum 1.7.Поддержка резервирования питания 1+1 (горячая замена) 1.8.Интегрированные (или дискретные) сетевые порты RJ-45 не менее 2 шт 1.9.Скорость передачи данных интегрированных портов не менее 1 Гбит/c 1.10.Порт RJ-45 удаленного управления сервером с функцией мониторинга, графической консоли (KVM), подключение ISO-образов не менее 1 шт 1.11.Наличие интегрированного видеоадаптера 1.12.Габариты платформы не более (ШхВхГ) 448x87x780мм 2.Процессор – не менее 1 шт. 2.1.Количество ядер у каждого процессора не менее 8 шт. 2.2.Количество потоков у каждого ядра не менее 16 шт. 2.3.Базовая тактовая частота процессора не менее 2.8 ГГц 2.4.Объем L3 кэш-памяти не менее 12 МБ 2.5.Максимальный TDP процессора не более 105 Вт 2.6.Поддерживаемый тип памяти DDR4 ECC-REG 2.7.Максимальная поддерживаемая частота памяти не менее 2667 МГц 2.8.Количество линий UPI не менее 2 2.9.Сокет LGA4189 3.Модуль памяти 3.1.Общий объем памяти в системе не менее 32ГБ 3.2.Тип каждого модуля памяти – DDR4, 3.3.Функция коррекции ошибок – Да (ECC REG) 3.4.Тактовая частота каждого модуля памяти не менее 3200 МГц 4.Контроллер RAID – не менее 1 шт. 4.1.Тип контроллера – встроенный SAS RAID-контроллер 4.2.Интерфейс не менее PCI Express 3.0 x8 4.3.Количество внутренних портов – не менее 8i 4.4.Поддерживаемый интерфейс накопителей SAS-12G/ SATA-6G 4.5.Внутренние разъемы подключения – не менее 2 x SFF8643 (mini-SAS HD) 4.6.Поддержка уровней RAID не менее 0, 1, 10, 5, 50 5.Твердотельный накопитель (SSD) – не менее 2 шт. 5.1.Интерфейс SATA не менее 6 Гбит/с 5.2.Объем каждого накопителя не менее 960 ГБ 5.3.Форм-фактор накопителя 2.5" 5.4.Ресурс (DWPD) – не менее одной полной перезаписи в день 5.5.Поддержка горячей замены (Hot Plug) - да 6.Контроллер ЛВС тип2– не менее 1 шт. 6.1.Интерфейс подключения – не менее PCI Express 3.0 x8 6.2.Количество портов SFP28 не менее 2 6.3.Оптические модули SFP28 – не менее 2шт 6.4.Скорость передачи данных не менее 25 Гбит/c 6.5.Тип оптических модулей – 25G SR, 850 нм, дальность не менее 70 м 7. Кабель-менеджмент – не менее 1шт. 7.1. Наличие кабельного органайзера (кабель-менеджмент) – не менее 1 шт. | АО «ДРСК», филиал “Южно-Якутские Электрические Сети” 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Мельниченко, 4 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, реестровый номер из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: согласие |

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ст. 2).