- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 30.30.32.152 Поставка квадрокоптера

для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

-	5

-//-	7

3. Требования к документации по ценообразованию	12

4. Приложения	13

Приложение № 1: Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов.	13

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 30.30.32.152 Поставка квадрокоптера для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"

#### Цель использования закупаемой продукции

Подготовка и последующее участие в VIII Спартакиаде Группы Русгидро по виду спорта «Гонки дронов».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции, тип продукции | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Квадрокоптер в комплекте | 30.30.32.152 — БАС с беспилотным воздушным судном мультироторного типа с максимальной взлетной массой свыше 0,25 кг, но не более 4 кг | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | Шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Квадрокоптер (Позиция 1 таблицы 1) | Пятнадцатый рабочий день с даты заключения договора | Пятнадцатый рабочий день с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции Таблицы 1): ОКПД2 30.30.32.152 Поставка квадрокоптера для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице № 3.1 настоящих Технических требований. |  |  | - | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Условия транспортирования |  | Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Место поставки оборудования |  | Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д.100. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3 | Условия поставки |  | Разгрузка поставляемой продукции осуществляется силами Поставщика | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1 Технических требований. | Согласие с требованием | Участник в Спецификации поставляемого оборудования и материалов должен указать информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.), в целях подтверждения происхождения товаров указывается информация и документы, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «»О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на продукцию |  | Гарантийный срок годности закупаемой продукции не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12/УПД. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | - -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: технические паспорта, руководства по эксплуатации, ремонту, монтажу, описание, сертификаты соответствия, (предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке); упаковочные листы (обязательно) к каждому месту груза, перемещаемому на территорию Покупателя в тарах и упаковках, с указанием отправителя, получателя, номера договора, дата упаковки, номер и дата упаковочного листа, номера сопроводительной (ТОРГ-12) и транспортной накладных, наименование и артикулы (при наличии) ТМЦ в упаковке; упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12/УПД в 2 экз. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, не ранее 2026 года выпуска, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: мебель.

| № п/п | № позиции Таблицы 1 | Наименование продукции | Требования заказчика * | Предложение участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | Квадрокоптер в комплекте: |  |  |  |
|  | 1 | Квадрокоптер | Кол-во в комплекте: 1 шт. Вес: 21 г Колесная база: не менее75 мм Видеопередатчик: Встроенный не менее 5.8 ГГц, 25–400 мВт Камера: да Разрешение камеры не менее 1200 ТВЛ Объектив камеры не менее 2.0 мм — не более 2,3 мм Угол обзора не менее160° Режим день/ночь Цветной (дневной) Двигатели: Бесколлекторный двигатель внешнего вращения KV (об/мин/В) не менее 23000 KV Разъем для батареи: BT2.0 Время полета (с 4.35В до 3.3В): 6.5 минут |  | Способ подтверждения: указание технических характеристик из столбца 4 таблицы 3.1 |
|  | 2. | Аккумулятор | Кол-во в комплекте: не менее 6 шт. Размер: не более 69,5х16,2х6,5 мм Вес: не более 13,99г Тип батареи: LiHV Емкость: не менее 550 мАч Номинальное напряжение: 3.8 В Максимальное напряжение: 4.35 В Токоотдача: 40C (постоянная) / 80C (импульсная) Разъем: BT2.0 Энергия: 2.05 Вт·ч (расчетное значение) |  | Способ подтверждения: указание технических характеристик из столбца 4 таблицы 3.1 |
|  | 3. | Зарядная плата для 1S аккумуляторов | Кол-во в комплекте: не менее 1 шт. Тип: Зарядное устройство для 1S LiHV аккумуляторов (совместимо с LiPo 4.2 В и LiHV 4.35 В) Количество портов зарядки: 6 (шесть независимых портов) Поддерживаемые разъёмы аккумуляторов: BT2.0 и PH2.0 (на каждом порту оба разъёма) Входной разъём питания: USB Type-C Входное напряжение: 5-12 В Максимальная входная мощность: 30 Вт Максимальный входной ток: 2.5 А Максимальный ток заряда на порт: 1 А (при использовании блока питания 30 Вт с поддержкой быстрой зарядки) Поддерживаемые протоколы быстрой зарядки: PD3.0 / QC3.0 (5V/9V/12V) / BC1.2 Переключатель типа аккумулятора: Есть (выбор Li-Po 4.2 В или Li-HV 4.35 В) Индикация заряда: Светодиодная на каждый порт (горит — зарядка, выключен — заряжен) Защита от переполюсовки: Есть Габариты: 79 × 46 × 19 мм Вес: ~30 г Инструкция: есть |  | Способ подтверждения: указание технических характеристик из столбца 4 таблицы 3.1 |
|  | 4. | Пульт радиоуправления | Кол-во в комплекте: не менее 1 шт. Материал: Пластик Цвет: Чёрный Вес: 532,5г Размер: 235х178х77 мм Частота встроенного протокола: 2.400 – 2.480 ГГц Мощность передатчика: макс. 30 дБм (1000 мВт) для FCC версии (международная) / макс. 20 дБм Обновление ссылки : не менее 1000 Гц Количество каналов: макс. 16 каналов Процессор (MCU): не менее 32-битный ARM с 1 МБ Flash и 192 КБ RAM Тактовая частота: до 168 МГц Производительность: 210 DMIPS Дисплей: Монохромный ЖК-дисплей, не менее128×64 пикселей Стики (подвесы): Полноразмерные подвесы на эффекте Холла V4.0 (с возможностью обновления до CNC AG01) Антенна: Регулируемая и съёмная Т-образная (T-shape) Охлаждение: Встроенный вентилятор для внутреннего модуля Напряжение питания: 6,6 – 8,4В Обновление: USB/SD-карта и ПО EdgeTX для ПК |  | Способ подтверждения: указание технических характеристик из столбца 4 таблицы 3.1 |
|  | 5. | Комплект аккумуляторов (2шт) | Кол-во в комплекте: не менее 2 шт Тип элемента: Li-Ion (литий-ионный) формата 18650 Ёмкость: не менее 3200 мАч Защита: встроенная плата защиты от перегрузки и переразряда Количество в комплекте: 2 шт. Максимальное напряжение (полный заряд): 4.2 В |  | Способ подтверждения: указание технических характеристик из столбца 4 таблицы 3.1 |
|  | 6. | Видеоочки (без АКБ) | Кол-во в комплекте: не менее 1 шт. Материал: Пластик Цвет: Чёрный Вес: не более 270 г Тип дисплея: органические светодиоды Разрешение: не менее 1024 × 768 пикселей Угол обзора (FOV): 38° (по диагонали) |  | Способ подтверждения: указание технических характеристик из столбца 4 таблицы 3.1 |
|  | 7. | АКБ (для очков) | Кол-во в комплекте: не менее 1 шт. Тип батареи: LiPo (стандартный) Ёмкость: не менее2300 мАч |  |  |
|  | 8. | Зарядное устройство | Кол-во в комплекте: не менее 1 шт. Тип: Двухканальное (dual channel) балансирное зарядное устройство Дисплей: 3.5" LCD, разрешение не менее 480×320 пикселей Габариты: 127 × 106 × 57 мм Вес: не более 520 г Мощность встроенного блока питания: не менее 200 Вт |  | Способ подтверждения: указание технических характеристик из столбца 4 таблицы 3.1 |
|  | 9. | Сумка для АКБ | Кол-во в комплекте: не менее 1 шт. Материал: Огнестойкий Необходимость достаточного места для размещения нескольких АКБ |  | Способ подтверждения: указание технических характеристик из столбца 4 таблицы 3.1 |

# Требования к документации по ценообразованию

  - В обоснование стоимости в составе технико-коммерческого предложения Поставщик предоставляет спецификацию поставляемого оборудования и материалов по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

# Приложения

# Приложение № 1: Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «»О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»