| Согласовано | Утверждаю |
| --- | --- |
| Заместитель директора по инвестиционной деятельности _________________ А.С. Суромкин | Первый заместитель директора- главный инженер филиала __________________ М.В. Голубев |

Техническое задание на поставку транспортного средства -

прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5-5 (далее – Товар) или эквивалента

для филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»

Описание объемов поставки

| Наименование Товара | Грузополучатель | Адрес поставки | Ед. измерения | Кол-во | Срок поставки | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5-5 или эквивалент | филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» | г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 91А | Ед. | 1 | в течение 90 календарных дней с момента подачи заявки, но не позднее 31.12.2026 г. | 29.10.59.390 | Запрет |

Требования к основным техническим характеристикам

| Наименование технических и эксплуатационных характеристик, параметров, размерность | Описание, значение параметра (с обязательным указанием «или аналог», «не более», или «не менее» и т.п., или диапазона) |
| --- | --- |
| Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5-5 или эквивалент | Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5-5 для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также по пересеченной местности и бездорожью. |
| Масса прицепа, кг | Не более 2 000 |
| Масса перевозимого груза, кг | Не более 5 000 |
| Длина, мм | Не более 6 000 |
| Ширина, мм | Не более 2 400 |
| Высота, мм | Не более 2 500 |
| Внутренний размер кузова: |  |
| Длина, мм | Не более 4 200 |
| Ширина, мм | Не более 2 300 |
| Высота, мм | Не более 700 |
| Максимальная скорость движения, км/час | 35 |
| Объем кузова, м3 | Не менее 5,5 |
| Погрузочная высота платформы, мм | Не более 1 300 |
| Ширина колеи, мм | Не более 1 800 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 350 |
| Разгрузка прицепа | На три стороны |
| Рабочее давление в гидросистеме, Мпа (кг/см2) | 15 (150) или 20(200) |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока с напряжением 12В с питанием от трактора |
| Шины | 9.00-16 или 13,0/75-16 |
| Угол подъема платформы, град | Не менее 45 |
| Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
| Противооткатные упоры - 2 шт. | Наличие |
| Полноценное запасное колесо, шт. | Наличие |
| Срок гарантийного обслуживания Товара | Условия и сроки гарантийного обслуживания должны соответствовать условиям и срокам гарантийного обслуживания заводов-производителей, но не менее 12 месяцев |

Продукция должна быть новой и ранее не использованной, срок изготовления продукции не ранее 01.01.2026 года.

| Разработал |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник УОП |  | Я.О. Холод |