# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# ОКПД 2 71.20.19.190 на оценку соответствия лифтов при эксплуатации

# в объеме технического освидетельствования

Содержание

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения.	3

1.2.	Наименование закупаемой услуги.	3

1.3.	Наименование и место расположения функционального заказчика	3

1.4 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)………………………………………………………………..3

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	3

1.5.1.	Цели и задачи.	3

1.5.2.	Существующее положение.	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.3.	Основание для оказания услуг	5

2.	Требования к услугам	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг……………………………………………………..5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг………………………………………………...5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг………………………………………………......………7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

5.	Приложения	10

# Общие сведения

# Обозначения и сокращения.

| ПАО | публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| СТО | стандарт организации |
| ПТБ | правила техники безопасности |
| ГОСТ | межгосударственный стандарт |
| СНИП | строительные нормы и правила |
| РД | руководящий документ |
| ГОСТ | межгосударственный стандарт |
| НИОКР | научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |
| ТТ | технические требования |

# Наименование закупаемой услуги

# ОКПД 2 71.20.19.190 Оценка соответствия лифтов при эксплуатации в объеме технического освидетельствования.

# Наименование и место расположения функционального заказчика

ПАО «РусГидро», для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее – Филиал). Адрес филиала: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Соликамская д.329, Камская ГЭС.

# Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Для оказания услуг Заказчик предоставляет паспорта на Лифты №1-4.

# Иные требования и сведения общего характера

# Цели и задачи.

Цель: обеспечение безопасной эксплуатации эксплуатируемых в филиале ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» лифтов.

Задача:.

Оценка соответствия лифтов филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» требованиям, предъявляемым техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

# Существующее положение

В эксплуатации филиала находится 4 лифта, типа: пассажирский ПП 0247А-2Д. Лифты изготовлены в 2000г., в ОАО «Карачаровский механический завод» и введены в эксплуатацию в 2002 – 2004гг. Общее состояние лифтов удовлетворительное. Модернизации и реконструкции лифты не подвергались.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта, характеристика | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пассажирский лифт №1, тип ПП0247А-2Д, Карачаровский механический завод, зав.№9455, регистр. №12225, г/п 280 кг, вместимость — 3 чел., высота подъема — 19,49м, скорость движения кабины — 1м/с, число остановок — 3, дата изготовления -июль 2000г., дата ввода в эксплуатацию 02.08.2004г. | Филиал ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС» Адрес филиала: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Соликамская д.329, блок №1 | Водосливная ГЭС (Инвентарный № 8001) | Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» |
| 2 | Пассажирский лифт №2, тип ПП0247А-2Д, Карачаровский механический завод, зав.№9456, регистр. №12202, г/п 280 кг, вместимость — 3 чел., высота подъема — 19,49м, скорость движения кабины — 1м/с, число остановок — 3, дата изготовления- июль 2000г., дата ввода в эксплуатацию 05.01.2004г. | Филиал ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС» Адрес филиала: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Соликамская д.329, блок №2 | Водосливная ГЭС (Инвентарный № 8001) | Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» |
| 3 | Пассажирский лифт №3, тип ПП0247А-2Д, Карачаровский механический завод, зав.№9457, регистр. №12263, г/п 280 кг, вместимость — 3 чел., высота подъема — 19,49м, скорость движения кабины — 1м/с, число остановок — 3, дата изготовления - июль 2000г., дата ввода в эксплуатацию 11.11.2002г. | Филиал ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС» Адрес филиала: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Соликамская д.329, блок №3 | Водосливная ГЭС (Инвентарный № 8001) | Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» |
| 4 | Пассажирский лифт №4, тип ПП0247А-2Д, Карачаровский механический завод, зав.№9458, регистр. №12284, г/п 280 кг, вместимость — 3 чел., высота подъема — 19,49м, скорость движения кабины — 1м/с, число остановок — 3, дата изготовления - июль 2000г., дата ввода в эксплуатацию 18.03.2002г. | Филиал ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС» Адрес филиала: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Соликамская д.329, блок №4 | Водосливная ГЭС (Инвентарный № 8001) | Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» |

# Основание для оказания услуг:

- пункт 26 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 1744)»

- пункт 4, Статья 6. «Подтверждение соответствия лифта, устройств безопасности лифта» и пункт 3.3  Статья 4. «Требования к безопасности» технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятым решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824 (ред. от 29.11.2024).

# Требования к услугам

### 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнить оценку соответствия лифтов №1-4 филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» при эксплуатации в объеме технического освидетельствования согласно перечня Таблицы 1 «Перечень объектов заказчика» | шт. | 2 |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг/ этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | # Оценка соответствия лифтов при эксплуатации в объеме технического освидетельствования (Лифт №1, Зав.№ 9455, рег. № 12225) | С даты, следующей за датой заключения договора (2027 год) | В течении 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 15.08.2027 |
|  | # Оценка соответствия лифтов при эксплуатации в объеме технического освидетельствования (Лифт №2, Зав.№ 9456, рег. № 12202) | С даты, следующей за датой заключения договора (2027 год) | В течении 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 15.08.2027 |
|  | # Оценка соответствия лифтов при эксплуатации в объеме технического освидетельствования (Лифт №3, Зав.№ 9457, рег. № 12263) | С даты, следующей за датой заключения договора (2027 год) | В течении 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 15.08.2027 |
|  | # Оценка соответствия лифтов при эксплуатации в объеме технического освидетельствования (Лифт №4, Зав.№ 9458, рег. № 12284) | С даты, следующей за датой заключения договора (2027 год) | В течении 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 14.02.2027 |
|  | # Оценка соответствия лифтов при эксплуатации в объеме технического освидетельствования (Лифт №1, Зав.№ 9455, рег. № 12225) | С даты, следующей за датой заключения договора (2027 год) | В течении 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 13.08.2028 |
|  | # Оценка соответствия лифтов при эксплуатации в объеме технического освидетельствования (Лифт №2, Зав.№ 9456, рег. № 12202) | С даты, следующей за датой заключения договора (2027 год) | В течении 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 13.08.2028 |
|  | # Оценка соответствия лифтов при эксплуатации в объеме технического освидетельствования (Лифт №3, Зав.№ 9457, рег. № 12263) | С даты, следующей за датой заключения договора (2027 год) | В течении 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 13.08.2028 |
|  | # Оценка соответствия лифтов при эксплуатации в объеме технического освидетельствования (Лифт №4, Зав.№ 9458, рег. № 12284) | С даты, следующей за датой заключения договора (2027 год) | В течении 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 13.02.2028 |

# 2.2 Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к качеству услуг |  |  |  |
|  | Требование к наименованию оказываемым услугам | # Оценка соответствия лифтов при эксплуатации в объеме технического освидетельствования. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к оказанию услуг | Услуга должна оказываться в соответствии с: - Требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятым решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824 (ред. от 29.11.2024); - Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 1744)» -Методическими указаниями по проведению технического освидетельствования пассажирских, больничных и грузовых лифтов, РД 10-98-95. | Согласие с требованием | - |
|  | Описание характера услуг | Оценка соответствия лифтов при эксплуатации в объеме технического освидетельствования включает выполнение следующих этапов услуг: - ознакомление с существующей технической документацией и её анализ; - визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, за исключением размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации; - проверка функционирования лифта во всех режимах; - проверка соответствия организации эксплуатации лифта «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»; - обработка исходных данных и фактически полученных результатов оценки соответствия лифтов при эксплуатации в объеме технического освидетельствования; - оформление результатов оценки соответствия лифтов при эксплуатации в объеме технического освидетельствования. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |
| 1.4.1 | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Исполнитель должен иметь в своем штате или привлеченный на основании договоров гражданского-правового характера (договор ГПХ) квалифицированный аттестованный персонал, а именно: Эксперт по оценке соответствия лифтов / Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности– не менее 1 человека. Представить перед началом выполнения работ копию свидетельства о квалификации выданного в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» | Согласие с требованием | - |
| 1.4.2 | Требование к испытательному центру | Наличие у подрядчика аттестата аккредитации испытательного центра с приложением "Область аккредитации", включающим в качестве наименования объекта лифтовое оборудование. Представить перед началом выполнения работ копию аттестата аккредитации испытательного центра с приложением "Область аккредитации" | Согласие с требованием | - |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с регламентом «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утв. приказом ПАО «РусГидро» 28.04.2023 № 300 Приложение № 1 к ТТ. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда | Исполнитель должен соблюдать следующие общие требования: 1. требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, в том числе: соблюдение РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; соблюдение «Правил по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н.; технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятым решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824 (ред. от 29.11.2024); Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 1744) 2. направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ по техническому освидетельствованию оборудования, в том числе проводимого на высоте. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться: -123-ФЗ; -Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации от 4 октября 2022 г. №1070 (ред. от 09.12.2024); -Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. -ПУЭ 7 изд.; -соблюдение требований технологической, производственной, трудовой дисциплины, ПТБ на ГЭС; -другие НТД и правила, которые регламентируют выполнение конкретного вида работ. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к результату оказания услуг и форме ее предоставления | По результату оказания услуг Исполнитель должен: 1. Предоставить Акт периодического технического освидетельствования лифта на бумажном носителе – 2 экземпляра; в электронном виде в формате Word на CD диске – 1 экз.; 2. Выполнить запись о пройденном техническом освидетельствовании лифта и назначении новых сроков. | Согласие с требованием | - |
|  | Иные требования и условия. | - производство работ в в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования. | Согласие с требованием | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1     В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

- Приложения

Приложение №1 – «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утв. приказом ПАО «РусГидро» 28.04.2023 № 300».

Приложение №2 –  «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ».