
	
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МТР

ОКПД 2: 29.10.42.110 Поставка автовышки для нужд Дальневосточного филиала 

АО «ТК РусГидро»
ЛОТ № 
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения
3
1.1. Обозначения и сокращения
3
1.2. Наименование закупаемой продукции
3
1.3. Цель использования закупаемой продукции
3
2. Требования к продукции
3
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
3
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
3
Таблица 1.1.Перечень и объем закупаемой продукции
3
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
3
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции
3
2.1.3. Требования к качеству продукции
4
Таблица 3.1. Требования к продукции
4
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
12


1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	Продукция 
	Автовышка

	ТТ
	Технические требования 

	ТС
	Транспортное средство

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система

	КПП
	Коробка переключения передач

	ТУ
	Технические условия

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 29.10.42.110 Поставка автовышки для нужд Дальневосточного филиала 

АО «ТК РусГидро» (далее – Продукция)
1.3. Цель использования закупаемой продукции 

Автовышка закупается с целью обеспечения Дальневосточного филиала  АО «ТК РусГидро» подъемными сооружениями для подъема людей при проведении монтажных и строительных работ на высоте.

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	4
	5

	1.
	ОКПД 2: 29.10.42.110 Поставка автовышки для нужд Дальневосточного филиала 

АО «ТК РусГидро»
	шт.
	2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.42.110 Поставка автовышки для нужд Дальневосточного филиала 

АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания 

договора


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3.1 Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): ОКПД 2: 29.10.42.110 Поставка автовышки для нужд Дальневосточного филиала 

АО «ТК РусГидро»
	 № п/п
	Наименование 

параметра
	Требования 

заказчика
	Способ подтверждения 

участником соответствия 

требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с 

требованием/

указание 

характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) 
	-//-
	-//-


	-//-

	1.1. 
	Размеры и вес
	-//-
	-//-

	
	Тип
	Автогидроподъёмник с рабочей высотой подъёма не менее 45 метра
	Указание характеристик
	-
	

	
	Длина , мм
	Не более 9 500
	Указание характеристик
	-
	

	
	Ширина, мм
	Не более 2 500
	Указание характеристик
	-
	

	
	Высота, мм 
	Не более 4 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.2. 
	Двигатель
	
	-//-
	-//-

	
	Рабочий объем, см3
	Не менее 5 000
	Указание характеристик
	-
	

	
	Макс. мощность, л.с. 
	Не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Экологический класс
	Не ниже Евро 3
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Потребление топлива
	-//-
	-//-

	
	Вид топлива
	ДТ
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Вместимость топливного бака, л
	Не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.3. 
	Трансмиссия 
	-//-
	-//-

	
	Тип
	Механическая/Автоматическая
	Указание характеристик
	-
	

	
	Колесная формула
	4х2 или 4х4
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. 
	Рулевое управление
	-//-
	-//-

	
	Тип
	С усилителем руля
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5. 
	Колеса
	-//-
	-//-

	
	Тип шин
	Пневматические
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Размер шин
	 Не менее 295/80R22.5
	Указание характеристик
	-
	

	1.6. 
	Тормозная система
	-//-
	-//-

	
	Передние
	Дисковые или Барабанные
	Указание характеристик
	-
	

	
	Задние
	Дисковые или Барабанные
	Указание характеристик
	-
	

	1.7. 
	Автовышка (установка)
	-//-
	-//-

	
	Назначение
	Подъем людей на высоту
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Грузоподъёмность рабочей платформы, кг
	Не менее 300
	Указание характеристик
	-
	

	
	Рабочая высота подъема, м
	Не менее 45
	Указание характеристик
	-
	

	
	Тип стрелы
	Телескопическая
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Габариты корзины (разв. состояние), мм
	Не менее 1400х710
	Указание характеристик
	-
	

	
	Изоляция корзины
	Не менее 1000В
	Указание характеристик
	-
	

	
	Система аварийной остановки двигателя
	С возможностью управления из рабочей платформы или с пульта оператора
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Специальный световой сигнал
	Проблесковые рабочие огни
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9
	Кабина
	-//-
	-//-

	
	Тип
	Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Подогреватель ДВС
	Автономный предпусковой подогреватель ДВС
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Освещение 
	Передние противотуманные фары
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Освещение
	Дневные ходовые огни
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Защита
	Защита двигателя
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Климат
	Кондиционер, автономный отопитель кабины 3 кВт
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	
	
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР-ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Согласие с требованием
	Предоставление в составе заявки действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех. регламента Таможенного Союза ТР-ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и действующий сертификат соответствия (ОТТС)
	

	2.2. 
	Габаритные и весовые характеристики поставляемой продукции, должны соответствовать требованиям Приложения N 5 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств")
	Согласие с требованием
	Предоставление в составе заявки действующего сертификата  / декларации в соответствии с требованиями тех. регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Климатические условия

эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Россия, Приморский край, г. Партизанск
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Доставка
	Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки указанного в п.4.1 Таблицы № 3.1. настоящего ТТ:

1) Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке. 

2) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику.
3) Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	Требования к гарантии на продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплектация ТС
	-Автоматическая система ориентации люльки (рабочей площадки) удерживающая люльку, постоянно в горизонтальном положении
-Ограничение зоны обслуживания при не допустимых вылетах

-Блокировка подъема стрелы при не выставленных или неправильно отрегулированных опорах

-Блокировка подъема опор при разложенной стреле

-Система аварийного спуска люльки для высадки рабочих при отказе гидросистемы или основного двигателя
-Кнопки аварийной остановки двигателя машины при помощи беспроводного пульта и с нижнего поста управления
-Ограничители предельного груза люльки, предохраняющие конструкцию подъемника от перегрузки
-Кнопка аварийной остановки работы автогидроподъемника в корзине

-Кнопки сигнала на верхнем и нижнем пультах управления

-Гидрозамки гидроцилиндров

-Предохранительный клапан гидросистемы
-Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
	Согласие с требованием
	
	

	7.2.
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н) .

2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021, утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст, с учетом действующих изменений) — 1 шт. (ОП-2)

3) Комплект инструмента штатной комплектации.

4) Знак аварийной остановки

5) Противооткатный упор – 2 шт.

6) Запасное колесо

7) Резиновые коврики в кабину

8) Комплект инструмента штатной комплектации.

9) Утепление отсека АКБ

10) Подогрев топливного фильтра-сепаратора

11) Подогрев топливного и гидравлического бака
	Согласие с требованием
	-


	

	7.3.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (выписка ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке.
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания.

- Каталог запасных частей
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	8.1
	Цвет
	Стандартный цвет производителя
	Указание характеристик
	-
	


 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
	
	

	
	

	
	

	
	


