ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие положения

  - Настоящее техническое задание разработано исходя из необходимости достижения заданных результатов обеспечения нужд Заказчика, предусмотренных его уставными целями и задачами, реализуемыми им национальными проектами и региональными программами, а также заключенными с третьими лицами соглашениями о взаимодействии.

  - Настоящее Техническое задание разработано с использованием законодательных актов, технических регламентов и документов, разрабатываемых и применяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- в техническом регулировании и национальной системе стандартизации;

- в дорожной деятельности;

- в обеспечении безопасности дорожного движения.

  - В настоящем техническом задании Заказчиком установлены условные обозначения:

а/д – автомобильная дорога

АПН – административное правонарушение

АРМ – автоматизированное рабочее место

ГРЗ – государственный регистрационный знак транспортного средства

Заказчик – Казенное учреждение Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» (КУ УР «Управтодор») г. Ижевск, ул. Кирова, д. 22

Зона контроля – участок автомобильной дороги, на котором посредством СКФВФ обеспечивается контроль за дорожным движением

Идентификатор – уникальный номер датчика КФВФ, состоящий из комбинации цифр и букв, транслирующий материалы из аппаратной части в программную. Датчик имеет только один идентификатор.

КоАП – кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

СКФВФ – стационарный комплекс фотовидеофиксации, являющийся стационарным специальным техническим средством, работающим в автоматическом режиме и имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенным для обеспечения контроля за дорожным движением, в том числе для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения

Опора – конструкция для закрепления СКФВФ, а также подвески кабелей электрической сети и других элементов, обеспечивающих его работоспособность

ОТСИ – описание типа средств измерений

ПДД – правила дорожного движения Российской Федерации

ПО – программное обеспечение

Поверитель – аккредитованное на поверку лицо, проводившего поверку средств измерений

Поверка (средств измерений) – установление официально уполномоченным органом пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям

Подрядчик – физическое или юридическое лицо, признанное победителем аукциона, взявшее на себя обязательства выполнения настоящего ТЗ

ПОДД – проект организации дорожного движения

Постановление – постановление по делу об административном правонарушении (в соответствии с КоАП)

Производитель – юридическое лицо, сведения о котором внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в качестве изготовителя КФВФ, обладающее исключительными правами на производство данного типа (модели) КФВФ, имеющее действующие сертификаты соответствия и метрологические сертификаты об утверждении типа средств измерений, а также осуществляющее официальную поддержку программного обеспечения

Рубеж контроля – место установки КФВФ (опора или иная конструкция) как элемент обустройства автомобильной дороги с подведенными к КФВФ линиями электропитания и обеспеченный каналами связи

Сервер МВД – Серверное оборудование (внешний аппаратно-программный комплекс) используемое Заказчиком и ЦАФАП, задействованное в системе приема и обработки информации, поступающей от КФВФ

Сертификат – Выданный Производителем КФВФ юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (либо их сотрудникам) документ, подтверждающий прохождение обучения принципам и методам проведения технического обслуживания и ремонта произведенных им комплексов фотовидеофиксации и удостоверяющий право оказания данных услуг

СПО «Паутина» - Специализированное программное обеспечение МВД России для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения

ТЗ – техническое задание

ТО – техническое обслуживание

ТП – комплексная услуга, обеспечивающая технологическое присоединение энергопринимающего устройства (ЭПУ) Заказчика к электрической сети сетевой организации

Третьи лица – физические или юридические лица, не являющиеся непосредственной стороной в настоящем Договоре

ТС – транспортное средство (в соответствии с ПДД)

ТУ – технические условия

ФИФ ОЕИ – федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений

ЦАФАП – центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД по Удмуртской Республике, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д.1а

24/7 – обеспечение бесперебойного функционирования в режиме двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, в течение всего срока оказания услуг

шт. – штука

ед. изм – единица измерения

  - В соответствии с уставными целями и задачами, Заказчик осуществляет внедрение и эксплуатацию СКФВФ для обеспечения контроля за дорожным движением в местах их установки, в том числе для фиксации проездов ТС и АПН на а/д общего пользования, федерального, регионального или межмуниципального, муниципального значения Удмуртской Республики. В целях реализации указанных полномочий Заказчик осуществляет непосредственное взаимодействие с:

- МВД по УР, в части взаимодействия КФВФ с СПО «Паутина»;

- ЦАФАП, в части вынесения постановлений об АПН, зафиксированных КФВФ;

- Электросетевыми и электроснабжающими организациями, организациями связи и другими юридическими лицами, в части обеспечения технической инфраструктуры для работоспособности КФВФ.

  - В соответствии с Приказом МВД № 1014 от 08.11.2012, СКФВФ должен являться средством измерения скорости, времени, географических координат и быть утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации как тип средства измерения с выдачей соответствующего сертификата.

  - СКФВФ должен быть разработан, изготовлен, размещен (установлен) и применяться (эксплуатироваться) в соответствии с требованиями документов:

- ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования (с Поправкой)», в том числе с указанными в параграфе 2 указанного ГОСТа;

- ГОСТ Р 57145-2016 Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения;

- Приложение № 3 «Методика определения мест размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» утвержденной протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» № 8 от 19.11.2019 г.

- Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации «О размещении стационарных средств фиксации, передвижных средств фиксации или мобильных средств фиксации» № 754 от 01.06.2024 г.

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов (с изменениями на 19 декабря 2007 года);

- ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил передачи, приема и обработки информации, указанной в подпункте «б» пункта 2 части 9 и части 12 статьи 22 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 752 от 01.06.2024 г.

- Р 50.2.077-2014 ГСИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения;

- РМГ 74-2004 ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений;

- Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2.07.2015 № 1815 (с изменениями на 28 декабря 2018 года) «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- Устав КУ УР «Управтодор» утвержден распоряжением Миндортранс УР от 29.06.2018 № 0018/01-05.

  - СКФВФ должен иметь возможность интеграции в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в соответствии с:

- Распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-Р (Ред. От 05.04.2019) «Об утверждении концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»;

- Методическими рекомендациями СКФВФ «Безопасный город» построение (развитие), внедрение и эксплуатация. Утверждены заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном 22 февраля 2015 года N 2-4-87-12-14 (одобрены на заседании Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 22.04.2015 (протокол N 5)).

- Объект закупки

  - Подрядчик в сроки, установленные Договором, выполняет работы по устройству специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенных для обеспечения контроля за дорожным движением и фиксации нарушений правил дорожного движения, которые в рамках настоящего ТЗ включают в себя:

- поставку СКФВФ, соответствующего техническим требованиям, показателям и метрологическим характеристикам, указанным в п. 1.6 настоящего ТЗ;

- получение ТУ на ТП к электрическим сетям, согласование с собственниками опор (а/д, земельных участков) размещения СКФВФ на существующих опорах и (или) установку новых опор (при необходимости);

- разработку рабочей документации;

- монтаж и наладку СКФВФ в зоне контроля, указанной в Таблице 2 настоящего ТЗ;

- настройку СКФВФ для обеспечения его работоспособности;

- проведение первичной поверки;

- подключение СКФВФ к внешним источникам электропитания;

- подключение СКФВФ к каналам связи с Сервером МВД;

- проведение автономных и комплексных испытаний СКФВФ;

- перевод СКФВФ в режим постоянной эксплуатации (пусконаладочные работы), передача исполнительной документации.

- Требования к поставке СКФВФ

  - Поставляемые СКФВФ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования».

  - Требования к техническим характеристикам СКФВФ приведены в Описании объекта закупки.

  - Качество СКФВФ должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

  - Поставляемые СКФВФ, в том числе конструкции и материалы для монтажа, должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации, ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год изготовления СКФВФ – не ранее текущего года.

  - СКФВФ должны быть серийно выпускаемыми моделями, с выпускаемыми заводом-изготовителем комплектующими и деталями, должны соответствовать по качеству и комплектации требованиям государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации, техническим условиям и технической документации завода-изготовителя, техническому паспорту и целевому назначению.

  - СКФВФ должен иметь свидетельство о внесении в Государственный реестр средств измерений и свидетельство о поверке.

  - Каждый элемент СКФВФ должен быть обеспечен защитой от поражения электрическим током в соответствии с обязательными требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

  - Оборудование, входящее в состав СКФВФ, должно функционировать в уличных условиях под воздействием климатических и погодных факторов, а также агрессивных факторов окружающей среды, характерных для Приволжского Федерального Округа, Удмуртской Республики.

  - Оборудование СКФВФ должно обеспечивать возможность непрерывного функционирования 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, в течение всего срока эксплуатации.

- Требования к рабочей документации

  - Документация должна включать в себя в наглядной и доступной форме, с указанием необходимых сокращений, схематических изображений и пояснений, следующую информацию:

- общие сведения о монтируемом оборудовании;

- план расстановки оборудования, кабельные трассы;

- структурная схема расположения оборудования (с обозначениями и расшифровками);

- информацию о кабелях (начало и окончание трассы, способ прокладки (например, в опоре, по кронштейну, на столбе), марка, напряжение, количество жил и сечение, длина и т.д.);

- схема соединений и энергоподключения с указанием расположения прибора учета;

- схематическое изображение устанавливаемых узлов оборудования, способ крепления;

- местонахождение и описание опоры (тип опоры, схематичное изображение местонахождения, номер и т.п.), на которой проводился монтаж оборудования.

  - Исполнительная документация должна содержать:

- графические материалы, включающие в себя схему прокладки линий электроснабжения, принципиальные и однолинейные схемы электроснабжения, планы размещения и схемы монтажа СКФВФ и оборудования связи;

- технические отчеты испытаний электрооборудования, паспорта заземляющих устройств;

- ведомости объемов выполненных работ;

- спецификации на применяемые материалы и оборудование;

- ip-адресацию, логины, пароли от составных частей СКФВФ;

- иные текстовые и графические материалы, необходимые для ввода в эксплуатацию СКФВФ и их дальнейшей эксплуатации по согласованию с Заказчиком.

- Спецификация оборудования и материалов, паспорта или формуляры изделий, не входящих в комплектность СКФВФ, но используемых при их установке.

- Сертификаты на поставляемое оборудование, материалы, в случае если данное оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Схема размещения несущих конструкций, оборудования и кабельных трасс на согласованном ситуационном плане с указанием приближения к существующим коммуникациям.

- Схема размещения оборудования СКФВФ, схема разводки кабельной продукции, общие виды устанавливаемого оборудования, электрическая схема, схема подключения оборудования.

- В соответствии с требованиями ст. 4.3 ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения» Подрядчик вносит изменения в графические материалы (схемы) Проекта организации дорожного движения участков улично-дорожной сети г. Ижевска и г. Воткинска в части расстановки вновь установленных знаков и комплекса фотовидеофиксации.

  - Подрядчик передает документацию Заказчику в одном экземпляре в переплетенном виде, а также в электронном виде в форматах: DOC и XLS – для текстовой документации; DWG, DXF и PDF – для чертежей.

- Требования к выполнению работ

  - Установка СКФВФ осуществляется в соответствии с документацией, действующими нормативно-техническими документами, требованиями технической документации производителя СКФВФ, ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения».

  - Подрядчик устанавливает и подготавливает к функционированию СКФВФ (включая другое оборудование и элементы, необходимые для обеспечения его работоспособности) на месте использования в зонах контроля, указанных в Таблице 1 настоящего ТЗ.

Таблица 1 – Зоны контроля СКФВФ

| № п/п | Наименование участка установки СКФВФ | Направление контроля | Количество полос движения | Фиксируемые в зоне контроля события |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезжая часть по улице |  |  |  |  |
|  | Майская, напротив д.23 | В направлении ул. Удмуртская | 2 | - Проезд ТС без совершения АПН - Нарушение ст. 12.6 КоАП - Нарушение ч.ч. 2 – 5 ст. 12.9 КоАП - Нарушение ст. 12.18 КоАП - Нарушение ст. 12.20 КоАП - Нарушение ст. 12.36.1 КоАП - Нарушение ст. 12.37 КоАП |
|  |  | В направлении ул. Пушкинская | 2 | - Проезд ТС без совершения АПН - Нарушение ст. 12.6 КоАП - Нарушение ч.ч. 2 – 5 ст. 12.9 КоАП - Нарушение ст. 12.18 КоАП - Нарушение ст. 12.20 КоАП - Нарушение ст. 12.36.1 КоАП - Нарушение ст. 12.37 КоАП |
|  | Советская, напротив д. 36 | В направлении ул. Удмуртская | 2 | - Проезд ТС без совершения АПН - Нарушение ст. 12.6 КоАП - Нарушение ч.ч. 2 – 5 ст. 12.9 КоАП - Нарушение ст. 12.18 КоАП - Нарушение ст. 12.20 КоАП - Нарушение ст. 12.36.1 КоАП - Нарушение ст. 12.37 КоАП |
|  |  | В направлении ул. Воровского | 2 | - Проезд ТС без совершения АПН - Нарушение ст. 12.6 КоАП - Нарушение ч.ч. 2 – 5 ст. 12.9 КоАП - Нарушение ст. 12.18 КоАП - Нарушение ст. 12.20 КоАП - Нарушение ст. 12.36.1 КоАП - Нарушение ст. 12.37 КоАП |
|  | 30 лет Победы, напротив д. 43 | В направлении ул. 9-я Подлесная | 2 | - Проезд ТС без совершения АПН - Нарушение ст. 12.6 КоАП - Нарушение ч.ч. 2 – 5 ст. 12.9 КоАП - Нарушение ст. 12.18 КоАП - Нарушение ст. 12.20 КоАП - Нарушение ст. 12.36.1 КоАП - Нарушение ст. 12.37 КоАП |
|  |  | В направлении Студенческого пер. | 2 | - Проезд ТС без совершения АПН - Нарушение ст. 12.6 КоАП - Нарушение ч.ч. 2 – 5 ст. 12.9 КоАП - Нарушение ст. 12.18 КоАП - Нарушение ст. 12.20 КоАП - Нарушение ст. 12.36.1 КоАП - Нарушение ст. 12.37 КоАП |
|  | Дзержинского, напротив д. 60 | В направлении ул. 9 Января | 2 | - Проезд ТС без совершения АПН - Нарушение ст. 12.6 КоАП - Нарушение ч.ч. 2 – 5 ст. 12.9 КоАП - Нарушение ст. 12.18 КоАП - Нарушение ст. 12.20 КоАП - Нарушение ст. 12.36.1 КоАП - Нарушение ст. 12.37 КоАП |
|  |  | В направлении ул. Строителей | 2 | - Проезд ТС без совершения АПН - Нарушение ст. 12.6 КоАП - Нарушение ч.ч. 2 – 5 ст. 12.9 КоАП - Нарушение ст. 12.18 КоАП - Нарушение ст. 12.20 КоАП - Нарушение ст. 12.36.1 КоАП - Нарушение ст. 12.37 КоАП |
|  | 10 лет Октября, напротив д. 20 | В направлении ул. Удмуртская | 2 | - Проезд ТС без совершения АПН - Нарушение ст. 12.6 КоАП - Нарушение ч.ч. 2 – 5 ст. 12.9 КоАП - Нарушение ст. 12.18 КоАП - Нарушение ст. 12.20 КоАП - Нарушение ст. 12.36.1 КоАП - Нарушение ст. 12.37 КоАП |
|  |  | В направлении ул. Щорса | 2 | - Проезд ТС без совершения АПН - Нарушение ст. 12.6 КоАП - Нарушение ч.ч. 2 – 5 ст. 12.9 КоАП - Нарушение ст. 12.18 КоАП - Нарушение ст. 12.20 КоАП - Нарушение ст. 12.36.1 КоАП - Нарушение ст. 12.37 КоАП |
| - Удмуртская Республика, г. Воткинск, проезжая часть по улице |  |  |  |  |
|  | Азина, напротив д. 124 | В направлении ул. Боткина | 1 | - Проезд ТС без совершения АПН - Нарушение ст. 12.6 КоАП - Нарушение ч.ч. 2 – 5 ст. 12.9 КоАП - Нарушение ст. 12.18 КоАП - Нарушение ст. 12.20 КоАП - Нарушение ст. 12.36.1 КоАП - Нарушение ст. 12.37 КоАП |
|  |  | В направлении ул. Механизаторов | 1 | - Проезд ТС без совершения АПН - Нарушение ст. 12.6 КоАП - Нарушение ч.ч. 2 – 5 ст. 12.9 КоАП - Нарушение ст. 12.18 КоАП - Нарушение ст. 12.20 КоАП - Нарушение ст. 12.36.1 КоАП - Нарушение ст. 12.37 КоАП |

  - Фиксация всех фиксируемых событий производится во всех направлениях движения ТС.

  - Фиксация событий по ст. 12.18 КоАП, ст. 12.36.1 КоАП, ст. 12.6 КоАП должна осуществляться во встречном направлении движения ТС.

  - Отдельные элементы СКФВФ должны быть установлены в пределах дислокации, указанной в Таблице 1 настоящего ТЗ, с учетом местных условий, технических и конструктивных особенностей размещения. Точные места установки подлежат письменному согласованию с Заказчиком.

  - СКФВФ и его отдельные элементы, а также оборудование, не входящее в комплектность, но необходимое для обеспечения его работоспособности (электрический кабель СИП, вводное распределительное устройства, волоконно-оптический кабель и т.п.)  должны размещаться, преимущественно, на имеющихся в зоне контроля на улично-дорожной сети опорах освещения и электрических контактных сетей в соответствии с ТУ, выданными в установленном порядке балансодержателями данных опор.

    - Подрядчик самостоятельно запрашивает и получает необходимые ТУ на размещение отдельных конструкций и элементов СКФВФ.

  - В случае необходимости, в целях размещения СКФВФ и других элементов, необходимых для его функционирования Подрядчик самостоятельно устанавливает в зоне контроля дополнительные опоры в достаточном количестве, но не превышающем общее количество пять штук.

    - Технические характеристики опор должны соответствовать ГОСТ 32947-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования». Классификация, основные параметры и размеры опор должны быть не хуже, чем у опоры-стойки СВ 95-2. По согласованию с Заказчиком допускается применение опор с другими характеристиками.

    - Установка дополнительных опор, их классификация, основные параметры и размеры должны согласовываться в установленном порядке (уполномоченным органом Администрации города Ижевска). Технические характеристики опор должны соответствовать ГОСТ 32947-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования».

    - Подрядчик перед проведением работ должен иметь все необходимые письменные согласования, предупреждения и разрешения от заинтересованных организаций на проведение любых земляных работ. Без листа с согласованием запрещается начинать какие-либо земельные работы.

    - Любые виды земельных работ подрядчик должен проводить только в присутствии представителей вышеуказанных организаций и согласно их техническим условиям, предписаниям и условиям согласований. При обнаружении кабелей или других объектов, не отмеченных на плане (ордере), работы необходимо до выяснения владельца обнаруженных кабелей или объектов.

  - Расстояние от нижнего края СКФВФ до поверхности дорожного покрытия (высота установки) при установке сбоку от проезжей части должно быть от 4 м до 10 м. Видеокамеры должны находиться над автомобильной дорогой или сбоку, в соответствие с техническими характеристиками оборудования.

  - СКФВФ и их отдельные элементы не должны ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения.

  - При применении СКФВФ должно быть исключено ослепление водителей ТС, в том числе светом от стационарного электрического освещения.

  - К СКФВФ должен быть обеспечен безопасный доступ обслуживающего персонала.

  - СКФВФ не должен быть размещен вблизи источников внешних электромагнитных воздействий, наличие которых не позволяет выполнять требования пунктов 6.2.4-6.2.8 ГОСТ Р 57144.

  - При осуществлении работ по установке СКФВФ должны быть обеспечены требования безопасности дорожного движения в соответствии с действующими нормативными документами.

  - При осуществлении работ по установке или демонтажу СКФВФ должна быть исключена возможность повреждения элементов дорожных сооружений.

- Требования к настройке СКФВФ

  - Настройка СКФВФ должна обеспечивать выполнение функций по автоматизированной фиксации и передаче данных о зафиксированных проездах ТС и АПН на Сервер МВД в СПО «Паутина» по протоколу «Дупло-2» в режиме реального времени, круглосуточно и без перерывов, в режиме 24/7.

  - Фиксация и передача данных о фиксируемых в зоне контроля событиях по полосам и направлениям должна осуществляться СКФВФ и передаваться в соответствии с информацией, указанной в ведомости поставляемого товара и Таблице 1 настоящего ТЗ. Использование дополнительных внешних видеомодулей не допускается.

  - При невозможности передачи зафиксированной информации с СКФВФ на Сервер МВД в СПО «Паутина» (неработоспособность канала связи, недоступность сервера и т.п.), информация аккумулируется на СКФВФ и передается при восстановлении связи. Срок аккумулирования информации должен составлять не менее 5 суток.

- Проведение первичной поверки

  - Услуги по проведению поверочных операций оказываются в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 года № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», Правилами по метрологии «Требования к выполнению калибровочных работ», утвержденными Приказом Госстандарта РФ от 21.09.1994 г. №17 (ПР 50.2.016-94, а также в соответствии с технической документацией к СКФВФ.

  - Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели. Подрядчик вправе привлекать на условиях субподряда организацию (Поверителя) для оказания услуг по проведению поверочных операций.

  - При проведении поверочных операций Подрядчик обеспечивает:

- обесточивание/подключение электропитания СКФВФ;

- наличие ТС для опробования датчиков измерения скорости;

- наличие мобильного подъемника с рабочей платформой для производства работ на высоте (при необходимости);

- сопровождение программного обеспечения СКФВФ;

  - Результатами поверки в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона N 102-ФЗ являются сведения о результатах поверки средств измерений, включенные в ФИФ ОЕИ, либо извещение о признании средств измерений непригодными к применению.

  - В случае положительных результатов поверки и признания средств измерений пригодными к применению Подрядчик передает Заказчику в числе рабочей документации оригинал свидетельства о поверке в бумажном виде, оформленный в соответствии с требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке.

  - Знак поверки наносится на средства измерений, которые по результатам поверки соответствуют метрологическим требованиям, и конструкция которых предусматривает возможность нанесения знаков поверки. Нанесение знака поверки на средства измерений, по результатам поверки которых не подтверждено их соответствие метрологическим требованиям, запрещается.

  - Оформление результатов поверки в паспорте (формуляре) СКФВФ, по результатам поверки которых подтверждено их соответствие метрологическим требованиям, включает запись о проведенной поверке в виде "поверка выполнена". Указанная запись заверяется подписью ответственного лица, проводившего поверку средств измерений (поверителя) с расшифровкой подписи (указываются фамилия и инициалы поверителя), наносится знак поверки и указывается дата поверки.

  - При получении отрицательных результатов поверки Подрядчик проводит диагностирование и устранение неисправностей СКФВФ для получения положительных результатов поверки.

  - Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, должно быть выписано «Извещение о непригодности средства измерений». Извещения о непригодности средств измерений должны содержать описание средства измерений, не соответствующего по результатам поверки метрологическим требованиям и признанным непригодным к дальнейшему применению (наименование и обозначение типа средства измерений, регистрационный номер в ФИФ ОЕИ, заводской, серийный номер или буквенно-цифровое обозначение), сведения о методике поверки, в соответствии с которой проводилась поверка, сведения о проведенной поверке (первичная или периодическая), при проведении которой выявлено несоответствие метрологическим требованиям и средство измерений признано непригодным к дальнейшему применению, причины непригодности, сведения о поверителе, проводившем поверку (фамилия и инициалы), номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ, дату поверки.

  - Подрядчик не позднее 3 календарных дней обязан письменно уведомить Заказчика в случае модификации, либо аннулирования сведений о текущих результатах поверки средств измерений, включенных в ФИФ ОЕИ.

    - В случае аннулирования записи о выполненных результатах поверки средств измерений, включенные в ФИФ ОЕИ по независящим от Заказчика причинам, Подрядчик обеспечивает повторное проведение поверочных операций аннулированных средств измерений без взимания с Заказчика дополнительной платы в срок, согласованный с Заказчиком.

- Подключение к внешним источникам электропитания

  - В целях подключения СКФВФ к электрическим сетям на постоянной основе Заказчик заключил 3 договора с Филиалом ПАО «Россети Центр и Поволжье» - «Удмуртэнерго» № 181103008, № 181103007, № 181103006 от 23 марта 2026 г. в рамках которого получил ТУ для выполнения по следующим адресам:

- Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Майская, напротив д.23

- Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, напротив д.36

- Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, напротив д.43

    - Заказчик передает Подрядчику для исполнения ТУ (приложение № 1 к ТЗ), не позднее пятидневного срока со дня заключения Договора.

    - Подрядчик в период действия Договора самостоятельно и за свой счет выполняет мероприятия ТУ и осуществляет действия фактического присоединения к сети сетевой организации с подачей напряжения на СКФВФ.

  - По остальным 3 адресам установки СКФВФ Подрядчик подготавливает техническую документацию (паспорта/формуляры на СКФВФ, план размещения СКФВФ на земельном участке и т.п.) прилагаемую Заказчиком к заявке на технологическое присоединение в сетевую организацию. В случаях, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной, разрабатывает проектную документацию на электроснабжение СКФВФ в соответствии с действующими нормами и правилами.

    - Заказчик направляет в сетевую организацию заявку на ТП, в течении двух рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.1 настоящего ТЗ. Оплату услуг по осуществлению ТП Заказчик осуществляет за свой счет.

    - Подрядчик самостоятельно и за свой счет выполняет мероприятия ТУ выданные сетевой организацией Заказчику, в части обязательств заявителя, в том числе (при необходимости) по созданию инженерно-технической инфраструктуры для подачи электропитания на СКФВФ. Заказчик передает Подрядчику ТУ, не позднее трехдневного срока со дня их размещения сетевой организацией в личном кабинете. Договор с сетевой организацией об осуществлении технологического присоединения Заказчик заключает самостоятельно.

    - В период действия Договора осуществляет действия фактического присоединения к сети сетевой организации с подачей напряжения на СКФВФ.

  - Договор энергоснабжения Заказчик заключает самостоятельно.

  - СКФВФ должен обеспечивать возможность подключения интеллектуальной системы учета электрической энергии (счетчика) с возможностью удаленного сбора, обработки, передачи показаний счетчика по цифровым интерфейсным проводным или беспроводным каналам связи, обеспечивающей информационный обмен, хранение показаний счетчика.

- Подключение СКФВФ к каналам электросвязи

  - На период до завершения строительства и ввода в эксплуатацию волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) передача данных с СКФВФ на Сервер МВД должна обеспечиваться посредством беспроводного канала связи. СКФВФ должен быть укомплектован соответствующим модулем и поддерживать работу с SIM-картами Российских операторов сотовой связи.

  - Подрядчик выполняет подключение и настройку канала связи на СКФВФ, для обеспечения передачи данных на Сервер МВД в СПО «Паутина» по протоколу «Дупло-2». Подрядчик осуществляет техническое подключение СКФВФ к узлу доступа провайдера по беспроводному каналу связи.

  - Заказчик по Акту приема-передачи выдает Подрядчику для подключения СКФВФ SIM-карту провайдера вместе с IP-адресом.

  - В период действия Договора Подрядчик осуществляет действия фактического подключения и настройки сети ВОЛС.

  - Заключение договорных отношений с операторами связи производится Заказчиком самостоятельно.

- Проведение автономных и комплексных испытаний

  - Перед переводом в режим постоянной эксплуатацию Подрядчик должен провести автономные и комплексные испытания (далее – приемочные испытания) СКФВФ с участием представителей Заказчика, о чем составляется Акт.

  - Целью приемочных испытаний является проверка соответствия выполненных работ требованиям настоящего ТЗ и решения вопроса о возможности приемки СКФВФ в постоянную эксплуатацию.

  - Дату приемочных испытаний Подрядчик согласовывает с Заказчиком не менее, чем за 5 рабочих дней до дня испытаний, с предоставлением Заказчику технической документации на СКФВФ указанной в разделе 11 настоящего ТЗ.

  - Приемочные испытания состоят из двух этапов:

    - На первом этапе приемочных испытаний проводятся проверочные испытания в месте установки СКФВФ в зоне контроля, где проверяется соответствие работ требованиям пунктов настоящего ТЗ в части:

- размещения СКФВФ в зоне контроля;

- выполнения СКФВФ функций по контролю за дорожным движением, в том числе фиксации АПН в области дорожного движения.

Срок проведения первого этапа испытаний СКФВФ не должен превышать одного рабочего дня.

    - На втором этапе проводятся проверочные испытания с АРМ Заказчика, где проверяется соответствие выполненных работ требованиям пунктов настоящего ТЗ, в части:

- интеграции СКФВФ в существующую систему приема и обработки информации;

- демонстрации управляемости СКФВФ с АРМ Заказчика;

- выполнение аппаратно-программным обеспечением СКФВФ требований в соответствие с разделом 6.5 ГОСТ ГОСТ Р 57144-2016.

Срок проведения второго этапа испытаний СКФВФ не должен превышать одного рабочего дня.

  - Общий срок тестирования СКФВФ определяется по согласованию с Заказчиком, но не может превышать более пяти рабочих дней.

  - Приемочные испытания считаются прошедшими успешно при условии демонстрации функций СКФВФ по выполнению требований всех разделов и пунктов настоящего ТЗ. Для обеспечения тестирования Подрядчик самостоятельно организует источники электропитания (в том числе автономные).

- Введение СКФВФ в режим постоянной эксплуатации

  - СКФВФ переводится (вводится) в режим постоянной эксплуатации подписанием уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика Акта приемочных испытаний при условии:

- успешной демонстрации в ходе тестирования функций СКФВФ по выполнению требований настоящего ТЗ;

- подтверждения соответствия СКФВФ требованиям настоящего ТЗ представленными в соответствии с разделом 11 техническими и метрологическими документами;

  - Установка и эксплуатация СКФВФ с обнаруженными дефектами не допускается.

  - Перевод (ввод в действие) СКФВФ в режим постоянной эксплуатации, несоответствующего требованиям настоящего ТЗ не допускается.

  - Условия эксплуатации СКФВФ должны предусматривать проведение регламентного технического обслуживания без нарушения целостности оборудования и информации.

- Гарантии качества товара

  - Подрядчик гарантирует соответствие установленных и передаваемых Заказчику СКФВФ требованиям настоящего ТЗ при соблюдении условий эксплуатации.

  - Гарантийный срок на СКФВФ, а также применяемые при выполнении монтажа материалы и оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев со дня подписания документа о приемке.

  - Подрядчик обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать СКФВФ и его составные части вплоть до замены в целом, если СКФВФ выйдет из строя или его характеристики окажутся ниже заявленных. Безвозмездный ремонт или замена производятся при условии соблюдения правил эксплуатации в гарантийный период.

  - Доставка неисправного оборудования СКФВФ в сервисный центр для ремонта осуществляется силами Подрядчика.

  - При возникновении технического сбоя в период гарантийного срока, Подрядчик обязуется произвести восстановление работоспособности СКФВФ в течение 7 дней, с момента письменного уведомления от Заказчика.

  - СКФВФ должен соответствовать требованию ГОСТ Р 57144-2016.

- Перечень передаваемых документов от Подрядчика к Заказчику

За 5 рабочих дней до дня испытаний СКФВФ Подрядчик передает Заказчику заполненные оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии следующей документации:

  - Сертификат об утверждении типов средств измерений с приложением «Описания типа средств измерений» на устанавливаемые СКФВФ.

  - Свидетельства о первичной поверке СКФВФ с обязательным указанием конкретных метрологических характеристик.

  - Методика поверки СКФВФ

  - Руководство по эксплуатации, паспорт и/или формуляр на СКФВФ, которые должны содержать, в числе прочего, сведения:

- о комплектности СКФВФ;

- о правилах сборки и монтажа СКФВФ;

- о технических, функциональных и метрологических характеристиках СКФВФ;

- описание работы СКФВФ с установленным ПО, их диагностирования и технического обслуживания;

- о перечне фотовидеоматериалов, необходимых для документирования фиксации административных правонарушений, с указанием их содержания и назначения;

- о перечне возможных ошибок СКФВФ;

- о методике контроля показателей и характеристик СКФВФ;

- об алгоритмах определения подлинности и правомерности использования фотовидеоматериалов в качестве доказательной базы совершения соответствующего АПН;

  - Исполнительная документация в соответствии с п. 4.2 настоящего ТЗ.

  - Копии ТУ и/или СТО, в части содержания информации:

- о значениях влияющих величин, характеризующих климатические и механические воздействия в рабочих условиях применения и предельных условиях транспортирования СКФВФ, соответствующих требованиям ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия (с Изменением N 1)»;

- об уровнях испытательных напряжений, длительности провалов и кратковременных прерываний напряжения электропитания, соответствующих требованиям ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) / [ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 61000-4-11:2004)] «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний»;

- о требованиях к защите от механических воздействий (антивандальному исполнению);

- о параметрах видеозаписи фиксируемых событий;

- о критериях отказа и предельном состоянии;

- о гарантийных сроках эксплуатации.

Приложение № 1 к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

| № 181103008 | «___» __________________ 2026 г. |
| --- | --- |

_____________филиал «Удмуртэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье»_______________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Казённое учреждение Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики»

(полное наименование организации - для юридического лица)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Комплекс фотовидеофиксации

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: г. Ижевск, ул. Майская, напротив д. 23

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 1.5 кВт

4. Категория надёжности: III

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0.23 кВ

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2026 г.

7. Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: выходные контакты коммутационного аппарата в шкафу учета, устанавливаемого сетевой организацией на опоре проектируемой ВЛИ-0,23 кВ ТП-506; одна точка присоединения, максимальная мощность в точке присоединения до 1.5 кВт

8. Основной источник питания: ТП-506 фид. 4409 ПС Майская

9. Резервный источник питания: не требуется

10.Сетевая организация осуществляет:

10.1. Проектирование и строительство ВЛИ-0,23 кВ изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 кв. мм от РУ-0,4 кВ ТП-506 до границ участка заявителя. (ориентировочная протяженность 1x0,12 км).

10.2. Установку однофазного прибора учета электрической энергии прямого включения выполнить в щите на границе балансовой принадлежности (участка), но не далее 15 метров от границ земельного участка заявителя во внешнюю сторону.

10.3. Выполнение реконструкции ТП в части устройств релейной защиты и автоматики в соответствии с расчетным значением нагрузки с учетом присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

10.4. Исполнение мероприятий по реализации технических условий до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. В случаях, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной, разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами.

11.2. Монтаж вводного распределительного устройства (ВРУ) 0,23 кВ на вводе объекта с установкой УЗО.

11.3. Для защиты оборудования, рекомендуется установка ограничителя импульсных перенапряжений. Рекомендуется предусмотреть защиту от повышенного напряжения.

11.4. На объекте предусмотреть схему выравнивания потенциалов. Выполнить заземление главной заземляющей шины (РЕ-шины во ВРУ).

11.5. Монтаж ответвления на напряжение 0,23 кВ от щита учета до вводного распределительного устройства (ВРУ) объекта самонесущим изолированным проводом (СИП) или кабелем сечением не менее 16мм2.

11.6. На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.

11.7. Мероприятия по фактической подаче напряжения.

11.8. Мероприятия по реализации технических условий исполнить в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, и до шкафа учета с коммутационным аппаратом, который должен быть установлен сетевой организацией не далее 15 метров от границ участка во внешнюю сторону. При выполнении этих работ должны быть соблюдены меры безопасности, указанные в «Инструкция с перечнем мероприятий, обеспечивающих безопасное фактическое присоединение».

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 год (года) со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня оплаты счета.

|  | ________________________ (подпись) Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» |
| --- | --- |
| А.А. Пересторонина 93-78-31 | А.А. Малышев |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

| № 181103007 | «___» __________________ 2026 г. |
| --- | --- |

_____________филиал «Удмуртэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье»_______________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Казённое учреждение Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики»

(полное наименование организации - для юридического лица)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Комплекс фотовидеофиксации

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: г. Ижевск, ул. Советская, напротив д. 36

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 1.5 кВт

4. Категория надёжности: III

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0.23 кВ

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2026 г.

7. Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: выходные контакты коммутационного аппарата в шкафу учета, устанавливаемого сетевой организацией на опоре проектируемой ВЛИ-0,23 кВ ТП-87; одна точка присоединения, максимальная мощность в точке присоединения до 1.5 кВт

8. Основной источник питания: ТП-87 фид. 21404 ПС Калашников

9. Резервный источник питания: не требуется

10.Сетевая организация осуществляет:

10.1. Проектирование и строительство КЛ-0,4 кВ в траншее многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 кв. мм включительно от РУ-0,4 кВ ТП-87 (руб. 6) до опоры № 1. (ориентировочная протяженность 1x0,083 км).

10.2. Проектирование и строительство ВЛИ-0,23 кВ изолированным  сталеалюминиевым проводом сечением до 50 кв. мм от опоры № 1 до границ участка заявителя. (ориентировочная протяженность 1x0,04 км).

10.3. Установку однофазного прибора учета электрической энергии прямого включения выполнить в щите на границе балансовой принадлежности (участка), но не далее 15 метров от границ земельного участка заявителя во внешнюю сторону.

10.4. Выполнение реконструкции ТП в части устройств релейной защиты и автоматики в соответствии с расчетным значением нагрузки с учетом присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

10.5. Исполнение мероприятий по реализации технических условий до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. В случаях, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной, разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами.

11.2. Монтаж вводного распределительного устройства (ВРУ) 0,23 кВ на вводе объекта с установкой УЗО.

11.3. Для защиты оборудования, рекомендуется установка ограничителя импульсных перенапряжений. Рекомендуется предусмотреть защиту от повышенного напряжения.

11.4. На объекте предусмотреть схему выравнивания потенциалов. Выполнить заземление главной заземляющей шины (РЕ-шины во ВРУ).

11.5. Монтаж ответвления на напряжение 0,23 кВ от щита учета до вводного распределительного устройства (ВРУ) объекта самонесущим изолированным проводом (СИП) или кабелем сечением не менее 16мм2.

11.6. На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.

11.7. Мероприятия по фактической подаче напряжения.

11.8. Мероприятия по реализации технических условий исполнить в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, и до шкафа учета с коммутационным аппаратом, который должен быть установлен сетевой организацией не далее 15 метров от границ участка во внешнюю сторону. При выполнении этих работ должны быть соблюдены меры безопасности, указанные в «Инструкция с перечнем мероприятий, обеспечивающих безопасное фактическое присоединение».

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 год (года) со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня оплаты счета.

|  | ________________________ (подпись) Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» |
| --- | --- |
| А.А. Пересторонина 93-78-31 | А.А. Малышев |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

| № 181103006 | «___» __________________ 2026 г. |
| --- | --- |

_____________филиал «Удмуртэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье»_______________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Казённое учреждение Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики»

(полное наименование организации - для юридического лица)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Комплекс фотовидеофиксации

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, напротив д. 43

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 1.5 кВт

4. Категория надёжности: III

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0.23 кВ

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2026 г.

7. Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: выходные контакты коммутационного аппарата в шкафу учета, устанавливаемого сетевой организацией на опоре проектируемой ВЛИ-0,23 кВ ТП-196; одна точка присоединения, максимальная мощность в точке присоединения до 1.5 кВт

8. Основной источник питания: ТП-196 фид. 506 ПС Парковая

9. Резервный источник питания: не требуется

10.Сетевая организация осуществляет:

10.1. Проектирование и строительство ВЛИ-0,23 кВ изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 кв. мм от РУ-0,4 кВ ТП-196 до границ участка заявителя. (ориентировочная протяженность 1x0,2 км).

10.2. Установку однофазного прибора учета электрической энергии прямого включения выполнить в щите на границе балансовой принадлежности (участка), но не далее 15 метров от границ земельного участка заявителя во внешнюю сторону.

10.3. Выполнение реконструкции ТП в части устройств релейной защиты и автоматики в соответствии с расчетным значением нагрузки с учетом присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

10.4. Исполнение мероприятий по реализации технических условий до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. В случаях, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной, разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами.

11.2. Монтаж вводного распределительного устройства (ВРУ) 0,23 кВ на вводе объекта с установкой УЗО.

11.3. Для защиты оборудования, рекомендуется установка ограничителя импульсных перенапряжений. Рекомендуется предусмотреть защиту от повышенного напряжения.

11.4. На объекте предусмотреть схему выравнивания потенциалов. Выполнить заземление главной заземляющей шины (РЕ-шины во ВРУ).

11.5. Монтаж ответвления на напряжение 0,23 кВ от щита учета до вводного распределительного устройства (ВРУ) объекта самонесущим изолированным проводом (СИП) или кабелем сечением не менее 16мм2.

11.6. На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.

11.7. Мероприятия по фактической подаче напряжения.

11.8. Мероприятия по реализации технических условий исполнить в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, и до шкафа учета с коммутационным аппаратом, который должен быть установлен сетевой организацией не далее 15 метров от границ участка во внешнюю сторону. При выполнении этих работ должны быть соблюдены меры безопасности, указанные в «Инструкция с перечнем мероприятий, обеспечивающих безопасное фактическое присоединение».

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 год (года) со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня оплаты счета.

|  | ________________________ (подпись) Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» |
| --- | --- |
| А.А. Пересторонина 93-78-31 | А.А. Малышев |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Ведомость устанавливаемого Оборудования

| № п/п | Номер позиции Региональ-ного каталога ТРУ | Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) | Наименование Товара (включающее, в том числе его назначение, технические, функциональные и иные характеристики) | Показатели Оборудования |  |  | Обоснование использования дополнительного, нестандартного показателя Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | 26.51.66.190-00000023 | Техническое средство автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения | Возможность удаленного управления; -; Да; ---. Назначение; -; Считывание и распознавание регистрационных знаков транспортных средств; ---. Комплектация; -; Обзорный видеодатчик; ---. Вид по степени мобильности; -; Стационарный (С); ---. Вид по способу измерения скорости; -; Комбинированное; ---. Фиксируемое событие; -; С0; ---. Вид по принципу измерения параметров транспортных средств; -; Радиолокационное (Р); ---. Функциональные возможности; -; Автоматическое распознавание модели транспортного средства; ---. Тип изображения; -; Цветное; ---. Тип канала связи для передачи информации на внешний аппаратно-программный комплекс; -; Беспроводной; ---. Наличие комплекта для монтажа и эксплуатации; -; Да; ---. Конструктивное исполнение; -; Моноблок; ---. Степень защиты IP; -; IP 66; ---. Количество контролируемых полос движения; Штука (шт); 4; ---. Нижний предел диапазона измеряемой скорости движения TC; Километр в час (км/ч); ≥ 0; ---. Минимальная температура эксплуатации; Градус Цельсия ([0*]C); ≤ -30; ---. Максимальная потребляемая мощность; Ватт (Вт); ≤ 50; ---. Максимальная температура эксплуатации; Градус Цельсия ([0*]C); ≥ 50; ---. Верхний предел диапазона измеряемой скорости движения; Километр в час (км/ч); ≥ 350; ---. Разрешение матрицы, Мп; -; ≥ 3 и < 8; ---. Назначение; -; Определение скорости автомобилей, попавших в зону действия комплекса; ---. Назначение; -; Фото и видеофиксация; ---. Назначение; -; Анализ, хранение, передача информации в центры ее обработки; ---. Фиксируемое событие; -; С1; ---. Фиксируемое событие; -; С15; ---. Фиксируемое событие; -; С16; ---. Функциональные возможности; -; Формирование видеоролика к нарушениям; ---. Функциональные возможности; -; Автоматическое распознавание марки транспортного средства; ---. Тип канала связи для передачи информации на внешний аппаратно-программный комплекс; -; Проводной; ---. |  |

ст. 3.2 ГОСТ 33100-2023 Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог

ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023)

ст. 3 ГОСТ Р 59853-2021 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения

ГОСТ Р 50577-2018 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования (с Изменением N 1);

ГОСТ Р 57144-2016 Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения" (ред. от 02.06.2023)

ст. 2 ГОСТ 19781-90 Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения

Подрядчик подтверждает прохождение обучения привлеченных к работам специалистов и их полномочия от Производителя любым документом (сертификат, свидетельство, аттестат и др.), соответствующим действующему законодательству РФ

Приказ МВД России № 169 от 29.03.2021

ст. 2.1.1 ГОСТ 18322-2016 Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ст. 18 Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 №443-ФЗ (последняя редакция)»

пп. 8 п. 72 Приказ Министерства транспорта РФ от 30 июля 2020 г. N 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»

Приложение №2 к приказу Минпромторга России от 31.07.2020 г. №2510

Приложение №3 к приказу Минпромторга России от 31.07.2020 г. №2510

В соответствии с информацией, указанной в ОТСИ к КФВФ

п. 7.1 ГОСТ Р 57145-2016; Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ

п.43 Приказа Минпромторга России от 2.07.2015 № 1815. Для обеспечения исполнения судебных запросов