Технические требования на оказание услуг

по сервисному обслуживанию кондиционеров для нужд Анадырской ТЭЦ

Лот_

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.Наименование закупаемой продукции	                                                                                                               3

1.2. Цель оказания услуг	                                                                                                                                           3

1.3	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4. Иные требования и сведения общего характера:	                                                                                   3

2.	Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	                                                                                   4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.Требования к качеству услуг	                                                                                                                             5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	9

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 33.12.18.000. Сервисное обслуживание кондиционеров для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ.

- 1.2.  Цель оказания услуг

Проведение сервисного обслуживания кондиционеров требуется для  поддержания функциональной,  эффективной работы и обеспечения длительного срока службы оборудования.

  - Существующее положение

Местонахождение объекта: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А, почтовый адрес: 689000.

Законодательные и иные нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие технологический уровень, качество и состав услуг, с учетом положений нормативно-технических документов, регламентирующие технологический уровень, качество и состав услуг.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Центральный тепловой щит управления Анадырской ТЭЦ | Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А | Кондиционер «DAIKIN» RQ 125B8W1B №1 | Техническое обслуживание |
|  |  |  | Кондиционер «DAIKIN» RQ 125B8W1B №2 |  |
|  |  |  | Кондиционер «DAIKIN» RQ 125B8W1B №3 |  |
|  |  |  | Кондиционер «DAIKIN» RQ 125B8W1B №4 |  |

- 1.4. Иные требования и сведения общего характера:

Исполнитель обязан:

- обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора.

- не являться неплатёжеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

- своевременно оформлять и сдавать приемо-сдаточную документацию на оказанные услуги.

- не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по оказываемым услугам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.

Требование к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ/этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр оборудования на месте | шт. | 4 |
| 1.1. | Проверка сети и кабелей. | шт. | 4 |
| 1.2. | Оценка состояния фильтров и определение степени загрязнения. | шт. | 4 |
| 1.3. | Диагностика режимов работы чиллера. | шт. | 4 |
| 1.4. | Проверка целостности системы и исключение возможных утечек фреона. | шт. | 4 |
| 1.5. | Измерение температуры воздушных потоков на выходе. | шт. | 4 |
| 1.6. | Проверка дренажной системы на наличие возможных разрывов. | шт. | 4 |
| 1.7. | Осмотр опор. | шт. | 4 |
| 1.8. | Проверка компрессора. | шт. | 4 |
| 1.9. | Проверка вентилятора. | шт. | 4 |
| 1.10. | Проверка герметичности. | шт. | 4 |
| 1.11. | Диагностика рабочих токов. | шт. | 4 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сервисное обслуживание кондиционеров для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ | С даты, следующей за датой заключения Договора | До 25 декабря 2027 года |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными и отраслевыми нормативно-техническими документами (НТД): - СП 60.13330.2020. Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 968/пр). - СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения». - СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий». (утв. Приказом Минстроя России от 15.05.2024 № 327/пр). | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Требования к организации услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с действующими регламентами филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Чукотэнерго». | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | Специалисты Исполнителя, привлекаемые к оказанию услуг, должны иметь соответствующую аттестацию. Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены приборами и оборудованием для проведения качественного сервисного обслуживания. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | - Исполнитель при оказании услуг должен обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, электробезопасности пожарной безопасности, охране окружающей среды, в соответствие с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок «Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 903н Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, соответствующими требованиям «Постановления Минтруда России от 25.12.1997 № 66 (ред. От 23.08.20216) "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». - Специалисты Исполнителя обязаны соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия, установленные законодательством об охране природы, Регламента АО «Чукотэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Чукотэнерго». - При работе с оборудованием, расположенным на внешней стороне здания с перепадами по высоте 1,8 м и более, работы проводятся специалистами Исполнителя в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте «Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». В день оказания услуг по их завершении Исполнитель производит уборку мусора в рабочей зоне. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1. | Требования к результату услуг | - Исполнитель обязан оказать услуги по системному обслуживанию оборудования в соответствии с Таблицей 2. «Перечень и объем оказываемых услуг» - Исполнитель обязан обеспечивать исправное состояние систем кондиционирования в соответствии с техническими параметрами, установленными изготовителем оборудования, требуемыми параметрами среды в помещениях, для которых установлены эти системы. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказания услуг | По результатам оказания услуг Исполнитель передает Заказчику: - Акт об оказании Услуг. - Акт технического обслуживания оборудования. - Отчёт об оказанных услугах, который должен содержать: – сведения о методике и технологии работ; – количество услуг. | Согласен с требованием |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя. | 1. Гарантии качества распространяются на все Услуги, оказанные Исполнителем по Договору. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата Услуг устанавливается продолжительностью 12 месяцев, с даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг. 2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 3. При выявлении дефекта Исполнитель обязан: - обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) дня с обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; - выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение согласованного с Заказчиком срока. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов Услуг, оказанных по Договору, со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами. 4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт и уведомляет об этом Исполнителя. 5. В случае уклонения Исполнителя от устранения выявленных дефектов в разумный срок (установленный Заказчиком в зависимости от вида дефекта) Заказчик вправе самостоятельно принять меры по их устранению. В этом случае Исполнитель в течение 30 дней с даты выставления счёта Заказчиком обязан компенсировать расходы последнего по устранению дефектов. 6. Исполнитель гарантирует: 6.1. Надлежащее качество используемых материалов, техники и оборудования, соответствия их технической документации, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. 6.2. Качество оказания услуг в соответствии с технической документацией и действующими нормами и правилами. | Согласие с требованием |  |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость за единицу услуги должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные проектом договора.

3.2. Стоимость за единицу должна быть фиксированная на весь период действия договора.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке.