Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2: 26.20.14 Приобретение серверного оборудования»,

для нужд филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Электрические сети ЕАО", "Южно-Якутские электрические сети"

Лот № XXXXXXXXXXXXXX

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Общие требования к формированию заявки	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.2.	Требования к срокам поставки продукции	21

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	21

2.3.	Требования к качеству продукции	22

Таблица 3. Требования к продукции	22

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	25

4.	Приложения	26

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ИТ | Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов |
| --- | --- |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| СХД | Система хранения данных |
| ТТ | Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.20.14 Приобретение серверного оборудования для нужд филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Электрические сети ЕАО", "Южно-Якутские электрические сети".

  - Цель использования закупаемой продукции

Оборудование приобретается с целью обеспечения требуемой производительности, функциональности и отказоустойчивости вычислительных ресурсов.

Плановая замена морально и физически устаревшей продукции. Приобретение современной продукции для более качественного и успешного выполнения поставленных перед Обществом задач. Продукция приобретается в целях внедрения биллинговых программ и приложений.

  - Общие требования к формированию заявки

Все необходимые к предоставлению в составе заявки формы, заполняются Участником в строгом соответствии с утвержденными Документацией о закупке формами, в соответствующем формате с сохранением всех строк, граф и разделов согласно табл. 3.1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Формы изменению не подлежат. В случае изменения Участником или отклонении от них, заявка Участника может быть отклонена.

Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Филиал АмЭС АО «ДРСК» |  |  |  |
| 1.1 | Сервер, тип 1 | шт. | 2 | АО «ДРСК», филиал “Амурские электрические сети”, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко,30 |
| 2. | Филиал ПЭС АО «ДРСК» |  |  |  |
| 2.1 | Сервер, тип 1 | шт. | 1 | АО «ДРСК», филиал "Приморские электрические сети" 690080, Приморский край, г. Владивосток, ​Командорская улица, 13а |
| 3. | Филиал ХЭС АО «ДРСК» |  |  |  |
| 3.1 | Сервер, тип 1 | шт. | 1 | АО «ДРСК», филиал "Хабаровские электрические сети" 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная д.13 |
| 4. | Филиал ЕАО АО «ДРСК» |  |  |  |
| 4.1 | Сервер, тип 1 | шт. | 1 | АО «ДРСК», филиал "Электрические сети Еврейской автономной области" 679011, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |
| 5. | Филиал ЮЯЭС АО «ДРСК» |  |  |  |
| 5.1 | Сервер, тип 1 | шт. | 1 | АО «ДРСК», филиал “Южно-Якутские Электрические Сети” 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Мельниченко, 4 |

  - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оборудование согласно таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты, следующей за датой заключения договора | В течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Функциональные характеристики | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции представлены в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием | Участник должен представить в заявке спецификацию с указанием наименования Товара и технических характеристик Товара, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Спецификации, приложенной к Запросу ТКП |  |
| 1.2 | Технические характеристики | Поставляемая продукция, включая её отдельные детали, компоненты и составные части, должна быть новой, не восстановленной, не бывшей в употреблении, в исправном рабочем состоянии | Согласие с требованием | - |  |
| 2 | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Безопасность | Поставляемая продукция должна соответствовать общим правилам безопасности, предъявляемым к продукции данного рода. Продукция должна соответствовать требованиям технической документации на данную продукцию и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании) | Согласие с требованием | - |  |
| 3 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Материалы | Продукция должна быть произведена с использованием только высококачественных материалов и комплектующих, быть сертифицирована в установленном законодательством порядке и обеспечена гарантийными обязательствами производителя и/или поставщика | Согласие с требованием | - |  |
| 4 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Тара | Продукция должна поставляться упакованная в тару, обеспечивающую её полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможной перевозки и длительного хранения. Тара и упаковка входят в цену поставляемой продукции, за исключением случаев, специально оговоренных Поставщиком и Покупателем. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2 | Упаковка | Продукция должна поставляться в фирменной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка и маркировка продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216-78, импортная продукция - международным стандартам упаковки. Каждая единица поставляемой продукции должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3 | Маркировка | Каждая единица поставляемой продукции должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, производителя и другой предусмотренной производителем информации | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4 | Доставка | Доставка осуществляется партиями до адреса Покупателя, согласно Приложению № 1 к настоящим Техническим требованиям, собственными силами Поставщика (включая подъём на этаж) | Согласие с требованием | - |  |
| 5 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Гарантийный срок | Гарантийный срок поставщика и производителя на поставляемую продукцию, указанную в п.п. Таблицы № 1.1 должен составлять не менее 36 (тридцати шести) календарных месяцев с даты с даты получения товара заказчиком. | Предложение по сроку гарантии на поставляемую продукцию | - |  |
| 5.2 | Сервисный центр | Наличие сервисных центров производителя или сервисных парнеров в след городах, для ослуживания поставляемого товара: - Благовещенск; - Владивосток; - Хабаровск; - Якутск; Время обслуживания: - Услуги оказываются в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по местному времени региона нахождения оборудования. - Возможные каналы приёма обращений — электронная почта и телефон. | Предоставить адреса и наименование юр.лиц (если допустимо) | - |  |
| 5.3 | Техническая поддержка | На все оборудование должна предлагаться сервисная поддержка в рабочее время на весь срок гарантии | Согласие с требованием | - |  |
| 6 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Документы, передаваемые вместе с поставляемым оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества (в случае обязательной сертификации) в 1 экз.; - технические паспорта в 1 экз.; - руководства по эксплуатации в 1 экз.; - упаковочные листы, ярлыки в 1 экз.; - иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции в 1 экз.; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т в 2 экз.; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Страна происхождения | Поставляемая продукция, указанная в Таблице № 1.1 "Перечень и объем закупаемой продукции" должна быть включена в реестры, предусмотренные п. 3 постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемого Товара информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

Приложение №1: Требования к продукции.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | Наименование продукции | Требования заказчика |  | Предложения участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сервер, тип 1 | Сервер со следующими характеристиками:. 1. Серверная платформа. Исполнение для монтажа в 19” серверную стойку или шкаф – наличие;. Монтажная высота - не более 2U;. Монтажная глубина - не более 790мм;. Наличие монтажного комплекта полного выдвижения (Dynamic Rail Kit) для установки сервера в серверную стойку – наличие;. Наличие складного монтажного приспособления (Cable Management Arm) для укладки кабелей – наличие;. Наличие запираемой съемной верхней крышки для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним частям сервера – наличие;. Наличие предустановленных винтов с механизмом предотвращения от выпадения для крепления сервера в стойке – наличие;. Наличие радиаторов для охлаждения процессоров – наличие;. Наличие системных вентиляторов охлаждения с PWM-управлением, мониторингом скорости вращения, поддержкой горячей замены и резервирования по схеме N+2 с суммарной мощностью 450Вт или больше - не менее 6 шт;. Наличие на лицевой панели элементов управления и индикации: кнопка/индикатор включения/выключения питания, кнопка перезагрузки системы - кнопка/индикатор идентификации сервера, индикатор состояния системы – наличие;. Наличие на задней панели элементов управления и индикации: кнопка/индикатор идентификации сервера, индикатор состояния системы – наличие;. Наличие на лицевой панели универсальных отсеков форм-фактора 3.5” с поддержкой «горячей замены» для накопителей с интерфейсами SATA/SAS/NVMe - не менее 12 шт;. Наличие на задней панели универсальных отсеков для накопителей SATA/SAS/NVMe форм-фактора 2.5" с поддержкой «горячей замены» - не менее 2 шт;. Кол-во отсеков для накопителей на передней панели должны быть подключены к PCIe G4 x4 шинам системной платы без использования дополнительных контроллеров или плат расширения - менее 4 шт;. Должна быть предусмотрена возможность подключения всех отсеков для накопителей на передней панели к PCIe G4 x4 шинам системной платы без использования дополнительных контроллеров или плат расширения – наличие;. Наличие в поставке полного комплекта салазок для установки накопителей во всех отсеках с поддержкой «горячей замены» – наличие;. Кол-во съемных блоков питания с сертификацией 80PLUS Platinum с поддержкой резервирования по схеме 1+1 и возможностью горячей замены – не менее 2 шт;. Наличие механизмов фиксации питающих кабелей от случайного отключения – наличие. Наличие слота для карт памяти microSD на серверной системной плате - не менее 1 шт;. Наличие микросхем BIOS - не менее 2 шт;. Наличие микросхем BMC - не менее 2 шт;. Должна быть предусмотрена возможность замены хотя бы одной микросхемы BIOS и хотя бы одной микросхемы BMC без применения пайки – наличие;. Кол-во поддерживаемых процессоров, доступных для установки в сервер - не менее 2 шт;. Кол-вл слотов для установки модулей оперативной памяти с поддержкой кода коррекции ошибок - не менее 32 шт;. Поддержка энергонезависимых модулей памяти (BPS) – наличие;. Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти - не менее 8 ТБ;. Наличие разъемов SFF-8654 SlimSAS x4 с поддержкой 12 портов SATA 6 Гбит/с - не менее 3 шт;. Наличие портов M.2 2280 с поддержкой SSD накопителей SATA 6 Гбит/с - не менее 2 шт;. Наличие внутренних разъемов Slimline x8 (SFF-8654) с поддержкой PCI Express Gen4 - не менее 7 шт;. Наличие интегрированного видеоадаптера – наличие;. Наличие портов VGA на лицевой панели корпуса - не менее 1 шт;. Наличие портов VGA на задней панели корпуса - не менее 1 шт;. Наличие портов USB 3.0 Type-A, доступных с лицевой панели корпуса - не менее 2 шт;. Наличие портов USB 3.0 Type-A, доступных с задней панели корпуса - не менее 2 шт;. Наличие внутреннего порта USB 3.0 Type-A - не менее 1 шт;. Наличие внутреннего порта USB 2.0 Type-A - не менее 2 шт;. Наличие слота расширения PCI Express x16 Gen4 половинной высоты полной длины, доступного с задней панели корпуса - не менее 1 шт;. Наличие слотов расширения PCI Express x16 Gen4 полной высоты и полной длины, доступных с задней панели корпуса - не менее 4 шт;. Наличие внутренних слотов PCI Express x16 Gen4 для установки карт расширения - не менее 3 шт;. Наличие слота расширения PCI Express x16 Gen4 для установки устройств расширения открытого формата OCP 3.0 доступного с задней панели корпуса - не менее 1 шт;. Сетевой интерфейс Ethernet RJ-45 10GbE с поддержкой стандарта 804.1q VLAN – не менее 2 шт;. 2. Поддержка установки GPU. Наличие коннекторов ESP12V для питания GPU общей мощностью - не менее 600Вт.. 3. Микропроцессор (CPU). Кол-во предустановленных CPU – не менее 1 шт;. Кол-во ядер у каждого CPU - не менее 8 шт;. Кол-во потоков у каждого CPU - не менее 16 шт;. Тактовая частота CPU без учета использования технологий кратковременного повышения тактовой частоты процессора - не менее 2.8 ГГц;. Тактовая частота CPU в режиме повышенной нагрузки - не менее 3.6 ГГц;. Объем кэш-памяти L3 CPU - не менее 12 МБ;. Интегрированный контроллер памяти с поддержкой кода коррекции ошибок и рабочей частотой модулей памяти - не менее 2666 МГц;. Максимальный CPU TDP - не более 105 Вт;. Поддержка технологий виртуализации – наличие;. Поддержка 64-разрядных приложений – наличие;. 4. Оперативная память. Кол-во предустановленных модулей оперативной памяти – не менее 2 шт;. Объем каждого модуля памяти - не менее 16 ГБ;. Тип каждого модуля памяти – DDR4, регистровый, с функцией коррекции ошибок;. Максимальная скорость передачи данных каждого установленного модуля памяти - не менее 3200 МТ/с;. 5. Контроллер RAID. Интерфейс - PCI Express 3.0;. Кол-во внутренних портов - не менее 8 шт;. Поддержка накопителей с интерфейсами 6 Гбит/с и SAS 12 Гбит/с – наличие;. Поддержка уровней RAID 0, 1, 10, 5, 50 – наличие;. Поддержка режима JBOD – наличие;. Контроллер должен быть подключен к отсекам для накопителей с поддержкой горячей замены, расположенным на фронтальной и задней панели.. 6. Накопители. Кол-во предустановленных накопителей – не менее 2 шт.. Тип накопителей - твердотельный накопитель (SSD);. Объем каждого твердотельного накопителя - не менее 960 ГБ (паспортное значение);. Ресурс флеш-памяти - возможность перезаписи не менее 1 объема накопителя в день в течение 5 лет;. Форм-фактор накопителя - 2.5", наличие адаптера для установки в отсек 3.5” с горячей заменой;. 7. Контроллер ЛВС. Интерфейс - PCI Express 3.0;. Количество портов (независимых физических портов) - не менее 2 шт;. Тип разъемов - SFP28 (Small Form-factor Pluggable 28). Поддерживаемые скорости передачи данных - 10 Гбит/с и 25 Гбит/с на каждый порт.. Поддержка аппаратной/программной загрузки операционной системы из сетей хранения данных по протоколу iSCSI – наличие;. Полная поддержка предзагрузочной среды (Preboot Execution Environment) для удаленной установки ОС через сеть IPv4 – наличие;. В комплекте поставки модули SFP28 25G SR, 850 nm, 70m – не менее 2 шт;. 8. Оптический привод. Тип устройства: внутренний оптический привод (Optical Disc Drive, ODD) – наличие;. Функции: чтение, запись и перезапись дисков CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R D – наличие;. Полная интеграция в штатный отсек шасси сервера, подключение интерфейсного кабеля и питания – наличие;. 9. BIOS и BMC. Базовая система ввода-вывода (UEFI/BIOS) и система управления (BMC) должны быть зарегистрированы в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и обладать следующими минимальными характеристиками:. Язык интерфейса русский и английский – наличие;. Отображение сведений о текущей версии микрокодов (BIOS/BMC) – наличие;. Отображение сведений о: • производителе, модели и серийном номере сервера, • состоянии электропитания, общем объем ОЗУ, количестве установленных процессоров; • производителях и серийных номерах (индивидуально для каждого) - системной платы и шасси; • источниках питания (индивидуально для каждого) – производитель/модель/эффективность/входная мощность, Вт. • Вентиляторах – Скорость вращения каждого (rpm). • Процессорах (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков. • Модулях памяти DIMM (индивидуально для каждого) – номер слота/парт-номер/серийный номер/тип памяти и тип модуля; объем модуля; рабочая скорость МГц. • Отсеках с установленными накопителями (индивидуально для каждого) – тип накопителя (SAS/SATA/NVMe) и его состояние (Ok/Fail/Locate) • Устройствах PCI Express (с возможностью фильтрации) – имя/производитель/класс/скорость интерфейса.. Поддержка протоколов IPMI 2.0, Redfish API 1.9.0 – наличие;. Мониторинг и отображение в реальном времени состояния: • системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу. •системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа.. Возможность удаленного управления индикатором идентификации (ID) сервера: включение, выключение – наличие;. Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана, наличием индикатора количества отображаемых кадров за одну секунду, наличием индикатора скорости передаваемых данных для функции удаленного монтирования образов ISO – наличие;. Наличие удаленной консоли с перенаправлением вывода последовательного порта – наличие;. Возможность удаленного монтирования двух независимых образов ISO с рабочего места администратора, поддержка загрузки и выполнения установки операционной системы семейства Linux, возможность доступа к содержимому подключенного образа ISO в среде ОС семейства Windows – наличие;. Возможность удаленного монтирования двух независимых образов ISO с внешнего сервера по протоколу HTTPS/SMB/CIFS, поддержка загрузки и выполнения установки операционной системы семейства Linux – наличие;. Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка – наличие;. Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала – наличие;. Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл – наличие;. Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий – наличие;. Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP – наличие;. Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS – наличие;. Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей – наличие;. Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP) – наличие;. Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell – наличие;. Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC: • остояние и скорости соединения; • включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс; • включение/выключение использования DHCP; • отображение имени хоста и возможность его изменения; • отображение MAC-адреса и возможность его изменения; • отображение IP-адреса и возможность его изменения; • отображение маски подсети и возможность ее изменения; • отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения.. Возможность удаленной перезагрузки BMC – наличие;. Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений – наличие;. Возможность удаленного обновления микрокода BMC и BIOS – наличие;. Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC – наличие;. Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC – наличие;. Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC – наличие;. Возможность аутентификации пользователей посредством интеграции с сервисами LDAP и Active Directory – наличие;. Возможность управления активными сессиями подключений к BMC – наличие;. Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности – наличие;. Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа – наличие;. Политика доступа к BMC должна обеспечивать: • возможность установки минимальной длины пароля пользователя - не менее 8 символов; • возможность установки максимальной длины пароля пользователя - не менее 25 символов; • возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов; • возможность установки срока действия пароля пользователя; • возможность установки таймаута сессии пользователя; • возможность установки максимального количества попыток входа пользователя; • возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах).. Политика доступа к BIOS должна обеспечивать: • возможность установки административного пароля; • максимальную длину пароля - не менее 32 символов; • возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов; • возможность задания минимально допустимой длины пароля; • возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля; • возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль; • возможность фиксации попыток авторизации в журнале.. Наличие сертификатов совместимости с: ПАК Соболь 4.4 PCIe ПАК Соболь 4 ОС zVirt ОС Astra Linux SE 1.7 ОС Альт Сервер 10 ОС РЕД ОС 7.3 и 8.X РЕД Виртуализация ROSA Virtualization 3.0 и 3.1 РОСА Хром 12 Сервер ОС Альт Виртуализация 11 ОС AlterOS. | Согласно Таблице № 1.1 "Перечень и объем закупаемой продукции" | Способ подтверждения: указание наименования продукции, реестровый номер из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ст. 2).