Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.20.23.190 Поставка системы оперативного постоянного тока для филиалов АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»,  «Хабаровские электрические сети»

лот №1201-КС ПИР СМР-2027-ДРСК

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| ГОСТ 10198 | межгосударственный стандарт. Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия; |
| ГОСТ 12969-67 | межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования; |
| ГОСТ 12971-67 | межгосударственный стандарт. Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры; |
| ГОСТ 15150 | межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; |
| ГОСТ 15543.1-89 | межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам |
| ГОСТ 17516.1-90 | межгосударственный стандарт Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (с Изменением № 1) |
| ГОСТ 26881-86 | государственный стандарт. Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия (с Изменением № 1) |
| ГОСТ 2991 | межгосударственный стандарт. Ящики дощатые не разборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия; |
| ГОСТ 23216-78 | межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний; |
| ГОСТ 30546.1-98 | межгосударственный стандарт. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости; |
| ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) | национальный стандарт Российской Федерации Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний |
| ГОСТ Р 2.610-2019 | национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов; |
| ГОСТ Р МЭК 60896-1-9 | Государственный стандарт Российской Федерации. Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие требования и методы испытания. Часть 1. Открытые типы |
| ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) | национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие требования и методы испытаний |
| ЗВУ | Зарядно-выпрямительное устройство |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности; |
| КЗ | короткое замыкание; |
| МЭК | Международная электротехническая комиссия |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| СТО | Стандарт организации |
| СТО 56947007- 29.240.40.263-2018 | Стандарт организации. Системы собственных нужд подстанций. Типовые проектные решения; |
| СТО 56947007- 29.120.40.041-2010 | Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования |
| ТУ | технические условия; |
| ТТ | техническое требование; |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| У | климатическое исполнение «умеренный»; |
| ШРОТ | Шкаф распределения оперативного постоянного тока |
| ЩПТ | Щит постоянного тока |
| ЯВ | Ящик ввода аккумуляторной батареи |
| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника. |
| IP | система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой. |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка системы оперативного постоянного тока для филиалов АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»,  «Хабаровские электрические сети»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Спецификация №1 — для филиала «Амурские электрические сети»

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Щит постоянного тока ( Шкафы ШП1,ШП2 типа ЩПТ 160.220-П-26/2-УХЛ4) для ПС-110кВ «Михайловка» | шт. | 2 |
|  | Шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ-1 типа ЩПТ 80.220-А-54/1-УХЛ4) для ПС-110кВ «Михайловка» | шт. | 1 |
|  | Шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ-2 типа ЩПТ 80.220-А-44/1-УХЛ4) для ПС-110кВ «Михайловка» | шт. | 1 |
|  | Устройство зарядно-выпрямительное ( Шкафы ЗУ типа ВТЗП 60/220-УХЛ4) для ПС-110кВ «Михайловка» | шт. | 2 |
|  | Щит постоянного тока (Шкаф ЯВ (ШВАБ) типа ЩПТ 160.220-П-2/1-УХЛ4) для ПС-110кВ «Михайловка» | шт. | 1 |

# Таблица 1.2 «Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг» для филиала «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Шеф – монтажные работы | Условная единица | 7 |

# Таблица 1.3 Спецификация №2 — для филиала «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети»

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Зарядно – выпрямительное устройство для ПС 110/10 кВ «Обор» | шт. | 2 |
|  | Аккумуляторная батарея для ПС 110/10 кВ «Обор» | компл. | 1 |

# Таблица 1.4 «Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг» для филиала «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети»

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Шеф – монтажные работы | Условная единица | 3 |

# Таблица 1.5 Спецификация №3 — для филиала «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Зарядно – выпрямительное устройство для ПС 35/6 кВ «Западная» | шт. | 2 |
|  | Аккумуляторная батарея для ПС 35/6 кВ «Западная» | компл. | 1 |

# Таблица 1.6 «Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг» для филиала «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Шеф – монтажные работы | Условная единица | 3 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции для филиала «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Щит постоянного тока ( Шкафы ШП1,ШП2 типа ЩПТ 160.220-П-26/2-УХЛ4) для ПС-110кВ «Михайловка» | с даты подписания договора | в течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора |
|  | Шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ-1 типа ЩПТ 80.220-А-54/1-УХЛ4) для ПС-110кВ «Михайловка» | с даты подписания договора | в течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора |
|  | Шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ-2 типа ЩПТ 80.220-А-44/1-УХЛ4) для ПС-110кВ «Михайловка» | с даты подписания договора | в течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора |
|  | Устройство зарядно-выпрямительное ( Шкафы ЗУ типа ВТЗП 60/220-УХЛ4) для ПС-110кВ «Михайловка» | с даты подписания договора | в течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора |
|  | Щит постоянного тока (Шкаф ЯВ (ШВАБ) типа ЩПТ 160.220-П-2/1-УХЛ4) для ПС-110кВ «Михайловка» | с даты подписания договора | в течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора |

# Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции для филиала «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети»

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Зарядно – выпрямительное устройство для ПС 110/10 кВ «Обор» | с даты подписания договора | в течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора |
|  | Аккумуляторная батарея для ПС 110/10 кВ «Обор» | с даты подписания договора | в течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора |

# Таблица 2.3 Требования по срокам поставки продукции для филиала «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Зарядно – выпрямительное устройство для ПС 35/6 кВ «Западная» | с даты подписания договора | в течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора |
|  | Аккумуляторная батарея для ПС 35/6 кВ «Западная»Times New Roman | с даты подписания договора | в течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора |

# Таблица 2.4 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Шеф – монтажные работы | С момента уведомления Поставщика о проведении Грузополучателем всех необходимых подготовительных мероприятий для выполнения работ | в течение 30 (тридцати) календарных дней. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3.1. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Система оперативного постоянного тока для ПС 110 кВ «Михайловка» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит постоянного тока ( Шкафы ШП1,ШП2 типа ЩПТ 160.220-П-26/2-УХЛ4) | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  | Предоставить заполненные приложения |  |  |
|  | Шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ-1 типа ЩПТ 80.220-А-54/1-УХЛ4) | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  | Предоставить заполненные приложения |  |  |
|  | Шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ-2 типа ЩПТ 80.220-А-44/1-УХЛ4) | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  | Предоставить заполненные приложения |  |  |
|  | Устройство зарядно-выпрямительное ( Шкафы ЗУ типа ВТЗП 60/220-УХЛ4) | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  | Предоставить заполненные приложения |  |  |
|  | Щит постоянного тока (Шкаф ЯВ (ШВАБ) типа ЩПТ 160.220-П-2/1-УХЛ4) | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  | Предоставить заполненные приложения |  |  |
|  | Система оперативного постоянного тока для ПС 110/10 кВ «Обор» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зарядно – выпрямительное устройство для ПС 110/10 кВ «Обор» | В соответствии с приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  | Предоставить заполненные приложения |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея для ПС 110/10 кВ «Обор» | В соответствии с приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  | Предоставить заполненные приложения |  |  |
|  | Система оперативного постоянного тока для ПС 35/6 кВ «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зарядно – выпрямительное устройство для ПС 35/6 кВ «Западная» | В соответствии с приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  | Предоставить заполненные приложения |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея для ПС 35/6 кВ «Западная» | В соответствии с приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  | Предоставить заполненные приложения |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" оборудование системы оперативного постоянного тока должно иметь декларацию о соответствии (Низковольтные источники питания постоянного тока, ГОСТ Р 5 4 3 6 4 - 2011 (МЭК 61204: 2001)). Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа) в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно ГОСТ Р 5 4 3 6 4 - 2011 (МЭК 61204: 2001) и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке). |  | Согласие с требованием |  | - Указать регистрационные номера деклараций о соответствии или предоставить копии деклараций о соответствии на выключатели. |  |  |  |
|  | В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» СОПТ должен иметь сертификат или декларацию соответствия низковольтного оборудования. |  | Согласие с требованием |  | Предоставить копии сертификата/декларации о соответствии |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). | Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД |  | Согласие с требованием |  | Указать срок гарантии на оборудование и комплектующие изделия |  |  |
|  | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений. | Не менее 120 (ста двадцати) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД |  | - Согласие с требованием |  | Указать срок гарантии на защиту от коррозии |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам продукции (для подтверждения применимости предложенной Участником продукции (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика) в составе заявки: |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Техническое описание конструктивного исполнения, руководство по эксплуатации, таблицы разрядных характеристик |  | Согласие с требованием |  | Предоставить документацию |  |  |  |
|  | Габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерам и размерами системы оперативного постоянного тока |  | Согласие с требованием |  | Предоставить чертежи с габаритными и установочными размерами |  |  |  |
|  | Заполненные опросные листы |  | Согласие с требованием |  | Предоставить заполненные опросные листы |  |  |  |
|  | Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Параметрами эквивалентности являются технические параметры, указанные в Приложениях № - к данным техническим требованиям на проведение закупки. |  | -//- |  | Предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим параметрам, указанным Заказчиком в Приложениях №____ к данным техническим требованиям на проведение закупки. |  |  |  |
| 5. | Требование к доставке |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Место поставки по Спецификации №1 | при поставке ж/д транспортом: станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579, - при поставке транспортной компанией: 675003, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 5.2. | Место поставки по Спецификации №2сертификат качества | - при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Хабаровск-2, ДВЖД, код станции – 970001, код предприятия – 9531. - при поставке автотранспортом: 682912 , п. Переяславка, улица Обходная, дом 27. |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 5.3. | Место поставки по Спецификации №3 | - при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Комсомольск-на-Амуре, ДВЖД, код станции – 960103, код предприятия – 9531. - при отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 6. | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Требования к шеф – монтажным работам | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  |
| 6.2. |  | Оказание услуг по шефмонтажу в соответствии с договором поставки и ГОСТ Р 56203-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое» предприятием изготовителем на объекте в объеме достаточном для подтверждения гарантийных обязательств. |  | Согласие с требованием |  | Участник должен отразить стоимость шеф-монтажных работ отдельной строкой в коммерческом предложении |  |  |
| 7. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
| 7.1. | Продукция (Система оперативного постоянного тока, (шкафы постоянного тока, устройства зарядно-выпрямительные, аккумуляторные батареи)) должна быть новая*, ранее не используемая * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 7.2. | Продукция должна соответствовать техническим требованиям, ГОСТ, ПУЭ, ТУ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1.-1.3.. |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 7.3. | Год выпуска продукции (оборудования) не ранее 2026 года |  |  | Согласие с требованием |  | Указание года выпуска |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шеф - монтажу в произвольной форме.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

# Приложения:

- Приложение №1  ОЛ на поставку  ЩПТ, ЗВУ ПС 110 кВ Михайловка

- Приложение №2  ОЛ на поставку  ЩПТ, ЗВУ ПС 110 кВ Михайловка.

- Приложение №3  ОЛ на поставку  ЩПТ, ЗВУ ПС 110 кВ Михайловка.

- Приложение №4  ОЛ на поставку  ЩПТ, ЗВУ ПС 110 кВ Михайловка.

- Приложение №5  ОЛ на поставку  ЩПТ, ЗВУ ПС 110 кВ Михайловка

- Приложение №6  ТОМ 30. 3041-136-СПТ (РД. СОПТ).

- Приложение №7  ТОМ 35. 3041-136-СОЛ5 (ОЛ на СОПТ).

- Приложение №8  ОЛ на поставку  ЩПТ, ЗВУ ПС 110 кВ Михайловка.

- Приложение №9: Опросной лист на АБ (в комлекте со стеллажами для установки АБ) и ЗВУ для ПС 110/10 кВ «Обор»;

- Приложение №10: Опросной лист на АБ (в комлекте со стеллажами для установки АБ) и ЗВУ для ПС 35/6 кВ «Западная»;

- Приложение №11: Требование к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шеф-монтажу.