Технические требования НА поставку МТР

ОКПД2 26.20.40.140 ПоставкА межсетевых экранов для создания верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Якутской ГРЭС-2, Партизанской ГРЭС на территорию Дальневосточного федерального округа

ЛОТ № 0034-КС ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	5

1.4.	Существующее положение	5

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования по объемам и срокам	6

2.2.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	6

2.3.	Требования к качеству продукции	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

4.	Приложения	18

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ВУ АСУТП | Верхний уровень автоматизированных систем управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция |
| ЗИП | Комплект запасных частей и принадлежностей |
| КД | Конструкторская документация |
| Комплект ЗИП | Набор запасных частей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов, необходимых для обеспечения функционирования, технического обслуживания и ремонта объекта |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПТК АСУТП | Программно-технический комплекс автоматизированных систем управления технологическими процессами |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| СТО | Стандарт организации |
| ТТ | Техническое требование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| ШИБ | Шкаф информационной безопасности |
| ШСИ | Шкаф сбора информации |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Поставщик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.20.40.140 Поставка межсетевых экранов для создания верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Якутской ГРЭС-2, Партизанской ГРЭС на территорию  Дальневосточного федерального округа (лот № 0034-КС ДОХ-2026-РГЦР)

Цель использования закупаемой продукции

Закупаемая продукция будет использована в рамках создания ВУАСУТП объектов:

- Якутской ГРЭС-2 – в ходе 2-й очередь строительтва;

- Партизанской ГРЭС.

Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 26.20.40.140 Поставка межсетевых экранов для создания верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Якутской ГРЭС-2, Партизанской ГРЭС на территорию Дальневосточного федерального округа | Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2, площадка Партизанской ГРЭС | ШИБ1, ШИБ2 Партизанской ГРЭС |
|  |  | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск | ШИБ1, ШИБ2 Якутской ГРЭС-2 (2-яочередь) |

Требования к продукции

Требования по объемам и срокам

Требования к видам и объемам поставок МТР

Таблица 2 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование закупаемой продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 26.20.40.140 Поставка межсетевых экранов для создания верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Якутской ГРЭС-2, Партизанской ГРЭС на территорию Дальневосточного федерального округа в составе: |  |  |
|  | Партия 1. Партизанской ГРЭС |  |  |
|  | Межсетевой экран | шт. | 2 в соответствии с приложением №1 к ТТ - Спецификация |
|  | Партия 2. Якутской ГРЭС-2 (2 очередьстроительства) |  |  |
|  | Межсетевой экран | шт. | 2 в соответствии с приложением №1 к ТТ - Спецификация |

Единичные расценки (цена за единицу продукции по каждой позиции товара) должны включать в себя расходы все сопутствующие расходы, таможенные, налоговые и иные обязательные платежи, расходы по изготовлению, заводским испытаниям, доставке, страхованию груза и транспортировке до места поставки и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные договором.

Требования к срокам поставки МТР

Дата начала срока – дата, следующая за датой подписания договора (далее – Х)

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»

Таблица 3 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование закупаемой продукции | Требования к началу срока поставки | Требования к окончанию срока поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 26.20.40.140 Поставка межсетевых экранов для создания верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Якутской ГРЭС-2, Партизанской ГРЭС на территорию Дальневосточного федерального округа |  |  |
|  | Партия 1. Партизанской ГРЭС |  |  |
|  | Межсетевой экран | Х | Х+20 |
|  | Партия 2. Якутской ГРЭС-2 (2 очередьстроительства) |  |  |
|  | Межсетевой экран | Х | Х+20 |

Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции № 1.1. - 1.2. Таблицы 2):

ОКПД2 26.20.40.140 Поставка межсетевых экранов для создания верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Якутской ГРЭС-2, Партизанской ГРЭС на территорию  Дальневосточного федерального округа (лот № 0034-КС ДОХ-2026-РГЦР)

Таблица 4 Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции | - Поставляемое оборудование должно быть поставлено Поставщиком в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям – Спецификация. - Поставляемое оборудование могут быть заменены на эквивалентные, указанным в Приложение № 1 к Техническим требованиям – Спецификация, по техническим и функциональным характеристикам, не уступающим и/или превосходящим характеристики, заявленным в Приложение № 1 к Техническим требованиям – Спецификация, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации. |
|  | Основные технические требования | - Оборудование должно быть соответствовать стандартами МЭК (IEC) и действующей редакцией следующей нормативно-технической документации: - ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ». - Федеральный закон РФот 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ». - Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166 в части применяемого ПО верхнего уровня. - Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - Производство продукции на территории РФ должно подтверждаться наличием действующих записей в Реестре российской промышленной продукции на официальном сайте - https://gisp.gov.ru/ и/или Едином реестре радиоэлектронной продукции на официальном сайте - https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/. |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Общие требования | - При эксплуатации ВУ АСУТП программными и аппаратными средствами должно быть обеспечено надежное отключение оборудования при возникновении нештатных ситуаций. - Оборудование должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.» |
|  | Требования к электробезопасности | - В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.» оборудование должно относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Контроль качества поставляемого оборудования | Поставщик должен обеспечить входной контроль поставляемого оборудования, включающий в себя проверку: - Наличия сертификатов для оборудования, включенного в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации или декларций для комплектующих включенных в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденные Правительством Российской Федерации на период действия договора.. - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п. - Комплектности поставляемого оборудования. |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке |  |
|  | Места поставки | Партия 1 на объект «Партизанской ГРЭС» по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2, площадка Партизанской ГРЭС. Партия 2 на объект «Якутская ГРЭС-2» по адресу: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск |
|  | Объем поставки оборудования | В соответствии с таблицей № 2 Технических требований. |
|  | Входной контроль при поставке | Поставщик обязан предварительно официальным письмом уведомить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию объектов: - Якутской ГРЭС-2; - Партизанской ГРЭС. |
|  | Условия доставки | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | Назначенный срок службы | Должен составлять не менее 10 лет. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Сроки гарантии | - Гарантийные обязательства на все поставляемое оборудование действуют в течение 36 месяца с даты ввода оборудования в промышленную эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты поставки оборудования. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику в следующих формах: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *. xls, *. xlsx, *. ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *. dwg, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». относящиеся к оборудованию, оформленные надлежащим образом на русском языке следующие документы: №№; Наименование документа. Сертификаты качества на компоненты. Технические паспорта на компоненты и изделия на русском языке. Инструкция по эксплуатации на русском языке. Инструкция по монтажу. Упаковочные листы. Упаковочные ярлыки. Товарно-транспортные накладные формы № 1-Т. Товарные накладные унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД). Комплект рабочей документации (Приложение 1). - Форматы предоставления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept. |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование | - Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: - Сертификат происхождения. - Сертификат качества. - Сертификаты соответствия для оборудования, включенного в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства РФ от 22.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия). |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |
|  | Приемка оборудования на объекте | Приемка оборудования оформляется подписанием сторонами Акта входного контроля поставляемого оборудования и унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная». |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением заполненной формы Спецификации - Приложение № 2, к Техническим требованиям.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| № п/п. | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Приложение 1. Спецификации поставляемого оборудования |
| 2 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, МАРКИРОВКА И РЕКВИЗИТЫ |
| 3 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ ОТГРУЗОЧНЫХ МЕСТ |
| 64 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА АКТА О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ |