Приложение № 3

к Договору поставки

от «____» __________ 20 _ г. № ____

Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.20.40.143 Приобретение оборудования и ПО, обеспечивающего защиту каналов связи в технологической сети филиала АО "ДРСК" "ХЭС"

# Общие сведения

Настоящее приложение определяет требования к составу поставляемого оборудования для модернизации защищенной сети передачи данных с использованием СКЗИ.

#### Обозначения и сокращения

| Компл. | комплект |
| --- | --- |
| шт. | штуки |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| Ед.измер. | Единица измерения |
| Кол-во | Количество |
| СКЗИ | средства криптографической защиты информации |
| ЗСПД | защищенная сеть передачи данных |
| ПО | программное обеспечение |
| ПО УКС | программное обеспечение управления криптографической сетью |
| АПКШ | аппаратно-программный комплекс шифрования |
| ФСБ | Федеральная служба безопасности России |
| ФСТЭК | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 26.20.40.143 Приобретение оборудования и ПО, обеспечивающего защиту каналов связи в технологической сети филиала АО "ДРСК" "ХЭС"

#### Цель закупки и назначение поставляемого оборудования

#### Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области защиты информации к обеспечению безопасности информации при её обработке в информационных системах, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования и распространения конфиденциальной информации.

Назначением поставляемого оборудования является модернизация защищенной сети передачи данных для обеспечения конфиденциальности и защиты информации в инфраструктуре Заказчика в процессе ее обмена между пользователями.

Защищенная сеть передачи данных должна обеспечить защиту информации, хранящейся на рабочих станциях пользователей. Сеть должна быть масштабируема, с возможностью дальнейшего приобретения дополнительных лицензий и подключения дополнительных рабочих станций силами Заказчика при необходимости.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R550(Включая 5 лет технической поддержки). | шт. | 1 |
|  | Право на использование "АПКШ "Континент". Версия 3.9" на платформе IPC-R550. Базовая лицензия. Криптошлюз. КС3 | шт. | 1 |
|  | АПКШ "Континент". Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R50(Включая 5 лет технической поддержки). | шт. | 2 |
|  | Право на использование "АПКШ "Континент". Версия 3.9" на платформе IPC-R50. Базовая лицензия. Криптошлюз. КС3 | шт. | 2 |

### 2.1.1. Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R550(Включая 5 лет технической поддержки). | с даты подписания договора | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора. |
|  | Право на использование "АПКШ "Континент". Версия 3.9" на платформе IPC-R550. Базовая лицензия. Криптошлюз. КС3 | с даты подписания договора | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора. |
|  | АПКШ "Континент". Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R50(Включая 5 лет технической поддержки). | с даты подписания договора | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора. |
|  | Право на использование "АПКШ "Континент". Версия 3.9" на платформе IPC-R50. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3 | с даты подписания договора | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Оборудование связи для оснащения технологической сети передачи данных средствами защиты информации

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R550. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совместимость (полная) с используемыми в сети аппаратно-программными комплексами, реализующими функции криптографического шлюза, на базе продуктов АПКШ «Континент» действующими у Заказчика |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Форм-фактор настольный с комплектом для крепления в стойки 1U |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Объём жесткого диска, Гб |  | Не менее 256 |  | указать характеристики |  |  | -//- |  |  |
|  | Количество блоков питания, шт. |  | Не менее 1 |  | указать характеристики |  |  | -//- |  |  |
|  | Мощность блока питания, Вт. |  | Не менее 36 |  | указать характеристики |  |  | -//- |  |  |
|  | Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 1 Гбит/с с разъемами RJ45, шт. |  | Не менее 4 |  | указать характеристики |  |  | -//- |  |  |
|  | Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 10 Гбит/с с разъемами SFP+, шт. |  | Не менее 2 |  | указать характеристики |  |  | -//- |  |  |
|  | Пропускная способность межсетевого экрана, Мбит/с. |  | Не менее 8700 |  | указать характеристики |  |  | -//- |  |  |
|  | Пропускная способность VPN, Мбит/с. |  | Не менее 1000 |  | указать характеристики |  |  | -//- |  |  |
|  | Наличие портов ввода-вывода VGA, шт. |  | Не менее 1 |  | указать характеристики |  |  | -//- |  |  |
|  | Наличие портов ввода-вывода USB, шт. |  | Не менее 4 |  | указать характеристики |  |  | -//- |  |  |
|  | Наличие консольного порта с разъемом RJ45, шт. |  | Не менее 1 |  | указать характеристики |  |  | -//- |  |  |
|  | Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано как СрЗИ и отвечать требованиям: «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) по 3 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа А третьего класса защиты. ИТ.МЭ.А3.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Требования ФСБ России к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности», «Требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3» (ФСБ России) |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам Право на использование "АПКШ "Континент". Версия 3.9" на платформе IPC-R550. Базовая лицензия. Криптошлюз. КС3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функция одновременной работы через несколько внешних сетевых подключений |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Функция распределения сетевой нагрузки между несколькими внешними каналами связи |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Функция протокола динамической маршрутизации Routing Information Protocol |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Функция протокола динамической маршрутизации Open Shortest Path First |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Функция протокола динамической маршрутизации Border Gateway Protocol |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Функция приоритизации трафика |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Функция управления приоритетами, на основе разделения сетевые данные на категории |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Функция резервирования трафика |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Функция приоритизации трафика на основе меток Type of Service |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Функция фильтрации трафика на основе меток Type of Service |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Функция управления трафиком при помощи ограничения полосы пропускания |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Поддержка технологии VLAN (IEEE 802.1Q) |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Поддержка протокола LAСP (Link Aggregation Control Protocol) |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Поддержка технологии NAT (Network Address Translation) |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Функция встроенного сервера IP - адресов |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Поддержка режима зеркалирования трафика с настраиваемым SPAN-портом |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам АПКШ "Континент". Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R50. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совместимость (полная) с используемыми в сети аппаратно-программными комплексами, реализующими функции криптографического шлюза, на базе продуктов АПКШ «Континент» действующими у Заказчика |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Форм-фактор настольный с комплектом для крепления в стойки 1U |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Источник питания в комплекте поставки |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Количество блоков питания, шт. |  |  | Не менее 1 |  | указать характеристики | -//- |  |  |  |
|  | Объем жесткого диска, Гб |  |  | Не менее 64 |  | указать характеристики | -//- |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, Вт. |  |  | Не менее 36 |  | указать характеристики | -//- |  |  |  |
|  | Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с разъемами RJ45, шт. |  |  | Не менее 4 |  | указать характеристики | -//- |  |  |  |
|  | Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 1 Гбит/с с разъемами SFP, шт. |  |  | Не менее 1 |  | указать характеристики | -//- |  |  |  |
|  | Пропускная способность межсетевого экрана, Мбит/с. |  |  | Не менее 1200 |  | указать характеристики | -//- |  |  |  |
|  | Пропускная способность L2 VPN, Мбит/с. |  |  | Не менее 350 |  | указать характеристики | -//- |  |  |  |
|  | Пропускная способность L3 VPN, Мбит/с. |  |  | Не менее 350 |  | указать характеристики | -//- |  |  |  |
|  | Наличие портов ввода-вывода VGA, шт. |  |  | Не менее 1 |  | указать характеристики | -//- |  |  |  |
|  | Наличие COM-порта с разъемом RJ45, шт. |  |  | Не менее 1 |  | указать характеристики | -//- |  |  |  |
|  | Наличие портов ввода-вывода USB, шт. |  |  | Не менее 2 |  | указать характеристики | -//- |  |  |  |
|  | Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано как СрЗИ и отвечать требованиям: «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) по 3 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа А третьего класса защиты. ИТ.МЭ.А3.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Требования ФСБ России к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности», «Требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3» (ФСБ России) |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам права на использование "АПКШ "Континент". Версия 3.9" на платформе IPC-R50. Базовая лицензия. Криптошлюз. КС3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функция одновременной работы через несколько внешних сетевых подключений |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Функция распределения сетевой нагрузки между несколькими внешними каналами связи |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Функция протокола динамической маршрутизации Routing Information Protocol |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Функция протокола динамической маршрутизации Open Shortest Path First |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Функция протокола динамической маршрутизации Border Gateway Protocol |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Функция приоритизации трафика |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Функция управления приоритетами, на основе разделения сетевые данные на категории |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Функция резервирования трафика |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Функция приоритизации трафика на основе меток Type of Service |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Функция фильтрации трафика на основе меток Type of Service |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Функция управления трафиком при помощи ограничения полосы пропускания |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Поддержка технологии VLAN (IEEE 802.1Q) |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Поддержка протокола LATP (Link Aggregation Control Protocol) |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Поддержка технологии NAT (Network Address Translation) |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Функция встроенного сервера IP-адресов |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Поддержка режима зеркалирования трафика с настраиваемым SPAN-портом |  |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию и технической поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). | Не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия) |  |  | Указать срок гарантии на продукцию |  |  | -//- |  |  |
|  | Техническая поддержка | Техническая поддержка осуществляется на протяжении всего срока гарантии и в соответствии с условиями предоставления услуги «Техническая поддержка» производителя компонентов ЗСПД. Техническая поддержка включает следующий набор услуг: Возможность регистрации и контроля обращений через портал самообслуживания; Работа над инцидентами в режиме 8х5 в рабочие дни Консультирование по установке и использованию продукта; Информирование о доступных обновлениях продукта по запросу; Доступ к пакетам обновлений продукта; Доступ к базе знаний (известные ошибки и типовые решения); Прием предложений по улучшению продукта. |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |
|  | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой 2025-2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) |  |  |  | Указать срок изготовления предлагаемой продукции |  |  | -//- |  |  |
|  | Требование к доставке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место поставки Оборудования связи. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  | -//- |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Специальные требования

Таблица 4. Перечень специальных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1. | В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №313 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)" | Для подтверждения указанному требованию Участник должен предоставить в составе заявки: Лицензию ФСБ России на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя). |

Поставка эквивалента недопустима. Защищенная сеть передачи данных в инфраструктуре Заказчика построена на базе продуктов АПКШ «Континент». Использование иных решений сопряжено с рисками несовместимости поставляемых компонентов и нежелательных изменений инфраструктуры Заказчика.