# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 26.30.11 Поставка коммутационного оборудования для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск

(лот № 0079-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.30.11 Поставка коммутационного оборудования для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск (далее – продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

№ 1510-125-2024 «Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Коммутатор уровня L3, 24 порта 1G PoE, 4 порта 10G, RS232 (RJ-45), пропускная способность 128Гбит/с Eltex MES2300-24P, ЭЛТЕКС | шт. | 1 |
|  | SFP модуль 20км, SFP+ 10G, 2 волокна, 1310нм, DDM, LC FH-SP311TCDL20, Fang Hang | шт. | 2 |
|  | Коммутатор уровня L3, 8 портов 1G 10/100/1000 Base-T PoE/PoE+, 2 порта 10/100/1000 Base-T, 2 порта 1000 Base-X SFP, пропускная способность 24Гбит/с Eltex MES2300-08P, ЭЛТЕКС | шт. | 1 |
|  | SFP модуль 2км, SFP 1.25G, 2 волокна, 1310нм, DDM, LC FH-S3112CDL2, Fang Hang | шт. | 4 |
|  | Источник бесперебойного питания SKAT-UPC 1500-RACK-ON-3x9, Bastion | шт. | 1 |
|  | Батарейный блок SKAT BC 36/18S3 RACK, Bastion | шт. | 1 |
| 1.7. | SNMP-модуль DA-806, Bastion | шт. | 1 |
| 1.8. | Блок питания AC-DC на DIN-рейку, 24В, 120Вт, 5А SDR-120-24, MeanWell | шт. | 1 |
| 1.9. | Блок защитный коммутационный БЗК исп.02, ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 |
| 1.10. | Влагозащищенный хладостойкий электромагнитный замок, с усилием удержания 350кгс, встроенный датчик положения двери, RAL9006 ALM-350FB-G, Aleko | шт. | 4 |
| 1.11. | Монтажный комплект для ALM-350FB-G, RAL 9006 MK 350FB-IN, Aleko | шт. | 4 |
| 1.12. | Накладной электромагнитный замок 24В с усилием удержания не менее 400 кгс, встроенный датчик холла, датчик положения двери, световая индикация, RAL 9006. AL-400 Premium, ООО «ЭКСКОН» | шт. | 1 |
| 1.13. | Монтажный комплект для AL-400 Premium, RAL 9006. MK AL-300-400PR-Inside, ООО «ЭКСКОН» | шт. | 1 |
| 1.14. | Защитный диод выпрямительный 1N5406 | шт. | 5 |
| 1.15. | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ, зеленый корпус ST-ER115-GN, Smartec | шт. | 5 |
| 1.16. | Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet C2000-Ethernet v3.xx, Болид | шт. | 1 |
| 1.17. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, Болид | шт. | 1 |
| 1.18. | Блок сигнально-пусковой C2000-СП1, Болид | шт. | 4 |
| 1.19. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ, Болид | шт. | 7 |
| 1.20. | Защитное устройство цепей 24В К2Р ПД2 24, Хекель | шт. | 6 |
| 1.21. | Блок защитный коммутационный БЗК исп.02, ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 |
| 1.22. | Блок питания AC-DC на DIN-рейку, 24В, 120Вт, 5А SDR-120-24, MeanWell | шт. | 1 |
| 1.23. | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10, Болид | шт. | 1 |
| 1.24. | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02, Болид | шт. | 18 |
| 1.25. | Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный С2000-ШИК, Болид | шт. | 41 |
| 1.26. | Адресный расширитель С2000-АР1 исп.02 с извещателем охранным магнитоконтактным ИО 102-20 Б2П, КомплектСтройСервис | шт. | 74 |
| 1.27. | Комбинированный свето-звуковой оповещатель, 110дБ, 24В Маяк-24-КПМ2, Электроника и Автоматика | шт. | 9 |
| 1.28. | Комбинированный свето-звуковой оповещатель, 110дБ, 24В Маяк-24-К 110, Электроника и Автоматика | шт. | 6 |
| 1.29. | Блок защиты портов в сети Ethernet с питанием PoE БЗЛ-ЕП16, Тахион | шт. | 1 |
| 1.30. | Коммутатор уровня L3, 24 порта 1G PoE, 4 порта 10G, RS232 (RJ-45), пропускная способность 128Гбит/с Eltex MES2300-24P, ООО «Предприятие Элтекс» | шт | 1 |
| 1.31. | Вандалозащищенная Smart 4Мп FishEye камера Wisenet с ИК подсветкой XNF-8010RVMP, Samsung | шт | 1 |
| 1.32. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДПМГ-2-100, Магнито-Контакт | шт | 2 |
| 1.33. | Кронштейн для 4х мониторов ARKTRON ST-22G | шт | 1 |
| 1.34. | Кронштейн для ИО 102-20 К20/50, Магнито-контакт | шт. | 74 |
| 1.35. | Универсальный кронштейн большой со сферическим шарниром, Риэлта | шт. | 41 |
| 1.36 | Козырек для комбинированных оповещателей МАЯК-К, 120х170х80мм КОЗЫРЕК 120х170мм, Электроника и Автоматика | шт. | 6 |
| 1.37. | Коробка коммутационная КС-3, КомплектСтройСервис | шт. | 9 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.-1.37. | Поставка коммутационного оборудования для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней |

Таблица 2.4. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.37. Таблицы 2.1): Поставка коммутационного оборудования для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1.1 | Коммутатор уровня L3, 24 порта 1G PoE, 4 порта 10G, RS232 (RJ-45), пропускная способность 128Гбит/с Eltex MES2300-24P, ЭЛТЕКС |  |  | Уровень коммутатора | L3 |
|  |  |  |  | Пропускная способность, Гбит/с | 128 |
|  |  |  |  | Порты | 24 порта 1G PoE, 4 порта 10G, RS232 (RJ-45) |
|  |  |  |  | Стекируемый | Да |
|  |  |  |  | Тип охлаждения | Активное |
| 1.2 | SFP модуль 20км, SFP+ 10G, 2 волокна, 1310нм, DDM, LC FH-SP311TCDL20, Fang Hang |  |  | Длина волны, нм | 1310 |
|  |  |  |  | Максимальная дальность до, км | 20 |
|  |  |  |  | Тип коннектора | LC |
|  |  |  |  | Функция DDM | Да |
|  |  |  |  | Тип лазерного передатчика | DFB |
| 1.3 | Коммутатор уровня L3, 8 портов 1G 10/100/1000 Base-T PoE/PoE+, 2 порта 10/100/1000 Base-T, 2 порта 1000 Base-X SFP, пропускная способность 24Гбит/с Eltex MES2300-08P, ЭЛТЕКС |  |  | Уровень коммутатора | L3 |
|  |  |  |  | Порты | 8 портов 1G 10/100/1000 Base-T PoE/PoE+, 2 порта 10/100/1000 Base-T, 2 порта 1000 Base-X SFP |
|  |  |  |  | Пропускная способность, Гбит/с | 24 |
|  |  |  |  | Тип охлаждения | Пассивное |
|  |  |  |  | Бюджет PoE, Вт | 240 |
| 1.4 | SFP модуль 2км, SFP 1.25G, 2 волокна, 1310нм, DDM, LC FH-S3112CDL2, Fang Hang |  |  | Длина волны, нм | 1310 |
|  |  |  |  | Максимальная дальность до, км | 2 |
|  |  |  |  | Тип коннектора | LC |
|  |  |  |  | Функция DDM | Да |
|  |  |  |  | Тип лазерного передатчика | FР |
| 1.5 | Источник бесперебойного питания SKAT-UPC 1500-RACK-ON-3x9, Bastion |  |  | Мощность, Вт | 1500 |
|  |  |  |  | АКБ | встроенные 3 шт х 9 Ач |
|  |  |  |  | Выходные разъёмы: Schuko, шт | 2 |
|  |  |  |  | Высота, U | 2 |
|  |  |  |  | Корпус | Универсальный корпус RACK/TOWE |
| 1.6 | Батарейный блок SKAT BC 36/18S3 RACK, Bastion |  |  | Степень защиты | IP20 |
|  |  |  |  | Номинальная емкость | C0 18 Ач |
|  |  |  |  | Способ монтажа | В стойку |
|  |  |  |  | Количество аккумуляторов | 4 |
|  |  |  |  | Выходное напряжение | DC |
| 1.7 | SNMP-модуль DA-806, Bastion |  |  | Исполнение | Установка во внутренний слот ИБП |
|  |  |  |  | Разъемы | 1 x RJ45 Ethernet; 1 x mini USB |
|  |  |  |  | Поддерживаемые протоколы | http, https, IPv.4, IPv.6, SNMPv.1/v.2 с/v.3, TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet SNTP, PPP, НTTP, НTTPS, SMTP, FTP, SSL/TLS, SSH, BACnet, DHCP, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP20 |
|  |  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4.2 |
| 1.8 | Блок питания AC-DC на DIN-рейку, 24В, 120Вт, 5А SDR-120-24, MeanWell |  |  | на DIN-рейку | Да |
|  |  |  |  | Мощность, Вт | 120 |
|  |  |  |  | Выходное напряжение, В | 24 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 40x125.2x113.5 |
|  |  |  |  | Выходной ток, А | 5 |
| 1.9 | Блок защитный коммутационный БЗК исп.02, ЗАО НВП «Болид» |  |  | Входное напряжение питания, В | 10..30 |
|  |  |  |  | Исполнение | 02 |
|  |  |  |  | Число каналов (выходов) | 8 |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP40 |
|  |  |  |  | Максимальный ток каждого канала, А | 1 |
| 1.10 | Влагозащищенный хладостойкий электромагнитный замок, с усилием удержания 350кгс, встроенный датчик положения двери, RAL9006 ALM-350FB-G, Aleko |  |  | Цвет | RAL9006 |
|  |  |  |  | Усилие удержания | с усилием удержания 350кгс |
|  |  |  |  | Влагозащищенный | Да |
|  |  |  |  | Хладостойкий | Да |
|  |  |  |  | Встроенный датчик положения двери | Да |
| 1.11 | Монтажный комплект для ALM-350FB-G, RAL 9006 MK 350FB-IN, Aleko |  |  | Тип | Монтажный комплект |
|  |  |  |  | Цвет | RAL9006 |
|  |  |  |  | Для ALM-350FB-G | Да |
| 1.12 | Накладной электромагнитный замок 24В с усилием удержания не менее 400 кгс, встроенный датчик холла, датчик положения двери, световая индикация, RAL 9006. AL-400 Premium, ООО «ЭКСКОН» |  |  | Цвет | RAL9006 |
|  |  |  |  | Усилие удержания | с усилием удержания не менее 400 кгс |
|  |  |  |  | Встроенный датчик холла | Да |
|  |  |  |  | Датчик положения двери | Да |
|  |  |  |  | Напряжение, В | 24 |
| 1.13 | Монтажный комплект для AL-400 Premium, RAL 9006. MK AL-300-400PR-Inside, ООО «ЭКСКОН» |  |  | Цвет | RAL9006 |
|  |  |  |  | Тип | Монтажный комплект |
|  |  |  |  | Для AL-400 Premium | Да |
| 1.14 | Защитный диод выпрямительный 1N5406 |  |  | Тип | Диод |
|  |  |  |  | Защитный | Да |
|  |  |  |  | Выпрямительный | Да |
| 1.15 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ, зеленый корпус ST-ER115-GN, Smartec |  |  | Цвет корпуса | Зеленый |
|  |  |  |  | Тип | Устройство разблокировки двери |
|  |  |  |  | Крышка | Защитная прозрачная крышка |
|  |  |  |  | Контакты | 2 группы контактов НР/НЗ |
|  |  |  |  | С восстанавливаемой вставкой | Да |
| 1.16 | Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet C2000-Ethernet v3.xx, Болид |  |  | Скорость передачи, Мбит/с | 10/100 |
|  |  |  |  | Используемые протоколы | UDP, ICMP, ARP, DNS, DHCP-клиент |
|  |  |  |  | Максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet" | 15 |
|  |  |  |  | Максимальная длина пакета, байт | 511 |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP30 |
| 1.17 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, Болид |  |  | Количество подключаемых АУ | 127 |
|  |  |  |  | Длина двухпроводной линии | 1200 метров при сечении 1,5 мм² 600 метров при сечении 0,75 мм² 400 метров при сечении 0,5 мм² 160 метров при сечении 0,2 мм² |
|  |  |  |  | Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов | 512 |
|  |  |  |  | Световая индикация на лицевой панели | 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP40 |
| 1.18 | Блок сигнально-пусковой C2000-СП1, Болид |  |  | Максимальный коммутируемый ток одного выхода, А | 2 |
|  |  |  |  | Максимальное коммутируемое напряжение, В | 60 |
|  |  |  |  | Световая индикация на лицевой панели | 5 светодиодных индикаторов |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP40 |
|  |  |  |  | Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион |
| 1.19 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ, Болид |  |  | Потребляемый блоком ток, не более, мкА | 40 |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP20 |
|  |  |  |  | Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55°C |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 56x38x20 |
|  |  |  |  | Тип монтажа | Настенный навесной |
| 1.20 | Защитное устройство цепей 24В К2Р ПД2 24, Хекель |  |  | Напряжение, В | 24 |
|  |  |  |  | Тип | Защитное устройство цепей |
|  |  |  |  | Корпус | Тип П |
|  |  |  |  | Схема защиты | Двухступенчатая |
| 1.21 | Блок защитный коммутационный БЗК исп.02, ЗАО НВП «Болид» |  |  | Число каналов (выходов) | 8 |
|  |  |  |  | Номинальный ток каждого канала, А | 1 |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP30 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 156×107×39 |
|  |  |  |  | Входное напряжение питания, В | от 10 до 30 |
| 1.22 | Блок питания AC-DC на DIN-рейку, 24В, 120Вт, 5А SDR-120-24, MeanWell |  |  | Напряжение, В | 24 |
|  |  |  |  | Мощность, Вт | 120 |
|  |  |  |  | Сила тока, А | 5 |
|  |  |  |  | Способ монтажа | на DIN-рейку |
| 1.23 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10, Болид |  |  | Напряжение питания постоянного тока, В | 10,2 … 28,0 |
|  |  |  |  | Количество входов питания | 2 |
|  |  |  |  | Количество входов подключения шлейфов сигнализации | 10 |
|  |  |  |  | Ограничение тока короткого замыкания ШС, мА | не более 26,5 |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP40 |
| 1.24 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02, Болид |  |  | Рабочая дальность действия извещателя, м | 10 |
|  |  |  |  | Исполнение | 02 |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP41 |
|  |  |  |  | Потребляемый извещателем ток,. мА | не более 0,5 |
|  |  |  |  | Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости | 90 |
| 1.25 | Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный С2000-ШИК, Болид |  |  | Дальность действия (высота установки), м | До 5 |
|  |  |  |  | Угол расхождения зон | 70 |
|  |  |  |  | Потребляемый ток, мА | не более 0,5 |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP41 |
|  |  |  |  | Дальность действия при горизонтальной установке, м | 8 |
| 1.26 | Адресный расширитель С2000-АР1 исп.02 с извещателем охранным магнитоконтактным ИО 102-20 Б2П, КомплектСтройСервис |  |  | Исполнение | 02 |
|  |  |  |  | Тип | Адресный расширитель |
|  |  |  |  | С извещателем охранным магнитоконтактным ИО 102-20 Б2П | Да |
| 1.27 | Комбинированный свето-звуковой оповещатель, 110дБ, 24В Маяк-24-КПМ2, Электроника и Автоматика |  |  | Цвет свечения | Красный |
|  |  |  |  | Уровень звукового давления, дБ | 110 |
|  |  |  |  | Напряжение питания, B | 24 |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры мм | 100х80х30 |
| 1.28 | Комбинированный свето-звуковой оповещатель, 110дБ, 24В Маяк-24-К 110, Электроника и Автоматика |  |  | Цвет свечения | Красный |
|  |  |  |  | Уровень звукового давления, дБ | 110 |
|  |  |  |  | Напряжение питания, B | 24 |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP52 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры мм | 140х90х40 |
| 1.29 | Блок защиты портов в сети Ethernet с питанием PoE БЗЛ-ЕП16, Тахион |  |  | Количество защищаемых портов | 16 |
|  |  |  |  | Тип подключения (Вход-Выход) | RJ45- RJ45 |
|  |  |  |  | Категория испытаний по МЭК 61643-21 | С1, С2 |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP20 |
|  |  |  |  | Высота, U | 1 |
| 1.30 | Коммутатор уровня L3, 24 порта 1G PoE, 4 порта 10G, RS232 (RJ-45), пропускная способность 128Гбит/с Eltex MES2300-24P, ООО «Предприятие Элтекс» |  |  | Уровень | L3 |
|  |  |  |  | Порты | 24 порта 1G PoE, 4 порта 10G |
|  |  |  |  | Пропускная способность, Гбит/с | 128 |
|  |  |  |  | Бюджет PoE, Вт | 380 |
|  |  |  |  | Тип охлаждения | Активное |
| 1.31 | Вандалозащищенная Smart 4Мп FishEye камера Wisenet с ИК подсветкой XNF-8010RVMP, Samsung |  |  | Скорость при макс. разр. кадр/сек | 25 |
|  |  |  |  | ИК-подсветка | Да |
|  |  |  |  | Стандарт видеокамеры | IP |
|  |  |  |  | Тип объектива | Рыбий глаз |
|  |  |  |  | Размер матрицы | 1/1.8 |
| 1.32 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДПМГ-2-100, Магнито-Контакт |  |  | Тип контактов | Нормально замкнутые; на размыкание |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP66/IP68 |
|  |  |  |  | Максимальное коммутируемое напряжение, В | 250 |
|  |  |  |  | Максимальный коммутируемый ток, А | 2 |
| 1.33 | Кронштейн для 4х мониторов ARKTRON ST-22G |  |  | Вид изделия | Кронштейн |
|  |  |  |  | Для 4-х мониторов | Да |
|  |  |  |  | Наклон | до 30 градусов |
|  |  |  |  | Цвет кронштейна | Черный |
|  |  |  |  | Место крепления (установки) | Столешница |
| 1.34 | Кронштейн для ИО 102-20 К20/50, Магнито-контакт |  |  | Тип | Кронштейн |
|  |  |  |  | Материал | Металл |
|  |  |  |  | Для ИО 102-20 | Да |
| 1.35 | Универсальный кронштейн большой со сферическим шарниром, Риэлта |  |  | Тип | Кронштейн |
|  |  |  |  | Универсальный | Да |
|  |  |  |  | Большой со сферическим шарниром | Да |
| 1.36 | Козырек для комбинированных оповещателей МАЯК-К, 120х170х80мм КОЗЫРЕК 120х170мм, Электроника и Автоматика |  |  | Тип | Козырек |
|  |  |  |  | Материал | Металл |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |
|  |  |  |  | Для комбинированных оповещателей МАЯК-К | Да |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 120х170х80 |
| 1.37 | Коробка коммутационная КС-3, КомплектСтройСервис |  |  | Количество пар клемм | 3 |
|  |  |  |  | Ток через контакты, А | Не более 0,5 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 39 × 39 × 20 |
|  |  |  |  | Максимальное напряжение, В | Не более 80 |
|  |  |  |  | Переходное сопротивление двух контактов, Ом | 0,3 |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 680015, Россия, Хабаровск, ул. Узловая 15А, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4 |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 89617400875 |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  |