Технические требования

ОКПД2 25.93.13.112. Поставка защитных сетчатых ограждений силовых трансформаторов от БПЛА для организации антитеррористической и противодиверсионной защиты на категорированных объектах ПС 220 кВ КС-3, ПС 110 кВ КС-4, ПС 220 кВ КС-5, ПС 110 кВ Алдан, для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети»

Лот № __________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1.1. Обозначения и сокращения……………………………………………………………………………………………………………………….……3

1.2. Наименование закупаемой………………………………………………………………………………………………………………….…….…….3

2. Требования к продукции…………………………………………………………………………………………………………………….………….3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки…..………………………………………………………………………………………………….….….4

2.1.1. Перечень о объём закупаемой продукции.…..……..………………………………………...……………………………………………….…….3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции.…..……………………………………………………………………………………………….…….4

2.2. Требования к качеству продукции…………..…..……………………………………………………………………………………………….…….5

3. Требования к заявке……….…………….……...……………..…………………………………………………………………………...………….26

4. Требование к документации по ценообразованию на этапе закупки…...………………………………………………………...………….…28

5. В составе заявки необходимо предоставить:…..………………………………………………………………………………………...………….28

6. Приложения………………………………………..………………………………………………………………………………………...………….28

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок. |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.93.13.112. Поставка защитных сетчатых ограждений силовых трансформаторов от БПЛА для организации антитеррористической и противодиверсионной защиты на категорированных объектах ПС 220 кВ КС-3, ПС 110 кВ КС-4, ПС 220 кВ КС-5, ПС 110 кВ Алдан, для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

#### Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Филиал «Южно-Якутские Электрические Сети» |  |  |  |
| 1. | Фундаменты для ограждения защитного на силовые трансформаторы Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Алдан |  |  |
| 1.3 | ФБС массой до 0,5 т. (угловой) | шт. | 8 |
| 1.4 | ФБС массой до 0,5 т. (промежуточный) | шт. | 28 |
| 2. | Фундаменты для ограждения защитного на силовые трансформаторы Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ КС-4 |  |  |
| 2.3 | ФБС массой до 0,5 т. (угловой) | шт. | 8 |
| 2.4 | ФБС массой до 0,5 т. (промежуточный) | шт. | 20 |
| 3. | Фундаменты для ограждения защитного на силовые трансформаторы Т-1 и Т-2 ПС 220 кВ КС-3 |  |  |
| 3.3 | ФБС массой до 0,5 т. (угловой) | шт. | 8 |
| 3.4 | ФБС массой до 0,5 т. (промежуточный) | шт. | 22 |
| 4. | Фундаменты для ограждения защитного на силовые трансформаторы Т-1 и Т-2 ПС 220 кВ КС-5 |  |  |
| 4.3 | ФБС массой до 0,5 т. (угловой) | шт. | 8 |
| 4.4 | ФБС массой до 0,5 т. (промежуточный) | шт. | 20 |

Указанные в настоящем ТТ и приложениях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты для ограждения защитного на силовые трансформаторы р.1-13 Таблицы 1.1 настоящих ТТ | С даты заключения договора. | В течение 30 календарных дней |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам защитного ограждения (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип | Поверхностный, Железобетонный (ЖБ) | На предлагаемую продукцию Участник должен представить в составе заявки документ (любой из документов: паспорт на ранее произведенную продукцию, сертификат / декларацию о соответствии ГОСТ, письмо производителя о соответствии выпускаемой продукции ГОСТ или др. юридически значимый документ) подтверждающий соответствие закупаемой продукции ГОСТ 19804-2021, типовой серии 3.407-115 |  |  |
| 1.2 | Размеры (угловой) | 1500мм*500мм*300мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Размеры (промежуточный) | 1500мм*300мм*300мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Защита | Битумная гидроизоляция | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Требования к рабочей арматуре |  |  |  |  |
| 2.1 | Способ крепления столбов к лежням | Жёсткое (сварка, болты, хомуты) – исключающее смещение | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | В качестве арматуры железобетонных элементов применяется стержневая горячекатаная арматурная сталь класса АI, периодического профиля класса АIII и обыкновенная арматурная проволока класса ВрI. Все металлические узлы подвергают антикоррозионной обработке | Согласие с требованием | Указание характеристик |  |  |
| 2.3 | Фундаментные (анкерные) болты для применения в районах с диапазоном температур от -60°С до + 40°С и изготовлены из стали марок 09Г2С-8 и 10Г2С-8. Гайки для фундаментных болтов диаметром до 18 мм следует изготавливать из стали тех же марок, что и болты. | Согласие с требованием | Указание характеристик |  |  |
| 2.4 | Закладные детали, анкерные болты, метизы, используемые вместе с фундаментами должны изготавливаться из углеродистой стали для сварных конструкций В СТ-3. | Согласие с требованием | Указание характеристик |  |  |
| 2.5 | Защита от коррозии металлических элементов должна быть выполнена методом горячего оцинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-89 «Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля» или термодиффузионного оцинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.316-2006 «Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля». Данные сведения участник должен подтвердить в составе Технического предложения. | Согласие с требованием | Указание характеристик |  |  |
| 2.6 | Схема строповки и монтажа | Обеспечение безопасного подъема фундамента краном. | Указание характеристик |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
| 3.1 | Срок гарантии на поставляемую продукцию | не менее 3-х лет. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. | Указание характеристик |  |  |
| 4 | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |
| 4.1 | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2 | Год выпуска продукции (оборудования) | Оборудование должно быть не ранее 1 квартала 2026 года, серийного выпуска. | Указание года выпуска продукции (оборудования) |  |  |
| 5 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 5.1 | Место поставки продукции | Место поставки : Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети» ИНН/КПП 2801108200/140202001, 678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Мельниченко, 4 | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Способ доставки | Допускается: Доставка ж/д транспортом, автотранспортом. | Согласие с требованием |  |  |

Примечание 2: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

# 3. В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;

3.2. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКУПКИ

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

4.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.