Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.11.61.120 Поставка запасных частей и комплектующих для ремонта

оборудования релейной защиты для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Воткинская ГЭС"

(Лот № 1-РЕМ-2026-ВотГЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения3	3

1.1	Наименование закупаемой продукции3	3

1.2	Цель использования закупаемой продукции3	3

2. Требования к продукции3	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки3	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.3	3

2.1.2 Требования по срокам поставки продукции4	4

2.2. Требования к качеству продукции5	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки15	15

# Общие сведения

# Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.61.120 Поставка запасных частей и комплектующих для ремонта оборудования релейной защиты для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС».

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение запасными частями и комплектующими для ремонта оборудования релейной защиты для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС».

# 2. Требования к продукции

# 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

# 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |
|  | ОКПД2 26.51.52.130 Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2005СгУ2 | шт. | 1 |  |
|  | ОКПД2 26.51.52.130 Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2010Сг | шт. | 2 |  |
|  | ОКПД2 26.51.51.110 Термопреобразователь ТСМ 9203-15 У2* | шт. | 10 |  |
|  | ОКПД2 26.51.43.111 Амперметр Э42704; диапазон 0 — 150 А | шт. | 1 |  |
|  | ОКПД2 26.51.43.111 Амперметр Э42704; диапазон 0 — 300 А | шт. | 1 |  |
|  | ОКПД2 26.51.43.111 Амперметр Э42704; диапазон 0 — 500 А, «красная черта» 140 А | шт. | 1 |  |
|  | ОКПД2 26.51.43.111 Амперметр Э42704; диапазон 0 — 500 А, «красная черта» 250 А | шт. | 1 |  |
|  | ОКПД2 26.51.43.111 Амперметр Э42704; диапазон 0 — 600 А | шт. | 1 |  |
|  | ОКПД2 26.51.43.111 Амперметр Э42704; диапазон 0 — 800 А, «красная черта» 800 А | шт. | 2 |  |
|  | ОКПД2 26.51.43.111 Амперметр Э42704; диапазон 0 — 800 А, «красная черта» 450 А | шт. | 1 |  |
|  | ОКПД2 26.51.43.111 Амперметр Э42704; диапазон 0 — 1000 А, «красная черта» 680 А | шт. | 1 |  |
|  | ОКПД2 26.51.43.111 Амперметр Э42704; диапазон 0 — 1000 А, «красная черта» 800 А | шт. | 2 |  |
|  | ОКПД2 26.51.43.111 Амперметр Э42704; диапазон 0 — 1500 А | шт. | 1 |  |
|  | ОКПД2 26.51.43.112 Вольтметр Ц42704 диапазон 0 — 500 В | шт. | 30 |  |
|  | ОКПД2 26.51.45.110 Прибор для измерений показателей качества и учета электрической энергии PM130P Plus-50Hz-5-H-ACDC-870* | шт. | 2 |  |
|  | ОКПД2 26.20.40.112 Источник питания PHOENIX CONTACT QUINT-PS/1AC/24DC/20* | шт. | 2 |  |
|  | ОКПД2 27.90.52.000 Конденсатор КЕМЕТ MKP C.4C* | шт. | 60 |  |
|  | ОКПД2 27.33.11.160 Выключатель концевой ВП 19М-21Б-421-67 У2.16 | шт. | 40 |  |
|  | ОКПД2 26.51.70.110 Блок контроля температуры Термодат 11МЗТ1* | шт. | 2 |  |
|  | ОКПД2 27.11.61.120 Программируемый логический контроллер (ОВЕН. ПЛК110 [М02] программируемый контроллер для средних систем ПЛК110-220.60.Р-М)* | шт. | 1 |  |
|  | ОКПД2 27.11.61.120 Реле промежуточно-указательное РЭПУ-12М-211-1-У3 | шт. | 4 |  |
| *Поставка эквивалентов не допускается, т.к. закупаемая продукция будет устанавливаться в оборудование системы возбуждения гидрогенераторов иностранного производства и шкафы релейной защиты и измерений, уже эксплуатируемые Заказчиком |  |  |  |  |

# 2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора

Окончание поставки продукции: в течение 91 календарного дня со дня, следующего за днем заключения Договора**

Поставка продукции осуществляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.

**Участник в своем предложении должен указать конкретный срок поставки продукции в рамках срока, требуемого Заказчиком

# 2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 2. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2 27.11.61.120 Поставка запасных частей и комплектующих для ремонта оборудования релейной защиты

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Манометр показывающий сигнализирующий | ДМ2005СгУ2-1.0MPa-Ф-G1/2; Р = 0...1 МПа; КТ 1,5; 160 мм; штуцер радиальный, задний фланец, резьба G1/2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Манометр показывающий сигнализирующий | ДМ2010Сг; Р = 0...1 МПа; КТ 1,5; 100 мм; штуцер радиальный, без фланца, резьба G1/2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Термопреобразователь* | ТСМ 9203-15 У2; 250мм диапазон измеряемых температур, °C -50...+180 номинальная статическая характеристика 50М, 100М класс допуска В, С время термической реакции, с 8 - для 06, 30 - для 08 степень защиты от пыли и воды IP55 материал защитной арматуры ст. 12Х18Н10Т номинальное значение α, °Cˉ¹; (W100) 0.00428 (1.4280) диапазон условных давлений, МПа 0.4 - для 06, 0.1 - для 08 устойчивость к вибрации Группа исп. N3 вид климатического исполнения У2, Т2 масса, кг, не более 0.11...4.00 средняя наработка до отказа, ч 100000 Измерения температуры: жидких и газообразных сред, твердого тела, воздуха грузовых изотермических вагонов. В комплекте с маслобензостойким кабелем. Температура применения до +220 °С. Способ крепления: - Неподвижный штуцер - Фланец - Спец. гнездо | Согласие с требованием | - |  |
|  | Амперметр | Э42704; диапазон 0 — 150 А; 150/5 А; «красная черта» 150 А; класс точности 1,5; размер 72х72мм; вертикальное положение | Согласие с требованием | - |  |
|  | Амперметр | Э42704; диапазон 0 — 300 А; 300/5 А; «красная черта» 300 А; класс точности 1,5; размер 72х72мм; вертикальное положение | Согласие с требованием | - |  |
|  | Амперметр | Э42704; диапазон 0 — 500 А; 500/5 А; «красная черта» 140 А; класс точности 1,5; размер 72х72мм; вертикальное положение | Согласие с требованием | - |  |
|  | Амперметр | Э42704; диапазон 0 — 500 А; 500/5 А; «красная черта» 250 А; класс точности 1,5; размер 72х72мм; вертикальное положение | Согласие с требованием | - |  |
|  | Амперметр | Э42704; диапазон 0 — 600 А; 600/5 А; «красная черта» 600 А; класс точности 1,5; размер 72х72мм; вертикальное положение | Согласие с требованием | - |  |
|  | Амперметр | Э42704; диапазон 0 — 800 А; 800/5 А; «красная черта» 800 А; класс точности 1,5; размер 72х72мм; вертикальное положение | Согласие с требованием | - |  |
|  | Амперметр | Э42704; диапазон 0 — 800 А; 800/5 А; «красная черта» 450 А; класс точности 1,5; размер 72х72мм; вертикальное положение | Согласие с требованием | - |  |
|  | Амперметр | Э42704; диапазон 0 — 1000 А; 1000/5 А; «красная черта» 680 А; класс точности 1,5; размер 72х72мм; вертикальное положение | Согласие с требованием | - |  |
|  | Амперметр | Э42704; диапазон 0 — 1000 А; 1000/5 А; «красная черта» 800 А; класс точности 1,5; размер 72х72мм; вертикальное положение | Согласие с требованием | - |  |
|  | Амперметр | Э42704; диапазон 0 — 1500 А; 1500/5 А; «красная черта» 600 А; класс точности 1,5; размер 72х72мм; вертикальное положение | Согласие с требованием | - |  |
|  | Вольтметр | Ц42704 диапазон 0 — 500 В; «красная черта» 410 В; класс точности 1,5; размер 72х72мм; вертикальное положение | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прибор для измерений показателей качества и учета электрической энергии* | SATEC PM130P Plus-50Hz-5-H-ACDC-870 Iвх=0...5А; Uвх=100В. Измерения: - напряжения, тока, частоты; - тока нейтрали; - мощности (активной, реактивной, полной); - коэффициента мощности cosφ общего и пофазно; - среднего тока 3-фаз, среднего напряж. 3-фаз. - определение несимметрии токов и напряжений, порядка чередования фаз. Установка часов и метки времени (с модулем TOU+4DI). Регистрация максимумов и минимумов с присвоением метки времени. Контроль 16 программируемых уставок (мониторинг превышения заданных значений). Специальные модификации частоты 25/50/60/400 Гц. Количество фаз — 3 Количество тарифов — 12 Напряжение электропитания: - 220В DC, 24В DC, 220В AC, 48В DC, 110В DC Номинальное линейное напряжение в цепях измерения - 380В, 100В Класс точности - 0,5 Поддержка АСКУЭ/АСТУЭ Межповерочный интервал - 14 лет Диапазон рабочих темп., °С - от -40°C до +70°C Способ крепления - щитовой Тип прибора - цифровой Протокол передачи - Modbus, МЭК 60870-5-101/104, DNP 3,0 Частота - 50 Гц Тип индикатора - светодиодный дисплей Аналоговые входы - Нет Тип интерфейса - RS-232, RS-485, Ethernet Наличие экрана - Да Расчет показателей качества электроэнергии - Да Номинальный ток в цепях измерения - 1А, 5А Размеры не более, ШxВxГ, мм - 114х114х109 Вес не более, кг - 0,7 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Источник питания* | PHOENIX CONTACT QUINT-PS/1AC/24DC/20 Габариты не более ШхВхГ, мм - 90х130х125. Диапазон входных напряжений - 85 В AC ... 264 В AC, 90 В DC ... 350 В DC. Выходное номинальное напряжение - 24 В DC. Диапазон настройки выходного напряжения - 18 В DC ... 29,5 В DC (>24 В DC, ограничение по постоянной мощности). Номинальный ток на выходе - 20 А. POWER BOOST - 26 А. Selective Fuse Breaking - 120 A (12 мс) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Конденсатор* | КЕМЕТ MKP C.4C, code C4CAYUD3220AA3J, 0,22 μF, Un=3000 V-, Urms=750 V~, -40...+85С | Согласие с требованием | - |  |
|  | Выключатель концевой | ВП 19М-21Б-421-67 У2.16 Материал корпуса – силумин (алюминиево- кремниевый сплав); Степень защиты IP - IP67 ; Тип элемента управления – роликовый толкатель; Высота датчика - 157 мм; Длина датчика — 46 мм; Ширина датчика - 62 мм; Кол-во нормально замкнутых (НЗ) контактов — 2; Кол-во нормально разомкнутых (НО) контактов — 2; Номинальный рабочий ток Ie при AC- 15, 230 В - 10 А; Номинальный рабочий ток Ie при DC-13, 230 В — 10 А. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Блок контроля температуры* | Термодат 11МЗТ1 Входы - четыре или восемь входов для термосопротивлений; Выходы - 4 реле на блоке индикации и управления; Напряжение питания - Номинальное ~ 220В, допустимое ~160…250В; Диапазон температур эксплуатации - От -30°С до 40°С; Корпус - для щитового монтажа; Двухстрочный алфавитно-цифровой дисплей; Габариты - Лицевая панель не более96х96мм, глубина не более 92мм, вырез в щите не более 92х92мм - активный контур защиты от электромагнитного поля трансформатора, - функция интеллектуального мониторинга, - диагностика показаний датчиков FCD | Согласие с требованием | - |  |
|  | Программируемый логический контроллер* | ОВЕН ПЛК110-24.30-ТЛ Контроллер для телеметрии и диспетчеризации, 18 DI, 12 DO (реле 1 3А), 24В, RS-485=2 шт, RS-232, RS-232-Debug, Ethernet 100 Base-T Вычислительные ресурсы - 400 МГц, процессор - 128 кБайт+3 МБ (размер heap варьируется), ОЗУ – 6 МБ, FLASH-диск ПЛК – есть, EmbOS Segger - ОС реального времени, Интерфейсы - RS-232, RS-232 Debug, RS-485 (1 или 2), Ethernet, USB Device, USB Host, работа по беспроводным сетям – SMS, CSD, GPRS, питание 5 В в RS-232 есть, источник питания для часов RTC - заменяемая стандартная батарейка CR2032, источник питания для Retain - используется MRAM, ведение архивов на USB Flash - до 8 ГБ, быстрые входы - есть, 100 кГц, быстрые выходы - до 100 кГц | Согласие с требованием | - |  |
|  | Реле промежуночно-указательное | РЭПУ-12М-211-1УЗ 220В, 50 Гц | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, дом 1/2. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия поставки | - Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. - Продукция без обязательных сопроводительных документов, указанных в п.4.1. настоящей Таблицы, не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. - Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке | Продукция должно быть упаковано в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать защиту продукции от загрязнения и обеспечивать его сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать нормативно-техническим документам и исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем комплектации | На всю поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, сертификаты соответствия продукции, а также инструкции по эксплуатации и хранению от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки национальный режим не предоставляется. В соответствии с Формой Коммерческого предложения (включая Структуру НМЦ) (Форма 3), приведенной в отдельном файле в составе Документации о закупке, устанавливается ограничение поставки товаров, происходящих из иностранных государств / преимущество товаров российского происхождения. | Согласие с требованием | Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме) |  |
| - 5.2. | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка бывших в употреблении, контрафактных и восстановленных запасных частей и комплектующих. | Согласие с требованием | - |  |

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в Документации о закупке.

### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на упаковку, транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.