Приложение 5

Требования по обеспечению безопасности информации

Порядок создания подсистемы информационной безопасности, построение этапов работ, а также разработка технической и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения».

При создании системы учета электроэнергии до ее ввода в опытную эксплуатацию должны быть реализованы мероприятия обеспечения информационной безопасности:

- разработка, выбор и применение мер и средств программно-технической защиты информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания;

- оценка соответствия мер и средств программно-технической защиты информационных ресурсов на соответствие требованиям по безопасности информации в соответствии с действующим законодательством, а также ВНД и ОРД ПАО «Россети Московский регион» и ПАО «Россети»;

- обеспечить создание подсистемы информационной безопасности информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации (инфраструктуры системы учета электроэнергии нижнего уровня);

- обеспечить интеграцию создаваемой подсистемы информационной безопасности инфраструктуры системы учета электроэнергии нижнего уровня с подсистемой информационной безопасности информационно - вычислительного комплекса верхнего уровня автоматизированной системы учёта электроэнергии в распределительных сетях на базе ПО «Пирамида-Сети» (АСУЭ РЭС).

Участник торгово-закупочной процедуры или член коллективного участника должен отвечать следующим требованиям по наличию:

- Лицензии ФСТЭК на деятельность  по технической защите конфиденциальной информации согласно пп. б), д), е) ст.4 Положения введенного Постановлением Правительства РФ 2012 года № 79;

- Лицензии ФСБ на осуществлении работ по пунктам 2, 3, 8, 9, 14, 23 «Перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств».

Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по обеспечению безопасности информации в соответствии со следующими требованиями.

| № п/п | Наименование требования | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | В интеллектуальной системе учета для пользователей интеллектуальной системы учета должны быть реализованы функции: | п. 9 1.6.1.Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 N 890 |
| 1.1. | - передачи данных о параметрах настройки и событиях, зафиксированных прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета; |  |
| 1.2. | - оповещение о возможных недостоверных данных, поступающих с приборов учета в случае срабатывания индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета, воздействия магнитным полем на элементы прибора учета, неработоспособности прибора учета вследствие аппаратного или программного сбоя, его отключения (после повторного включения), перезагрузки. |  |
| 2. | Данные об изменении параметров настройки и о событиях, зафиксированных компонентами интеллектуальной системы учета и прибором учета электрической энергии, должны содержать дату и время возникновения соответствующих изменений и (или) событий и (или) их окончания. | п. 25 Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 N 890 |
| 3. | Принимаемые меры по защите интеллектуальной системы учета и содержащейся в ней информации должны в том числе обеспечивать: | п. 42 Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 N 890 |
| 3.1. | - механизмы идентификации и аутентификации по логину и паролю в каждом из компонентов и элементов интеллектуальной системы учета с обязательной фиксацией в интеллектуальной системе учета информации о неверном вводе пароля |  |
| 3.2. | - предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой и хранимой в интеллектуальной системе учета и приборах учета электрической энергии, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации; |  |
| 3.3. | - недопущение воздействия на технические и программные средства обработки информации, в результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование интеллектуальной системы учета |  |
| 4. | Идентификация ПУ проводиться по уникальным логическим именам, размером не более 16 байт (первые три символа которого, должны содержать 3-х байтовый код производителя, присваиваемый ассоциацией DLMS) | п. 6.2. СТО 34.01-5.1-006-2023 |
| 5. | Для типа соединения «Публичный клиент» должен использоваться идентификатор клиента равный 16. Для этого типа соединения разрешены только операции чтения. Криптографическая защита информации не применятся.. Уровень преобразования при установлении соединения с ПУ используется самый низкий. | п. 6.3.3. СТО 34.01-5.1-006-2023 |
| 6. | Для типа соединения «Считыватель показаний» должен использоваться идентификатор клиента равный 32. Для этого типа соединения разрешены операции чтения, селективной выборки, а также разрешено выполнение определенных действий. Применение криптографической защиты информации в соответствии с п. 10.3. Уровень преобразования при установлении соединения с ПУ используется низкий. | п. 6.3.4. СТО 34.01-5.1-006-2023 |
| 7. | Для типа соединения «Конфигуратор» должен использоваться идентификатор клиента равный 48. Для этого типа соединения разрешены операции записи, чтения, селективной выборки, а также разрешено выполнение действий. Применение криптографической защиты информации в соответствии с п. 10.3. Уровень преобразования при установлении соединения с ПУ используется высокий (п. 10.3.3). | п. 6.3.5. СТО 34.01-5.1-006-2023 |
| 8. | Изменение пароля или ключа шифрования. | п. 7.3.12. СТО 34.01-5.1-006-2023 |
| 9. | Настройки оптопорта [IEC Local Port Setup] | п. 7.3.14. СТО 34.01-5.1-006-2023 |
| 10. | Требования по управлению режимами отключения ПУ [Disconnect Control] | п. 7.3.19. СТО 34.01-5.1-006-2023 |
| 11. | Объекты класса «Настройки безопасности» предназначены для хранения параметров доступа к данным | п. 7.3.20. СТО 34.01-5.1-006-2023 |
| 12. | Низкий уровень безопасности - доступ к ПУ осуществляется через процедуру аутентификации доступа основанную на явной передаче пароля. Соединение с ПУ устанавливается только в случае верного пароля. Низкий уровень безопасности используется для соединения типа «Считыватель показаний». Смена пароля в ПУ осуществляется путем записи атрибута 7 объекта 0.0.40.0.0.255, ИК: 15 при соединении типа «Конфигуратор» | п. 10.3.2. СТО 34.01-5.1-006-2023 |
| 13. | Смена мастер ключа производится по объекту 0.0.43.0.2.255 метод 2 | п. Д.5 Приложения Д СТО 34.01-5.1-006-2023 |
| 14. | Чтение параметров ПУ по безопасности информации в режиме "Считыватель" и "Конфигуратор" | Приложение И. СТО 34.01-5.1-006-2023 |
| 15. | Очистка журналов событий безопасности | Приложения Г и Д. СТО 34.01-5.1-006-2023 |
| 16. | При выборе средств защиты информации, в том числе сопутствующего встроенного программного обеспечения, должно учитываться возможное наличие ограничений со стороны разработчиков (производителей) или иных лиц на применение программных или программно-аппаратных средств на всей территории Российской Федерации | п.3.3. Типового технического задания на организацию системы учета электроэнергии |
| 17. | Руководство пользователя должно содержать описание: - режимов работы программного обеспечения; - принципов безопасной работы; - функций и интерфейсов функций средства, доступных каждой роли пользователей; - параметров (настроек) безопасности, доступных каждой роли пользователей, и их безопасных значений; - типов событий безопасности, связанных с доступными пользователю функциями; - действий после сбоев и ошибок эксплуатации. | Требование ПАО «Россети» |
| 18. | Руководство администратора должно содержать описание: - действий по приемке поставленного оборудования; - действий по безопасной установке и настройке; - действий по реализации функций безопасности среды функционирования. | Требование ПАО «Россети» |
| 19. | Не допускается влияние аппаратных устройств (микросхем) на выполнение функций безопасности и (или) на реализацию угроз безопасности информации | Требование ПАО «Россети» |
| 20. | Аппаратная платформа программно-технического средства должна соответствовать структурной и функциональной схемам, а также сведениям, приведенным в технических условиях на оборудование | Требование ПАО «Россети» |
| 21 | Устранение разработчиком на безвозмездной основе недостатков ПО в течение срока, на который передается неисключительное право использования ПО | Требование ПАО «Россети» |
| 22. | Направление информации о выявленной уязвимости в Банк данных угроз ФСТЭК России в течение 3 рабочих дней с даты выявления уязвимости в своем ПО или программно-аппаратном средстве в соответствии с положениями Методического документа «Регламент включения информации об уязвимостях программного обеспечения и программно-аппаратных средств в Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России», утвержденного ФСТЭК России 26.06.2018 г. | Требование ПАО «Россети» |
| 23. | Поиск в доступных источниках информации о недостатках средства, в том числе о недостатках в компонентах средства, заимствованных у сторонних изготовителей | Требование ПАО «Россети» |
| 24. | ИВКЭ должен размещаться в металлическом шкафу оснащенным охранной сигнализацией. ИВКЭ должен регистрировать в электронном журнале дату и время срабатывания охранной сигнализации. | Требование ПАО «Россети» |
| 25. | Разработчик ПО должен установить в отношении исходного кода\текста программы режим конфиденциальности. | Требование ПАО «Россети» |
| 26. | Идентификация и аутентификация пользователя должна выполняться до выполнения любых действий по доступу в информационную систему или до выполнения действий администратором по управлению | Требование ПАО «Россети» |
| 27. | Должна быть реализована политика дискреционного и (или) ролевого управления доступом | Требование ПАО «Россети» |
| 28. | Установка ПО (компонентов ПО) должно проводиться только администратором | Требование ПАО «Россети» |
| 29. | Реализация дискреционного и (или) ролевого управления доступом на основе списков управления доступом (матрицы управления доступом) и (или) ролей | Требование ПАО «Россети» |
| 30. | Должна быть предусмотрена обязательная процедура изменения начальной аутентификационной информации администратора\пользователей информационной системы/ОС | Требование ПАО «Россети» |
| 31. | Атрибутами безопасности, функциями безопасности, данными событий безопасности и параметрами функций безопасности информационной системы/ОС должен управлять только администратор | Требование ПАО «Россети» |
| 32. | Аутентификационная информация и информация событий безопасности должны быть защищены от неправомерного доступа к ним и раскрытия | Требование ПАО «Россети» |
| 33. | Должен осуществляться постоянный контроль и проверка правомочности обращений субъектов доступа к объектам доступа | Требование ПАО «Россети» |
| 34. | Должна быть обеспечена блокировка доступа в случае превышения неудачных попыток аутентификации администратора\пользователя | Требование ПАО «Россети» |
| 35. | Должна быть обеспечена надежность меток времени при регистрации событий безопасности | Требование ПАО «Россети» |
| 36. | Администратору должна быть доступна\предоставлена вся информация событий безопасности | Требование ПАО «Россети» |
| 37. | Должно быть обеспечено блокирование загрузки информационной системы\ОС при выявлении попыток загрузки нештатной операционной системы | Требование ПАО «Россети» |
| 38. | Должно быть обеспечено выполнение перезагрузки информационной системы\ОС при выявлении попыток обхода средства доверенной загрузки | Требование ПАО «Россети» |
| 39. | Тестирование (самотестирование) функций безопасности информационной системы\ОС, проверки целостности и целостности данных (параметров) информационной системы\ОС, в том числе метрологического ПО, должна проводиться при загрузке информационной системы\ОС и на периодической основе | Требование ПАО «Россети» |
| 40. | Информация событий безопасности должна быть защищена от несанкционированного удаления или модифицирования | Требование ПАО «Россети» |
| 41. | Регистрация событий безопасности должна проводится непрерывно | Требование ПАО «Россети» |
| 42. | Выполнение управляющих команд должно регистрироваться | Требование ПАО «Россети» |
| 43. | Должна быть обеспечена возможность передачи электронных журналов с событиями безопасности для внешнего хранения | Требование ПАО «Россети» |
| 44. | Должна быть обеспечена идентификация и аутентификация субъектов межсетевого взаимодействия | Требование ПАО «Россети» |
| 45. | Должно быть обеспечено блокирование сетевых запросов и трафика, несанкционированно исходящих из информационной системы и (или) входящих в информационную систему, путем фильтрации информационных потоков | Требование ПАО «Россети» |
| 46. | Непосредственное взаимодействие пользователей прикладного программного обеспечения с ОС (в случае применения) должно быть исключено | Требование ПАО «Россети» |
| 47. | Должен быть обеспечен автоматический запуск прикладного программного обеспечения при старте | Требование ПАО «Россети» |
| 48. | Должно быть обеспечено восстановление штатного режима функционирования информационной системы/ОС без потери данных функций безопасности | Требование ПАО «Россети» |
| 49. | Должно быть обеспечена информационное взаимодействие с между информационно-вычислительным комплексом и прибором учета электроэнергии по защищенным протоколам связи | Требование ПАО «Россети» |
| 50. | Авторские права или права иного правообладателя не должны нарушаться в ДЗО ПАО «Россети» при использовании программного обеспечения и баз данных, входящее в состав комплекта поставки. | Требование ПАО «Россети» |
| 51. | ДЗО ПАО «Россети» должны иметь возможность без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить эти действия, если они необходимы для расследования компьютерных инцидентов | Требование ПАО «Россети» |
| 52. | Направление обновлений ДЗО ПАО «Россети» (потребителям) с обеспечением подлинности и целостности обновлений ПО за счет применения электронной подписи | Требование ПАО «Россети» |
| 53. | Самостоятельное тестирование (испытание) доработанного ПО или его отдельных компонентов на предмет устранения влияния обновлений ПО на его функции безопасности, подтверждение устранения уязвимостей, невнесения новых уязвимостей в ПО путем информирования Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» | Требование ПАО «Россети» |
| 54. | Разработка безопасного ПО должна проводиться в соответствии с Руководством по разработке безопасного ПО. Руководство по разработке безопасного ПО должно быть утверждено руководством организации, издано и доведено до сведения всех сотрудников организации, имеющих отношение к разработке безопасного ПО | Требование ПАО «Россети» |