# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 26.30.50.170 Поставка системы контроля управления доступом для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск (этап 2.1)

(Лот № 0084-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.30.50.170 Поставка системы контроля управления доступом для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск (этап 2.1) (далее – продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

№ 1510-125-2024 от 13.02.2025 «Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Контроллер сетевой СКУД для управления двумя двухсторонними дверями или четырьмя односторонними дверями, или двумя турникетами, или двумя шлагбаумами. Возможность подключения до четырех считывателей., Elsys-NG-800-DIN, ГК «ТвинПро» | шт. | 2 |
|  | Мультиформатный считыватель карт доступа., Elsys-SW20-MF Black, ГК «ТвинПро» | шт. | 6 |
|  | Мультиформатный хладостойкий считыватель карт доступа., Elsys-SW18-MF, ГК «ТвинПро» | шт. | 4 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.-1.3 | Поставка системы контроля управления доступом для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск (этап 2.1) | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней |

Таблица 2.4. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.3. Таблицы 2.1): ОКПД2 26.30.50.170 Поставка системы контроля управления доступом для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск (этап 2.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1.1 | Контроллер сетевой СКУД для управления двумя двухсторонними дверями или четырьмя односторонними дверями, или двумя турникетами, или двумя шлагбаумами. Возможность подключения до четырех считывателей., Elsys-NG-800-DIN, ГК «ТвинПро» |  | ГК «ТвинПро» | Тип | Контроллер сетевой |
|  |  |  |  | Количество управляемых объектов | двумя двухсторонними дверями или четырьмя односторонними дверями, или двумя турникетами, или двумя шлагбаумами |
|  |  |  |  | Для крепления на DIN рейку | Да |
| 1.2 | Мультиформатный считыватель карт доступа., Elsys-SW20-MF Black, ГК «ТвинПро» |  | ГК «ТвинПро» | Поддерживаемые типы идентификаторов | Mifare (Classic 1k / 4 k, Ultralight) |
|  |  |  |  | Расстояние считывания | 3-6 см |
|  |  |  |  | Выходной интерфейс | Wiegand-26, Wiegand-42, Touch Memory |
|  |  |  |  | Индикация | Двухцветный (красный/зелёный) светодиод, зуммер |
|  |  |  |  | Цвет корпуса | Черный (Black) |
|  |  |  |  | Ток потребления | Не более 50 мА |
| 1.3 | Мультиформатный хладостойкий считыватель карт доступа., Elsys-SW18-MF, ГК «ТвинПро» |  | ГК «ТвинПро» | Поддерживаемые типы идентификаторов | EM-Marin, HID ProxCard II, MIFARE, смартфон как мобильный идентификатор (BLE или NFC) |
|  |  |  |  | Выходной интерфейс | Wiegand (Wiegand-26, Wiegand-32, Wiegand-33, Wiegand-34, Wiegand-34 HID, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42, Wiegand-44, Wiegand-48, Wiegand-56, Wiegand-58, Wiegand-64, Touch Memory, Elsys Secured Wiegand (ES-Wiegand) |
|  |  |  |  | Индикация | Многоцветный (RGB) светодиод, зуммер |
|  |  |  |  | Цвет и материал корпуса | Силуминовый корпус светло-серого цвета (RAL 7035) с пластиковой вставкой черного цвета |
|  |  |  |  | Ток потребления | Не более 150 мА |
|  |  |  |  | Расстояние считывания | EM-Marin - до 6 см, HID ProxCard II - до 4 см, MIFARE, NFC - до 4 см, BLE - до 15 м (в зависимости от настроек) |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 680015, Россия, Хабаровск, ул. Узловая 15А, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4 |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 89617400875 |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  |