Технические требования на выполнение работ

«Инженерно-геологические изыскания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС и правобережного сопряжения Чебоксарской ГЭС»

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции:

Инженерно-геологические изыскания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС и правобережного сопряжения Чебоксарской ГЭС.

Цель выполнения работ:

Выполнение проходок и исследование физико-механических свойств грунтов.

1.2.1. Проходка исследовательской скважины на глубину до 30 м и исследование физико-механических свойств грунтов с целью уточнения инженерно-геологического строения тела и основания земляной плотины № 42 Волжской ГЭС и уточнения физико-механических характеристик грунтов.

Результаты инженерно-геологических изысканий будут использованы при проведения поверочных расчетов устойчивости откосов плотины и для сравнения полученных характеристик грунтов с проектными значениями.

1.2.2. Выполнение проходок трех исследовательских скважин на глубину до 15 м (методом сухого бурения), исследование физико-механических свойств грунтов кернов, определение содержания органических веществ в грунте в местах просадок и в прилегающей к просадкам зонах:

-	грунты обратной засыпки в районе шпонок подпорных стенок нижнего бьефа;

-	грунты основания дорог и замощений на площадке перед СПК в зоне посадки/высадки персонала с маршрутного транспорта;

-	грунты обратной засыпки на участке дороги с подъемом в сторону моста верхнего бьефа между СПК и ЧРГСиС (шлюзами).

Результаты инженерно-геологических изысканий будут использованы для разработки математических моделей и выполнения расчетных исследований, направленных на выявление причин и прогноз динамики осадок обратной засыпки оснований дорог и замощений на прилегающей к служебно-производственному корпусу территории правобережного сопряжения.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика:

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Земляная плотина №42 | РФ, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Ленина, д.1а. | Плотина земляная №42, расположена между шлюзами и левым берегом долины р. Волги, длиной 1253 м с шириной по гребню 102,5 м, шириной по подошве 695,6 м. Максимальная высота сооружения – 35,0 м. | Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» |
|  | Правобережное сопряжение здания Чебоксарской ГЭС | РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск ул. Набережная, влд. 34 | Здание ГЭС с 18 агрегатами. Назначение - гидротехническое, водоподпорное инв.№ЧБ000319 | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» |
|  | Дороги и замощения |  | Дороги и замощения - инв.№ЧБ000319\25 |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

1.3.1 Исполнитель на время выполнения работ самостоятельно решает вопросы размещения своего командированного персонала.

1.3.2 В помещениях, предоставленных на безвозмездной основе, Исполнитель своими силами обеспечивает соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с действующим законодательством РФ при размещении персонала, инвентаря и оборудования.

1.3.3 Подрядчик предоставляет Исполнителю по официальному запросу научно-техническую документацию.

Иные требования и сведения общего характера:

    - Исполнитель гарантирует сохранность и неразглашение информации, полученной в результате выполнения работ.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ:

Требования к видам и объемам работ:

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Инженерно-геологические изыскания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС |  |  |
| 1.1 | Колонковое бурение вертикальной скважины диаметром до 160 мм с креплением стенок скважины, геологическим и гидрологическим наблюдением). | м | 30 |
| 1.2 | Отбор проб грунта в процессе бурения скважин | проба | 18 |
| 1.3 | Определение чувствительности скважины (не менее 4 часов) методом налива | опыт | 1 |
| 1.4 | Лабораторные испытания грунта (3 образца на 1 инженерно-геологический элемент, количество слоев грунта не менее 2 количество испытание не менее 3 на один образец) в составе: Плотность частиц грунта, ρs; Плотность сухого грунта, ρd; Плотность грунта при естест. влажн. ρ; Плотность грунта при полном водонасыщ., ρнас; Коэффициент пористости, е; Влажность грунта, w; Угол внутренего трения, φ; Сцепление, С; Коэффициент фильтрации, Кф; Коэффициент Пуассона, ν; Модуль деформации, Е; Угол дилатансии, ψ; Удельный вес при естественной влажности; Удельный вес в водонасыщенном состоянии; Пористость П; Показатель текучести конусу (для связных грунтов); Пластичность - На границе текучести конусу (для связных грунтов); Пластичность - На границе раскатывания конусу (для связных грунтов); Пластичность - Число пластичности конусу (для связных грунтов); Удельное сопротивление конусу (для связных грунтов). | образец | 18 |
| 1.5 | Подготовка технического отчёта по выполненным работам | шт. | 1 |
| 2. | Инженерно-геологические изыскания правобережного сопряжения Чебоксарской ГЭС |  |  |
| 2.1 | Колонковое бурение вертикальной скважины диаметром до 160 мм с креплением стенок скважины, геологическим и гидрологическим наблюдением). | м | 45 |
| 2.2 | Отбор проб грунта в процессе бурения скважин | проба | 18 |
| 2.3 | Определение чувствительности скважины (не менее 4 часов) методом налива | опыт | 3 |
| 2.4 | Лабораторные испытания грунта (3 образца на 1 инженерно-геологический элемент, количество слоев грунта не менее 2 количество испытание не менее 3 на один образец) в составе: Плотность частиц грунта, ρs; Плотность сухого грунта, ρd; Плотность грунта при естест. влажн. ρ; Плотность грунта при полном водонасыщ., ρнас; Коэффициент пористости, е; Влажность грунта, w; Угол внутренего трения, φ; Сцепление, С; Коэффициент фильтрации, Кф; Коэффициент Пуассона, ν; Модуль деформации, Е; Угол дилатансии, ψ; Удельный вес при естественной влажности; Удельный вес в водонасыщенном состоянии; Пористость П; Показатель текучести конусу (для связных грунтов); Пластичность - На границе текучести конусу (для связных грунтов); Пластичность - На границе раскатывания конусу (для связных грунтов); Пластичность - Число пластичности конусу (для связных грунтов); Удельное сопротивление конусу (для связных грунтов). | образец | 54 |
| 2.5 | Подготовка технического отчёта по выполненным работам | шт. | 1 |

Требования к срокам выполнения работ:

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Инженерно-геологические изыскания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС | с даты подписания договора | 15.09.2026 |
|  | Инженерно-геологические изыскания правобережного сопряжения Чебоксарской ГЭС | с даты подписания договора | 30.11.2026 |

Требования к качеству работ:

Наименование работ/этапа работ: Инженерно-геологические изыскания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС и правобережного сопряжения Чебоксарской ГЭС.

- Таблица 4. Требования к качеству работ:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- |
| 1.1.1 | Инженерно-геологические изыскания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС |  | -//- |
| 1.1.1.1 | Общие требования | Колонковое бурение вертикальной скважины диаметром до 127 мм с креплением стенок скважины, геологическим и гидрологическим наблюдением) | Согласие с требованием |
| 1.1.1.2 | Общие требования | Отбор проб грунта в процессе бурения скважин. Выполняется отбор 6 образцов диаметр монолитов грунта не менее 100 мм отбор грунтоносом, пенетрационным способом. | Согласие с требованием |
| 1.1.1.3 | Общие требования | Определение чувствительности скважины (не менее 4 часов) методом налива. | Согласие с требованием |
| 1.1.1.4 | Общие требования | Лабораторные испытания грунта (3 образца на 1 инженерно-геологический элемент, количество слоев грунта не менее 2 количество испытание не менее 3 на один образец) выполняются в соответствии с ГОСТ в рамках в соответствии с п.4 табл. 2 | Согласие с требованием |
| 1.1.2 | Инженерно-геологические изыскания правобережного сопряжения Чебоксарской ГЭС |  | Согласие с требованием |
| 1.1.2.1 | Общие требования | Колонковое бурение вертикальной скважины диаметром до 160 мм с креплением стенок скважины, геологическим и гидрологическим наблюдением) | Согласие с требованием |
| 1.1.2.2 | Общие требования | Отбор проб грунта в процессе бурения скважин. Выполняется отбор образцов диаметр монолитов грунта не менее 100 мм отбор грунтоносом, пенетрационным способом. | Согласие с требованием |
| 1.1.2.3 | Общие требования | Определение чувствительности скважины (не менее 4 часов) методом налива. | Согласие с требованием |
| 1.1.2.4 | Общие требования | Лабораторные испытания грунта (3 образца на 1 инженерно-геологический элемент, количество слоев грунта не менее 2 количество испытание не менее 3 на один образец) выполняются в соответствии с ГОСТ в рамках в соответствии с п.4 табл. 2 | Согласие с требованием |
| 1.1.3 | Общие требования | Исследования выполняются в присутствии и согласовании специалистов Заказчика | Согласие с требованием |
| 1.1.4 | Общие требования | Точки бурения скважин определяются совместно с Заказчиком | Согласие с требованием |
| 1.1.5 | Общие требования | Бурение выполняется буровыми мастерами не менее 5 разряда, образование специальное техническое, опыт работ не менее 5 лет. | Согласие с требованием |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Собственные или привлекаемые материально-технические ресурсы | Использование программ: AutoCAD, Golden Software, | Согласие с требованием |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
|  | Соответствие требованиям | Исполнитель согласовывает результаты выполненной работы с Заказчиком | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Требования к оформлению отчётов | Оформление отчётов должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе» Структура и правила оформления | Согласие с требованием |
|  | Результат работ | Результатом работы является Технический отчет, который должен содержать информацию о целях и задачах исследований, результаты полевых буровых работ, гидрологических наблюдений, лабораторных работ, а также графические приложения. | Согласие с требованием |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- |
|  | Отчетная документация | Техническую отчетность о проведенной работе предоставить на бумажном (в 2-х экз.) и на электронном носителях в форматах *.dwq, *.doc, *.xls и *.pdf. | Согласие с требованием |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- |
|  | Общие требования | - Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985". - СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85»; - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». М., Госстрой России, 2012 г.; - СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ». М., Госстрой России, 1997 г.; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований». М., Госстрой России, 1997 г.; - СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территории зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. - Стандарт организации ПАО «РусГидро» СТО 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования»; - ГОСТ 21.301-2014. Система проектной документации для строительства Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям; - ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация; - ГОСТ 21.302-2013. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям; - ГОСТ 20276.2-2020 Метод испытания радиальным прессиометром; - ГОСТ 30672-2019 Грунты. Полевые испытания. Общие положения; - ГОСТ 20276 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости; - ГОСТ 23278 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости; - ГОСТ 30416-2020 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения; - ГОСТ 5180 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик; - ГОСТ 12248 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости; - ГОСТ 12536 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава; - ГОСТ 20522 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний; - ГОСТ 22733 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности; - ГОСТ 23161 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности. | Согласие с требованием |