Технические требования

«ОКПД2 71.12.13.000 Научно-техническое сопровождение на выполнение инженерно-изыскательских и проектных работ по теме: «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье» (достройка)»

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель выполнения работ	3

1.3. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

Перечень документов, предоставляемых Заказчиком:	3

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.Требования к перечню и объему работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ	5

2.2. Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству выполняемых работ	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4. Требования к участникам                                                                                                           8

Таблица 5. Перечень специальных требований                                                                       8

# Общие сведения

# 1.1. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.13.000 Научно-техническое сопровождение на выполнение инженерно-изыскательских и проектных работ по теме: «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье»  (достройка)»

#### 1.2. Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является научно-техническое сопровождение, связанное с разработкой проекта «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье»  (достройка)», выполняется в целях содействия в обеспечении надежности и механической безопасности принимаемых в ходе проектирования конструктивных решений.

#### 1.3. Существующее положение

Основание для выполнения работ:

- Протокол заседания Совета директоров ПАО "РусГидро" от 01.07.2024 (дата проведения 27.06.2024) № 377;

- Постановление Правительства России №87 от 16.02.2008;

- Изменение нормативной базы.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье. | Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское |

#### 1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

#### Перечень документов, предоставляемых Заказчиком:

1)Задание на проектирование.

2)Результаты инженерных изысканий участка строительства.

3)Результаты обследования построенных зданий и сооружений;

4)Геоподоснова строительной площадки с нанесением контуров проектируемого сооружения, действующих инженерных коммуникаций, окружающей застройки (при их наличии) с предварительно назначенной и расчетной зонами влияния.

5)Разделы проектной документации стадии "П" исследуемого объекта:

- конструктивные решения, в том числе тома с расчетными обоснованиями;

- принятые нагрузки в соответствии с заданием на проектирование, нормативными документами и технической документацией;

- архитектурные решения;

- технологические решения;

- схема планировочной организации земельного участка, ситуационный план прилегающей территории;

- ПОС.

6)Результаты обследований объектов окружающей застройки с присвоением категории технического состояния (при наличии).

7)Иная информация, необходимая для создания расчетных моделей, но не включаемая в состав проектной документации, предоставляемая по запросу Подрядчика

2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

### 2.1.1.Требования к перечню и объему работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка рекомендаций к заданию и программе работ на выполнение инженерных изысканий по обеспечению достоверности и достаточности результатов изысканий. Разработка рекомендаций по материалам изысканий в части необходимых и достаточных объемов для разработки проектной документации. Установление необходимости и участие в разработке и согласовании программ дополнительных и специальных инженерных изысканий. Согласование программ основных и специальных видов инженерных изысканий , (в том числе согласование программ обследований зданий и сооружений). Согласование результатов инженерных изысканий, (в том числе согласование результатов обследований зданий и сооружений). Разработка рекомендаций к техническому заданию на выполнение проектных работ. Согласование технического задания на проведение инженерных изысканий и выполнение проектных работ. Анализ проектной документации на предмет соответствия действующим нормативным документам и заданию на проектирование в части обеспечения требований надежности и безопасности. Выполнение альтернативного расчета на основные и особые сочетания нагрузок (расчет на прогрессирующее обрушение, расчет на аварийные и сейсмические воздействия) для подтверждения надежности и безопасности принятых проектных решений. Проведение альтернативного геотехнического моделирования системы "основание - фундаменты - несущая система" с учетом особенностей технологий строительства, этапов строительства и последовательности производства работ. Численное моделирование (геотехнический прогноз) изменения НДС системы "основание - фундамент - подземная часть - окружающая застройка" с учетом особенностей технологий строительства, этапов строительства и последовательности производства работ. Разработка рекомендаций по учету нагрузок и воздействий на конструкции проектируемых зданий или сооружений. Разработка рекомендаций по назначению аэродинамических коэффициентов. Разработка программы геотехнического мониторинга строящегося объекта. Разработка программы технического мониторинга наиболее ответственных узлов и конструкций на стадии строительства и эксплуатации с применением специальных методов и технических средств раннего выявления и локализации мест изменения НДС конструкций, визуальными и инструментальными методами. Разработка программы НТС строительства. Техническое сопровождение при прохождении государственной экспертизы ( в том числе техническое сопровождение при прохождении государственной экспертизы результатов инженерно-геологических изысканий). | Комплекс работ | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 71.12.13.000 Научно-техническое сопровождение на выполнение инженерно-изыскательских и проектных работ по теме: «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье» (достройка)» | С даты подписания договора | 30.09.2026 |

#### 2.2. Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству выполняемых работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к выполнению Работ |  |
| 1.1. | Общие требования к выполнению Работ |  |
| 1.1.1. | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ необходимо руководствоваться законодательными и нормативными документами Российской Федерации, ведомственными, отраслевыми и корпоративными стандартами, в том числе, но не ограничиваясь: СП 539.1325800.2024, ГОСТ 27751-2014. - Оценка и анализ результатов инженерно-геологических изысканий: - проверка материалов изысканий на соответствие требованиям нормативных документов; - участие в разработке и согласовании программы дополнительных инженерно-геологических изысканий (при необходимости); - составление отчета - Анализ проектной документации на соответствие действующим нормативным документам и заданию на проектирование в части механической безопасности выполняется в соответствии с требованиями СП 539.1325800.2024 (п. 9.3.8). - . Выполнение альтернативного расчета на основные и особые сочетания нагрузок [расчет на прогрессирующее разрушение и (или) на сейсмические воздействия, и (или) на аварийные воздействия] для подтверждения принятых проектных решений в соответствии с требованиями СП 539.1325800.2024 (п. 9.3.2.1 -9.3.2.10) Альтернативное численное моделирование НДС системы "основание - фундамент - подземная часть" с учетом особенностей технологий строительства и последовательности производства работ должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 539.1325800.2024 (п. 9.3.3.1 - 9.3.3.10). - Численное моделирование НДС системы «основание - фундаменты - несущие конструкции - окружающая застройка»: - ознакомление, оценка и анализ представленных проектно-технических и изыскательских материалов на предмет достаточности материалов для проектирования фундаментов и оснований рассматриваемого объекта и соответствие требованиям нормативных документов; - создание расчетной схемы/модели с учетом изменчивости геологического строения основания в плане и по глубине, конструктивных особенностей проектируемого здания, окружающей застройки и пр.; - задание свойств элементов системы; - задание нагрузок и воздействий; - проведение расчетов (при необходимости в несколько итераций, до сходимости результатов "нагрузка - осадка" предыдущей и текущей итераций); - анализ результатов НДС системы на основе построенных изополей и изолиний НДС грунтового массива, в том числе деформаций проектируемого сооружения; - выдача деформационных параметров основания (жесткости) в виде коэффициентов постели под фундаментной плитой (или жесткостей свай) после каждой итерации (приложение нагрузок - получение жесткостей); - проверка принятых проектных решений подземной части сооружения на соответствие действующим в Российской Федерации нормативным документам в области проектирования и строительства оснований и фундаментов; - составление отчета. - Разработка рекомендаций по назначению аэродинамических коэффициентов выполняется в соответствии с требованиями СП 539.1325800.2024 (п. 9.3.5). - Разработка программы геотехнического мониторинга строящегося объекта: - определение состава и периодичности работ в рамках геотехнического мониторинга строящегося здания; - составление программы геотехнического мониторинга. - Разработка программы технического мониторинга наиболее ответственных узлов и конструкций на стадии строительства и эксплуатации: - определение перечня наиболее ответственных узлов и конструкций; - определение состава и методики работ в рамках технического мониторинга; - составление программы технического мониторинга - Разработка программы НТС строительства: - определение состава работ в рамках НТС строительства; - составление программы НТС строительства. - Техническое сопровождение при прохождении государственной экспертизы - предоставление необходимых пояснений, расчетов по запросу экспертов ФАУ «Главгосэкспертиза РФ» - устранение замечаний экспертов относящихся к результату работ Подрядчика. |
| 2. | Требования к результатам работ |  |
| 2.1. | Требования к оформлению документации |  |
| 2.1.1. | При выполнении работ необходимо руководствоваться действующими на момент проектирования законодательными и нормативными документами Российской Федерации, ведомственными, отраслевыми и корпоративными стандартами. Научно-технический отчет содержит результаты в соответствии с требованиями настоящего технического задания. Полный комплект документации передается заказчику на бумажном носителе (в бумажной форме) и в виде электронных документов (в электронной форме). Состав и оформление отчетной документации должны соответствовать нормативным требованиям и быть достаточными для получения положительного заключения государственной экспертизы. Подрядчик передает Заказчику отчет: • на бумажном носителе в 4 экз.; • на электронном носителе в редактируемом и не редактируемом форматах в 1 экз. • расчетные модели в электронном виде на электронном носителе в 1 экз. |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

4. Требования к Участникам.

4.1.Специальные требования изложены в Таблице 5. Перечень специальных требований.

Таблица 5. Перечень специальных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц: - выполняющих инженерные изыскания, - осуществляющих подготовку проектной документации, и иметь право на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. | В составе заявки Участник должен предоставить: - копию действующей выписки из реестра членов СРО в части инженерных изысканий (выданной не ранее одного месяца до даты подачи заявки) по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями. В данной выписке должны содержаться: - сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда, соответствующем предложенной в заявке стоимости выполнения работ (инженерные изыскания) по договору (с учетом НДС); - сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной в заявке стоимости выполнения работ (инженерные изыскания) по договору (с учетом НДС). - копию действующей выписки из реестра членов СРО в части подготовки проектной документации (выданной не ранее одного месяца до даты подачи заявки) по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями. В данной выписке должны содержаться: - сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда, соответствующем предложенной в заявке стоимости выполнения работ (подготовка проектной документации) по договору (с учетом НДС); - сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной в заявке стоимости выполнения работ (подготовка проектной документации) по договору (с учетом НДС). |