Технические требования на выполнение работ

«ОКПД 2: 42.91.20.190 Текущий ремонт

производственных зданий Загорской ГАЭС»

Лот №  __-Рем-2026-ЗагГАЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	8

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	8

2.2.	Требования к качеству работ	9

Таблица 4. Требования к качеству работ	9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	17

5.	Приложения	18

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт организации |
| --- | --- |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ‍ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| ‍СО | Стандарт организации |
| ТТ | Технические требования |
| КРУЭ‍ | Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией |
| ГАЭС‍ | Гидроаккумулирующая электрическая станция |
| ДЭС‍ | Дежурные электрики станции |
| ВОР‍ | Ведомость объемов работ |

#### Наименование закупаемой продукции

«Текущий ремонт производственных зданий Загорской ГАЭС».

#### Цель выполнения работ

Исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 2605/139-50/82-П//ПВП/1 от 29.05.2026:

- п.5: технические помещения № 315, № 425, № 712, № 710-1, кабельной шахты № 12, архива 618/5 не выделены от примыкающих помещений ограждающими конструкциямис нормируемым пределом огнестоякости с заполнением проема соответствующего типа;

- п.10: двери лестничной клетки типа Л-2 (на уровне этажей 5-7) не выполнены в противопожарном исполнении;

- п.21: конструкция перехода между зданиями ГАЭС и зданием СПК при переходе в здание ГАЭС на уровне 2 этажа не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;

- п.29: в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, не предусмотрены на каждом надземном этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлиненной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа;

- п.34; заполнение проемов противопожарной преграды, отделяющей административные помещения МВС от машинного зала водоприемника, не отвечает требованиям по пределу огнестоякости строительных конструкций (окна).

#### Задача выполнения работ

Замена дверей в производственных зданиях на противопожарные в количестве 10 шт.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Текущий ремонт производственных зданий Загорской ГАЭС | Загорская гидроаккумулирующая электростанция (филиал ПАО «РусГидро»- «Загорская ГАЭС»), Российская Федерация, Московская область, Сергиев-Посадский район, пгт Богородское, дом 100 | Здание СПК (Служебно-производственный комплекс (ЗГ200564) Водоприемник (ЗГ200566) здание КРУЭ (900000000029) |  |

#### Существующее положение

В ходе плановой выездной проверки по контролю за исполнением требований пожарной безопасности на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Загорской ГАЭС» выявлены нарушения в части несоответствия трбованиям пожарной безопасности ограждающих конструкций (дверей).

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет подрядчику следующие виды ресурсов и изделий:

1.1.	Электроэнергия.

1.2.	Вода.

1.3.	Дверной блок металлический противопожарный размером 1000*2000 мм, классв EI-60 в количестве 2 шт.

2. Обеспечение содержания сторожевой охраны.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Текущий ремонт производственных зданий Загорской ГАЭС в части замены дверей | Работы выполняются в соответствии с ВОР «Замена дверных блоков в зданиях Загорской ГАЭС» (приложение 1 к настоящим ТТ) |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - ‍ | Текущий ремонт здания СПК Загорской ГАЭС в части замены дверей | с даты следующей за датой заключения договора | 19.03.2027 г. |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1,2,3,4 Таблицы 2):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполняемым Работам: - ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» (приложение 2 к настоящим ТТ); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 15.12.2020 № 903н); -Федеральный закон от 30.12.2009 г №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461); - Правила по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 16.11.2020 № 782н); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.10.2020г. № 753н); - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ от 11 декабря 2020 г. N 884н); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н); 2.9.2.10. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2; - «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» Приказ Минэнерго России (Министерства энергетики РФ) от 25 октября 2017 г. №1013; - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах" - СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.11.2022 г. № 1015/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капремонте объектов капстроительства»; - Инструкция по обращению с отходами производства и потребления (приложение 3 к настоящим ТТ); | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | 1. Строительно-монтажные работы выполняются по акту-допуску в соответствии с ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания». 2. Допуск персонала подрядчика к выполнению работ в соответствии с требованиями методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, утвержденную приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 № 82 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». (приложение 4 к настоящим ТТ). 3. Письмо на допуск персонала подрядных организаций для производства работ на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» направляется согласно образца (приложение 5 к настоящим ТТ) не позднее чем за 5 рабочих дней до фактического приезда. 4. Пропуск персонала подрядных организаций осуществляется в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» (приложение 6 к настоящим ТТ). Письмо на пропуск персонала подрядных и субподрядных организаций направляется не позднее чем за 5 рабочих дней до фактического приезда в соответствии с образцами в приложениях 10 и 10а к Положению о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС». 5. Сканированные копии документов предоставлять согласно перечню и в сроки их предоставления Филиалу подрядной организацией (приложение 7 к настоящим ТТ). 6. В целях обеспечения безопасности при производстве строительно-монтажных работ по ремонту водосбросных лотков до начала производства работ основного периода на каждой строительной площадке выполнить работы подготовительного периода. 7. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Подрядчика. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Организация производства работ | 1. Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика к выполнению работ в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (при работе на территории действующих электроустановок), 2. Разработка, согласование с Заказчиком проекта производства работ (далее - ППР). 3. Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия. 4. Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.). 5. По окончании работ Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории. 6. Образовавшиеся в процессе производства работ отходы, подлежащие передаче специализированным организациям для обезвреживания и утилизации (металлический лом, отработанные технические масла и др.) являются собственностью Заказчика и подлежат удалению самим Заказчиком. 7. Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, не связанной с исполнением работ, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории Филиала, являются собственностью Подрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика. 8. Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов. 9. Подрядчик обеспечивает своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов из мест накопления отходов на территории Заказчика на объекты размещения/захоронения отходов, за исключением отходов, подлежащих обезвреживанию и утилизации, по Договорам Заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ. При этом затраты на погрузку и транспортирование отходов на объекты размещения/захоронения отходов включаются в смету затрат по договору. Количество (тонн), класс опасности отходов указывается в ведомости объема работ по договору. 10. Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки производства работ 11. Подрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства. 12. Оформление исполнительной документации. | Согласие с требованием | - - |  |
| - ‍ | Требования к исполнителю | Исполнитель должен иметь лицензию МЧС на деятельность по монтажу заполнений проёмов в противопожарных преградах в соответствии с требованиями п. 15 ч. 1 ст. 12 ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также п. 8 Перечня из Постановления Правительства РФ № 1128. |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к составу материалов | - Материалы, необходимые для выполнения работ по ремонту закупаются Подрядчиком в соответствии с п.5 табл.4 настоящих требований . - Все поставляемые и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее. 3. Противопожарные двери должны иметь сертификаты о соответствии требованиям пожарной безопасности и паспорта. | - | - Предоставление перечня материалов |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. Результаты входного контроля оформить в журнал. Типовая форма журнала входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования, утверждённая Приказом Минстроя России от 27 декабря 2024 года №950/пр. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Контроль качества выполняемых работ | Операционный контроль строительных процессов и производственных операций при производстве общестроительных работ. Контроль соблюдения технологии производства общестроительных работ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Работы выполняются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1.1. настоящей таблицы требований. 2. Работы выполняются в соответствии с согласованным и утвержденным проектом производства работ (ППР). 3. Все работники, руководители и специалисты должны быть обеспечены своим работодателем средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми нормами. При выполнении работ персонал должен применять СИЗ в обязательном порядке без исключений. 4. Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. 5. Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д. в соответствии с ППР на выполнение соответствующего вида ремонтных работ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ | Замена дверей в здании СПК на противопожарные в количестве 10 шт. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к предоставлению исполнительной документации | В соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» утверждены приказом МЭ России от 25.10.2017г. №1013 (далее Правила организации ТОиР). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструктивные решения | Конструктивные решения должны быть реализованы в соответствии с ВОР | Согласие с требованием |  |  |
|  | ППР | Подрядчик разрабатывает ППР, Заказчик согласовывает и утвержлает до начала раьбот. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к составу документации, передаваемой Заказчику по окончании работ | - Представить Заказчику отчётную исполнительную документацию в соответствии с - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.11.2022 г. № 1015/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капремонте объектов капстроительства»; - «Правилами организации ТОиР» утвержденными приказом МЭ России от 25.10.2017г. №1013. - Отчётные документы, исполнительную документацию в полном объеме по ремонтам представить в оригинале на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в 1 экземпляре в редактируемых форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls и в сканированном виде в формте *pdf, с цветными печатями и подписями. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на результаты работ | Срок гарантии на Результаты работ составляют 3 года с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием | - | - |
| 5. | Требования к применяемым при выполнении работ материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| ‍5.1 | Текущий ремонт помещений здания ГАЭС Загорской ГАЭС в части замены дверей |  | -//- | -//- | -//- |
| ‍5.1.1 | Штукатурка | - Время схватывания штукатурки не менее 80-90 минут; - влагостойкая; - цвет белый; - Теплопроводность не более 0,23 Вт/м °С; - Адгезия не менее 3 кг/см2; - Прочность на сжатие не ниже 25 кг/см2 - Свойства – устойчивость к трещинам, долговечность, экологическая безопасность (подтверждается сертификатом соответствия требованиям стандарта ISO 14024) - Особенность – гипсовая, для машинного нанесения | - | Предоставление перечня материалов | - |
| ‍5.1.2 | Противопожарный дверной блок | - Класс не менее EI-60, цвет серый - Толщина стали не менее 2,5 |  |  |  |
| ‍5.1.3 | Противопожарный оконный блок | - Класс не менее EI-60. |  |  |  |

# Приложения

Приложение № 1: ВОР «Замена дверных блоков в здании СПК Загорской ГАЭС»

Приложение № 2: ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»

Приложение № 3: Инструкция по обращению с отходами производства и потребления

Приложение № 4: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, утвержденную приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 № 82 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»

Приложение № 5: Образец письма на допуск персонала подрядных организаций для производства работ на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

Приложение № 6: Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС», утвержденное приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» от 18.09.2024 № ЗГАЭС/83-830

Приложение № 7: Перечень сканированных копий документов и сроки их предоставления Филиалу подрядной организацией