Запрос технико-коммерческих предложений

для проведения мониторинга цен

по лоту: «ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС»»

АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков по лоту: «ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС»».

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках выполняемых работ) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).

- Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.

- Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- - дату направления предложения;

- - полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

- - юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];

- - контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

- - цену предложения в рублях (без учета НДС).

- Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 09:00 23.07.2026 г.

- Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: KozlovaES@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 346-92-12.

- Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.

Технические требования

для проведения мониторинга рынка

ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта

«Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	4

1.1. Обозначения и сокращения	4

1.2. Наименование закупаемой продукции	5

1.3. Цель выполнения работ и задачи, решаемые в рамках выполнения работ	5

1.4. Существующее положение	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5. Общие требования при проведении мониторинга цен	6

2. Требования к продукции	6

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2. Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3. Состав заявки для мониторинга цен	16

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АБК | Административно-бытовой корпус |
| --- | --- |
| АХП | Административно-хозяйственный персонал |
| ГМО | Гидромеханическое оборудование |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГСО | Гидросиловое оборудование |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ИТР | Инженерно-технические работники |
| КОС | Комплексные очистные сооружения |
| КПП | Контрольно-пропускной пункт |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| Объект | Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС |
| ПО | Программное обеспечение |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СТО | Стандарт организации |
| ТМЦ | Товарно-материальные ценности |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТТ | Технические требования |
| ФЗ | Федеральный закон |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС»

#### Цель выполнения работ и задачи, решаемые в рамках выполнения работ

Разработать эскизный проект «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС», для предварительной оценки технической и экономической возможности осуществления строительства (количества зданий и сооружений, входящих в состав промышленной базы, их компоновку на имеющихся земельных участках, стоимость строительства и временные затраты на его осуществление).

Задачами разработки эскизного проекта является создание наглядной демонстрации объемно-планировочных и фасадных решений, определение технико-экономических показателей промышленной базы, потребности объекта в воде, тепле, электричестве и т.п. для следующих стадий проектирования.

#### Существующее положение

В связи с необходимостью пуска Богучанской ГЭС в промышленную эксплуатацию и оптимизации строительства основных сооружений Богучанской ГЭС из состава объектов пускового комплекса при строительстве гидроузла был исключен хоздвор. Указанный объект предназначался для обслуживания и безопасной эксплуатации гидроузла и включал в себя необходимую инфраструктуру.

Было предусмотрено, что проектная документация «Хозяйственный двор Богучанской ГЭС» передаётся АО «Богучанская ГЭС» для последующей реализации технических решений проекта за счёт бюджета АО «Богучанская ГЭС».

Используемая в настоящий момент производственно-ремонтная база для нужд эксплуатации осталась со времен начала строительства (80-е годы ХХ в.), находится на удалении от гидроузла, морально и технически устарела, не модернизирована и не соответствует требованиям современных норм. Использование старой базы несёт риски наложения штрафных санкций со стороны надзорных органов, требует затрат на содержание и ремонт существующих зданий, обслуживания дорог и спецтехники. Богучанской ГЭС эксплуатируется 14 лет, возникает необходимость проведения не только текущих, но и капитальных ремонтов оборудования и ГТС, что в свою очередь требует наличия современной специализированной базы для нужд эксплуатации.

Исходя из перечисленного, требуется организация строительства промышленной базы для нужд эксплуатации Богучанской ГЭС.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС» | Красноярский край, Кежемский округ, г. Кодинск | Богучанская ГЭС |

#### Общие требования при проведении мониторинга цен

Мониторинг цен не является публичной офертой, по результатам мониторинга цен договор не заключается.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС» | Усл. ед. | 1 |
| 1.1. | Этап 1. Объемно-планировочные решения | Усл. ед. | 1 |
| 1.2. | Этап 2. Технологические решения | Усл. ед. | 1 |
| 1.3. | Этап 3. Архитектурные решения | Усл. ед. | 1 |
| 1.4. | Этап 4. 3-D визуализация объектов промышленной базы эксплуатации Богучанской ГЭС (не менее 3 видов) | Усл. ед. | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС» | Дата, следующая за датой заключения договора | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
| 1.1. | Этап 1. Объемно-планировочные решения | Дата, следующая за датой заключения договора | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
| 1.2. | Этап 2. Технологические решения | Дата, следующая за датой заключения договора | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
| 1.3. | Этап 3. Архитектурные решения | Дата, следующая за датой заключения договора | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
| 1.4. | Этап 4. 3-D визуализация объектов промышленной базы эксплуатации Богучанской ГЭС (не менее 3 видов) | Дата, следующая за датой заключения договора | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Согласие с требованиями | Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения №1 к настоящим техническим требованиям |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1.1. | Состав работ | Этап 1. Объемно-планировочные решения содержат: 1. Изучение и анализ имеющейся технической документации, уточнение деталей проектирования по месту строительства Объекта. 2. Разработку объемно-планировочных решений зданий и сооружений с поэтажными планами, с экспликацией помещений. 3. Разработку характерных разрезов по основным зданиям, дающих представление о внутреннем устройстве объектов. Разработку планировочных решений выполнить с учетом обеспечения нормативной инсоляции и освещенности, оптимальной ориентации окон помещений по сторонам света. Предусмотреть естественное освещение во всех помещениях с постоянным пребыванием людей. Естественное освещение должно соответствовать требованиям «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». Разработку планировочных решений зданий и сооружений выполнить с соблюдением соответствующих требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Этап 2. Технологические решения содержат: 1. Технологические принципиальные схемы расстановки оборудования во всех зданиях и сооружениях проектируемой базы. − выполнить подбор и принципиальную расстановку необходимого технологического оборудования; − определить требуемую площадь складских помещений на основе анализа номенклатуры хранения; − выполнить описание функционирования складских помещений; − определить наличие кран-балок и их грузоподъемность; − определить наличие погрузчиков и их г/п. 2. Пояснительную записку с общими данными и описанием принятых архитектурных, объемно-планировочных и технологических решений. Этап 3. Архитектурные решения содержат: 1. Разработку архитектурных решений фасадов всех зданий проектируемой базы. Архитектурно-строительные решения зданий и сооружений принять с учетом климатических условий района строительства и сейсмических условий площадки строительства. Для отделки фасадов применить современные материалы и решения с целью повышения энергосберегающих, пожаробезопасных и эстетических свойств зданий. При оформлении фасадов зданий, входных групп использовать фирменный стиль АО «Богучанская ГЭС» (демонстрация фирменного стиля предоставляется после заключения договора). Этап 4. 3-D визуализация объектов промышленной базы эксплуатации Богучанской ГЭС (не менее 3 видов) содержит: 1. Разработка комплекта фотореалистических изображений, разработанных с помощью специализированного программного обеспечения 3D редактора: - главный фасад АБК-1 (вид со стороны главного входа); - главный фасад АБК-2 (вид со стороны главного входа); - вид сверху под углом 30-45° (перспектива с птичьего полета) на проектируемую промышленную базу. Деталировка: Выступающие элементы, козырьки, пандусы, двери, окна, элементы благоустройства, озеленения. Панорама «здание-среда» - вписать здания в существующий ландшафт. |  |  |
| 1.1.2. | Требования к составу зданий и сооружений, входящим в инфраструктуру объекта | Здания и сооружения проектируемой «Промышленной базы эксплуатации для нужд «Богучанской ГЭС» предусмотрена к размещению на территориях земельных участков площадью 1 470 894 + 276 812 м2. Титульный список объектов, размещенный на генплане передается Заказчиком Исполнителю после заключения договора. Здания и сооружения основного комплекса: Конструктивная схема зданий АБК-1, АБК-2 - каркасная, монолитный железобетон, вентилируемый фасад. Производственные корпуса, закрытый склад – металлокаркас, сэндвич-панели. 1. Административно-бытовой корпус АБК-1. Многоэтажное современное здание для размещения АХП и ИТР (численность см. приложение №3 к ТТ). Размеры в плане 18,0 х 60,0* м. Этажность* - 5 этажей. Подземный этаж (гаражи, укрытие). АБК-1 должен включать: Офисные помещения для подразделений эксплуатации ГЭС, кабинеты руководителей подразделений, архивные помещения, фельдшерский здравпункт (медпункт), конференц-зал, кабинет программного обучения, столовую, санузлы, помещения для размещения и функционирования охраны, специальную переговорную комнату. В АБК должны быть предусмотрены специализированные помещения для административно-хозяйственного отдела и лаборатории гидротехнических сооружений (для геодезического оборудования, помещения для пайки и др.). Вне охранного контура должна быть предусмотрена автостоянка для сотрудников согласно установленным нормам (СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей»). 2. Производственный корпус автохозяйства (ПКА). Размеры в плане 48,0 х 120,0* м. Этажность* – 1-2 этажа. Комплекс автохозяйства должен быть функционально разделён на стояночные боксы и ремонтную зону, исходя из численного количества легковых, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов (см.приложение №3 к ТТ). Комплекс должен включать посты ТО, ТР, автомойку, бытовые помещения для рабочих обслуживающих подвижной состав предприятия, диспетчерскую, медицинский пункт, цех вулканизации и шиномонтажный, аккумуляторный, сварочный цех, моторный цех, инструментальный цех, токарный цех, электротехнический цех, агрегатный цех, прачечную и иные оборудованные помещения, требуемые для обслуживания подвижного состава. Административно-бытовой блок выполняется встроенным (в объеме основного здания). Ремонтная зона должна быть оборудована кран-балкой г/п 5 т, обслуживаемой с пола. 3. Склады. 3.1 Складское хозяйство закрытого типа: Размеры в плане 48,0 х 180,0* м. Этажность* – 1-2 этажа. Складское хозяйство должно обеспечивать высокомеханизированный прием, хранение, учет и отгрузку материалов и оборудования с максимальной эффективностью использования высотного объема здания. На первом этапе эскизного проектирования (уточнение деталей проектирования по месту строительства Объекта) провести анализ номенклатуры хранения по габаритным размерам, весу и оборачиваемости материалов и оборудования. На основе анализа разработать схему размещения стеллажного оборудования, обеспечивающую максимальную эффективность использования объема здания. Тип стеллажей определить исходя из минимизации занимаемой площади. Состав складского хозяйства (см. приложение №3 к ТТ): − Склад спецодежды; − Склад масел; − Склад шин; − Склад ртутьсодержащих ламп; − Склад аккумуляторных батарей; − Склад бытовой химии; − Склад аварийного запаса материальных средств (запасных частей, резервного оборудования и расходных материалов, согласно СТО 75782411.27.140.0555-2010 «Эксплуатация ГЭС. Планирование и управление аварийным запасом. Методические указания» и СТ-01-2019 «Создание и поддержание неснижаемого запаса материальных средств для ликвидации потенциальных угроз появления и развития аварийных ситуаций»); − Склад противопожарного инвентаря; − Склад электроприборов; − Склад кабельно-проводниковой продукции; − Склад смешанного хранения ТМЦ; − Помещение хранения инструмента и инвентаря; − Помещение электропогрузчика. Административно-бытовой блок выполняется встроенным (в объеме основного здания). 3.2 Складское хозяйство под навесами: На первом этапе эскизного проектирования (уточнение деталей проектирования по месту строительства Объекта) провести анализ номенклатуры хранения с целью минимизации площади складского хозяйства, располагаемого под навесами. Состав складского хозяйства (см. приложение №3 к ТТ): − Склад неликвидов; − Склад приспособлений ГСО; − Склад автотранспортных средств; − Склад запчастей; − Склад газов (навес) Размеры* в плане 16,7 х 12,0 м. Общая площадь* - 200,0 м². Во всех складских зонах должна быть предусмотрена механизированная погрузка и выгрузка материалов, оснащенность механизмами и оборудованием. Предпочтительно погрузчиком. 3.3 Складское хозяйство открытого типа: Состав складского хозяйства (см. приложение №3 к ТТ): − Открытый склад металлопроката ГМО и ГСО; − Открытый склад автотранспорта; − Открытая площадка для временного хранения металлолома. − Площади складского хозяйства открытого типа уточнить на первом этапе эскизного проектирования. 4. Производственный участок обслуживания электротехнического, турбинного и гидротехнического оборудования. 4.1 Административно-бытовой корпус АБК-2. Многоэтажное современное здание для размещения АХП и ИТР (численность см. приложение №3 к ТТ). Размеры в плане 18,0 х 48,0* м. Этажность* - 3 этажа. Подземный этаж (гаражи, укрытие). АБК-2 должен включать: Офисные помещения для подразделений эксплуатации ГЭС, кабинеты руководителей подразделений, архивные помещения, столовую, гардеробные, душевые, санузлы, помещения для размещения и функционирования охраны. Вне охранного контура должна быть предусмотрена автостоянка для сотрудников согласно установленным нормам (СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей»). 4.2 Производственный корпус участка обслуживания электротехнического, турбинного и гидротехнического оборудования. Размеры в плане 24,0 х 150,0* м. Этажность* – 1-2 этажа. Производственный корпус должен быть функционально разделён на турбинный, электротехнический и гидротехнический цех (см. приложение №3 к ТТ). Цеха должны включать бытовые помещения, мастерские, сварочные посты, складские и другие помещения. На первом этапе эскизного проектирования (уточнение деталей проектирования по месту строительства Объекта) уточнить требуемое количество и площади мастерских и складских помещений, необходимость оборудования мастерских кран-балками. 4.3 Складское хозяйство под навесами: На первом этапе эскизного проектирования (уточнение деталей проектирования по месту строительства Объекта) провести анализ номенклатуры хранения с целью минимизации площади складского хозяйства, располагаемого под навесами. Состав складского хозяйства (см. приложение №3 к ТТ): − Склад металлопроката; − Склад готовых столярных изделий; − Склад пиломатериалов. Во всех складских зонах должна быть предусмотрена механизированная погрузка и выгрузка материалов, оснащенность механизмами и оборудованием. 5. Здание электрокотельной** Размеры* в плане 24,0 х 18,0 м. Этажность - 1 эт. Общая площадь - 432,0 м². 6. Охранный контур с КПП**. 7. Трансформаторная подстанция**. 8. Существующие очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, КОС 240 м³/сут.**. 9. Существующее здание пожарного депо на 6 автомобилей. 10. Существующее здание склада пожарного инвентаря и огнегасящих средств с мойкой автомобилей. Ко всем основным зданиям и сооружениям предусмотреть подъезды с твердым покрытием. Уточняющие данные для проектирования приведены в приложениях №2 и 3 к ТТ. По согласованию с Заказчиком состав и наименование сооружений может изменяться. Окончательный состав зданий и сооружений, а также обеспечивающей инфраструктуры, оборудования и границы проектирования уточнить при проектировании. * Числовые значения площадей зданий и помещений, этажность, размеры в настоящем разделе ТТ могут быть скорректированы, исходя из существующих норм и фактических потребностей на первом и втором этапе эскизного проектирования. **Необходимость, достаточность, характеристики и количество уточнить на первом этапе эскизного проектирования. |  |  |
| 1.1.3. | Иные требования к выполнению Работ | Подрядчик уточняет по согласованию с Заказчиком технические решения, которые будут реализованы в документации. При необходимости при разработке документации должны быть проанализированы и максимально учтены материалы обследований и изысканий, выполненных ранее. |  |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  |  |
| 1.2.1. | Общие требования | Установленный противопожарный и внутриобъектовый режимы на предприятии Заказчика являются обязательными для персонала Подрядчика и должны строго выполняться. |  |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
| 1.3.1. | Требования к применяемому ПО | Специализированное программное обеспечение 3D редактора (3D-MAX или аналогичного). |  |  |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
| 1.4.1. | Курирование работ | Заказчик имеет право осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика, не вмешиваясь в его деятельность |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ: |  |  |  |
| 2.1.1. | Требования к результату работ | Результатом работ является согласованный Заказчиком эскизный проект «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС», включая: - объемно-планировочные решения зданий и сооружений с поэтажными планами, с экспликацией помещений, характерные разрезы по основным зданиям, дающие представление о внутреннем устройстве объектов, архитектурные решения зданий (фасады), технологическую принципиальную схему расстановки оборудования, 3D-визуализацию объекта (не менее 3 видов). Эскизный проект Подрядчик оформляет на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». |  |  |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
| 2.2.1. | Порядок приемки результатов работ | Документация предоставляются Заказчику на предварительное согласование не позднее, чем за 10 календарных дней до даты окончания срока выполнения работ. Приемка работ осуществляется в следующем порядке: - по окончании работ Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ (в 2 экз.) с приложением к нему результата работ в соответствии с п. 2.1.1. ТТ. |  |  |
| 2.3. | Требования к оформлению документации |  |  |  |
| 2.3.1. | Объем и состав материалов, передаваемых Подрядчиком Заказчику | Результат работы должен быть представлен: - в электронном виде на электронном носителе в формате PDF; - в редактируемом формате с расширением .dwg, с сохранением не позднее версии 2009 года. |  |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
| 3.1.1. | НТД, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации | Все работы производятся в соответствие с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно - техническими документами. Технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта. Нормативно-правовые документы, определяющие требования к выполняемым Работам: - Градостроительный кодекс РФ; - Земельный кодекс РФ; - Водный кодекс РФ; - РД 153-34.0-21.601-98 Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий; - Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ; - Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2; - СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»; - Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»; - Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г. №458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации. - Трудовой кодекс Российской Федерации; С документами ПАО «РусГидро» можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: www.rushydro.ru |  |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |
| 4.1.1. | Требования к устранению недостатков | Подрядчик устраняет недостатки документации, возникшие по вине Подрядчика, за собственные средства и в согласованные с Заказчиком сроки. |  |  |
| 5. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 5.1.1. | Привлечения субподрядных организаций | Без привлечения субподрядных организаций |  |  |
| 6. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |
| 6.1.1. | Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику после заключения Договора | - Демонстрация фирменного стиля АО «Богучанская ГЭС»; - Титульный список объектов, размещенных на генплане. Вся необходимая документация по запросу Подрядчика предоставляется Заказчиком в электронном виде. |  |  |

# Состав заявки для мониторинга цен

- 3.1. В составе заявки на мониторинг цен необходимо представить Технико-коммерческое предложение по форме приложения №1 к настоящим Техническим требованиям.

- Приложение №1 к ТТ

- Форма «Технико-коммерческое предложение» - начало формы

- На официальном бланке участника

- Технико-коммерческое предложение

- Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга «ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС»,

| - (полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН) |  |
| --- | --- |
|  | - , |
| - (юридический адрес) |  |
|  | , |
| - (почтовый адрес) |  |
|  | , |

- (контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

- согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки выполнения работ и условия оплаты, и сообщаю следующее:

| Стоимость работ, без НДС, руб. | - 00 000 000,00 руб. (сумма прописью) |
| --- | --- |

| - должность | - подпись, печать | - (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

- конец формы

Приложение №2 к ТТ

Приложение №3 к ТТ