Приложение 1

к Приказу Филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»

от ______.2026 №ЗГЭС/84-_____

ИНСТРУКЦИЯ

по обращению с отходами

2026г.

г. Зея

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Термины и определения | 4 |
| 3. | Обращение с отходами | 6 |
| 3.1. | Накопление отходов IV и V класса опасности | 7 |
| 3.2. | Накопление ТКО | 7 |
| 3.3. | Накопление бумажных отходов | 8 |
| 3.4. | Накопление отходов на открытых площадках | 8 |
| 4. | Учет в области обращения с отходами | 8 |
| 5. | Обязанности лиц, ответственных за деятельность по обращению с отходами | 9 |
| 6. | Взаимодействие с подрядными организациями | 10 |
| 6.1. | Общие требования | 10 |
| 6.2. | Типовые требования в области обращения с отходами для технических требований по договорам ремонтов | 10 |
| 6.3. | Дополнительные типовые положения к договорам подряда в части закрепления ответственности на извлекаемые из водных объектов отходы | 11 |
| 7. | Взаимодействие с арендаторами | 13 |
| Приложение 1 – Перечень образующихся видов отходов, подлежащих учету |  | 14 |
| Приложение 2 - Требования к обращению с отходами в филиале |  | 18 |
| Приложение 3 — Требования при обращении с ломом и отходами черных и цветных металлов и организации мест накопления лома и отходов черных и цветных металлов в Группе РусГидро |  | 29 |
| Приложение 4 - План-схемы мест накопления отходов |  | 40 |
| Приложение 5 - План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с отходами |  | 44 |
| Приложение 6 — Общие рекомендации по упаковке отходов I, II класса опасности |  | 45 |

- 1. Общие положения

Инструкция по обращению с отходами (далее Инструкция) разработана в  соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федерального закона РФ от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Приказа Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами".

- Постановления Правительства РФ от 28.12.2020 N 2314 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде".

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

- Приказа Минприроды России от 11.06.2021 N 399 "Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I - V классов опасности".

- Приказа Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов".

- Распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

- Постановления Правительства РФ от 07.03.2025 N 293 "О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами".

Целью создания Инструкции является соблюдение требований природоохранного законодательства при обращении с отходами, минимизация неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье людей, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами.

Инструкция определяет порядок работы в сфере обращения с отходами для работников филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» (далее филиал), подрядных организаций и арендаторов. Предназначена для организации контроля за накоплением отходов на территории филиала.

В инструкции применены следующие сокращения:

СЭ – Служба эксплуатации;

ОМТО – Отдел материально-технического обеспечения;

СРЗАиМ - Служба релейной защиты, автоматики и метрологии;

ССИиТС - Служба связи, информационных и технологических систем;

ПТС - Производственно-техническая служба;

ОС – Оперативная служба;

УК – «Участок «Котельная»;

Инженер по охране окружающей среды (эколог) – эколог;

РСЛ – ртутьсодержащие лампы;

ТКО – твердые коммунальные отходы.

Бумажные отходы - отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства.

АКБ - аккумуляторные батареи.

Лицензия – лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Лицензия по металлолому – лицензия на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

89-ФЗ - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

ОРО – объект размещения отходов, внесенные в государственный реестр объектов размещения отходов.

Программа ПЭК – программа производственного экологического контроля.

ФККО — Федеральный классификационный каталог отходов.

ППР — Проект производства работ

НВОС - объект негативного воздействия на окружающую среду.

- 2. Термины и определения

Отходы производства и потребления (далее - отходы) –  вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ.

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов - складирование отходов в целях утилизации, обезвреживания, захоронения, которое осуществляется в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом №89-ФЗ.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов для производства из их органической части искусственных грунтов и твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 Федерального закона №89-ФЗ (энергетическая утилизация).

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов, в том числе отходов недропользования (за исключением объектов хранения вскрышных и вмещающих горных пород, которые подлежат использованию в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-I «О недрах»), и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

Сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Транспортирование отходов - перевозка отходов автомобильным, железнодорожным, воздушным, внутренним водным и морским транспортом в пределах территории Российской Федерации, в том числе по автомобильным дорогам и железнодорожным путям, осуществляемая вне границ земельного участка, находящегося в собственности индивидуального предпринимателя или юридического лица либо предоставленного им на иных правах.

Накопление отходов - складирование отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения на срок не более чем одиннадцать месяцев, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом №89-ФЗ.

Обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

Объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

Объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).

Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности - юридическое лицо, уполномоченное в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ обеспечивать и осуществлять деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности на территории Российской Федерации (далее также - федеральный оператор).

Оператор по обращению с отходами I и II классов опасности - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которые обладают правом в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществлять деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности, полученными от иных индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, и имеют лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в отношении соответствующих видов работ с отходами I и II классов опасности.

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются на пять классов опасности:

I класс - чрезвычайно опасные отходы;

II класс - высокоопасные отходы;

III класс - умеренно опасные отходы;

IV класс - малоопасные отходы;

V класс - практически неопасные отходы.

- 3. Обращение с отходами

По результатам инвентаризации отходов, проведенной ООО «Амурская экологическая компания» на объектах филиала сформированы Перечни образующихся видов отходов, подлежащих учету (Приложение №1 к настоящей Инструкции). Классификация отходов проведена в соответствии с ФККО, утвержденным Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242. Все отходы, образующиеся в филиале, включены в ФККО. На каждый вид отходов I - IV классов опасности составлен паспорт.

Обращение с отходами осуществляется в зависимости от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.

В филиале накопление отходов осуществляется в специально оборудованных местах, соответствующих требованиям Санитарных правил и нормативных документов по охране окружающей среды в части обращения с отходами.

Требования к обращению с отходами в филиале изложены в Приложении №2 к настоящей Инструкции.

При обращении с ломом и отходами черных и цветных металлов и организации мест накопления лома и отходов черных и цветных металлов необходимо руководствоваться требованиями, утвержденными распоряжением ПАО «РусГидро» от 18.12.2023 N580 (требования приведены в Приложении №3 к настоящему приказу) и Распоряжением филиала от 29.12.2023 ЗГЭС/84 -141р «Об обращении с отходами металлолома и организации мест их временного складирования».

Места накопления отходов обозначены на план-схемах (Приложение №4 к настоящей Инструкции).

На территории филиала запрещено:

-	сбрасывать отходы в водные объекты, на поверхность ледяного покрова поверхностных водных объектов и водосборную территорию.

-	выполнять обработку отходов (предварительную подготовку отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку).

-	осуществлять накопление в не предназначенных местах.

-	загрязнять земли отходами производства и потребления (не допускается складирование отходов и материалов на земле).

-	накапливать отходы более 11 месяцев!

В случае возникновения риска превышения срока накопления отходов свыше 11 месяцев, начальник структурного подразделения, в котором возникла ситуация, заблаговременно ставит в известность начальника ПТС путем составления служебной записки с обоснованием причин.

В случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, необходимо немедленно информировать об этом начальника ПТС или эколога. Эколог в свою очередь информирует соответствующие федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с отходами приведен в Приложении №5 к настоящей инструкции.

Общие рекомендации по упаковке отработанных ртутьсодержащих ламп, ртутных термометров и аккумуляторных батарей приведены в Приложении №6 к настоящей инструкции.

- 3.1. Накопление отходов IV и V класса опасности

Отходы IV, V классов опасности, подлежащие размещению, накапливаются в металлических контейнерах при соблюдении следующих требований:

- Контейнеры устанавливаются на специально оборудованных площадках для накопления отходов или в местах, имеющих твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие (дополнительные временные места накопления отходов согласовываются с ПТС).

- Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

- С целью защиты от воздействия атмосферных осадков и ветров, контейнеры должны быть оборудованы крышками или навесом.

- Контейнеры должны иметь маркировку, обозначающую вид/класс накапливаемых отходов, и принадлежность к организации.

- На каждом контейнере, предназначенном для разгрузки грузоподъемным краном, дополнительно должна быть нанесена маркировка, содержащая информацию о грузоподъемности, собственном весе.

- В целях рационального использования площадок для накопления отходов необходимо осуществлять разборку крупногабаритных отходов.

- На площадках для накопления отходов и на большой монтажной площадке в машзале (возле контейнеров) должна быть вывешена табличка: ««Не допускается складирование крупногабаритных отходов! Перед выбросом - разобрать!»

- Не допускается переполнение контейнеров.

- По мере наполнения контейнеров необходимо подавать заявку на вывоз отходов в ОМТО по тел. 4-08, 5-77, 3-67.

- Картонные коробки выбрасывать запрещено! Их необходимо разбирать и передать в ОМТО для накопления совместно с другими бумажными отходами.

- 3.2. Накопление ТКО

Несортированные ТКО накапливаются в серых металлических контейнерах при соблюдении следующих требований:

- Контейнеры устанавливаются на специально оборудованных площадках для накопления отходов.

- Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

- С целью защиты от воздействия атмосферных осадков и ветров, контейнеры должны быть оборудованы крышками или навесом.

- Контейнеры должны иметь маркировку, обозначающую вид/класс накапливаемых отходов, и принадлежность к организации.

- В контейнерах запрещается складирование горящих, раскаленных или горячих отходов, снега и льда, осветительных приборов и электрических ламп, содержащих ртуть, батарей и аккумуляторов, медицинских отходов, отходов строительства и ремонта (за исключением текущего), а также иных отходов, которые могут повредить контейнеры, мусоровозы или иные транспортные средства или нарушить режим работы объектов обработки, энергетической утилизации, утилизации твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

- Запрещается складирование  ТКО вне контейнеров, в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов, а также на территории, прилегающей к месту (площадке) накопления ТКО, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

- Запрещается складирование отходов, образовавшихся при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, в местах (площадках) накопления ТКО.

- Не допускается переполнение контейнеров для накопления ТКО.

- По мере наполнения контейнеров ОМТО организовывает вывоз ТКО.

3.3. Накопление бумажных отходов

В филиале запрещено выбрасывать бумажные отходы (отходы бумаги, картона, копии, черновики, созданные в процессе работы структурных подразделений Филиала) в мусорные корзины и контейнеры для накопления отходов..

Работники филиала шредируют документы, подлежащие уничтожению (в том числе копии, рабочих материалов, проекты, черновики и т.п., созданные в процессе работы структурных подразделений), а также документы, внесенные в номенклатуру дел Филиала, и отбираемые ежегодно по истечении календарного года для уничтожения.  Старые журналы, книги и т.п. складируются в картонные коробки, расположенные в местах установки шредеров или передаются в ОМТО.

Накопление бумажных отходов, образующихся в процессе работы, осуществляется в кабинетах на рабочих местах в картонных коробках. Допускается накопление бумажных отходов, измельченных посредством работы шредера, в пакетах (при наличии). По мере наполнения коробок/пакетов  необходимо подавать заявку на вывоз бумажных отходов в ОМТО по тел. 4-08, 5-77, 3-69. Централизованное накопление бумажных отходов осуществляется в закрывающемся металлическом ж.д. контейнере на хоздворе.

3.4. Накопление отходов на открытых площадках

Накопление отходов на открытых площадках осуществляется на площадках с твердым покрытием (асфальт, бетон, полимербетон, керамическая плитка).

Вновь организуемые места для накопления отходов (дополнительные площадки) предварительно должны быть согласованы с ПТС с учётом требований Распоряжения  от 29.12.2023 №141р «Об обращении с отходами металлолома и организации мест их временного складирования».

Контейнерами и площадками для накопления отходов, обозначенными на план-схемах (Приложении №4 к настоящей Инструкции) имеют право пользоваться только подразделения Филиала, за исключением случаев, оговоренных в договорах или согласованных в письменной форме.

## 4.  Учёт в области обращения с отходами

В соответствии со ст. 19 89-ФЗ, юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. В филиале ведется учет  образовавшихся и переданных другим лицам отходов по формам по рекомендуемым образцам, приведенным в Приказе Минприроды России от 08.12.2020 N1028.

Учет ведется в электронном виде по адресу /drives/dfsmount/projects/Экология/Учет_отходов. Срок сохранности информации - не менее пяти лет с возможностью выведения записей на бумажный носитель.

Отходы подлежат отражению в учете в течение десяти рабочих дней, следующих за днем фактического образования отхода, передаче отходов другим лицам.

Все значения количества отходов учитываются в единицах массы в тоннах с точностью до трех знаков после запятой.

Обобщение данных об учете отходов осуществляется отдельно по каждому объекту НВОС (ГЭС и электрокотельная пос. Светлый) ежемесячно, ежеквартально и за календарный год в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за указанными периодами. Данные об учете за квартал, шесть и девять месяцев, а также за календарный год обобщаются нарастающим итогом. Обобщение данных по учету отходов осуществляет эколог.

Обобщенные данные учета по итогам календарного года выводятся на бумажный носитель и подтверждается подписью должностного лица, ответственного за ведение учета в области обращения с отходами.

Обобщенные данные учета в области обращения с отходами по итогам календарного года и документы, подтверждающие достоверность этих данных, хранятся в электронном виде в течение пяти лет с момента их формирования.

В случае обнаружения вида отходов, не вошедших в перечень отходов, приведенный в Приложении № 1 к настоящей Инструкции, начальник структурного подразделения, в котором образовался новый вид отходов, оформляет служебную записку на имя начальника ПТС с указанием следующих данных:

- наименование вида отходов;

- отходообразующий вид деятельности, процесс образования отходов;

- состава отходов (в соответствии с паспортом на изделие и т.п.);

- количество и периодичность образования отходов.

Ежегодно начальники структурных подразделений филиала передают в ОМТО:

- Информацию о планируемом количестве образования отходов в следующем году (с разбивкой по видам отходов в соответствии с ФККО) с указанием причин увеличения/уменьшения количества образования отходов по сравнению с предыдущим периодом планирования – в срок до 01 марта предшествующего года. Для планирования затрат на обращение с отходами I, II классов опасности учитывать отходы,  образующиеся в 3, 4 кварталах года, предшествующего планируемому  и в 1,2 кварталах планируемого года. Для планирования затрат  на обращение с отходами III, IV, V классов опасности учитывать отходы, образующиеся в 4 квартале года, предшествующего планируемому,  и 1,2,3 кварталы планируемого года.

- Отходы I, II класса опасности - в срок до 30 июня текущего года (с целью своевременного заключения договора с федеральным экологическим оператором и передачей отходов в текущем году).

- Отходы III, IV, V класса опасности, подлежащие передаче на обработку, обезвреживание, утилизацию - в срок до 01 октября текущего года (с целью своевременного заключения договоров со специализированными организациями и передачей отходов в текущем году).

5. Обязанности лиц, ответственных за деятельность по обращению с отходами

В связи с отсутствием в Филиале видов деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, указанных в ст. 15 Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по данному направлению не требуется.

Контроль за обращением с отходами производства и потребления на территории Филиала подрядными организациями возлагается на технических кураторов по договорам.

6. Взаимодействие с подрядными организациями

6.1. Общие требования

Ответственность за обращение с отходами при выполнении работ порядными организациями на территории филиала прописывается в договорах.

При заключении договоров ремонтов  в ТТ включаются требования, изложенные в п. 6.2. настоящей инструкции.

При заключении договоров на выполнение работ с образованием отходов, извлекаемых из водных объектов, в ТТ  включаются требования , изложенные в п. 6.3 настоящей Инструкции.

В ППР необходимо указывать места и условия накопления отходов, образующихся при выполнении работ. При этом расположение контейнеров, площадок для накопления отходов и площадок для складирования материалов и демонтированного оборудования необходимо предусматривать на влагонепроницаемом покрытии.

В месте производства работ подрядная организация обеспечивает порядок и чистоту, накапливает отходы в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления.

Подрядчик несет ответственность за безопасное обращение с отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей инструкции.

Технический куратор контролирует:

- расположение мест накопления отходов в соответствии с ППР;

- наполняемость контейнеров и площадок для накопления отходов (не допускается переполнение);

- наличие крышек и надписей о назначении и принадлежности на контейнерах для накопления отходов;

- накопления отходов и складирование материалов на влагонепроницаемом основании.

- В случае обнаружения нарушений, технические кураторы принимают меры к их устранению.

6.2. Типовые требования в области обращения с отходами для технических требований по договорам ремонтов

Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.).

По окончании работ Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории.

Образовавшиеся в процессе производства работ отходы, подлежащие передаче специализированным организациям для обезвреживания, утилизации, размещения подлежат удалению самим Заказчиком.

Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, не связанной с исполнением работ, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории Филиала, являются собственностью Подрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика.

Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов.

Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки производства работ

Подрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства.

6.3. Дополнительные типовые положения к договорам подряда в части закрепления ответственности на извлекаемые из водных объектов отходы

6.3.1. В отношении подрядных организаций, не входящих в состав Группы РусГидро.

В целях недопущения нарушений требований природоохранного законодательства Российской Федерации, минимизации рисков привлечения Общества к административной ответственности и обеспечения единого подхода в филиалах Общества в области обращения с отходами, образовавшимися в процессе выполнения на основании договоров подрядными организациями (далее - Подрядчик) работ/оказания услуг:

- по очистке, техническому обслуживанию, обследованию, ремонту, техническому перевооружению и реконструкции сороудерживающих решеток/сооружений;

- по очистке прилегающей акватории водохранилища от приплывающей к гидротехническим сооружениям ГЭС древесины и другого мусора (далее – Договоры),

использовать в технических требованиях к Договорам следующие дополнительные типовые положения в части закрепления ответственности за отходы, образовавшиеся при выполнении вышеуказанных работ/оказании услуг Подрядчиком:

1. Образовавшиеся в процессе выполнения работ/оказания услуг Подрядчиком по Договорам отходы являются собственностью Подрядчика.

2. Подрядчик несет ответственность за:

- исполнение обязанностей в области обращения с отходами, образовавшимися при выполнении работ/оказании услуг по Договорам, и осуществление деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, а также внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее - НВОС) при размещении отходов;

- за нарушения, допущенные им при обращении с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ/оказания услуг по Договорам, а также возмещает Заказчику расходы по уплате соответствующих административных штрафов.

3. Подрядчик обеспечивает накопление отходов, образовавшихся в процессе производства работ/оказания услуг по Договорам, в местах, указанных или согласованных Заказчиком.

Подрядчик обязан своевременно транспортировать указанные отходы из мест накопления на объекты сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов в соответствии с соблюдением экологических требований, санитарно-эпидемиологических требований и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации об автомобильном, железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами на территории Заказчика (инструкциями, положениями и др.).

4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию распорядительного документа о назначении лица, допущенного к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов и несущего ответственность за деятельность в области обращения с отходами.

5. Допускается заключение Подрядчиком отдельного договора на оказание услуг по обращению с вышеуказанными отходами с третьими лицами. Оплата услуг по указанному договору производится Подрядчиком. Лица, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, обязаны иметь соответствующую лицензию.

Расходы по договору на оказание услуг по обращению с отходами и внесению платы за НВОС при размещении отходов включаются в смету затрат по Договору, заключенному Обществом с Подрядчиком.

6.3.2. В  отношении  подрядных  организаций,  входящих  в  состав  Группы РусГидро.

1.	Образовавшиеся в процессе выполнения работ/оказания услуг подрядными организациями по Договорам отходы являются собственностью Заказчика.

2.	Заказчик несет ответственность за исполнение обязанностей в области обращения с отходами, образовавшимися при выполнении работ/оказании услуг по Договорам, а именно: по накоплению, обработке, погрузке, транспортированию, передаче на размещение и/или утилизацию, обезвреживание.

3.	За Заказчиком сохраняются обязанности по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов на объекте размещения отходов, ведению учета в области обращения с отходами, оформлению паспортов отходов.

Примечание:

Мероприятия по накоплению, обработке, погрузке, транспортированию, передаче отходов на размещение и/или утилизацию, обезвреживание могут быть реализованы:

- Заказчиком собственными силами с обязательным документальным подтверждением факта передачи отходов на размещение и/или утилизацию, обезвреживание (договоры, акты и др.).

- Подрядчиком с обязательным документальным подтверждением Заказчику факта передачи отходов на размещение и/или утилизацию, обезвреживание (договоры, акты и др.). В таком случае Подрядчик несёт ответственность за нарушения, допущенные им при обращении с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ/оказания услуг по Договорам, в том числе возмещает Заказчику расходы по уплате соответствующих административных штрафов.

Затраты на выполнение работ/оказание услуг по накоплению, обработке, погрузке, транспортированию, размещению и/или утилизации, обезвреживанию отходов в смету затрат по Договору с Подрядчиком не включаются при выполнении работ Заказчиком собственными силами.

Затраты на выполнение работ/оказание услуг по накоплению, обработке, погрузке, транспортированию, размещению и/или утилизации, обезвреживанию отходов в смету затрат по Договору с Подрядчиком включаются при необходимости выполнения этих работ силами подрядной организации.

4. В случае необходимости выполнения работ по накоплению, обработке, погрузке, транспортированию, передаче на размещение и/или утилизацию, обезвреживание отходов силами подрядной организации в Договорах закрепляется ответственность Подрядчика:

4.1. Подрядчик обеспечивает накопление отходов, образовавшихся в процессе производства работ/оказания услуг по Договорам, в местах, указанных или согласованных Заказчиком, либо обеспечивает погрузку и вывоз отходов по мере их образования (без накопления).

4.2. Подрядчик обязан своевременно транспортировать указанные отходы из мест накопления на объекты сбора, обработки, размещения и/или утилизации, обезвреживания отходов в соответствии с соблюдением экологических требований, санитарно-эпидемиологических требований и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации об автомобильном, железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами на территории Заказчика (инструкциями, положениями и др.).

4.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы (договоры, акты и т.д.), подтверждающие факт передачи отходов на размещение и/или утилизацию, обезвреживание отходов.

4.4. Подрядчик несёт ответственность за нарушения, допущенные им при обращении с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ/оказания услуг по Договорам, в том числе возмещает Заказчику расходы по уплате соответствующих административных штрафов.

4.5. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию распорядительного документа о назначении лица, ответственного за деятельность в области обращения с отходами. В случае необходимости производства работ/оказания услуг по обращению с отходами I-IV класса опасности иметь право производства соответствующих работ/оказания услуг или привлекать третьих лиц, имеющих право производства соответствующих работ/оказания услуг, а также предоставить Заказчику копию соответствующей лицензии. Допускать к обращению с отходами I-IV класса опасности только лиц, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работ с отходами I-IV класса опасности, а также предоставить Заказчику копии указанных свидетельств (сертификатов).

4.6. Подрядчик при проведении работ/оказании услуг по Договорам обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации.

## 7. Взаимодействие с арендаторами

Отходы арендатора в соответствии с природоохранным законодательством являются собственностью арендатора. Следовательно, обязанность по обращению с отходами возлагается на арендатора, если иное не предусмотрено договором аренды.

Разработал:

Инженер по охране окружающей среды (эколог)                                    К.А. Сербиенко

Согласовано:

Начальник ПТС                                                                                            С.Ш. Мусин

По сл. записке от 05.06.2019 №Вн-5127.ББ

По сл. записке от 25.09.2024 №Вн-10918.КС.

К указанным отходам относятся:

- отходы, извлекаемые из водных объектов (древесина, полиэтиленовая тара и другой мусор)

- отходы от очистки, технического обслуживания, обследования, ремонта, технического перевооружения и реконструкции сороудерживающих решеток/сооружений (древесина, песок от пескоструек, речная дрейссена, тара от лакокрасочных материалов, ветоши, твердые коммунальные отходы и т. д.)

За исключением отходов черных и цветных металлов, отработанных масел, образующихся от оборудования, зданий, строений, сооружений Заказчика

Согласно требованиям, установленным локальной нормативной документацией в области обращения с отходами на территории Заказчика (инструкциями, положениями и др.)

По служебной записке от 09.06.2025 №Вн-4278.КС.

Лицензия на выполнение работ по обработке, транспортированию, размещению и/или утилизации, обезвреживанию не требуется в случае отнесения отходов к V классу опасности, в случае отнесения отходов к I-IV классу требуется соответствующая лицензия у организаций, которые будут непосредственно осуществлять обработку, транспортирование, размещение и/или утилизацию, обезвреживание.

Согласно требованиям, установленным локальной нормативной документацией в области обращения с отходами на территории Заказчика (инструкциями, положениями и др.)