Приложение №1

к Инструкции по обращению с отходами

Перечень образующихся видов отходов, подлежащих учету

1. Объект негативного воздействия на окружающую среду: ГЭС (код объекта: 10-0128-000095-П)

| N п/п | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Класс опасности вида отхода | Происхождение или условия образования вида отхода | Агрегатное состояние и физическая форма вида отхода | Химический и (или) компонентный состав вида отхода, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 1 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Стекло – 90,94; Массовая доля алюминия/Алюминий – 8,97%; Массовая доля ртути общей - 0,09 (Протокол испытаний №16030380-О/26 от 30.03.2026 КХА отхода) |
| 2 | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 4 82 211 11 53 2 | 2 | Утрата потребительских свойств, обеспечивающих целевое назначение продукции | Изделия содержащие жидкость | Свинец – 58,7%; Сталь – 16,3%; Серная кислота – 15,4%; Пластик корпуса и крышки – 5,9%; Стекловолоконный сепаратор - 3,7% (Протокол испытаний №26-0318-8-41-61-П от 10.04.2026 КХА отхода; Протокол испытаний №26-0318-8-41-21-П от 10.04.2026 биотестирование отхода) |
| 3 | Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом | 4 82 212 11 53 2 | 2 | Утрата потребительских свойств, обеспечивающих целевое назначение продукции | Изделия содержащие жидкость | Свинец – 55,0%; Серная кислота – 20,0%; Сталь – 18,0%; Стекловолоконный сепаратор – 4,0%; Контейнер (ABS или PP) – 3,0% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-60-П от 10.04.2026 КХА отхода; Протокол испытаний №26-0318-8-40-20-П от 10.04.2026 биотестирование отхода) |
| 4 | Отходы минеральных масел технологических | 4 06 180 01 31 3 | 3 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | Жидкое в жидком (эмульсия) | Нефтепродукты – 78,4%; Вода – 18,9%; Механические примеси – 2,7% (Протокол испытаний №26-0318-8-41-12-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 5 | Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности | 4 06 310 01 31 3 | 3 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | Жидкое в жидком (эмульсия) | Вода - 53,0%; Сольвент – 25,7%; Керосин – 10,7%; Нефрас - 5,4%; Минеральное масло – 5,0%; Механические примеси - 0,2% (Протокол испытаний №26-0318-8-41-63-П от 10.04.2026 КХА отхода; Протокол испытаний №26-0318-8-41-23-П от 10.04.2026 биотестирование отхода) |
| 6 | Смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации | 4 06 329 01 31 3 | 3 | Транспортирование, хранение, использование по назначению с утратой потребительских свойств | Жидкое в жидком (эмульсия) | Нефтепродукты - 96,45%; Механические примеси - 3,19%; Вода - 0,36% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-11-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 7 | Лом и отходы меди несортированные незагрязненные | 4 62 110 99 20 3 | 3 | Обращение с продукцией из меди, приводящее к утрате ею потребительских свойств | Твердое | Лом меди - 100,0% (Протокол испытаний №26-0318-8-41-64-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 8 | Индивидуальные противохимические пакеты для обезвреживания капельно-жидких отравляющих веществ, утратившие потребительские свойства | 4 91 196 11 53 3 | 3 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия содержащие жидкость | Материалы полимерные - 56,3%; Вата - 13,3%; Стекло - 11,6%; Натрия гидроксид - 7,4%; Тетрациклин - 3,5%; Цистамин - 3,1%; Калий йодид - 2,9%; Этаперазин - 1,9% (Протокол испытаний №26-0318-8-41-65-П от 10.04.2026 КХА отхода; Протокол испытаний №26-0318-8-41-25-П от 10.04.2026 биотестирование отхода) |
| 9 | Фильтры очистки масла турбин отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 9 18 311 11 52 3 | 3 | Замена фильтров очистки масла турбин | Изделия из нескольких материалов | Стекловолокно - 40,0%; Железо - 23,0%; Нефтепродукты - 17,0%; Алюминий - 12,0%; Нейлон - 8,0% (Протокол испытаний №26-0318-8-41-16-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 10 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 204 01 60 3 | 3 | Ликвидация проливов нефти и нефтепродуктов | Изделия из волокон | Текстиль хлопчатобумажный - 84,8%; Нефтепродукты - 15,2% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-12-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 11 | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | 4 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств в пределах установленных сроков эксплуатации | Изделия из нескольких видов волокон | Текстиль из смешанных волокон - 42,8%; Текстиль хлопчатобумажный - 39,9%; Полимерные материалы — 17,3% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-63-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 12 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | 4 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств в пределах установленных сроков эксплуатации | Изделия из нескольких материалов | Кожа - 53,4%; Резина - 35,2%; Текстиль - 6,9%; Лом железа - 4,5% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-64-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 13 | Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 42 503 12 29 4 | 4 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств в связи с загрязнением | Прочие формы твердых веществ | Силикагель - 88,50%; Вода - 7,04%; Нефтепродукты - 4,46% (Протокол испытаний №26-0318-8-41-17-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 14 | Тара из чёрных металлов, загрязнённой лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 68 112 02 51 4 | 4 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств в связи с загрязнением лакокрасочными материалами | Изделие из одного материала | Лом черных металлов - 97,4%; Материалы лакокрасочные - 2,6% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-65-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 15 | Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 4 81 201 01 52 4 | 4 | Транспортирование, хранение, использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Полимерные материалы - 47,5%; Лом стали - 35,8%; Лом алюминия - 7,2%; Текстолит - 6,4%; Лом меди - 3,1% (Протокол испытаний №26-0318-8-41-68-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 16 | Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 81 202 01 52 4 | 4 | Транспортирование, хранение, использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Пластик АБС - 55,1%; Лом стали - 27,3%; Стекло - 7,5%; Текстолит - 4,6%; Лом меди - 2,4%; Резина - 1,8%; Лом алюминия - 1,3% (Протокол испытаний №26-0318-8-41-69-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 17 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 81 203 02 52 4 | 4 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Полимерные материалы - 84,5%; Лом железа - 10,7% ; Тонер - 4,8% (Протокол испытаний №26-0318-8-42-60-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 18 | Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 81 204 01 52 4 | 4 | Транспортирование, хранение, использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Пластик АБС - 70,7%; Резина - 9,3%; Лом черных металлов - 6,2%; Поливинилхлорид - 5,4%; Лом алюминия - 4,8%; Текстолит - 3,6% (Протокол испытаний №26-0318-8-42-61-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 19 | Мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства | 4 81 205 01 52 4 | 4 | Транспортирование, хранение, использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Пластик АБС - 62,3%; Стекло - 17,9%; Лом стали - 10,2%; Лом алюминия - 6,9%; Резина - 2,7% (Протокол испытаний №26-0318-8-42-62-П от 10.04.2026 КХА отход) |
| 20 | Изделия электроустановочные в смеси, утратившие потребительские свойства | 4 82 351 21 52 4 | 4 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Лом железа - 53,0%; Лом меди - 9,0%; Древесина - 8,0%; Стеклотекстолит - 7,0%; Керамика - 7,0%; Пластик - 6,0%; Гетинакс - 5,0%; Лом алюминия - 3,0%; Поливинилхлорид - 2,0% (Протокол испытаний №26-0318-8-42-63-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 21 | Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства | 4 89 221 11 52 4 | 4 | Транспортирование, хранение, использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Сталь - 65,3%; Полимерные материалы - 14,8%; Порошок огнетушащий и/или отработанный после тушения - 12,2%; Стекло - 5,3%; Резина - 2,4%; (Протокол испытаний №26-0318-8-40-66-П от 10.04.2026 КХА отход; Протокол испытаний №26-0318-8-41-26-П от 10.04.2026 биотестирование отхода) |
| 22 | Противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства | 4 91 102 21 52 4 | 4 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Резина - 51,6%; Уголь активированный - 20,4%; Стекло - 17,5%; Лом железа - 10,5% (Протокол испытаний №26-0318-8-42-64-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 23 | Воды замасленные емкостей аварийного слива масла маслонаполненного электрооборудования (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 6 91 323 01 31 4 | 4 | Сбор атмосферных осадков, попадающих в емкости аварийного слива масла маслонаполненного электрооборудования | Жидкое в жидком (эмульсия) | Вода - 86,65%; Нефтепродукты - 13,35% (Протокол испытаний №26-0318-8-42-15-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 24 | Песок фильтров очистки природной воды отработанный при водоподготовке | 7 10 210 11 49 4 | 4 | Очистка природной воды фильтрацией с утратой потребительских свойств фильтрующей загрузки | Прочие сыпучие материалы | Алюмосиликат - 47,1%; Минерал доломита - 45,3%; Оксид железа - 2,6%; Гравий кварцевый - 2,5%; Механические примеси - 2,3%; Оксид марганца - 0,1%; Нефтепродукты – 0,1% (Протокол испытаний №26-0318-8-42-66-П от 10.04.2026 КХА отхода Протокол испытаний №26-0318-8-42-26-П от 10.04.2026 биотестирование отхода) |
| 25 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 4 | Чистка и уборка нежилых помещений; сбор отходов офисных/бытовых помещений организаций | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | Бумага, картон - 36,8%; Полимерные материалы - 18,9%; Текстиль хлопчатобумажный - 10,3%; Пищевые отходы - 8,6%; Стекло - 7,4%; Древесина - 7,1%; Лом алюминия - 5,6%; Лом черных металлов - 5,3% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-68-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 26 | Мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | 4 | Чистка и уборка производственных помещений | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | Диоксид кремния - 31,7%; Оксид кальция - 21,5%; Абразивные материалы - 12,9%; Пыль черных металлов -11,8%; Оксиды железа- 8,6%; Стальные сварочные электроды - 4,2%; Асбест прографиченный - 3,8%;Оксид магния - 3,3%; Оксид алюминия - 1,5%; Резина - 0,7% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-67-П от 10.04.2026 КХА отхода; Протокол испытаний №26-0318-8-40-27-П от 10.07.2026 биотестирование отхода) |
| 27 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 | 4 | Строительные, ремонтные работы | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | Бетон - 50,0%; Рубероид - 12,0%; Шифер - 10,0%; Древесина - 7,0%; Профлист - 7,0%; Стекло - 4,0%; Резина - 2,0%; Штукатурные материалы - 2,0%; Стеклоткань – 1,0%; Керамика – 1,0%; Гипсокартон — 1,0%; Цемент — 1,0%; Поливинилхлорид — 1,0%; Нефтепродукты — 1,0% (Протокол испытаний №26-0318-8-41-10-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 28 | Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | 3 05 291 91 20 5 | 5 | Распиловка и строгание древесины | Твердое | Древесина – 100,0% |
| 29 | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | 5 | Механическая обработка металлов | Стружка | Черные металлы – 100,0% |
| 30 | Стружка латуни незагрязненная | 3 61 212 06 22 5 | 5 | Механическая обработка металлов | Стружка | Латунь – 100,0% |
| 31 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 | 5 | Использование, хранение, транспортирование с утратой потребительских свойств | Изделия из волокон | Бумага и/или картон -100,0% |
| 32 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | 5 | Обращение с черными металлами и продукцией из них, приводящее к утрате ими потребительских свойств | Твердое | Черный металл – 100,0% |
| 33 | Лом и отходы бронзы несортированные | 4 62 130 99 20 5 | 5 | Обращение с бронзой и продукцией из нее, приводящее к утрате ими потребительских свойств | Твердое | Бронза – 100,0% |
| 34 | Лом и отходы латуни несортированные | 4 62 140 99 20 5 | 5 | Обращение с латунью и продукцией из нее, приводящее к утрате ими потребительских свойств | Твердое | Латунь – 100,0% |
| 35 | Лом и отходы алюминия несортированные | 4 62 200 06 20 5 | 5 | Обращение с алюминием и продукцией из него, приводящее к утрате ими потребительских свойств | Твердое | Алюминий – 100,0% |
| 36 | Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | 4 91 101 01 52 5 | 5 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Пластмасса – 95,3%; Текстиль – 4,7% |
| 37 | Уголь активированный, отработанный при подготовке воды, практически не опасный | 7 10 212 52 20 5 | 5 | Очистка воды фильтрацией с утратой потребительских свойств в связи со снижением сорбционной емкости | Твердое | Уголь активированный - 42%; органические вещества – 5%; механические примеси — 2%; Кварцевый песок - 37%; вода - 10%; оксиды железа — 4% |
| 38 | Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации практически не опасный | 7 21 800 02 39 5 | 5 | Очистка сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | Прочие дисперсные системы | Грунт – 35,0%; Песок 30,0%; Глина – 20,0%; Галька, камни - 10,0%; Ветки – 5,0% (Протокол испытаний №26-0318-8-42-67-П от 10.04.2026 КХА отхода; Протокол испытаний №26-0318-8-42-27-П от 10.04.2026 биотестирование отхода) |
| 39 | Растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры | 7 33 382 02 20 5 | 5 | Расчистка охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры | Твердое | Органическое вещество (растительные остатки) – 100,0% |
| 40 | Смёт с территории предприятия практически неопасный | 7 33 390 02 71 5 | 5 | Подметание территории предприятия | Смесь твердых материалов (включая волокна) | Песок – 48,5%; Древесина – 18,4%; Полиэтилен – 17,8%; Бумага, картон – 5,9%; Текстиль хлопчатобумажный – 5,7%; Стекло -3,7% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-69-П от 10.04.2026 КХА отхода; Протокол испытаний №26-0318-8-40-29-П от 10.04.2026 биотестирование отхода) |
| 41 | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 7 36 100 01 30 5 | 5 | Сбор пищевых отходов кухонь, организаций общественного питания | Дисперсные системы | Картофель и его очистки - 60,0%; отходововощных - 12%; жиров — 8%; отходов фруктовых - 6,5%; костей - 3,75%; животных и растительных прочих отходов - 2,7%; отходов мясных - 2,5%; отходов рыбных - 2,15%; хлеба и хлебопродуктов - 1,6%; молочных и сырных отходов - 0,4%; ; яичной скорлупы - 0,4% |

2. Объект НВОС: Электрокотельная п. Светлый (код объекта: 10-0228-001717-П)

| N п/п | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Класс опасности вида отхода | Происхождение или условия образования вида отхода | Агрегатное состояние и физическая форма вида отхода | Химический и (или) компонентный состав вида отхода, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 1 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Стекло – 90,94; Массовая доля алюминия/Алюминий – 8,97%; Массовая доля ртути общей - 0,09 (Протокол испытаний №16030380-О/26 от 30.03.2026 КХА отхода) |
| 2 | Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом | 4 82 212 11 53 2 | 2 | Утрата потребительских свойств, обеспечивающих целевое назначение продукции | Изделия содержащие жидкость | Свинец – 55,0%; Серная кислота – 20,0%; Сталь – 18,0%; Стекловолоконный сепаратор – 4,0%; Контейнер (ABS или PP) – 3,0% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-60-П от 10.04.2026 КХА отхода; Протокол испытаний №26-0318-8-40-20-П от 10.04.2026 биотестирование отхода) |
| 3 | Смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации | 4 06 329 01 31 3 | 3 | Транспортирование, хранение, использование по назначению с утратой потребительских свойств | Жидкое в жидком (эмульсия) | Нефтепродукты - 96,45%; Механические примеси - 3,19%; Вода - 0,36% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-11-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 4 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 204 01 60 3 | 3 | Ликвидация проливов нефти и нефтепродуктов | Изделия из волокон | Текстиль хлопчатобумажный - 84,8%; Нефтепродукты - 15,2% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-12-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 5 | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | 4 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств в пределах установленных сроков эксплуатации | Изделия из нескольких видов волокон | Текстиль из смешанных волокон - 42,8%; Текстиль хлопчатобумажный - 39,9%; Полимерные материалы — 17,3% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-63-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 6 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | 4 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств в пределах установленных сроков эксплуатации | Изделия из нескольких материалов | Кожа - 53,4%; Резина - 35,2%; Текстиль - 6,9%; Лом железа - 4,5% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-64-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 7 | Тара из чёрных металлов, загрязнённой лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 68 112 02 51 4 | 4 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств в связи с загрязнением лакокрасочными материалами | Изделие из одного материала | Лом черных металлов - 97,4%; Материалы лакокрасочные - 2,6% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-65-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 8 | Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства | 4 89 221 11 52 4 | 4 | Транспортирование, хранение, использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Сталь - 65,3%; Полимерные материалы - 14,8%; Порошок огнетушащий и/или отработанный после тушения - 12,2%; Стекло - 5,3%; Резина - 2,4%; (Протокол испытаний №26-0318-8-40-66-П от 10.04.2026 КХА отход; Протокол испытаний №26-0318-8-41-26-П от 10.04.2026 биотестирование отхода) |
| 9 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 4 | Чистка и уборка нежилых помещений; сбор отходов офисных/бытовых помещений организаций | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | Бумага, картон - 36,8%; Полимерные материалы - 18,9%; Текстиль хлопчатобумажный - 10,3%; Пищевые отходы - 8,6%; Стекло - 7,4%; Древесина - 7,1%; Лом алюминия - 5,6%; Лом черных металлов - 5,3% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-68-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 10 | Мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | 4 | Чистка и уборка производственных помещений | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | Диоксид кремния - 31,7%; Оксид кальция - 21,5%; Абразивные материалы - 12,9%; Пыль черных металлов -11,8%; Оксиды железа- 8,6%; Стальные сварочные электроды - 4,2%; Асбест прографиченный - 3,8%;Оксид магния - 3,3%; Оксид алюминия - 1,5%; Резина - 0,7% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-67-П от 10.04.2026 КХА отхода; Протокол испытаний №26-0318-8-40-27-П от 10.07.2026 биотестирование отхода) |
| 11 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 | 4 | Строительные, ремонтные работы | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | Бетон - 50,0%; Рубероид - 12,0%; Шифер - 10,0%; Древесина - 7,0%; Профлист - 7,0%; Стекло - 4,0%; Резина - 2,0%; Штукатурные материалы - 2,0%; Стеклоткань – 1,0%; Керамика – 1,0%; Гипсокартон — 1,0%; Цемент — 1,0%; Поливинилхлорид — 1,0%; Нефтепродукты — 1,0% (Протокол испытаний №26-0318-8-41-10-П от 10.04.2026 КХА отхода) |
| 12 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 | 5 | Использование, хранение, транспортирование с утратой потребительских свойств | Изделия из волокон | Бумага и/или картон -100,0% |
| 13 | Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | 4 91 101 01 52 5 | 5 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Пластмасса – 95,3%; Текстиль – 4,7% |
| 14 | Растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры | 7 33 382 02 20 5 | 5 | Расчистка охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры | Твердое | Органическое вещество (растительные остатки) – 100,0% |
| 15 | Смёт с территории предприятия практически неопасный | 7 33 390 02 71 5 | 5 | Подметание территории предприятия | Смесь твердых материалов (включая волокна) | Песок – 48,5%; Древесина – 18,4%; Полиэтилен – 17,8%; Бумага, картон – 5,9%; Текстиль хлопчатобумажный – 5,7%; Стекло -3,7% (Протокол испытаний №26-0318-8-40-69-П от 10.04.2026 КХА отхода; Протокол испытаний №26-0318-8-40-29-П от 10.04.2026 биотестирование отхода) |