Приложение №2

к Инструкции по обращению с отходами

Требования к обращению с отходами в филиале

1. Объект негативного воздействия на окружающую среду: ГЭС (код объекта: 10-0128-000095-П)

| N п/п | Наименование отходов | Код по ФККО | Класс опасности вида отходов | Место накопления | № места накопления на схеме | Условия накопления | Виды обращения с отходами | Особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства. | 4 71 101 01 52 1 | I | Закрывающийся, металлический ж.д. контейнер, оборудованный средствами нейтрализации от токсического воздействия*; Помещение с бетонным основанием, оборудованное средствами нейтрализации от токсического воздействия* | 1 | Раздельно. Каждая отработанная / бракованная РСЛ упаковывается в индивидуальную упаковку. Отсортированные по диаметру и длине РСЛ укладываются в контейнеры, коробки или ящики (транспортную тару). На таре указывается общий вес РСЛ. | Накопление, передача федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности. | Порядок обращения с отработанными и/или бракованными ртутьсодержащими лампами в филиале отражен в Инструкции по обращению с ртутьсодержащими лампами. Общие рекомендации по упаковке отработанных ртутьсодержащих ламп приведены в Приложении №6 к настоящей инструкции. |
| 2 | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 4 82 211 11 53 2 | II | Закрывающийся, металлический ж.д. контейнер, оборудованный средствами нейтрализации от токсического воздействия** | 2 | Раздельно. Для накопления и транспортирования элементов АКБ силами СЭ изготавливается деревянный ящик. Аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, эксплуатируемые в дизель-генераторных установках, устанавливаются на деревянный паллет и закрепляются широким скотчем или (при наличии) оборачиваются пленкой и прикрепляются к паллету степлером. На паллете указывается общий вес. | Накопление, передача федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности. | В филиале установлены четыре аккумуляторные батареи типа 10БП1000 (Groe): АБ-1, АБ-2 в здании ГЭС. АБ-3, АБ-4 на щитовом блоке ОРУ. Число элементов у каждой из батарей 105 шт. Подключено к сети 104 элемента. По мере необходимости производится замена элементов аккумуляторных батарей. Отходы батарей и аккумуляторов подлежат накоплению отдельно от других отходов. Накопление неповрежденных отходов батарей и аккумуляторов осуществляется раздельно от поврежденных отходов батарей и аккумуляторов, имеющих признаки течи, нарушения герметичности или целостности корпуса аккумулятора, батарей и аккумуляторов. Контейнеры (емкости) для накопления поврежденных отходов батарей и аккумуляторов изготавливаются из материалов, устойчивых к воздействию кислот и щелочей. При накоплении отходов батарей и аккумуляторов запрещается подвергать отходы механическому воздействию, приводящему к нарушению целостности и герметичности корпусов батарей и аккумуляторов. По мере образования отходы передаются в ОМТО по акту приема передачи в присутствии эколога. Общие рекомендации по упаковке аккумуляторных батарей приведены в Приложении №6 к настоящей инструкции. |
| 3 | Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом | 4 82 212 11 53 2 | II | Закрывающийся, металлический ж.д. контейнер, оборудованный средствами нейтрализации от токсического воздействия** | 2 | Раздельно. АКБ небольшого веса укладываются в транспортную тару (сухие неповрежденные картонные или фанерные ящики) весом не более 15 кг. На таре указывается наименование отходов и общий вес (нетто и брутто). АКБ более 5 кг. устанавливаются на деревянный паллет и закрепляются широким скотчем или (при наличии) оборачиваются пленкой и прикрепляются к паллету степлером. На транспортной таре / паллете указывается общий вес. | Накопление, передача федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности. | Отходы батарей и аккумуляторов подлежат накоплению отдельно от других отходов. Накопление неповрежденных отходов батарей и аккумуляторов осуществляется раздельно от поврежденных отходов батарей и аккумуляторов, имеющих признаки течи, нарушения герметичности или целостности корпуса аккумулятора, батарей и аккумуляторов. Контейнеры (емкости) для накопления поврежденных отходов батарей и аккумуляторов изготавливаются из материалов, устойчивых к воздействию кислот и щелочей. При накоплении отходов батарей и аккумуляторов запрещается подвергать отходы механическому воздействию, приводящему к нарушению целостности и герметичности корпусов батарей и аккумуляторов. По мере образования отходы передаются в ОМТО по акту приема передачи в присутствии эколога. Общие рекомендации по упаковке аккумуляторных батарей приведены в Приложении №6 к настоящей инструкции. |
| 4 | Отходы минеральных масел технологических | 4 06 180 01 31 3 | III | Помещение с бетонным основанием: - ТМХ, - маш. зал, ёмкости №1 и №2, - склад №5 (централизованное накопление) | 3 | Раздельно. В герметичных металлических маркированных ёмкостях, раздельно. По мере наполнения ёмкостей, масло переливается в металлические бочки и перемещается на склад №5.На бочках указывается наименование и дата образования отходов. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. | Отходы включают в себя масла компрессорные, турбинные, трансформаторные, гидравлические. Отходы масел передаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на законных основаниях деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и хранению видов отходов, отнесенных к группе однородных отходов "Отходы масел", в течение 11 месяцев со дня образования отходов масел. Накопление отходов масел ведется раздельно по видам отходов или группам видов отходов ФККО с учетом последующего способа утилизации. Не допускается смешивать отходы масел с маслами и иными аналогичными продуктами, содержащими галогенированные органические вещества, с пластичными смазками, органическими растворителями, жирами, лаками, красками и иными химическими продуктами, наличие которых исключает возможность утилизации отходов масел. Накопление отходов масел должно осуществляться с соблюдением мер пожарной безопасности. Накопление отходов масел осуществляется в закрытых емкостях. Нестационарные емкости размещаются на поддонах, исключающих утечку отходов масел. Запрещается размещать емкости для накопления и хранения отходов масел вблизи нагреваемых поверхностей. |
| 5 | Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности | 4 06 310 01 31 3 | III | Помещение с бетонным основанием: - маш. зал (ёмкость №3), - склад №5 (централизованное накопление) | 3 | Раздельно. В герметичных металлических маркированных ёмкостях. По мере наполнения ёмкостей, масло переливается в металлические бочки и перемещается на склад №5. На бочках указывается наименование и дата образования отходов. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. |  |
| 6 | Смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации | 4 06 329 01 31 3 | III | Помещение с бетонным основанием (склад №5) | 3 | Раздельно. В герметичных металлических бочках. На бочках указывается наименование и дата образования отходов. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. |  |
| 7 | Лом и отходы меди несортированные незагрязненные | 4 62 110 99 20 3 | III | Закрытое помещение с бетонным снованием | 4 | Раздельно, без тары. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей: - лицензию на данный вид отходов; - лицензию по металлолому. | При обращении с отходами меди необходимо руководствоваться требованиями, утвержденными распоряжением ПАО «РусГидро» от 18.12.2023 N580 (требования приведены в Приложении №3 к настоящей инструкции) и Распоряжением филиала от 29.12.2023 ЗГЭС/84 -141р «Об обращении с отходами металлолома и организации мест их временного складирования». |
| 8 | Индивидуальные противохимические пакеты для обезвреживания капельно-жидких отравляющих веществ, утратившие потребительские свойства | 4 91 196 11 53 3 | III | Закрытое помещение с бетонным снованием | 5 | Раздельно, в картонных коробках. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. | Ликвидация старых СИЗ с помещения ГОиЧС, расположенного в теле плотины (ИПП 8А, АИ-II). После передачи отходов специализированной организации, образование новой партии не ожидается. |
| 9 | Фильтры очистки масла турбин отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 9 18 311 11 52 3 | III | Открытая влагонепроницаемая, огражденная сеткой площадка, под навесом, оборудованная порошковым огнетушителем | 6 | Раздельно, в закрытой металлической таре. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. | Фильтры очистки масла накапливаются в металлических бочках, расположенных на огражденной бетонированной площадке в районе склада №5 на территории хоз. двора. Наименование отходов, вес и дата образования отходов фиксируется в журнале у кладовщика ОМТО. |
| 10 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 204 01 60 3 | III | Помещение с бетонным основанием - машинный зал. Открытая влагонепроницаемая, огражденная сеткой площадка, под навесом, оборудованная порошковым огнетушителем | 6 | Раздельно, в закрытой металлической таре. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. | Обтирочный материал ежедневно с рабочих мест убирается в металлические емкости с плотно закрывающимися крышками, расположенные в местах производства работ. По мере наполнения емкостей представитель структурного подразделения, в котором образовались данные отходы, вывозит их в металлические бочки, расположенные в централизованном месте накопления нефтесодержащих отходов на хоздворе в районе склада №5 с фиксацией даты и веса в журнале у кладовщика ОМТО. При выполнении работ подрядными организациями в машзале, накопление обтирочного материала осуществляется в металлических контейнерах, расположенных на большой монтажной площадке. По мере наполнения контейнеров, ОМТО организовывает взвешивание (с фиксацией даты и веса в журнале) и передачу обтирочного материала специализированной организации на обезвреживание. Для удобства погрузки обтирочного материала, металлические контейнеры оборудуются сменными биг-бэгами. По факту вывоза промасленной ветоши с машзала, ОМТО осуществляет вкладку новых биг-бэгов в металлические контейнеры. |
| 11 | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | IV | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 7 | В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. |
| 12 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | IV | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 7 | В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. |
| 13 | Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 42 503 12 29 4 | IV | Открытая влагонепроницаемая, огражденная сеткой площадка, под навесом, оборудованная порошковым огнетушителем | 6 | Раздельно, в металлических бочках. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. | Отходы накапливаются в металлических бочках, расположенных на огражденной бетонированной площадке в районе склада №5 территории хоз. двора. Наименование, вес и дата образования отходов фиксируются в журнале у кладовщика ОМТО. |
| 14 | Тара из чёрных металлов, загрязнённой лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 68 112 02 51 4 | IV | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 7 | В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. |
| 15 | Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 4 81 201 01 52 4 | IV | Помещение с бетонным основанием | 8 | Раздельно, без тары. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. | Передача отходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на законных основаниях деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и хранению видов отходов, отнесенных к группе однородных отходов "Отходы электронного оборудования", в течение 11 месяцев со дня образования отходов электронного оборудования. Накопление отходов электронного оборудования осуществляются в местах накопления, представляющих собой помещения, оснащенные воздухообменной вентиляцией и средствами пожаротушения, исключающие доступ к таким отходам посторонних лиц. Запрещается в местах накопления отходов электронного оборудования, накопление отходов, обладающих пожароопасными свойствами. При накоплении отходов электронного оборудования запрещается подвергать отходы электронного оборудования механическому воздействию, приводящему к нарушению их целостности! В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р захоронение запрещено. Передача отходов специализированным организациям осуществляется с места накопления. |
| 16 | Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 81 202 01 52 4 | IV | Помещение с бетонным основанием | 8 | Раздельно, без тары. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. |  |
| 17 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 81 203 02 52 4 | IV | Помещение с бетонным основанием | 8 | Раздельно. В картонных коробках. На коробке указывается наименование отходов и общий вес. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. |  |
| 18 | Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 81 204 01 52 4 | IV | Помещение с бетонным основанием | 8 | Раздельно. В картонных коробках. На коробке указывается наименование отходов и общий вес. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. |  |
| 19 | Мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства | 4 81 205 01 52 4 | IV | Помещение с бетонным основанием | 8 | Раздельно, без тары. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. |  |
| 20 | Изделия электроустановочные в смеси, утратившие потребительские свойства | 4 82 351 21 52 4 | IV | Помещение с бетонным основанием | 8 | Раздельно. В картонных коробках. На коробке указывается наименование отходов и общий вес. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. |  |
| 21 | Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства | 4 89 221 11 52 4 | IV | Помещение с бетонным основанием (склад ГОиЧС) | 9 | Раздельно, без тары. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. | Отходы накапливаются отдельно от других видов отходов. |
| 22 | Противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства | 4 91 102 21 52 4 | IV | Закрытое помещение с бетонным снованием | 5 | Раздельно, в коробках или мешках. | Накопление передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. | Отходы включают в себя самоспасатели СПИ-50, СПИ-М1. Отходы накапливаются отдельно от других видов отходов. |
| 23 | Воды замасленные емкостей аварийного слива масла маслонаполненного электрооборудования (содержание нефте-продуктов менее 15%) | 6 91 323 01 31 4 | IV | Помещение с бетонным основанием (склад №5) | 3 | В металлических бочках на складе №5. На бочках указывается наименование и дата образования отходов. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. | Обращение с замасленными водами аналогично обращению с отходами минеральных масел. |
| 24 | Песок фильтров очистки природной воды отработанный при водоподготовке | 7 10 210 11 49 4 | IV | Помещение с бетонным основанием | 10 | В закрытой металлической таре, раздельно. | Накопление передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. | Отходы накапливаются в металлических бочках в плотине на отм. 232 секция 29-30. Передача отходов специализированной организации осуществляется с места накопления. Отходы включает в себя сорбенты «МЖФ» и «АС» с песком. |
| 25 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | IV | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 11 | Раздельно, в закрытом металлическом контейнере для накопления ТКО. | Накопление, передача региональному оператору по обращению с ТКО. | Отходы накапливаются отдельно от других видов отходов. |
| 26 | Мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | IV | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 7 | В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. Отходы включают в себя: -пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более, -шлак сварочный, -абразивные круги отработанные, -лом отработанных абразивных кругов, -остатки и огарки стальных сварочных электродов. |
| 27 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 | IV | Площадка с влагонепроницаемым основанием. Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | - 7 | Раздельно, навалом. В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Складирование отходов осуществляется в месте производства работ в соответствии с ППР, санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации и локальным нормативными документами филиала и ПАО «РусГидро». По окончании работ, отходы вывозятся на ОРО. Ответственность по обращению с отходами прописывается в договорах. |
| 28 | Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | 3 05 291 91 20 5 | V | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 7 | В смеси, закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы включают в себя обрезки, опилки, стружку натуральной чистой древесины. Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. |
| 29 | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | V | Открытая влагонепроницаемая площадка | 12 | Раздельно, в металлической бочке | Накопление, передача специализированной организации, имеющей лицензию по металлолому. | Отходы накапливаются в металлической бочке отдельно от других металлических отходов. При обращении со стружкой черных металлов необходимо руководствоваться требованиями, утвержденными распоряжением ПАО «РусГидро» от 18.12.2023 N580 (требования приведены в Приложении №3 к настоящей инструкции) и Распоряжением филиала от 29.12.2023 ЗГЭС/84 -141р «Об обращении с отходами металлолома и организации мест их временного складирования». |
| 30 | Стружка латуни незагрязненная | 3 61 212 06 22 5 | V | Помещение с бетонным основанием | 4 | Раздельно, в металлической бочке | Накопление, передача специализированной организации, имеющей лицензию по металлолому. | Отходы накапливаются в металлической бочке отдельно от других металлических отходов. При обращении со стружкой латуни необходимо руководствоваться требованиями, утвержденными распоряжением ПАО «РусГидро» от 18.12.2023 N580 (требования приведены в Приложении №3 к настоящему приказу) и Распоряжением филиала от 29.12.2023 ЗГЭС/84 -141р «Об обращении с отходами металлолома и организации мест их временного складирования». |
| 31 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 | V | Закрывающийся, металлический ж.д. контейнер. | 13 | Начальник ОМТО организовывает перемещение шредированной бумаги в полиэтиленовых мешках и прочих бумажных отходов в картонных коробках с АПК-1-АПК-2, АПК-3, участка Котельная для накопления в металлический контейнер, расположенный на территории хоздвора с фиксацией количества отходов в журнале. | Накопление, передача на утилизацию. | Отходы накапливаются отдельно от других видов отходов. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р, захоронение запрещено. Выбрасывать в офисные урны и контейнеры ТКО запрещено! Накопление бумажных отходов, образующихся в процессе работы, осуществляется в кабинетах на рабочих местах в картонных коробках. Допускается накопление бумажных отходов, измельченных посредством работы шредера, в пакетах (при наличии). По мере наполнения коробок/пакетов необходимо подавать заявку на вывоз бумажных отходов в ОМТО по тел. 4-08, 5-77, 3-67. Централизованное накопления бумажных отходов осуществляется в металлическом контейнере на хоздворе. |
| 32 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | V | Открытая влагонепроницаемая площадка | 12 | Раздельно, навалом. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей лицензию по металлолому. | Отходы включают в себя лом и отходы стальные. Лом и отходы накапливается раздельно по видам и группам или маркам. При накоплении лом и отходы не должны смешиваться с неметаллическими материалами. При обращении с ломом необходимо руководствоваться требованиями, утвержденными распоряжением ПАО «РусГидро» от 18.12.2023 N580 (требования приведены в Приложении №3 к настоящему приказу) и Распоряжением филиала от 29.12.2023 ЗГЭС/84 -141р «Об обращении с отходами металлолома и организации мест их временного складирования». |
| 33 | Лом и отходы бронзы несортированные | 4 62 130 99 20 5 | V | Помещение с бетонным основанием | 4 | Раздельно, навалом. |  |  |
| 34 | Лом и отходы латуни несортированные | 4 62 140 99 20 5 | V | Помещение с бетонным основанием | 4 | Раздельно, навалом. |  |  |
| 35 | Лом и отходы алюминия несортированные | 4 62 200 06 20 5 | V | Помещение с бетонным основанием | 4 | Раздельно, навалом. |  |  |
| 36 | Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | 4 91 101 01 52 5 | V | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 7 | В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. |
| 37 | Уголь активированный, отработанный при подготовке воды, практически не опасный | 7 10 212 52 20 5 | V | Помещение с бетонным основанием |  | Раздельно, в металлической таре. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы накапливаются в металлической таре в плотине на отм. 232 секция 29-30. Отходы включает в себя песок и уголь. |
| 38 | Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации практически не опасный | 7 21 800 02 39 5 | V | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь |  | В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. |
| 39 | Растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры | 7 33 382 02 20 5 | V | Площадка с влагонепроницаемым основанием. | - | Раздельно, навалом. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы включают в себя растительные отходы при кошении травы. Складирование отходов осуществляется в месте производства работ в соответствии с ППР, санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации и локальным нормативными документами филиала. По окончании работ, отходы вывозятся на ОРО. Ответственность по обращению с отходами прописывается в договорах. |
| 40 | Смёт с территории предприятия практически неопасный | 7 33 390 02 71 5 | V | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 7 | В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. |
| 41 | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 7 36 100 01 30 5 | V | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 7 | В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. |

* -  Комплект для демеркуризации и инструкция по его применению находится в помещении накопления отработанных РСЛ на отм. 220 здания ГЭС и на складе №2.

** -  Средства нейтрализации (сода / известь) пролитого электролита находится на складе №2.

Места накопления отходов:

| 1 | Накопление отработанных ртутьсодержащих отходов |
| --- | --- |
| 2 | Накопление отработанных аккумуляторов и аккумуляторных батарей |
| 3 | Накопление жидких нефтесодержащих отходов |
| 4 | Накопление цветных металлов |
| 5 | Накопление отходов средств индивидуальной защиты. |
| 6 | Накопление твердых нефтесодержащих отходов |
| 7 | Накопление отходов IV, V классов опасности |
| 8 | Накопление отходов оргтехники и электроустановочных изделий |
| 9 | Накопление отработанных огнетушителей |
| 10 | Накопление отходов водоподготовки |
| 11 | Накопление ТКО |
| 12 | Накопление черных металлов |
| 13 | Накопление бумажных отходов |

2. Объект НВОС: Электрокотельная п. Светлый (код объекта: 10-0228-001717-П)

| N п/п | Наименование отходов | Код по ФККО | Класс опасности вида отходов | Место накопления | № места накопления на схеме | Условия накопления | Виды обращения с отходами | Особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства. | 4 71 101 01 52 1 | I | Закрывающийся, металлический ж.д. контейнер, оборудованный средствами нейтрализации от токсического воздействия*, расположенный на территории хоздвора объекта НВОС ГЭС | 1 | Раздельно. Каждая отработанная / бракованная РСЛ упаковывается в индивидуальную упаковку. Отсортированные по диаметру и длине РСЛ укладываются в контейнеры, коробки или ящики (транспортную тару). На таре указывается общий вес РСЛ. | Накопление, передача в ОМТО. | Порядок обращения с отработанными и/или бракованными ртутьсодержащими лампами в филиале отражен в Инструкции по обращению с ртутьсодержащими лампами. Общие рекомендации по упаковке отработанных ртутьсодержащих ламп приведены в Приложении №6 к настоящей инструкции. |
| 2 | Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом | 4 82 212 11 53 2 | II | Закрывающийся, металлический ж.д. контейнер, оборудованный средствами нейтрализации от токсического воздействия**, расположенный на территории хоздвора объекта НВОС ГЭС | 2 | Раздельно. АКБ небольшого веса укладываются в транспортную тару (сухие неповрежденные картонные или фанерные ящики) весом не более 15 кг. На таре указывается наименование отходов и общий вес (нетто и брутто). | Накопление, передача в ОМТО. | Отходы накопливаются отдельно от других видов отходов. По мере образования отходы передаются в ОМТО по акту приема передачи в присутствии эколога. Общие рекомендации по упаковке аккумуляторных батарей приведены в Приложении №6 к настоящей инструкции. |
| 3 | Смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации | 4 06 329 01 31 3 | III | Помещение с бетонным основанием (склад №5) | 3 | Раздельно. В герметичных металлических бочках. На бочках указывается наименование и дата образования отходов. | Накопление, передача в ОМТО. |  |
| 4 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 204 01 60 3 | III | Помещение с бетонным основанием - машинный зал. Открытая влагонепроницаемая, огражденная сеткой площадка, под навесом, оборудованная порошковым огнетушителем | 6 | Раздельно, в закрытой металлической таре. | Накопление, передача в ОМТО. | Обтирочный материал ежедневно с рабочих мест убирается в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой, расположенный в меашзале участка «Котельная». По мере наполнения емкости представитель УК, вывозит обтирочный материал в металлические бочки, расположенные в централизованном месте накопления нефтесодержащих отходов на хоздворе в районе склада №5 с фиксацией даты и веса в журнале у кладовщика ОМТО. Транспортирование отходов осуществляется транспортом АО «ТК РусГидро» (Л020-00113-19/00044509 от 17.06.2016 г.). |
| 5 | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | IV | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 7 | В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. |
| 6 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | IV | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 7 | В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. |
| 7 | Тара из чёрных металлов, загрязнённой лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 68 112 02 51 4 | IV | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 7 | В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. |
| 8 | Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства | 4 89 221 11 52 4 | IV | Помещение с бетонным основанием (склад ГОиЧС), расположенный на территории хоздвора объекта НВОС ГЭС | 9 | Раздельно, без тары. | Накопление, передача специализированной организации, имеющей Лицензию на данный вид отходов. | Отходы накапливаются отдельно от других видов отходов. |
| 9 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | IV | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 11 | Раздельно, в закрытом металлическом контейнере для накопления ТКО. | Накопление, передача региональному оператору по обращению с ТКО. | Отходы накапливаются отдельно от других видов отходов. |
| 10 | Мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | IV | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 7 | В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. Отходы включают в себя: -пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более, -шлак сварочный, -абразивные круги отработанные, -лом отработанных абразивных кругов, -остатки и огарки стальных сварочных электродов, -отходы резиноасбестовых изделий незагрязненны, -отходы при очистке котлов от накипи. |
| 11 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 | IV | Площадка с влагонепроницаемым основанием. Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | - 7 | Раздельно, навалом. В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Складирование отходов осуществляется в месте производства работ в соответствии с ППР, санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации и локальным нормативными документами филиала и ПАО «РусГидро». По окончании работ, отходы вывозятся на ОРО. Ответственность по обращению с отходами прописывается в договорах. |
| 12 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 | V | Закрывающийся, металлический ж.д. контейнер на хоздворе объекта НВОС ГЭС | 13 | Места накопления отходов на участке «Котельная» нет. Накопление отходов осуществляется в металлическом контейнее, расположенном на территории хоздвора. | Накопление, передача в ОМТО. | Отходы накапливаются отдельно от других видов отходов. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р, захоронение запрещено. Выбрасывать в офисные урны и контейнеры ТКО запрещено! Накопление бумажных отходов, образующихся в процессе работы, осуществляется в кабинетах на рабочих местах в картонных коробках. Допускается накопление бумажных отходов, измельченных посредством работы шредера, в пакетах (при наличии). По мере наполнения коробки/пакеты передаются для накопления в ОМТО с фиксацией в журнале веса и отражением передавшего структурного подразделения. |
| 13 | Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | 4 91 101 01 52 5 | V | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 7 | В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. |
| 14 | Растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры | 7 33 382 02 20 5 | V | Площадка с влагонепроницаемым основанием | - | В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы включают в себя растительные отходы при кошении травы. Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. |
| 15 | Смёт с территории предприятия практически неопасный | 7 33 390 02 71 5 | V | Площадка с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон, имеющая бортики и подъездной путь | 7 | В смеси, в закрытом металлическом контейнере для накопления отходов IV, V классов опасности. | Накопление, передача на размещение на ОРО. | Отходы накапливаются совместно с другими видами отходов IV, V классов опасности, подлежащих размещению. |

* -  Комплект для демеркуризации и инструкция по его применению находится в помещении накопления отработанных РСЛ на отм. 220 здания ГЭС и на складе №2.

** -  Средства нейтрализации (сода / известь) пролитого электролита находится на складе №2.