Приложение №5

к Инструкции по обращению с отходами

План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера,

связанных с обращением с отходами

| Наименование вида отходов | Класс опасности | Опасные свойства, которые могут привести к аварийной ситуации | Возможные аварийные ситуации | Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера | Мероприятия по ликвидации ЧС техногенного характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | I | токсичность | Бой ламп | Лампы одного вида складируются в заводской упаковке, переложены картонными чехлами (отдельно упакованные). Отходы складируется в закрытом помещении / металлическом контейнере. Помещение исключает доступ посторонних (закрывается на замок, индивидуальным ключом ответственного лица). Не допускается накопление отходов под открытым небом, в местах доступных посторонним лицам, без тары. Допускается установка плотных картонных коробок друг на друга, при выполнении условия, что лампы не будут раздавлены. | В случае возникновения аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лампы, загрязненное помещение / металлический контейнер должны быть покинуты людьми и должен быть организован вызов специализированных организаций для проведения комплекса мероприятий по обеззараживанию помещения /металлического контейнера. Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено организацией самостоятельно с помощью демеркуризационного комплекта, включающего в себя необходимые препараты (вещества) и материалы для очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, не требующего специальных мер безопасности при использовании. |
| Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | II | токсичность | Розлив электролита | Отходы накапливается в специально оборудованном металлической контейнере, исключающем доступ посторонних лиц. | В случае розлива, электролит нейтрализуется негашеной известью или содой с использованием средств защиты. |
| Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом | II | токсичность | Розлив электролита | Отходы накапливается в специально оборудованном металлической контейнере, исключающем доступ посторонних лиц. | В случае розлива, электролит нейтрализуется негашеной известью или содой с использованием средств защиты. |
| Отходы минеральных масел технологических | III | пожароопасность | Случайное возгорание | По мере образования отходы накапливаются и хранятся в маркированной, герметичной металлической емкости. Способ хранения – раздельно, в специально отведенном месте. | При случайном возгорании отходов принять меры к тушению и сообщить в пожарную охрану, используя любые возможные средства связи: - мобильная связь: по номеру 101 или по единому номеру 112; - стационарная связь: по единому номеру 9-112 - система обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Указать: что случилось, наименование объекта, адрес места его расположения, место возникновения пожара, а также фамилию и должность сообщающего информацию. Продублировать данное сообщение Начальнику смены станции по телефону (3-52 или 3-75) или Начальнику смены электрокотельной (3-29 или 3-30), в зависимости от зоны ответственности. При этом, дополнительно сообщить о факте вызова/не вызова пожарной охраны. |
| Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности | III | пожароопасность | Случайное возгорание |  |  |
| Смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации | III | пожароопасность | Случайное возгорание |  |  |
| Воды замасленные емкостей аварийного слива масла маслонаполненного электрооборудования (содержание нефтепродуктов менее 15%) | IV | пожароопасность | Случайное возгорание |  |  |
| Фильтры очистки масла турбин отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) | III | пожароопасность | Случайное возгорание | Отходы накапливается в металлическом закрывающемся контейнере, установленном в пожаробезопасном месте в помещении и в металлических герметичных бочках на открытой влагонепроницаемой площадке, огражденной сеткой, под навесом, укомплектованной средствами пожаротушения. | При случайном возгорании отхода принять меры к тушению и сообщить в пожарную охрану, используя любые возможные средства связи: - мобильная связь: по номеру 101 или по единому номеру 112; - стационарная связь: по единому номеру 9-112 - система обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Указать: что случилось, наименование объекта, адрес места его расположения, место возникновения пожара, а также фамилию и должность сообщающего информацию. Продублировать данное сообщение Начальнику смены станции по телефону (3-52 или 3-75) или Начальнику смены электрокотельной (3-29 или 3-30), в зависимости от зоны ответственности. При этом, дополнительно сообщить о факте вызова/не вызова пожарной охраны. |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | III | пожароопасность | Случайное возгорание |  |  |
| Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | III | пожароопасность | Случайное возгорание | Отходы накапливается в металлических бочках на открытой влагонепроницаемой площадке, огражденной сеткой, под навесом, укомплектованной средствами пожаротушения. |  |
| Отходы IV и V класса опасности, передаваемые на размещение, накапливаемые в контейнерах | IV, V | Данные не установлены | Случайное возгорание, попадание отхода вне контейнеров | Отходы складируется в смеси с другими отходами в стандартных металлических контейнерах, расположенных на бетонных площадках для накопления отходов IV, V классов опасности, имеющей бортики и удобный подъездной путь. Погрузка и транспортирование осуществляется специализированным транспортом. Не допускается переполнение контейнеров, накопление отходов в контейнерах более недели, накопление отходов вне контейнеров, поступление в контейнер не разрешенных к приему на ОРО, в особенности I и II классjd опасности (люминесцентные лампы, аккумуляторы и т.п.). Категорически запрещено помещать в контейнера горящие или тлеющие предметы. | При случайном возгорании отходов принять меры к тушению и сообщить в пожарную охрану, используя любые возможные средства связи: - мобильная связь: по номеру 101 или по единому номеру 112; - стационарная связь: по единому номеру 9-112 - система обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Указать: что случилось, наименование объекта, адрес места его расположения, место возникновения пожара, а также фамилию и должность сообщающего информацию. Продублировать данное сообщение Начальнику смены станции по телефону (3-52 или 3-75) или Начальнику смены электрокотельной (3-29 или 3-30), в зависимости от зоны ответственности. При этом, дополнительно сообщить о факте вызова/не вызова пожарной охраны. При попадании отходов вне контейнеров, своевременно осуществлять уборку площадки для накопления отходов и прилегающей к ней территории. |