Приложение № 1

к договору от __________ № ________/ХЭС

Технические требования

ОКПД2 71.12.35.110. Выполнение кадастровых работ для целей оформления прав землепользования и установления охранных зон электросетевых объектов ПС/ВЛ-0,4-110 кВ в Хабаровском крае

Лот № ___________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции.	3

1.2.	Цель выполнения работ	3

оформление прав землепользования и установления охранных зон электросетевых объектов ПС/ВЛ-0,4-110 кВ в Хабаровском крае.	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.3.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	12

2.	Требования к продукции	12

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	12

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	12

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	12

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	12

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	12

2.2.	Требования к качеству работ	14

Таблица 4. Требования к качеству работ	14

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	21

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции.

#### Кадастровые работы для целей установления охранных зон электросетевых объектов и оформления прав землепользования в отношении объектов, расположенных на территории Хабаровского края

#### Цель выполнения работ

#### Оформление прав землепользования и установление охранных зон электросетевых объектов ПС/ВЛ-0,4-110 кВ в Хабаровском крае.

#### - оформление прав землепользования - установление публичных сервитутов (далее - ПС) для размещения объектов электросетевого хозяйства, уточнение местоположения границ земельных участков под электросетевыми объектами;

- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон (далее - ОЗ) сетевых объектов.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Протяжённость ЛЭП (км.) | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ 0,4 кВ от оп.2 Ф-1 РП 38 г. Амурск | Хабаровский край, Амурский район | 0,027 | ПС/ОЗ |
| 2. | ВЛ 0,4 кВ от оп 1/4/5 Ф-1 ТП-43 г.Амурск |  | 0,054 | ПС/ОЗ |
| 3. | ВЛ 0,4 кВ от оп.1/4/5 Ф-1 ТП-43 г.Амурск |  | 0,162 | ПС/ОЗ |
| 4. | ВЛ 0,4 кВ от оп.1/3 Ф-1 ТП-43 г.Амурск |  | 0,052 | ПС/ОЗ |
| 5. | ВЛ 0,4 кВ от оп 10 Ф-11 ТП-9 г.Амурск |  | 0,134 | ПС/ОЗ |
| 6. | ВЛ 0,4 кВ от оп.12 Ф-11 ТП -9 г. Амурск |  | 0,05 | ПС/ОЗ |
| 7. | ВЛ 0,4 кВ от РУ0,4 кВ яч.1 ТП-70 г.Амурск |  | 0,076 | ПС/ОЗ |
| 8. | ВЛ 0,4 кВ от оп.7/4 Ф-2 ЦРП-4 г.Амурск |  | 0,023 | ПС/ОЗ |
| 9. | ВЛ 0,4 кВ от оп .12 Ф-2 ЦРП-4 г.Амурск |  | 0,108 | ПС/ОЗ |
| 10. | ВЛ 0,4 кВ от оп.7 Ф-2 ЦРП-4 г.Амурск |  | 0,116 | ПС/ОЗ |
| 11. | ВЛ 0,4 кВ от оп.23/5 Ф-2 КТПН-14 г.Амурск , протяж. 0,131 км (ГСПК 176) |  | 0,131 | ПС/ОЗ |
| 12. | ВЛ 0,4 кВ от оп.10 Ф-11 ТП -9 г. Амурск |  | 0,065 | ПС/ОЗ |
| 13. | ВЛ 0,4 кВ от оп.5 Ф-15 КТПН -54 г. Амурск |  | 0,025 | ПС/ОЗ |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ от оп 9 Ф-15 КТПН-54 г.Амурск |  | 0,037 | ПС/ОЗ |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ от оп.13 Ф- 15 КТПН-54 г.Амурск |  | 0,048 | ПС/ОЗ |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ Ф-14 ТП - 57 г. Амурск |  | 0,02 | ПС/ОЗ |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ от оп.2 Ф-21 ЦРП -1 г. Амурск |  | 0,038 | ПС/ОЗ |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4кВ Ф-1 КНС-Юг г.Амурск |  | 0,09 | ПС/ОЗ |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ от оп 6/2 Ф-10 РП-36 г.Амурск |  | 0,067 | ПС/ОЗ |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ от оп 20 Ф-1 КТПН-8 г.Амурск |  | 0,025 | ПС/ОЗ |
| 21 | ВЛ 10 кВ Ф 1 ПС Тополево | Хабаровский район | 3,05 | Изменения в ОЗ |
| 22 | ВЛ 10 кВ Ф 11 ПС Федоровка |  | 2,29 | Изменения в ОЗ |
| 23 | ВЛ 10 кВ Ф 1 ПС Сергеевка |  | 3,01 | Изменения в ОЗ |
| 24 | ВЛ 10 кВ Ф 10 ПС Тополево |  | 2,97 | Изменения в ОЗ |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ Ф 1 ТП-1847 |  | 0,25 | Изменения в ОЗ |
| 26 | ВЛ-6 кВ Ф 11 ПС Краснореченская |  | 1,694 | Изменения в ОЗ |
| 27 | ВЛ 10 кВ Ф 11 ПС Петровичи | Район имени Лазо | 90 | Изменения в ОЗ |
| 28 | ВЛ 10 кВ Ф 7 ПС Петровичи |  | 20,24 | Изменения в ОЗ |
| ИТОГО ПРОТЯЖЕННОСТЬ |  |  | 124,852 |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет Исполнителю копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов на электросетевые объекты.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение исполнителем полевых, геодезических и картографических работ. Определение координат характерных точек границ земельного участка, местоположение границ публичного сервитута и охранных зон под электросетевыми объектами. Выполнение геодезических измерений объектов производится по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность и использованием геодезических GPS/GNNS приемников. | шт. | 28 |
|  | Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде | шт. | 20 |
|  | Подготовка карты (плана) публичного сервитута - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ, перечень координат характерных точек границ (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), с направлением в адрес соответствующих организаций | шт. | 20 |
|  | Подготовка карты (плана) охранной зоны - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица) | шт. | 28 |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Перечень объектов заказчика (Таблица 1) | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение исполнителем полевых, геодезических и картографических работ. Определение координат характерных точек границ земельного участка, местоположение границ публичного сервитута и охранных зон под электросетевыми объектами. Выполнение геодезических измерений объектов производится по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность и использованием геодезических GPS/GNNS приемников. | № п/п 1 - 28 | с даты заключения договора |  |
| 2. | Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде | № п/п 1 - 20 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 3. | Подготовка карты (плана) публичного сервитута - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ, перечень координат характерных точек границ (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), с направлением в адрес соответствующих организаций. | № п/п 1 - 20 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 4. | Подготовка карты (плана) охранной зоны - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица) | № п/п 1 - 28 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ:

позиции № 1 и № 2 таблицы 2

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- |
|  | Организация работ | 1. Подготовительные работы. 1.1. До начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, карт (планов), с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email); 1.2. Сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств. Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства: - сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»; - сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий; - сведений ГКН в виде выписок из ЕГРН на прочие земельные участки в границах охранных зон; - сведений ГКН в виде выписок из ЕГРН на объекты недвижимого имущества; - сведений о границах муниципальных образований (район); - технической документации на объекты недвижимого имущества; - картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости; - правоустанавливающих документов на объекты электросетевого хозяйства; - копий учредительных документов АО «ДРСК»; 2. Полевые, геодезические и картографические работы. Определение границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости. 2.1. Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы - Определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места». 2.2. Геодезическое измерение проводится по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность с представителем Заказчика и использованием геодезических GPS/GNNS приемников. 3. Установление публичных сервитутов под электросетевыми объектами. 3.1. Составление графического описания местоположения границ публичного сервитута на основа-нии полученных сведений КПТ, определение местоположения границ публичного сервитута в соответствии с законодательством Российской Федерации, составление схемы расположения границ публичного сервитута, описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута на основании Приказа Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения». 3.1.1 Схема расположения формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек. Схема расположения оформляется в виде, совмещенном с картографической основой. На схеме расположения указываются: проектные границы публичного сервитута и характерные точки; установленные границы административно-территориальных образований (в случае если границы публичного сервитута пересекают границы административно-территориальных образований); проектное местоположение инженерного сооружения (в случае если публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в целях размещения инженерного сооружения); границы и кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут; используемые условные знаки и обозначения; масштаб. При невозможности отображения в масштабе схемы расположения отдельных характерных точек допускается отображать их местоположение в виде выносок в отдельных файлах при условии соблюдения настоящих требований. 3.1.2 Описание границ формируется в виде файла в формате XML, созданного с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных. В описании границ должны быть указаны: а) местоположение публичного сервитута (субъект Российской Федерации, муниципальное образование, а также населенный пункт (в случае установления публичного сервитута в границах населенного пункта); б) система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, с указанием зоны (зон) картографической проекции, в которой определены координаты характерных точек; в) метод(ы) определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt) в метрах; г) перечень характерных точек (обозначение и значения координат характерных точек в метрах с округлением до 0,01 метра). В зависимости от примененных при подготовке описания границ методов определения координат характерных точек в описании границ указываются: геодезический метод; метод спутниковых геодезических измерений (определений); фотограмметрический метод; картометрический метод; аналитический метод. Для обозначения характерных точек используются арабские цифры. Для всех характерных точек применяется сквозная нумерация. Перечень характерных точек должен завершаться обозначением начальной точки. Координаты характерных точек определяются с точностью не ниже точности картографической основы Единого государственного реестра недвижимости наиболее крупного масштаба, созданной на территорию кадастрового квартала, в котором расположен публичный сервитут. 4. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон. 4.1. Проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком. 4.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы. Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов: - основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные; - сведения об объекте землеустройства; - сведения о местоположении границ объекта землеустройства. - сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ. Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства». - карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа. - карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости. - порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. - вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству. 5. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости). В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором. Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором. Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 7. Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ 7.1. Исполнитель работ в соответствии с полномочиями, основанными на нотариально удостоверенной доверенности от лица АО «ДРСК», обращается в орган Исполнительной власти с ходатайством на установление публичного сервитута, в орган кадастрового и регистрационного учёта с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны, сведений об объекте недвижимости в государственный кадастр недвижимости; 7.2. Исполнитель работ осуществляет контроль и сопровождение по ходатайствам на установление публичного сервитута, за ведением государственного кадастрового учёта публичных сервитутов, охранных зон и объектов недвижимости, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН; 7.3. В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Общие технические требования к оборудованию Исполнителя | В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации по выполнению кадастровых работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Результат работ | Результат работ: - графическое описание местоположения границ публичных сервитутов под объектами в соответствии с перечнем (таблица 1), в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде. - карты (планы) охранных зон объектов в соответствии с перечнем (таблица 1) - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица). - решения (уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указанием кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе); - выписки из ЕГРН о сведениях об охранной зоне (на бумажном и/или электронном носителе); - решения органов Исполнительной власти об установлении публичных сервитутов (в электронном и бумажном виде); - cчёт и акт выполненных работ в двух экземплярах с указанием выполненных работ. Исполнитель обеспечивает выполнение работ в срок, в соответствии с проектом договора, в рамках данных технических требований с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  | -//- |
|  | При выполнении кадастровых работ | Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение настоящих требований и требований, содержащихся в иных документах, регламентирующих деятельность в области выполнения кадастровых работ. Исполнитель обеспечивает: - Выполнение работ в полном соответствии с настоящими техническими требованиями, условиями договора и с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ; - Качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ и технической инвентаризации; - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока. - При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в настоящих технических требованиях работ, настоящие технические требования подлежит корректировке по согласованию с Заказчиком. - В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ. | Согласие с требованием |
|  | Гарантии подрядной организации | Гарантии качества на все работы, предусмотренные в настоящих технических требованиях, должны составлять 5 (пять) лет с момента подписания акта сдачи-приемки работ. |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.