Статья затрат: Ремонт	БЕ:2050, 0101041303

ID: 083-0019033

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Начальник финансово-экономического управления филиала ПАО «Россети Московский регион»- Западные электрические сети | Заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети |
| ____________ А.С. Жириков | ____________ А.Ю. Мартихин |
| «_____»__________2026г. | «_____»__________2026г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Плановый ремонт КЛ 35 кВ для нужд Западных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион" в 2026 г.

Начальная (максимальная) стоимость лота –  33 219 124,42 руб. в том числе НДС 22%

- Общие положения

Проведение работ по капитальному ремонту кабельных ЛЭП 35 кВ выполняется по поручению Заказчика с целью устранения дефектов и восстановления их технических характеристик согласно «Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013.

  - Перечень плановых работ по ремонту кабельных ЛЭП 35 кВ на объектах ЗЭС определен и подробно изложен в Приложении №1 (Ведомости дефектов №1).

  - Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости работ, указанной в техническом задании.

Начальная (максимальная) стоимость работ рассчитана с учетом затрат на доставку бригады до места проведения работ и обратно.

1.3. Допускается привлечение к работам субподрядных организаций.

1.4. Для участия в торгово-закупочной процедуре и для заключения договора, участнику необходимо предоставить сметный расчет, который должен быть составлен в соответствии с объемами, составом и технологией производства работ, указанных в дефектных ведомостях №1 (Приложение №1),

- с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022, кроме сборника на пусконаладочные работы, утверждённых Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр в редакции изменения и дополнения №17, утвержденного Приказом от 17.02.2026г. №91/пр с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2026г., и размещенные во ФГИС ЦС в соответствии со следующими условиями:

-зона субъекта РФ: Московская область,

с использованием сплит-формы Минстроя России для Московской области

К итоговой стоимости работ и материалов, учтёнными расценками возможно применение расчетного индекса-дефлятора 1,038 (учитывающего прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 квартал 2026 года).

На ремонтные работы, отсутствующие в сборниках ФСНБ-2022 составляется калькуляция по утвержденным нормам и расходам, с использованием информации о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2026г., и размещенные во ФГИС ЦС применяются в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: Московская область,

с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области;

К итоговой стоимости материалов (неучтённых расценками) взятой по результатам анализа рынка возможно применение расчетного индекса-дефлятора 1,038 (учитывающего прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 квартал 2026 года).

Допускается учитывать транспортно-заготовительные расходы к стоимости материалов (применяемых в сметном расчёте на основе анализа рынка по предложениям поставщиков).    Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно приказу   №421/пр от 04.08.2020г “Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации”.

Предусмотренные Техническим заданием работы выполняются из материалов Подрядчика. Заказчик вправе предоставить исполнителю для выполнения работ собственные запасные части (давальческий материал), в случае производственной необходимости. Материалы для выполнения работ передаются Подрядчику на давальческих условиях по накладной по форме №М-15 (Приложения 4). Факт подписания накладной по форме № М-15 Подрядчиком означает, что материалы осмотрены Подрядчиком и не имеют внешних или скрытых недостатков, которые могли бы повлиять на результат выполняемых работ.

1.5. Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утвержденную типовую форму договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования согласно Приказу ПАО «Россети Московский регион, № 1414 от 19.12.2019г. (в ред. Распоряжения №1034 от 14.10.2024) (Приложение №8). По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 договор.

- Основные технические требования на ремонт.

2.1. Ремонт должен быть выполнен в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н);

- ПУЭ «Правилами устройства электроустановок»;

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ):

- РД 34.20.508 “Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ”

- ВППБ 27-14 СТО 34.01-27.1-001-2014 «ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ОАО “РОССЕТИ”;

- Отраслевыми стандартами (СНиП, СанПиН);

- Техническими условиями;

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- технической документацией (инструкций) заводов-изготовителей, а также ППР, технологических карт.

-  ПОТЭЭ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования».

2.2.  Персонал Подрядчика, а также привлекаемых субподрядных организаций, должен иметь аттестацию на право работы в действующих электроустановках на правах командированного персонала согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (введенных в действие приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года № 328н) и «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».

2.3. Наличие работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ – не ниже V гр. допуска, для рабочих – не ниже III гр. допуска) с указанием напряжения (до 1000В либо свыше 1000В).

2.4. Допуск персонала Подрядчика для производства работ на объектах Заказчика осуществляется в соответствии с требованиями Регламентом оформления допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 08.04.2026 №252 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

2.5.  Подрядчик должен иметь:

-  Собственный штатный или привлекаемый по договору персонал специализированных ремонтных бригад:

Квалификация персонала: Инженер по охране труда (не ниже IV гр.по ЭБ)- не менее 1 чел., инженер ПТО (IV гр.по ЭБ) - не менее 4 чел, ремонтный персонал (не ниже III гр. ЭБ)- не менее 20 чел.

Предоставить копии удостоверений по ЭБ, сканы выписок из журналов, сканы протоколов проверки знаний.

По требуемому количеству персонала предоставить копии трудовых или гражданско-правовых договоров, а также документы в соответствии с Регламентом оформления допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 08.04.2026 №252 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

- Спецодежду и средства коллективной и индивидуальной защиты для выполнения работ:

-Очки защитные – 5 ком.

-Перчатки резиновые диэлектрические – 5 пар,

-Рукавицы брезентовые – 5 пар,

-Ограждение разборное – 4 ком.

-Сигнальные знаки разборные – 4 ком.

- Основные требования к участнику закупки.

Обязательные (отборочные) требования к участнику закупки:

Участник закупки должен соответствовать всем требованиям закупочной документации.

Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| - Профессионализм, компетентность и тех. Оснащённость |  |  |  |  |
| 1.1. Опыт работ (подтверждающие документы выполненных работ по ремонту КЛ 0,4-35 кВ, заключенные договоры, каждый на сумму не менее 30% от начальной цены лота за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП: копия заключенного договора, копии КС-2) - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов, - 1 договор и акты выполненных работ = 10 баллов, - 2-3 договора и акты выполненных работ = 30 баллов, - 4-5 договоров и акты выполненных работ = 60 баллов, 6 и более договоров и акты выполненных работ = 100 баллов. | 0,1 |  |  |  |
| 1.2. Материальные ресурсы: -наличие инструмента для выполнения работ по ремонту КЛ 0,4-35 кВт: - 5 комплектов инструментов для раскопки траншеи, разделки и монтажа кабельных линий: кабеле искатель – 2 шт., механическая лебедка для прокладки кабеля – 2 шт., инструмент для резки кабеля – 2 шт., набор динамометрических ключей – 5 шт., фонарь переносной электрический – 4 шт., домкрат – 2 шт., механическая помпа для откачки воды из траншей – 2шт, газовое оборудование для монтажа кабельных муфт – 4 ком., лопаты штыковые – 4 шт., лопаты совковые – 4 шт. переносной мега омметр для измерения сопротивления изоляции от 0,5 до 10 Ом - 2 шт., измеритель сопротивлений заземлений с пределами измерения от 0,1 до 1000 Ом – 2 шт. (Предоставить гарантийное письмо о наличии); - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки/документы предоставлены на часть оборудования = 0 баллов, - документы представлены и соответствуют критериям оценки = 100 баллов | 0,05 |  |  |  |
| 1.3 Техническая оснащенность, наличие техники для выполнения работ по ремонту КЛ 0,4-35 кВт: Технологический автотранспорт (экскаватор) - 3 шт., самосвал - 2 шт., платформа для перевозки спецтехники - 1 шт., электротехнические испытательные лаборатории - 2 шт., грузоподъемные механизмы (кран) - 1шт., специальная техника (установка ГНБ) - 2 шт., бригадный автомобиль - не менее 5 шт., необходимые для выполнения работ. (подтверждается копиями договоров аренды или ПТС). - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки/документы предоставлены на часть оборудования= 0 баллов, - документы представлены и соответствуют критериям оценки = 100 баллов | 0,05 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора, Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трёх знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие, в закупке которого поступила ранее других заявок.

4. Приемка оборудования из ремонта, порядок оплаты выполненных работ.

4.1. Приемка отремонтированного оборудования из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013. Руководитель проведения работ, совместно с представителями ЗЭС осуществляют оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

4.2. Объемы выполненных работ подтверждаются визами руководителей службы распределительных сетей, начальниками районов электрических сетей в актах выполненных работ.

4.3. При сдаче объекта из ремонта Подрядчиком дополнительно прилагается письменное разрешение на включение оборудования в работу.

4.4. Принимаются акты выполненных работ:

- при условии подтверждения стоимости материалов копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе;

- при условии подтверждения фактических затрат доставки ремонтных бригад к объектам ремонта путевыми листами и иными документами, подтверждающими данные затраты.

4.5. Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 15 рабочих (7 рабочих)  дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приёмки с предоставлением полного комплекта документов (включая акты, подтверждающие скрытые работы, протоколы испытаний и фотоотчет по проделанной работе). Требования к фотоотчету представлены в Приложении № 2. Акты выполненных работ представляются по форме КС-2, КС-3.

Авансирование не предусмотрено.

4.6. После завершения работ представить в службу РС Западных электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» исполнительную документацию на отремонтированный объект (протоколы измерений, схему прокладки отремонтированных участков, схемы установки муфт с привязкой к местности, в том числе документацию на скрытые работы).

5. Условия оплаты.

Акты выполненных работ представляются по форме КС-2, КС 3 не позднее 25 числа текущего месяца.

К оплате принимаются акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при соблюдении следующих условий:

Акты (КС-2) составляются за отчетный период по сметному расчёту к Договору с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС в соответствии со следующими условиями:

-зона субъекта РФ: Московская область,

с использованием сплит-формы Минстроя России для Московской области

действующих на момент выполнения работ, при соблюдении условий не превышения стоимости актируемых объемов стоимости аналогичных объемов работ по смете к Договору.

Приемка актов (КС-2) с индексами дефляторами не допускается.

Окончательный расчет стоимости ремонтных работ производится по актам приемки выполненных работ формы № КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы, но не превышающими сметную стоимость договора.

6. Cроки выполнения работ.

Начало работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: 31.12.2026 г.

7. Гарантии исполнителя ремонтных работ.

Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования должен быть не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.

Приложения:

- Приложение №1. Дефектные ведомости №1 на ремонт КЛ 35 кВ для нужд Западных электрических сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион».

- Приложение №2. Требования к фотоотчету о проделанной работе.

- Приложение №3. График производства работ

- Приложение №4. М-15

Начальник службы РС		    		  		         Новиков К.О.

Начальник ПЭО							         Т.В. Кугот

Начальника Службы ППТОиР				         Н.С. Казаков

Если по результатам закупки договор заключается с субъектом МСП