УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала –

главный инженер Саратовского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Балаково

__________ Д.С. Мерзляков

«     »______________ 2025г.

Технические требования

ОКПД2 42.91.20.150 Оказание услуг по подводно-техническому обслуживанию Саратовской ГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.1.Согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).	5

1.6.1. Услуги оказываются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию оказанных услуг без проведения закупочных процедур Заказчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и услуг, выявленных в процессе оказания услуг. Услуги считаются выполненными после приемки услуг комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя.	5

2. Требования к продукции	5

2.1.1 Требования к видам и объемам услуг.	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг.	6

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству оказанных услуг	8

Гарантийный срок на результат оказанных услуг	15

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.	16

5. Приложения.	16

# 1.Общие сведения

#### 1.1 Обозначения и сокращения

| Конечный заказчик | ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А. Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| Исполнитель | Исполнитель Услуг. Субподрядчик. |
| ТТ | технические требования |
| СТО | стандарт организации |
| ЛБ | Левый берег |
| ПБ | Правый берег |
| НБ | Нижний бьеф |
| ТВС | Техническое водоснабжение |

#### 1.2. Наименование услуг

ОКПД2 42.91.20.150 Оказание услуг по подводно-техническому обслуживанию Саратовской ГЭС

#### 1.3. Цель оказания услуг

3.3.1. Водолазный осмотр водоприёмных отверстий ТВС Ду1000 -6шт, очистка, устранение мелких дефектов решетки с применением крана козлового г/п 2х180/50т.с. (Заказчика)

3.3.1. Водолазный осмотр верха затворов 216СЮ с применением водолазного бота ЦКБ "Редан" пр.№РВМ376 и Крана козлового г/п 2х200/10т.с. (Заказчика)

#### 1.4. Существующее положение

1.4.1. Услуги оказываются на основании:

- Договора № 1300-461-2023 от 27.12.2023г Техническое обслуживание  оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО РусГидро - Саратовская ГЭС заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»;

1.4.2. Услуги оказываются на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», Водоприёмное отверстие ТВС Ду1000 с ЛБ; ПБ в количестве 6шт. и верха затворов 216СЮ с НБ в количестве 49шт. гидроагрегатов ст.№1-24 Саратовской ГЭС.

1.4.3. Оказание услуг по подводно-техническому обслуживанию Саратовской ГЭС на глубине до 25м.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания Услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются Услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание Саратовской ГЭС | ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. | Пороги и пазы затвора 216СЮ в левого ХВС секции 4 (3Г) и правого ХВС секции 18(17Г), на глубине до 20м, Строповка затвора 216СЮ в правом ХВС Секции 14.на глубине до 20м; | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» |

#### 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

### 1.5.1. Согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).

#### 1.6. Иные требования и сведения общего характера

### 1.6.1. Услуги оказываются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию оказанных услуг без проведения закупочных процедур Заказчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и услуг, выявленных в процессе оказания услуг. Услуги считаются выполненными после приемки услуг комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг.

### 2.1.1 Требования к видам и объемам услуг.

  - Разработка в соответствии с требованиями МДС 12-29.2006 и согласование за 30 календарных дней до начала оказания услуг с Заказчиком Технологической карты.

  - Подготовительные мероприятия:

- Осмотр оборудования, уточнение с Заказчиком перечня услуг;

  - Услуги оказываются согласно перечня услуг по подводно-техническому обслуживанию оборудования Саратовской ГЭС ; (Приложение №1 к Техническим требованиям);

  - Предъявление Объекта оказанных услуг комиссии Заказчика, оформление отчетной и исполнительной документации;

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по подводно-техническому обслуживанию оборудования Саратовской ГЭС | Согласно перечня услуг по подводно-техническому обслуживанию Саратовской ГЭС ; (Приложение №1 к Техническим требованиям) |  |

### 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг.

  - Сроки оказания услуг по подводно-техническому обслуживанию Саратовской ГЭС представлены в перечне услуг (Приложение №1 к Техническим требованиям) и Таблице 3. «Требования по срокам оказания услуг» настоящих ТТ.

  - Сроки оказания услуг по подводно-техническому обслуживанию оборудования Саратовской ГЭС могут быть изменены в связи с режимом работы Саратовской ГЭС и фактическим состоянием оборудования в соответствии с подаваемыми ежегодными и месячными плановыми графиками ремонтов основного оборудования, и согласованными диспетчерскими заявками.

# Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа оказания услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Подъем затвора. (Строповка затвора 216СЮ в правом ХВС Секции 14.на глубине до 20м;) - Водолазный осмотр порогов и пазов затвора 216СЮ в левого ХВС секции 4 (3Г) , на глубине до 20м; - Водолазный осмотр порогов и пазов затвора 216СЮ правого ХВС секции 18(17Г), на глубине до 20м; - Выемка камня из воды на глубинах до 20м) | С даты заключения договора. По заявке, подача заявки официальным письмом за десять календарных дней до начала оказания услуг. | До 30.09.2026* |

*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.4.1. Технических требований

#### 2.2 Требования к качеству оказанных услуг

# Таблица 4. Требования к качеству оказанных услуг

Наименование оказанных услуг /этапа оказанных услуг (позиция № 1Таблицы 2): Перечень оказания услуг по подводно-техническому обслуживанию Саратовской ГЭС представлены в перечне услуг (Приложение №1 к Техническим требованиям)

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг - Оказание услуг по подводно-техническому обслуживанию Саратовской ГЭС представлены в перечне услуг (Приложение №1 к Техническим требованиям) и Таблице 3. «Требования по срокам оказания услуг» настоящих ТТ - Перечень услуг может быть скорректирован в соответствии с графиком ремонтов оборудования. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. |  |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - ГОСТ Р 70750-2023 «ГЭС. Гидротехнические сооружения. Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла» - Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 922н "Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61927); - Приказ от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"; - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий" - Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782Н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте — Редакция от 16.11.2020 - Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерацииот 15 декабря 2020 года N 903н Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413) - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411); - РД 153 -34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Обеспечение техники безопасности при оказании услуг, выполнение технических и организационных мероприятий, комплектность персонала. |  |  |  |
|  | Требования к организации оказания услуг. - Услуги оказываются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1.1 раздела 1.1 настоящих ТТ; - Услуги оказываются в соответствии утвержденной Исполнителем за 30 дней до начала оказания услуг технологической картой. - Согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях); - Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. - Приемочный контроль перечень этапов и видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. |  |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Приказом ПАО_РусГидро от 28.04.2023 №300_Об утверждении Регламента процесса Допуска подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро (Приложение 3) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Саратовской ГЭС. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  |  |  |  |
|  | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | - В соответствии с Едиными правила безопасности труда на водолазных работах Исполнитель должен иметь в штате (или иметь возможность привлечения) следующий квалифицированный персонал: - Водолаз 1-го -3го класса, 5-6 разряда- не менее 4 человек; Допуск водолазов к водолазным спускам и работам осуществляется только при наличии оформленного у них свидетельства об окончании водолазной школы (курсов), личной книжки водолаза, личной медицинской книжки водолаза с положительным заключением, водолазной медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к водолазным работам, с указанием установленной глубины погружения в текущем году, а так же после ежегодного подтверждения ВКК их квалификации. - В соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок Исполнитель должен иметь в штате (или иметь возможность привлечения): - квалифицированный рабочий персонал с группами по электробезопасности (не ниже 3 группы) - не менее 4 человек; - административно-технический персонал с указанием групп по электробезопасности (не ниже 3 группы) – не менее 1 человека; - Персонал Исполнителя должен иметь действующие удостоверения учебного комбината по категории: - Стропальщик; - Предоставить список персонала, имеющего право быть: - руководителем водолазных работ, - руководителем водолазных спусков, - состав водолазной группы, - лица, осуществляющие медицинское обеспечение, - лица, обеспечивающие водолазные спуски и работы. - Соответствие требованию Исполнитель должен подтвердить на стадии заключения договора, предоставлением сведений о персонале с правом доступа в электроустановки до 1000В, с указанием групп по электробезопасности и удостоверений с приложением подтверждающих документов (копий удостоверений и протоколы о проверке знаний). Предоставлением списка персонала, участвующего в оказании услуг с указанием квалификации и стажем работы по профессии. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности оказания услуг и охране труда – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг. |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности оказания услуг | Исполнитель должен: - Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности по проведению водолазных работ; 2.Исполнитель обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения водолазных работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  |  |  |
|  | Требования к результатам оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам оказания услуг Услуги оказываются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов услуг без проведения закупочных процедур Заказчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и услуг, выявленных в процессе оказания услуг по подводно-техническому обслуживанию оборудования Саратовской ГЭС Услуги считаются выполненными после приемки оказанных услуг комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя. |  |  |  |  |
|  | Результат оказанных услуг | Оказать услуги по подводно-техническому обслуживанию Саратовской ГЭС (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям): |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате оказания услуг, включая гарантируемые показатели |  |  |  |  |
|  | Щитовое отделение НБ | - пороги и пазы затвора 216СЮ в левого ХВС секции 4 (3Г) , на глубине до 20м - пороги и пазы затвора 216СЮ правого ХВС секции 18(17Г), на глубине до 20м . |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов оказанных услуг |  |  |  |  |
|  | Проведение испытаний | Исполнитель должен гарантировать отсутствие посторонних предметов на порогах затвора 216СЮ в левого ХВС секции 4 (3Г) и правого ХВС секции 18(17Г) |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации - Представить Заказчику технический акт оказанных услуг . - Отчётные документы представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказанных услуг | - Исполнитель обязан передать Заказчику технический акт оказанных услуг в течении 3-х календарных дней после окончания оказания услуг каждого этапа. . |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя - В случае повреждения оборудования, строительных конструкций в ходе оказания услуг Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 дней с момента подписания акта приемки оказанных услуг. - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика. |  |  |  |  |
|  | - Гарантийный срок на результат оказанных услуг | 24 часа с даты оказания услуг |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и Исполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора - Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку и ликвидацию отходов по окончании оказания Услуг. - Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных Услуг. - Исполнитель обеспечивает сохранность и возврат Заказчику материалов, демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), выбывших из эксплуатации в результате оказания услуг, а также выбывших из эксплуатации в результате аварии, повреждения, с внесением соответствующих изменений в перечень Объектов. - Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. |  |  |  |  |
|  | Требования к субсубподрядным организациям, привлекаемым к оказанию услуг. | В случае привлечения к оказанию услуг субсубподрядных организаций Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. |  |  |  |

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента). Дополнительные документы по ценообразованию (расчет стоимости) в состав заявки Участника не включается.

# 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

Расчет стоимости составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №2 к настоящим техническим требованиям) с принятием конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор, коэффициент начисляется в каждом расчете стоимости к итогу.

# 5. Приложения.

Приложение №1 - Перечень услуг по подводно-техническому обслуживанию Саратовской ГЭС.

Приложение №2 - Требования к оформлению и составлению расчетов на оказание работ/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений.

Приложение №3 - Приказ ПАО_РусГидро от 28.04.2023 №300_Об утверждении Регламента процесса Допуск подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро